SC CONPET SA DIRECTIA OPERATIUNI Dep. it-telecomunicatii-scada SERVICIUL TELECOMUNICATII

Caiet de Sarcini

Servicii de comunicatii electronice

CUPRINS

CERINTE  GENERALE:	2

CAP. 1  Servicii de comunicatii mobile voce si date	6

1.1 Aria de acoperire a operatorului:	6

1.3 Telefoane mobile	7

1.4  Serviciul de roaming - date şi voce:	9

1.5 Serviciul de acces mobil la Internet (modem USB 4G)	9

1.6 Servicii de voce mobila prin satelit	10

1.7 Evaluarea ofertelor de voce mobila si internet mobil	10

CAP. 2  Servicii de comunicatii fixe de voce	11

1.1 Cerinte tehnice	11

1.2 Evaluarea ofertelor	12

CAP. 3  Servicii de comunicatii fixe de date – INTERNET	13

1.1 Specificatii tehnice	13

1.2 Evaluarea ofertelor	14

CAP. 4  Servicii de comunicatii fixe de date – VPN	16

1.1 Specificatii tehnice	16

1.2 Evaluarea ofertelor	18

# CERINTE  GENERALE:

- Toate cerintele prezentului Caiet de Sarcini sunt considerate obligatorii si minimale.

- Raspunsurile trebuie sa confirme indeplinirea cerintelor din fiecare pozitie si paragraf din Caietul de Sarcini si fiecare afirmatie de conformitate trebuie sustinuta de Ofertant cu trimiteri clare la specificatiile care certifica conformitatea declarata. Pot fi inserate si copii de documente relevante in fiecare caz.

- Ofertantul trebuie să faca dovada ca detine si opereaza o retea proprie de comunicaţii, capabilă să ofere servicii de tip voce – date si sa asigure parametrii de comunicatie solicitati, prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere prin care isi asuma exactitatea datelor prezentate in harta de acoperire la nivel de localitati si drumuri publice. Serviciile ce vor fi contractate vor fi furnizate exclusiv prin aceasta retea proprie, cu exceptia serviciilor de voce prin satelit. Datele furnizate vor fi cele din ultima raportare la Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii – ANCOM.

- Oferta va fi prezentata respectand structura/ordinea cerintelor din prezentul Caiet de Sarcini.

- Ofertantul trebuie sa furnizeze servicii de tip 3G+ si 4G si sa detina licenta emisa de ANCOM, pe care o va prezenta in copie.

- Avand in vedere activitatea desfasurata de beneficiar, Ofertantul va trebui sa prezinte certificarea ISO 27001 privind managementul securitatii informatiei. Se vor prezenta documente emise de organisme nationale si/sau internationale acreditate care confirma certificarea respectiva. Nu se accepta Ofertanti in curs de certificare/recertificare.

- Ofertantul va asigura un manager de contract si personal de suport dedicat pentru a asigura o buna gestionare a contractului. Ofertantul va furniza numele persoanelor desemnate la data depunerii ofertei, pe fiecare tip de serviciu in parte. Ofertantul va preciza datele de contact ale personalului de suport atat pentru „business hours” cat si in afara acestora.

- Toate abonamentele de voce/date mobile si fixe din prezentul contract vor forma un „Grup utilizatori Conpet”.

- Toate abonamentele de voce mobila si fixa din prezentul contract vor putea fi apelate de catre membrii „Grupului utilizatori Conpet” si prin numere scurte de 4-5 cifre, de forma XXXX, *XXXX sau #XXXX.

- Orice instalare de echipamente necesare pentru indeplinirea prezentelor cerinte va fi efectuata fara costuri din partea Beneficiarului.

- Ofertantul va preciza că poate furniza serviciile solicitate la toate locaţiile prevazute in Anexele Caietului de Sarcini. În cazul în care se impune ca pentru furnizarea serviciilor să fie obţinute anumite avize sau acorduri de instalare de la entităţi publice sau private, altele decat Beneficiarul, obţinerea avizelor sau acordurilor este obligaţia Ofertantului. În acest sens, Ofertanţii pot efectua studii de conectare (site survey) la sediile Beneficiarului.

- Infrastructura Ofertantului trebuie să fie de capacitate mare, cu posibilităţi de rerutare automată în caz de defecţiune pe un anumit tronson şi monitorizare a traficului. Ofertanţii trebuie să detalieze cerinţele de mai sus, precum şi asigurarea capacităţii privind eventualele creşteri de bandă şi evitarea congestiilor care pot apărea pe backbone şi a nivelului de calitate necesar.

- Pentru asigurarea unei remedieri rapide a oricărei defecţiuni apărute pe orice serviciu furnizat, Ofertanţii trebuie să asigure un program de asistenţă tehnică 24/7, la care să se apeleze gratuit prin intermediul a cel puţin unui număr de telefon, unde trebuie să răspundă personal dedicat pentru Beneficiar. În ofertă va fi descris sistemul de asistenţă tehnică şi de remediere a incidentelor. Orice sesizare de remediere defectiune sau nefunctionare la parametrii contractati ai unui serviciu, emisă de către Beneficiar se va înregistra sub formă de tichet electronic care serveşte la urmărirea solicitării respective până la rezolvarea ei definitivă. Beneficiarul trebuie să primească periodic informări legate de evoluţia rezolvării cererii sale şi pentru inchiderea tichetului este necesar acordul Beneficiarului.

- Ofertantul va proceda, fără costuri pentru Beneficiar, la mutarea legăturilor de date şi echipamentelor de reţea sau desfiinţarea acestora în cazul mutării/desfiinţării sediilor Beneficiarului, in limita a 15 % din numarul total de legaturi de date, la simpla cerere a Beneficiarului.Termenul de desfiinţare/mutare va fi de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

- Pe parcursul desfasurarii contractului, Ofertantul va asigura toate tipurile de servicii solicitate, la simpla cerere scrisă a Beneficiarului, Beneficiarul urmând să suporte numai plata abonamentului lunar din Oferta, începând cu data recepţiei serviciilor pentru locaţia respectivă.

- Termenul de realizare a reţelei (incluzând aici toate operaţiunile necesar a fi efectuate de catre Ofertant in reteaua proprie, necesare furnizării de servicii de comunicaţii electronice prin reţele fixe şi mobile la nivelul de calitate solicitat prin prezentul Caiet de Sarcini) este de maxim 20 (douazeci) de zile lucratoare de la data semnării contractului de către ambele părţi.

- Termenul de pregatire a serviciilor de telefonie fixă, telefonie mobilă, internet mobil,  (incluzand aici instalarea in locatiile prevazute din Anexele la prezentul Caiet de Sarcini a serviciilor de telefonie fixă, date fixe, livrarea aparatelor GSM, stick-uri de date mobile si tablete, cartele SIM, precum și orice alte configurații tehnice necesare în vederea activării serviciilor la data recepției/portării, după caz) este de maxim 20 (douazeci) de zile lucratoare de la data semnării contractului de către ambele părţi.

- După notificarea din partea Ofertantului privind indeplinirea obligatiilor de la pct. 16 si 17 de mai sus, se va realiza acceptanța serviciilor în termen de 5 (cinci) zile lucratoare. În scopul acceptanţei, Ofertantul va asigura furnizarea tuturor serviciilor contractate fără costuri pentru Beneficiar.

- Toate serviciile aferente prezentului contract trebuie să poata fi furnizate la începutul lunii martie 2016, după semnarea procesului-verbal de acceptanţă a serviciilor. În situaţia în care există întârzieri in finalizarea procedurii de atribuire şi respectiv semnarea contractului, prestarea serviciilor va incepe la o data ulterioara, fiind menţinute perioadele prevăzute mai sus pentru realizarea reţelei de comunicaţii şi pentru realizarea acceptanţei. Intarzierile la instalarea si punerea in functiune a serviciilor fata de termenul de instalare ofertat va fi considerata intarziere si va fi penalizata conform clauzelor contractuale.

- Ofertantul va detalia modul in care asigura o solutie privind managementul fraudei, mai ales in cazul serviciilor mobile, solutie care sa monitorizeze si sa faca o analiza a traficului de voce si date. Prin compararea traficului cu praguri valorice de 20, 30, 50 euro, sistemul trebuie sa genereze alarme catre un operator al Ofertantului. Acesta va contacta imediat Beneficiarul si se vor solicita informatii suplimentare legate de  oportunitatea si necesitatea respectivului trafic.

- Se va asigura portarea numerelor de telefon existente, fără costuri suplimentare; durata maximă pentru portarea numerelor de telefon existente nu va depăşi 5 zile calendaristice, din momentul semnării contractului, pentru întregul pachet. Numerele ce trebuie portate vor fi comunicate cu cel puţin 20 de zile lucratoare înainte de perioada stabilită pentru portare.

- Sistemul de tarifare va efectua taxarea la secundă, cel târziu după primul minut de convorbire;

- Indisponibilitatea serviciilor se defineste ca fiind perioada de timp mai mare de 15 min in care serviciile ofertate nu functioneaza (sunt defecte), pentru fiecare port/abonament/serviciu. Indisponibilitatea se calculeaza si se penalizeaza ca procent din durata lunara a serviciilor ofertate, pentru fiecare port/abonament/serviciu. Penalizarea indisponibilitatii serviciului se realizeaza prin acceptarea la plata de catre Beneficiar doar a serviciilor ce au fost functionale in perioada facturata, suma de achitat fiind diminuata cu valoarea procentuala corespunzatoare, valoare calculata conform prezentului Caiet de Sarcini, cu o notificare prealabila.

- Traficul de voce, SMS si date fixe în interiorul „Grupului de utilizatori” Conpet va fi gratuit, indiferent de volum;

- Pentru evaluarea ofertei se vor lua in calcul sumele in EURO, fara TVA. Pentru exprimarea valorii abonamentelor si tarifelor Ofertantul va folosi maxim 3 zecimale.

- Ofertantul va emite factura lunar în lei la cursul RON-EURO, afişat de BNR, valabil la data emiterii facturii.

- Ofertantul castigator va organiza serviciile in 5 conturi de abonat: G1 voce mobila, voce fixa, internet fix, vpn fix si grupul G2 voce mobila.

- Ofertantul va emite factura lunară online pe site-ul propriu in intervalul 1-4 al fiecarei luni, separat pentru fiecare cont. Factura va fi disponibila Beneficiarului pentru download, pe baza de cont cu user/password in termen de max. 2 zile de la data emiterii. Termenul de plata va fi de 30  zile de la inregistrarea facturii la Beneficiar. Data inregistrarii se considera a fi data la care Ofertantul trimite factura prin email, la adresele indicate de Beneficiar.

- Ofertantul nu va impune atingerea unei limite minime lunare de consum servicii voce-date.

- Ofertantul va asigura, cu titlu gratuit, la cererea Beneficiarului, modernizarea flotei de echipamente pentru accesul la serviciile mobile/fixe care fac obiectul contractului, în orice moment pe perioada de derulare, într-o limită echivalentă cu 15% din valoarea tuturor facturilor lunare anterioare (fara TVA), pentru toate serviciile contractate prin prezentul contract, respectiv voce/date fixe/mobile, valoare reportabila pe intreaga durata a contractului. Pretul respectivelor echipamente nu va putea fi mai mare decat cel afisat pe site-ul Ofertantului.

- Factura disponibila pentru download sau trimisa prin email va fi insotita lunar, gratuit, de urmatoarele detalii:

- Pentru fiecare abonament traficul de voce, SMS si date efectuat, costul abonamentului si optiunilor active, costuri si numar minute apeluri/SMS catre retele nationale, apeluri/SMS in Grup, apeluri/SMS internationale/roaming, detalierea tuturor informațiile privind desfasuratorul traficului efectuat atat in volum cat si in costuri aferente, în format electronic compatibil cel putin PDF si Microsoft Excel. Factura va contine toate elementele necesare verificarii corectitudinii informatiilor prezentate.

- Pentru fiecare abonament de date fixe costul abonamentului, în format electronic compatibil cel putin PDF si Excel. Factura va contine toate elementele necesare verificarii corectitudinii informatiilor continute.

- Pe toata durata contractului Beneficiarul poate solicita activarea de noi servicii, la aceleasi tarife ca in Oferta, iar  Ofertantul va avea obligaţia asigurării gratuite a echipamentelor necesare accesului la serviciile aferente respectivelor abonamente, echipamente ce vor avea specificatii minime egale cu cele furnizate la inceperea contractului. În cazul activării de noi servicii, pe toata perioada contractului, durata acestora nu va depasi termenul general al contractului.

- Pentru serviciile existente la momentul încheierii contractului, se va păstra numerotaţia actuală;

- La momentul intrarii in vigoare a contractului, Ofertantul va restrictiona apelurile/SMS-urile către serviciile cu valoare adăugată sau destinaţii nedorite, gen jocuri, diverse campanii si concursuri, apelabile prin numere de forma XXXX, XXXXX sau 09XXXXXXXX, existente si disponibile in reteaua Ofertantului la momentul intrarii in vigoare a contractului sau ulterioare acestui moment.

- Ofertantul va restrictiona gratuit la cerere toate serviciile in caz de furt sau pierdere a unui echipament/aparat telefonic.

- Pentru toate serviciile care fac obiectul acestui contract, Ofertantul se obligă să asigure disponibilitatea acestora cu caracter permanent şi sigur, cu timp de răspuns la sesizare de 5 min si de remediere în maximum 4 ore. Interventiile programate pentru mentenanta echipamentelor se vor efectua in baza unui program stabilit de comun acord cu Beneficiarul. Se va avea in vedere posibilitatea efectuarii acestor interventii dupa ora 16:00.

- Minutele incluse în abonamentele de flux ISDN voce fixa ramase neutilizate se vor reporta, de la o lună la alta;

- Valoarea abonamentelor și tarifele ofertate sunt valabile indiferent de numărul de servicii, de volumul de trafic realizat și evoluția distribuției acestuia;

- La semnarea contractului, Ofertantul va furniza Beneficiarului, gratuit, terminalele menţionate în Caietul de Sarcini, necesare furnizarii serviciului de voce mobila si a serviciului internet mobil. Garantia  terminalelor va fi de minim 2 ani.

- Ofertele se vor depune pentru toate produsele/serviciile şi pentru toate cantităţile. Nu se acceptă oferte parţiale. Oferta va contine intr-un capitol suplimentar, cu titlu optional, toate serviciile pe care Ofertantul le poate furniza Beneficiarului. Tarifele din acest capitol nu vor fi incluse in procedura de evaluare a ofertei.

- In perioada de evaluare a ofertelor, Beneficiarul va solicita Ofertantilor demonstrarea practica a modului de indeplinire a cerintelor din oferta, cu exceptia serviciilor fixe de voce/date.

- In perioada de evaluare a ofertelor, Beneficiarul va solicita Ofertantilor demonstrarea practica a modalitatii de monitorizare permanenta a serviciilor si existenta unui program de asistenta tehnica 24/7.

- Aria de acoperire (tehnologie GSM nivel minim -95 dBm, tehnologie UMTS nivel minim -106 dBm) a reţelei operatorului:

Se va prezenta anexat copie dupa declaraţia operatorului depusa la ANCOM privind:

-Aria de acoperire la nivelul teritoriului, în procente (minim admis: 75%);

-Aria de acoperire la nivelul populaţiei, în procente (minim admis: 90%).

# CAP. 1  Servicii de comunicatii mobile voce si date

Beneficiarul va putea contracta urmatoarele servicii:

| Nr. lot | Denumirea serviciului | Cantitate (SIM) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimă | Maximă |
| 1 | Pachet de servicii de comunicaţii mobile de voce şi internet pe mobil (4G) | 900 | 1600 |
| 2 | Pachet de servicii de acces mobil la internet (stick USB 4G) | 40 | 300 |

- pachetul de servicii de comunicaţii mobile de voce şi internet pe mobil, este format, la momentul atribuirii contractului, din 1400 SIM-uri, impartite  in 2 grupuri, unul G1=1050 si altul G2=350.

- pachetul de servicii de acces mobil la Internet, este format, la momentul atribuirii contractului, din 60 de abonamente ce utilizeaza modem USB.

### 1.1 Aria de acoperire a operatorului:

- Acoperirea retelei trebuie sa asigure in tehnologie GSM nivel minim -95 dBm, si in tehnologie UMTS nivel minim -106 dBm atat in interiorul cladirilor cat si pentru intreaga suprafata a locatiilor din Anexa 1. Pentru efectuarea acestor masuratori, la prezentarea ofertei, Ofertantul va preda Beneficiarului, gratuit, in custodie pe perioada evaluarii, cate 1 aparat telefonic din fiecare model propus a fi furnizat, cu cartela SIM avand activ trafic de voce si date gratuit si nelimitat. Beneficiarul se obliga la o utilizare rezonabila a acestora.

- Acoperirea rețelei trebuie să asigure viteza de transfer a datelor de cel putin 7,2 Mbps/ 5,7 Mbps pentru toate locatiile din Anexa 1, atat in interiorul cat si pentru intreaga suprafata a locatiilor .

Beneficiarul va verifica in locatiile mentionate nivelul de semnal pe baza informatiilor furnizate de respectivele aparate telefonice. Viteza de transfer a datelor va fi verificata cu ajutorul paginii web ANCOM Netograf.ro. Datele vor fi consemnate intr-un tabel de forma celui din Anexa 2 pentru fiecare locatie. In functie de rezultatul obtinut ca urmare a masuratorilor efectuate in locatiile din Anexa 1 cu aparatele smartphone propuse la pct. 1.3.1 a) si b), se stabileste indeplinirea/ neindeplinirea cerintelor de mai sus, pentru fiecare din situatiile: nivel semnal GSM interior, nivel semnal GSM exterior, nivel semnal UMTS interior, nivel semnal UMTS exterior, viteza transfer date interior si viteza transfer date exterior. In cazul neindeplinirii tuturor cerintelor aferente unei locatii, in mai mult de 10% din locatiile din Anexa 1, oferta va fi considerata neconforma.

#### 1.2 Servicii gratuite:

  - Cartele SIM şi micro/nano-SIM de rezervă (blank);

  - Inlocuirea cartelei în caz de furt, pierdere sau deteriorare;

  - Schimbarea numărului de apel, la solicitarea reprezentantului desemnat al Beneficiarului;

  - Posibilitatea transmiterii şi primirii de SMS-uri (transmitere simultană la unul sau mai mulţi destinatari) şi MMS-uri;

  - Serviciul de mesagerie vocală, inclusiv activarea/dezactivarea acestuia;

  - Prezentarea/restricţionarea identităţii apelantului;

  - Servicii de apel în aşteptare şi de conferinţă;

  - Conectarea la serviciul internaţional şi roaming, la solicitarea reprezentantului desemnat al Beneficiarului (pe perioade determinate sau permanent), pentru fiecare abonament contractat. Nu se va percepe taxă de deschidere şi nu se va solicita constituirea de depozite în lei sau în valută pentru acest serviciu.

  - Informarea privind costurile şi traficul voce/date realizat, in orice moment pe perioada de facturare, prin transmitere/receptie mesaj SMS.

  - Platforma bazata pe user si password prin care Beneficiarul poate efectua cel putin urmatoarele operatiuni: definirea de grupuri de utilizatori, inlocuire SIM, info cod PUK, intocmirea de statistici la nivel de abonat, grup, G1, G2, Grupul de utilizatori Conpet, atat pentru perioada de facturare curenta cat si pentru cea anterioara, alocarea de numere de forma XXXX, *XXXX sau #XXXX tuturor abonatilor, restrictionare acces la anumite servicii, etc.

  - In plus platforma  va permite cel puţin extragerea urmatoarelor rapoarte:

1.vizualizarea  informaţiilor legate de companie cum ar fi: adresa cum este înregistrată în baza de date a furnizorului, persoanele de contact desemnate, adresa de facturare.

2.vizualizarea listei utilizatorilor cu indicarea numelui şi prenumelui utilizatorului, numărului de telefon inclusiv a numarului XXXX, *XXXX sau #XXXX alocat, serviciile si optiunile active, statusul serviciilor respective, seria SIM si cod PUK, IP-ul alocat, vizualizarea minutelor consumate, traficului de date, respectiv a costurilor lunare, suplimentare si totale generate de aceştia, in orice moment pe parcursul perioadei de facturare.

3.vizualizarea facturile emise cu indicarea traficului care a generat eventualele costuri suplimentare,

4.generarea unor rapoarte configurabile cu posibilitate de salvare în format compatibil MS Excel,

5.vizualizarea stării solicitărilor anterioare,

6.modificarea profilului utilizatorilor, serviciile şi opţiunile acestora,

7.copii ale facturilor deja emise,

8.factura detaliată a convorbirilor curente, sau anterioare

9.iniţierea unor reclamaţii referitoare la calitatea serviciului, facturile emise etc.

### 1.3 Telefoane mobile

1. Ofertantul va furniza Beneficiarului, cu titlu gratuit, 3 tipuri de terminale mobile necesare accesului la serviciile mobile, inclusiv accesoriile:cablu de date, incarcator, casti, avand data aparitiei pe piata cu cel mult 10 luni anterior depunerii ofertei si următoarele specificații minime:

a): 500 buc. smartphone, touchscreen 5.0 inch, 16M culori, rezolutie 1920*1080 pixel, 400 dpi, retea GSM/HSPA/LTE, HSPA 42,2/576 Mbps, LTE Cat6 300/50Mbps, procesor 1,4 Ghz, capacitate stocare interna 16 Gb, RAM 2 Gb, foto-video: rezolutie senzor 13 Mp, blitz LED, touch focus, geotagging, autofocus, rezolutie video 1080p@30 fps, camera frontala 5 Mp, 720p, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot, bluetooth v4.1, A2DP, GPS cu A-GPS si GLONASS, NFC, FM radio, microUSB v2.0, SMS(threaded view), MMS, Push Mail, IM, ultima versiune disponibila comercial a sistemului de operare, slot MicroSD, baterie 2600 mAh, SAR EU max. 0,7 W/kg (head).

b): 550 buc. smartphone, touchscreen 4.5 inch, 16M culori, rezolutie 1280*720 pixel, 290 dpi, retea GSM/HSPA/LTE, HSPA 42,2/576 Mbps, LTE Cat4 150/50Mbps, procesor 1,2 Ghz, capacitate stocare interna 8 Gb, RAM 2 Gb, foto-video: rezolutie senzor 13 Mp, blitz LED, touch focus, geotagging, autofocus, rezolutie video 1080p@30 fps, camera frontala 5 Mp, 720p, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot, bluetooth v4.1, A2DP, GPS cu A-GPS, microUSB v2.0, SMS(threaded view), MMS, Push Mail, IM, ultima versiune disponibila comercial a sistemului de operare, slot MicroSD, baterie 2200 mAh, SAR EU max. 0,7 W/kg (head).

c):350 buc. telefon mobil tip clasic, ecran TFT culori 65k, 240*320 pixel, retea  2G 900/1800, foto-video: rezolutie senzor 2 Mp; microUSB v2.0, baterie 1000 mAh.

2.Ofertantul va propune Beneficiarului, pentru fiecare din tipurile de terminale de mai sus, cel putin 2 modele de terminale. Beneficiarul va alege modelul ce va fi livrat. Terminalele de mai sus, ca si echipamentele de conectare mobila la Internet devin proprietatea Beneficiarului dupa furnizarea acestora. Aceeasi regula se aplica si pentru orice alte echipamente necesare utilizarii serviciilor mobile, furnizate pe perioada contractuala. Pe parcursul desfasurarii contractului, in cazul solicitarii de noi abonamente de voce mobila din partea Beneficiarului, Ofertantul va oferi gratuit aparate telefonice cu caracteristici tehnice cel putin egale cu cele de mai sus, pentru fiecare categorie in parte.

3.In cadrul Conpet exista implementata o solutie de videoconferinta Polycom. Pentru buna  desfasurare a comunicarii video din teren este absolut obligatoriu ca atat reteaua Ofertantului cat si toate aparatele smartphone propuse la pct. 1.3.1.a) si 1.3.1.b) sa permita instalarea aplicatiei Polycom Real Presence Mobile si sa sustina  fara distorsiuni (packet loss 0%) apeluri video cu cel putin urmatorii parametri, in toate locatiile din Anexa 1:

a) Pentru receptie: apel H.323, protocol H.264 High, frame rate 30fps, call rate de 512 kbps si format 360p, criptat, protocol G.722.1.C, criptat.

b) Pentru transmisie: apel H.323, protocol H.264 High, frame rate 15fps, call rate de 512 kbps si format 360p, criptat, protocol G.722.1.C, criptat.

Beneficiarul va verifica in perioada de evaluare a ofertelor indeplinirea acestei cerinte, similar si concomitent cu verificarea nivelului de semnal si a vitezei de transfer, in locatiile din Anexa 1.Neindeplinirea acestei cerinte de catre aparatele propuse va duce la respingerea ofertei.

4.Traficul de date mobile efectuat prin punctul de acces „vpn” definit pe smartphone este gratuit in limita a 15 GB/luna.

5.In cazul in care un terminal prezinta un defect sistematic (3 defecte de acelasi tip) Ofertantul va inlocui terminalul in maxim 48 de ore.

6.In cazul in care un anumit model de terminal prezinta o rata totala a defectelor sistematice mai mare de 10 %, Ofertantul se obliga sa schimbe intreg lotul.

7.Toate terminalele mobile si cartelele SIM vor fi livrate cu cel putin 20 zile inainte de data inceperii furnizarii serviciilor.

8.Ofertantul va furniza Beneficiarului o solutie de securitate informatica la cheie, configurabila de catre Beneficiar cu ajutorul unei platforme on-line, prin intermediul careia pot fi protejate device-urile mobile de atacuri cibernetice cum ar fi: filtrare web, protectie intruziuni, firewall, antivirus, antispam, antimalware, controlul aplicatiilor, si se poate executa managementul smartphone-urilor (MDM) de la 1.3.1.a) si b) de mai sus. Oferta va contine documentatia tehnica completa a solutiei informatice, si un cont demo pentru verificare functionalitati. Dupa semnarea contracutului, Ofertantul va oferi suport pentru configurare.

9.In cazul defectiunilor in perioada de garantie a terminalelor de mai sus, Ofertantul va prelua de la locatiile din Anexa 1 terminalul defect, suportand toate costurile aferente. Pentru desfasurarea in continuare a activitatii utilizatorului, Ofertantul va pune la dispozitia Beneficiarului, in locatia si la momentul ridicarii terminalului defect, un alt terminal cu caracteristici asemanatoare, inclusiv tipul de cartela SIM folosita, pana la revenirea de la reparatie a terminalului defect.

10.Ofertantul va permite transferul de responsabilitate, fără costuri suplimentare, pentru oricare din abonamente, la solicitarea reprezentantului desemnat al Beneficiarului;

11.Ofertantul va asigura activarea gratuită a SIM-urilor/terminalelor achiziţionate;

12.Abonamentele de voce mobila corespunzatoare terminalelor solicitate la pct. 1.3.1.a) si 1.3.1.b) alocate grupului G1 vor include un trafic de cel putin 1 GB Internet pe mobil. Acest trafic nu va include traficul realizat prin punctul de acces „vpn”. La depasirea traficului viteza de transfer va fi limitata la 128 kbps, traficul nefiind taxabil. Beneficiarul poate solicita ca pentru un numar maxim de 200 de abonamente, la depasirea a 1GB traficul sa se desfasoare la viteza maxima a retelei, taxabil.

13.Ofertantul va permite traficul pentru toate aplicatiile de tip Voip si OTT (over-the-top), fara taxe suplimentare.

14.Abonamentele de voce mobila vor include trafic voce/SMS national nelimitat gratuite;

15.Ofertantul va furniza serviciul de apel în aşteptare şi serviciul de conferinţă.

16.Ofertantul va furniza posibilitatea restricţionarii identităţii apelantului.

### 1.4  Serviciul de roaming - date şi voce:

Se vor prezenta anexat liste separate cu tarile in care / către serviciul este disponibil (asigurarea obligatorie a serviciului de roaming pentru toate ţările Uniunii Europene, SUA, Canada şi Asia). Nu se va percepe taxă de deschidere şi nu se va solicita constituirea de depozite în lei sau în valută pentru servicii de voce-date in roaming. Ofertantul va asigura distinct, in functie de solicitarea primita din partea Beneficiarului, acces in roaming la date sau numai la voce, fara alte actiuni din partea utilizatorului aparatului telefonic.

### 1.5 Serviciul de acces mobil la Internet (modem USB 4G)

- Abonamentele vor conţine un volum de trafic lunar de 15 GB prin punctul de acces „internet”, si 15 GB de trafic prin punctul de acces „vpn”, la viteza maximă oferită de reţeaua operatorului în aria de acoperire a dispozitivului, dar nu mai putin de 7,2/5,7 Mbps in locatiile din Anexa 1. Dupa consumarea celor 15 GB de trafic, viteza de acces se va limita la 256 kbps si va permite efectuarea de trafic gratuit. Beneficiarul poate solicita alocarea gratuita de adrese IP Publice Fixe pentru 50% din aceste abonamente.

- Ofertantul va furniza Beneficiarului, cu titlu gratuit, un număr de 60 de echipamente de ultima generatie (4G de minim 75 Mbps) compatibile cu toate sistemele de operare si care vor asigura: conectare mobila la internet, e-mail si SMS, accesul gratuit VPN fara ajutorul unui soft dedicat VPN. Echipamentele vor avea configurate atat punct de acces „internet” cat si „vpn”. Beneficiarul poate solicita ca 10% din echipamentele utilizate pentru acest serviciu sa fie de tip 3G+/4G si aiba inclusa functia de switch/router RJ45 LAN. Pe parcursul desfasurarii contractului, in cazul solicitarii de noi abonamente de acces mobil la internet Ofertantul va oferi gratuit echipamentele necesare, echipamente cu caracteristici tehnice cel putin egale cu cele furnizate la initial. Beneficiarul solicita ca pentru 20 de abonamente de acces mobil la internet sa fie furnizate Tablete cu urmatoarele caracteristici minime: data de lansare pe piata nu mai mult de 10 luni de la data depunerii ofertei, touchscreen 9.7 inch, retea 3G/4G, rezolutie 1024*768, 16M culori, RAM 2 GB, capacitate stocare interna 16 Gb, procesor quad-core 1.2 Ghz, bluetooth v.4.1, rezolutie foto 5 MP camera principala si 2 MP camera secundara, slot MicroSD, baterie 6000 mAh.

### 1.6 Servicii de voce mobila prin satelit

In prezent, in activitatea curenta desfasurata de angajatii Conpet exista un numar de 10 de trasee de conducta, deficitare in ceea ce priveste acoperirea GSM/UMTS. In situatia in care, pe parcursul desfasurarii contractului, in urma verificarilor din teren se vor constata deficiente in efectuarea de convorbiri telefonice pe aceste trasee, se va solicita Ofertantului furnizarea de abonamente de voce prin satelit.

Ofertantul va include in propunerea financiara un numar de 10 abonamente si aparate telefonice prin satelit. Abonamentele vor avea incluse un numar de 100 minute/SMS catre Grupul Conpet.

### 1.7 Evaluarea ofertelor de voce mobila si internet mobil

In urma verificarii pe teren a indeplinirii cerintelor prevazute la cap.1.1 „Aria de acoperire” va rezulta un tabel de forma celui din Anexa 2, in care locatiile pentru care nu sunt indeplinite partial/total cerintele  vor determina un numar  N, pentru fiecare Ofertant, dupa formula:

N= (Numarul cazurilor in care nu se indeplinesc cerintele de nivel semnal interior/ exterior/GSM/UMTS+Numarul cazurilor in care nu se indeplinesc cerintele de viteza de transfer a datelor interior/exterior/download/upload)*100/Numarul locatiilor din Anexa 1. Ex de calcul al numarului N: daca intr-o locatie, din cele 4 cerinte de voce si cele 4 cerinte de date sunt indeplinite doar 3 de voce si 3 de date va rezulta Ncazuri=2. Similar pentru toate locatiile din Anexa 1.

Pentru evaluarea ofertelor, se va considera un numar de 1400 de abonamente de voce mobila si un numar de 200 de abonamente de internet mobil.

Algoritmul de calcul pentru determinarea preţului ofertei pentru voce/date mobile este următorul:

VG1= valoarea abonam. lunar voce mobila grupul G1-telefoanele de la 1.3.1.a) si b)

VG2= valoarea abonam. lunar voce mobila grupul G2- telefoanele de la 1.3.1.c)

D= Tarif/100MB date la depasirea traficului de 1GB inclus in ab. lunar de voce

IM=valoarea abonamentului lunar internet mobil

S=valoare abonamentului de voce prin satelit

RV=Tarif/min in roaming (zona 1)

RD=Tarif/10MB date in roaming (zona 1)

N= numarul determinat la paragraful anterior

P= indice procentual, determinat astfel:

P1=1 pentru Ofertantul ce are cel mai mic N (N1), P2=N2/N1, (N2>N1, N2 este al doilea cel mai mic N), P3=N3/N1, (N3>N1, N3 este al treilea cel mai mic N), samd.

Pmobile= (1050*VG1+350*VG2+200*D+200*IM+10*S+300*RV+100*RD)*P

Obs1: Beneficiarul nu este obligat sa contracteze cantitatile estimate mai sus.

Obs2: In situatia in care exista locatii in care nu se indeplinesc cerintele in ceea ce priveste nivelul de semnal sau viteza de transfer prevazute la cap. 1.1.1 in perioada de evaluare a ofertelor, Ofertantul castigator are obligatia ca in termenul prevazut la art. 16/pag.3 sa remedieze situatia. In caz contrar Beneficiarul va solicita rezilierea contractului si retinerea garantiei de buna executie.

# CAP. 2  Servicii de comunicatii fixe de voce

Beneficiarul va putea contracta urmatoarele servicii:

| Nr. lot | Denumirea serviciului | Cantitate (SIM) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimă | Maximă |
| 1 | Pachet de servicii de comunicaţii fixe de voce prin linie telefonica principala | 30 | 100 |
| 2 | Pachet de servicii de comunicaţii fixe de voce prin flux ISDN-PRA | 3 | 6 |

- pachetul de comunicaţii fixe de voce prin linie telefonica principala, este format, la momentul atribuirii contractului, din 67 de linii telefonice, din care pentru 28 de linii este necesara livrarea solutiei fax precizate la punctul 1.1.8 de mai jos, conform Anexei 3.

- pachetul de servicii de comunicaţii fixe de voce prin flux ISDN-PRA, este format, la momentul atribuirii contractului, din 3 fluxuri ISDN-PRA conectate cate unul in fiecare din centralele PABX din locatia Ploiesti Sediu 2 str. Rezervoarelor nr. 8 si Ploiesti Sediu 1 str. Anul 1848 nr. 1-3 si 1 in echipamentul de videoconferinta RMX din locatia Ploiesti Sediu 2 str. Rezervoarelor nr. 8

### 1.1 Cerinte tehnice

1.Liniile telefonice principale vor asigura: transmiterea/recepţionarea identităţii; facilitatea de redirecţionare a apelurilor, inclusiv către telefonia mobilă; facilitatea de apel în aşteptare şi semnalizarea acustică a acestuia; apeluri către numere scurte (112, taxi, Renel, Distrigaz,telverde, etc); transmisii/recepţii fax (toate protocoalele, inclusiv G3 şi SG3) şi modem inclusiv modulaţie V.34.

2.În cazul unei defecţiuni, timpul de restabilire a serviciului nu va depăşi 4 ore de la sesizarea incidentului. Prin defecţiune se înţelege întreruperea comunicaţiei pentru o linie telefonica principala pentru mai mult de 15 minute.

3.Beneficiarul poate cere despagubiri lunare pentru indisponibilitatea (notata cu I) serviciilor de voce fixe astfel:

- pentru 0.5% < I ≤ 1% - 10% din abonamentul lunar al canalului respectiv;

- pentru 1%< I≤5% - 15% din abonamentul lunar al canalului respectiv;

- pentru 5% < I ≤ 20% - 50% din abonamentul lunar al canalului respectiv;

- pentru I  > 20% - 100% din abonamentul lunar al canalului respectiv.

4. Se va asigura posibilitatea parolarii/limitarii directiilor de apel de catre beneficiar

5. Ofertantul trebuie sa asigure gratuit compatibilitatea liniilor sau a fluxurilor ISDN cu centralele telefonice ale Beneficiarului, conform Anexei 3.

6. Conditii tehnice pentru fluxul PRA:

- interfata fizica G.703

- impedanta 120 ohmi

- protocol de semnalizare EURO ISDN

- cod HDB3

- protectie la supratensiuni – conform ITU-T Rec. K41

- jitter – conform ITU-T Rec. G.783, G.823

- monitorizarea performantelor – conform ITU-T Rec. G.826

- activarea serviciului CLIP

- activarea serviciului CLIR

-asigurarea unui plan de numerotatie pentru cel putin 200 de numere telefonice/extensii

- asigurarea serviciului DDI (Direct Dialing Inward)

7. Ofertantul va pune la dispozitie o platforma web identica cu cea alocata serviciilor de voce mobila, sau chiar inclusa in aceasta.

8. Pentru acele locatii din Anexa 3 unde este necesara furnizarea serviciului fax, Ofertantul va oferi gratuit o solutie fax „la cheie” hardware sau software (laptop/desktop/scaner/multifunctional/aparat fax A4/fax2email, etc). Pe parcursul desfasurarii contractului Beneficiarul poate solicita suplimentarea cu 10% a numarului de servicii fax necesare, in aceleasi conditii ca cele furnizate initial.

9. Abonamentele de voce fixa vor avea incluse minute nationale nelimitat gratuite.

10. Abonamentele de flux vor avea incluse cel putin 2000 de minute nationale gratuite, in afara Grupului de utilizatori Conpet.

### 1.2 Evaluarea ofertelor

Pentru evaluarea ofertelor, se va determina costul lunar al unui pachet de servicii de voce fixa şi a unui volum de trafic, cu următoarea structură:

- Numar servicii voce fixa - fluxuri ISDN				3 linii

- Numar servicii voce fixa						70 linii

- Trafic in retele nationale (peste cele 2000 incluse in abonament)– fluxuri ISDN			   							10.000 minute

FIŞA EVALUARE OFERTĂ

| DATE INIŢIALE | Cantitate |  |
| --- | --- | --- |
| Serviciu voce –fluxuri ISDN: | 3 |  |
| Serviciu voce fixa | 70 |  |
| Trafic în reţele naţionale –fluxuri ISDN (minute) | 10.000 |  |
| OFERTA | Valoare ofertată (euro fără TVA) | Notaţie folosită în formula de calcul |
| Abonament lunar voce- ISDN |  | CISDN |
| Abonament lunar voce fixa |  | CFIX |
| Tarif/min în reţele naţionale – fluxuri ISDN |  | CISDN |

Algoritmul de calcul pentru determinarea preţului ofertei pentru voce fixa este următorul:

Pvocefixa= 3*CISDN+70*CFIX +3*10000*CISDN

Obs1: Beneficiarul nu este obligat sa contracteze cantitatile estimate mai sus.

Algoritmul de calcul pentru determinarea pretului ofertei de servicii de voce fixa si mobila este:

Pvoce= Pmobile+ Pfixe

# CAP. 3  Servicii de comunicatii fixe de date – INTERNET

Beneficiarul va contracta servicii de comunicatii fixe –INTERNET pentru locatiile prevazute in Anexa 4.

### 1.1 Specificatii tehnice

  - Ofertantul va gazdui unul din NS-uri pentru domeniul conpet.ro

  - Ofertantul va oferi gratuit o clasa de  16 IP-uri statice.

  - Ofertantul nu va percepe nici un fel de taxe in legatura cu  instalarea, mentenanta sau functionarea echipamentele necesare livrarii serviciului.

  - Pentru conexiunea principala cu capacitatea de 200 Mbps, ofertantul va asigura gratuit echipamentul UPS necesar pentru functionarea echipamentelor proprii timp de cel putin 8 ore in caz de cadere de tensiune.

  - Conexiunea principala va avea viteza minim garantata de transfer al datelor national si international download 200 Mbps/upload 200 Mbps.

  - Conexiunea de back-up va avea viteza minim garantata de transfer al datelor national si international download 16 Mbps/upload 16 Mbps.

  - Conexiunile secundare vor avea viteza minim garantata de transfer al datelor national si international download 10 Mbps/upload 10 Mbps.

  - Ofertantul va asigura gratuit livrarea, instalarea şi configurarea  tuturor echipamentelor necesare funcţionării serviciului.

1.9 Ofertantul va preciza mediul de conectare la reţeaua beneficiarului (fibră optică,       circuite cupru, radio, satelit etc.) şi va descrie soluţia de conectare pentru fiecare locaţie. Solutia de back-up pentru acces internet va fi oferita printr-un mediu de acces diferit de solutia principala de acces la internet.

  - Ofertantul va monitoriza 24/7/365 conexiunea de date prin personalul tehnic propriu.

  - Conexiunile de acces Internet NU vor folosi Server de tip Proxy;

1.12 În cazul unei defecţiuni, timpul de restabilire a serviciului nu va depăşi 4 ore de la sesizarea incidentului. Prin defecţiune se înţelege întreruperea comunicaţiei unui port de acces pentru mai mult de 15 minute.

1.13 Beneficiarul poate cere despagubiri lunare pentru indisponibilitatea (notata cu I) serviciilor de Internet astfel:

- pentru 0.5% < I ≤ 1% - 10% din abonamentul lunar al canalului respectiv;

- pentru 1%< I≤5% - 15% din abonamentul lunar al canalului respectiv;

- pentru 5% < I ≤ 20% - 50% din abonamentul lunar al canalului respectiv;

- pentru I  > 20% - 100% din abonamentul lunar al canalului respectiv.

  - Ofertantul va face dovada ca are punct de prezenta in cel putin 2 puncte de interconectare europene,  cu specificarea acestora.

  - Ofertantul trebuie sa fie capabil sa ofere Ipv4 nativ.

  - Disponibilitate lunara garantata: minim 99,8%;

  - Va fi asigurat trafic nelimitat, acces - nelimitat, 24/7/365.

  - Ofertantul va asigura redundanţa la nivel naţional, cu descrierea modului în care se face redundanţa; NOC redundant disponibil 24/7/365.

  - Ofertantul va detalia modul de asigurare a conectivităţii directe cu ceilalţi prestatori de servicii Internet din România – prin nod de interconectare la nivel naţional (ex. RONIX) sau/şi peering –, specificându-se prestatorii cu care are conectivitate directă.

  - Asistenţa tehnică va fi gratuită pentru orice probleme legate de funcţionarea reţelei la nivel de IP şi a legăturii Internet pe perioada desfăşurării contractului.

  - Preluarea deranjamentului se va face prin apelarea gratuita din reteaua Ofertantului a cel putin unui numar de telefon, de tip „hot line". In oferta va fi descris sistemul de asigurare a asistentei tehnice si de remediere a defectiunilor. Se vor respecta urmatoarele valori:

- Timp de raspuns - maxim 1 minut;

- Timp de restabilire dupa cum urmeaza:

- în cazul în care întreruperea funcţionării este raportată între 08.00 AM şi 08.00 PM, în interval de maxim 4 ore;

- în cazul în care raportarea s-a făcut după ora 08.00 PM, în interval de maxim 4 ore, incepând cu ora 08.00 AM din ziua următoare zilei în care întreruperea a fost raportată.

  - Ofertantul va prezenta un punct unic de contact pentru preluarea deranjamentelor (de tip call center), disponibil 24/7/365 cu echipa dedicata.

  - Ofertantul va asigura minim urmatorii parametrii pentru fiecare conexiune:

  - Intarziere Dus-Intors Maxima (round trip time delay): <= 50 ms

  - Pierdere de pachete Maxima (packet loss): <=0.5 %

  - Jitter Maxim: <= 30 ms

  - Testarea printr-un serviciu speed test: se accesează www.speedtest.net si www.pingtest.net, se aleg servere din principalele noduri internet din Europa si SUA pentru măsurători privind traficul internaţional şi Netograf.ro pentru măsurători privind traficul national. Rezultatele trebuie să se încadreze în valorile specificate mai sus. In caz contrar se vor aplica penalitatile de la punctul 1.13 de mai sus pana la remedierea situatiei. Testele se vor efectua timp de 3 zile consecutiv, 4 ore/zi. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a testa parametrii serviciului pe toata perioada de desfasurare a contractului.In cazul neindeplinirii parametrilor, Beneficiarul va cere aplicare prevederilor art. 1.13 de mai sus.

1.25 Ofertantul va oferi Beneficiarului acces 24/7 la monitorizarea parametrilor serviciilor efectuate, prin intermediul unor instrumente online, pe baza de user si password, Beneficiarul putand extrage rapoarte privind:

- latimi de banda folosite;

- traficul realizat;

- indisponibilitatea serviciului

- intarzierea de transfer a pachetelor

- rata de pierdere a pachetelor

-jitter

### 1.2 Evaluarea ofertelor

Pentru evaluarea ofertelor, se va determina costul lunar al unui pachet de servicii de internet fix:

| DATE INIŢIALE | Cantitate |  |
| --- | --- | --- |
| Conexiune principala | 1 |  |
| Conexiune back-up | 1 |  |
| Conexiuni secundare | 8 |  |
| OFERTA | Valoare ofertată (euro fără TVA) | Notaţie folosită în formula de calcul |
| Abonament lunar conexiune principala |  | CP |
| Abonament lunar conexiune back-up |  | Cbkp |
| Aboament lunar conexiuni secundare |  | Csec |

Algoritmul de calcul pentru determinarea preţului ofertei pentru internet fix este următorul:

Pinternetfix= 1*Cp+1*Cbkp+8*Csec

Obs.1: Beneficiarul nu este obligat sa contracteze cantitatile estimate mai sus.

Obs.2:Beneficiarul poate suplimenta numarul conexiunilor secundare cu 25% pe parcursul desfasurarii contractului.

# CAP. 4  Servicii de comunicatii fixe de date – VPN

Beneficiarul va contracta servicii de comunicatii fixe – VPN pentru locatiile prevazute in Anexa 5

### 1.1 Specificatii tehnice

  - Ofertantul va prezenta si descrie detaliat reteaua de comunicatii peste care va fi realizata reteaua VPN a beneficiarului.

  - Solutia de transmisii de date trebuie sa fie de tip VPN MPLS si sa asigure comunicatii de date intre sediul din Ploiesti str. Rezervoarelor nr. 8 si  toate celelalte locatii Anexa 5.

  - Ofertantul va aloca locatiilor VPN adresele IP indicate de catre Beneficiar.

  - Se vor asigura conexiuni de nivel Layer 2 sau 3, interfata de conectare va respecta standardul 802.3 (Fast Ethernet si/sau Gigabit Ethernet), compatibile cu echipamentele din locatiile beneficiarului.

  - Ofertantul va oferi conectarea gratuita  in VPN a terminalelor mobile (telefon, tableta sau modem) prin punctul de acces “vpn” configurat pe aceste terminale.

  - Comunicatiile de date de tip IP nu vor fi furnizate prin intermediul retelei Internet.

  - Solutia va asigura doar planuri de adresare private fara a folosi translatarea de adrese/porturi, ofertantul urmand sa foloseasca doar propria infrastructura VPN MPLS.

  - Serviciile vor fi furnizate utilizand integral infrastructura proprie a ofertantului ; nu se accepta realizarea conexiunilor prin infrastructura subinchiriata de la alti operatori.

  - Serviciul de transmisii de date de tip VPN MPLS oferit va include trafic nelimitat pe toata durata contractului, atat intre locatii fixe cat si intre locatii fixe si utilizatori mobili.

  - Se va asigura mediu fizic nepartajat cu alti clienti.

  - Conexiunile VPN vor fi asigurate cu viteza de transfer al datelor minima garantată şi simetrică download/upload în conformitate cu Anexa 5. Pentru cresterea nivelului de securitate al datelor, conexiunile VPN prezentate in Anexa 5 trebuie sa fie impartite in 3 grupe distincte, VPN1, VPN2 si VPN3.

  - Pe parcursul executarii contractului, la cererea beneficiarului, Ofertantul trebuie sa poata oferi cresteri ale largimilor de banda minime garantate si simetrice, precum si adaugarea de noi locatii, in maxim 10 zile de la solicitarea beneficiarului.

  - Ofertantul trebuie să garanteze securitatea şi confidenţialitatea datelor ce tranzitează infrastructura sa de comunicaţii. Acesta va prezenta modalităţile prin care realizează acest lucru.

  - Managementul routerelor Ofertantului din locatiile VPN va fi realizat de către Ofertant.

  - Ofertantul va oferi redundanţa la nivel naţional cu descrierea modului în care se face redundanţa.

  - Ofertantul va fi capabil sa ofere IPv4 nativ pe reteaua de VPN MPLS.

  - Asistenţa tehnică va fi gratuită pentru orice probleme legate de funcţionarea reţelei pe perioada desfăşurării contractului.

  - În cazul unei defecţiuni, timpul de restabilire a serviciului nu va depăşi 4 ore de la sesizarea incidentului. Prin defecţiune se înţelege întreruperea comunicaţiei unui port de acces pentru mai mult de 15 minute.

  - Beneficiarul poate cere despagubiri lunare pentru indisponibilitatea (notata cu I) serviciilor de VPN astfel:

- pentru 0.5% < I ≤ 1% - 10% din abonamentul lunar al canalului respectiv;

- pentru 1%< I≤5% - 15% din abonamentul lunar al canalului respectiv;

- pentru 5% < I ≤ 20% - 50% din abonamentul lunar al canalului respectiv;

- pentru I  > 20% - 100% din abonamentul lunar al canalului respectiv.

  - Preluarea deranjamentului se va face prin apelarea gratuita din reteaua Ofertantului a cel putin unui numar de telefon, de tip „hot line". Se va asigura si interfata web de raportare a deranjamentelor. In oferta va fi descris sistemul de asigurare a asistentei tehnice si de remediere a defectiunilor. Se vor respecta urmatoarele valori:

- Timp de raspuns - maxim 1 minut;

- Timp de restabilire dupa cum urmeaza:

- în cazul în care întreruperea funcţionării este raportată între 08.00 AM şi 08.00 PM, în interval de maxim 4 ore;

- în cazul în care raportarea s-a făcut după ora 08.00 PM, în interval de maxim 4 ore, incepând cu ora 08.00 AM din ziua următoare zilei în care întreruperea a fost raportată.

  - Ofertantul va prezenta un punct unic de contact pentru preluarea deranjamentelor (de tip call center), disponibil 24/7/365 cu echipa dedicata.

  - Pentru toate conexiunile va fi asigurat managementul serviciului centralizat, în regim 24/7/365.

  - Ofertantul va opera un Back-bone MPLS propriu national, redundant. Se va face descrierea acestuia precum si a modului in care se asigura redundanta.

  - Ofertantul va detine centru de operatiuni (NOC) redundant pentru controlul operatiunilor Back-bone-ului MPLS. Se va descrie modul de realizare a redundantei centrului  NOC;

  - Disponibilitate lunara garantata: minim 99,9 %.

  - Ofertantul va asigura minim urmatorii parametrii pentru fiecare conexiune:

  - Intarziere Dus-Intors Maxima (round trip time delay): <= 25 ms

  - Pierdere de pachete Maxima (packet loss): <=0.1 %

  - Jitter Maxim: <= 15 ms

  - Dat fiind caracterul continuu al activitatii Beneficiarului, care nu permite intreruperi in furnizarea serviciilor, Ofertantul trebuie sa demonstreze existenta unui plan de recuperare in caz de dezastru si a unui plan de continuitate a activitatii printr-un set de proceduri si actiuni specifice ce sunt bine documentate, testate si formalizate, incluzand planuri de rutare diferite ale transmisiilor de date si voce.

1.28 Ofertantul va oferi Beneficiarului acces 24/7 la monitorizarea parametrilor serviciilor efectuate, prin intermediul unor instrumente online, pe baza de user si password, Beneficiarul putand extrage rapoarte privind:

- latimi de banda folosite;

- traficul realizat;

- indisponibilitatea serviciului

- intarzierea de transfer a pachetelor

- rata de pierdere a pachetelor

- jitter

1.29 Conectarea cu reţelele LAN ale beneficiarului se va face prin echipamente dedicate de tip router. Nu se acceptă soluţia care prevede instalarea unui calculator tip PC pe post de echipament de rutare.

1.30 Viteza minima garantata pentru fiecare locaţie se va testa printr-un upload şi un download al unui fişier de pe şi pe un file server care se află la Beneficiar. Viteza minima garantata rezultată în urma testelor trebuie să fie mai mare sau egală cu viteza minima garantata stabilită prin Anexa 5.

1.31 Testele se vor efectua timp de 3 zile consecutive, 2 ore/zi. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a testa parametrii serviciului pe toata perioada de desfasuurare a contractului.In cazul neindeplinirii parametrilor, Beneficiarul va cere aplicare prevederilor art. 1.19 de mai sus.

### 1.2 Evaluarea ofertelor

Pentru evaluarea ofertelor, se va determina costul lunar al unui pachet de servicii de vpn fix:

| DATE INIŢIALE | Cantitate |  |
| --- | --- | --- |
| Conexiune principala | 1 |  |
| Conexiune back-up | 1 |  |
| Conexiuni secundare 4 Mbps | 9 |  |
| Conexiuni secundare 2 Mbps | 5 |  |
| Conexiune secundara 0,05 Mbps | 2 |  |
| OFERTA | Valoare ofertată (euro fără TVA) | Notaţie folosită în formula de calcul |
| Abonament lunar conexiune principala |  | Cp |
| Abonament lunar conexiune back-up |  | Cbkp |
| Abonament lunar conexiuni secundare 4 Mbps |  | Csec4 |
| Abonament lunar conexiuni secundare 2 Mbps |  | Csec2 |
| Abonament lunar conexiune secundara 0,05 Mbps |  | Csec 0,05 |

Algoritmul de calcul pentru determinarea preţului ofertei pentru VPN este următorul:

Pvpn=1*Cp+1*Cbkp+ 9*Csec4+5*Csec2+2*Csec0,05

Obs1: Beneficiarul nu este obligat sa contracteze cantitatile estimate mai sus.

Obs.2:Beneficiarul poate suplimenta cu 25% numarul conexiunilor secundare 4Mbps si 2 Mbps pe parcursul desfasurarii contractului.

Obs.3: Beneficarul solicita furnizarea serviciilor Internet back-up si VPN backp de la Sediul 2 Ploiesti printr-un router diferit de routerul prin care furnizeaza celelalte servicii de la Sediul 2.

Cele 2 router-e vor fi conectate prin 2 medii diferite la reteaua Ofertantului.

Algoritmul de calcul pentru determinarea preţului ofertei pentru servicii de date este următorul:

Pdate=Pinternetfix+Pvpn

Algoritmul de calcul pentru determinarea preţului total al ofertei este următorul:

P=Pvoce+Pdate

Sef Serviciu Telecomunicatii

Ing. Catalin Ruse

Intocmit,

Ing. Iulian Bucur