527074 pag  105

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 527074 LUCRARI INST. UTILIZARE_SPC

LUCACESTI

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001  W2E20B#        BUC.         6.000

Racordarea circuitelor electrice in

tablouri la borne cu sectiunea de 10-

16mmp

002  W2J02A#        BUC.         1.000

Verificarea si incercarea retelei

electrice subterane in vederea receptiei

si punerii in functiune cablu nou

003  W2J05B#        BUC.         1.000

Scoaterea de sub tensiune a retelei

electrice in vederea repararii sau

racordarii bransamentelor si repunerea

in functiune retea electrica subterana

004  W2J03A#        BUC.         1.000

Verificarea prizelor de pamant

005  TRI2AE02       KM.        800.000

INSOTIRE TRANSP.CU MUNCIT.INCARCATORI-

DESCARCATORI CTG.4 PE AUTOCAMION 3 T

DRUM CATEG.E

006  W2G22F#        M           12.000

Teava nefiletata fara mufa din otel

zincat pentru protectia cablului, teava

avand diametrul de 2" montata pe stalp,

cablu cu sectiunea de 16-50mmp

006 3305906         M           12.000

TEAVA INST.ZINC NEFIL.UI - 40(1 1/2) OL

32 1 S 7656

006 6311606         SET          6.000

Bratara de fixare teava PVC-G ? 50mm pe

stalp SE 4

007  W2G05F#        M           35.000

Cablu de energie electrica armat, cu

conductoare din cupru de 1KV, pozat in

sant pe pat de nisip, cu tractiune

manuala sectiunea pana la 4x16mmp, cu

obstacole sau cu greutatea specifica

pana la 1,4kg/m

527074 pag  106

=================================================================

007 4802664         M           35.875

CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 10 U S

8778

007 6718406         BUC.         3.500

Eticheta din material plastic pentru

marcare traseului de cable (250x20x2)

FPVC - 2

007 7815020         %.           0.015

Material marunt (bumbac,petrol)

008  W2G11F#        M          100.000

Cablu de energie electrica armat, cu

conductoare din cupru de 1KV, pozat in

canal de cable, cu tractiune manuala

sectiunea pana la 4x16mmp, cu obstacole

sau cu greutatea specifica pana la 1,4kg

/m;

008 4802664         M          102.500

CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 10 U S

8778

008 6718406         BUC.        10.000

Eticheta din material plastic pentru

marcare traseului de cable (250x20x2)

FPVC - 2

008 7815020         %.           0.050

Material marunt (bumbac,petrol)

009  W2G34A#        BUC.         2.000

Cap terminal uscat de interior pentru

cable de energie electrica din aluminiu

sau cupru cu izolatie din PVC cu

sectiunea pana la 35mmp pt. cablu armat

009 4802664         M            3.000

CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 10 U S

8778

009 3809741         KG           1.000

Conductor de cupru litat de legare la

pamant sect. 6mmp pentru cable pana la

35mmp

010 $03100          BUC.         1.000

PRIZA DE PAMANT TIP 2C3 DE 4 OHMI

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

010 W1MN14B#        M           18.000

Electrod din teava de otel zincata

pentru legare la pamant montat in teren

tare

527074 pag  107

=================================================================

>>> componenta 002

010 7319522         M           18.360

Electrod teava zincata 57x4

>>> componenta 003

010 3701413         M            3.600

PLATBANDA DIN OL 38 ZINCATA LA CALD 40X5

MM

>>> componenta 004

010 W1MN13B#        KG          34.000

Banda din otel zincata pentru priza de

legare la pamant montata in teren tare

>>> componenta 005

010 3701413         M           35.020

PLATBANDA DIN OL 38 ZINCATA LA CALD 40X5

MM

>>> componenta 006

010 W1MN15A#        BUC.         1.000

Imbinarea prizei de legare la pamant cu

suruburi galvanizate

>>> componenta 007

010  TSA16C4        M.C.         8.000

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU

UMID.NAT.CU SPRIJ.CU OBST.LAT.<1M,ADINC.

<1,5M,T.TARE

>>> componenta 008

010  TSD18C1        M.C.         8.000

UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.

INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU

PAM.DIN TEREN TARE

011  W2H02A#        M           35.000

Profil pentru cable de 1KV cu strat

protector din nisip si banda din PVC pt.

cable - profil M

012 RPCA01A1        M.C.        14.000

SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE

SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU

MALURI NESPRIJINIT

013  TSD04A1        M.C.        11.200

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

10CM GROS.T.NECOEZIV

014  TSD01A1        M.C.         2.800

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN USOR

527074 pag  108

=================================================================

015  W2H01B#        BUC.         1.000

Identificarea traseului de cable

existent in teren tare, sondaj cu

sapatura

016  TRI1AA01A1     TONA         2.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.

1

017  TRI1AA08A2     TONA         2.000

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN ARUNCARE VAGON-RAMPA

CATEG.2

018  TRA02A50       TONA        32.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

019   EH08A#        BUC.         1.000

PROBA DE 72 ORE PENTRU TOTAL ANSAMBLU

INSTALATIE

020  W2E08B#        BUC.         1.000

Tablou de distributie echipat pentru

bransament cu sigurante SIST, tip E,

montat aparent pe zid tip E1 pe zid de

beton

021 7349223         BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC IN DULAP METAL

022  W2G01A#        M            5.000

Cablu de energie electrica armat, cu

conductoare din aluminiu de 1KV, pozat

in sant pe pat de nisip, cu tractiune

manuala sectiunea pana la 4x16mmp, fara

obstacole sau cu greutatea specifica

pana la 1,1kg/m

022 4852001         M            5.125

Cablu energie CYAbY 5x10mmp

022 6718406         BUC.         0.500

Eticheta din material plastic pentru

marcare traseului de cable (250x20x2)

FPVC - 2

022 7815020         %.           0.005

Material marunt (bumbac,petrol)

023   EA14E1        M            3.000

RACORD TUB FLEXIBIL NEETANS SAU ETANS

PT.PROT.COND.ELECTRICE INCL.PIESE

RACORD.CAPETE CU D= 32 M

527074 pag  109

=================================================================

024  W2G34A#        BUC.         2.000

Cap terminal uscat de interior pentru

cable de energie electrica din aluminiu

sau cupru cu izolatie din PVC cu

sectiunea pana la 35mmp pt. cablu armat

024 3809741         KG           1.000

Conductor de cupru litat de legare la

pamant sect. 6mmp pentru cable pana la

35mmp

024 4852001         M            3.000

Cablu energie CYAbY 5x10mmp

025  W2E03A#        BUC.         3.000

Siguranta cu mare putere de rupere SIST

completa montata in tablou SIST 101/1

025 5536748         BUC.         3.000

Siguranta MPR gabarit 00 63A

025 7815020         %.           0.006

Material marunt (bumbac,petrol)

026 W1ME03B#        KG          25.000

Bare colectoare si de derivatii pentru

posturi de transformare Bara colectoare

simpla de cupru

026 3527012         KG          27.000

Bara dreptunghiulara trasa HA 50x10 Cu

99,9%; 1215A

027  W2E20B#        BUC.        10.000

Racordarea circuitelor electrice in

tablouri la borne cu sectiunea de 10-

16mmp

028 W1MN05A#        BUC.         1.000

Legarea la pamant a elementelor metalice

mobile cu conductor flexibil

028 4826872         M            0.300

Conductor Fff 35mmp;

028 5202306         BUC.         2.000

Papuc cupru PC 35

029  W2J04A#        BUC.         1.000

Verificarea si incercarea tablourilor,

firidelor de distributie, cutiilor de

distributie