[image: image1.jpg]arhi’rec’rura
proiectare
inginerie

consUHon’ra tehnica



[image: image2.jpg]



	
	[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



	C.U.I. 3520938 Atribut fiscal : RO,  Nr.Reg. Comerţului Prahova: J29 / 447 / 19.02.1993

Cont : RO93 BRDE 300S V208 6657 3000 – BRD Ploieşti

           RO26 TREZ 5215 069X XX00 1677 – Trezoreria Ploieşti
Adresa :   România 100405 Ploieşti, Str. Roşiori, nr. 32

	
	
	Colectiv proiectare:
	Tel :
	0244 – 407.550 0724.562.245
	Mail :
	ellis92ploiesti@yahoo.com office@ellis92.ro

	
	
	Director :
	Tel :
	0244.515.560
	Mail :
	ellis@xnet.ro

	
	
	
	Fax :
	0244 – 407.550
	Web :
	www.ellis92.ro


[image: image5.png]1SO 14001




	
	
	Denumire proiect:
	Cod proiect:
	A365

	
	
	CONSOLIDARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL SAT RANDUNICA
	Revizia:
	Rev. 0

	
	
	
	Faza:
	DDE

	
	
	
	Data:
	Ianuarie 2008

	
	
	Cod document:
	A365-BD 
	Pagina:
	2 din 1

	
	
	Beneficiar:
	S.C. ROMINSERV S.A.

	Contract:
	31346516516516515
	BORDEROU DOCUMENTAŢIE



	
	
	C.U.I. 3520938 Atribut fiscal : RO,  Nr.Reg. Comerţului Prahova: J29 / 447 / 19.02.1993

Cont : RO93 BRDE 300S V208 6657 3000 – BRD Ploieşti

           RO26 TREZ 5215 069X XX00 1677 – Trezoreria Ploieşti
Adresa :   România, jud. Prahova, 100405 Ploieşti, Str. Roşiori, nr. 32

	
	
	Colectiv proiectare:
	Tel :
	0244 – 407.550 0724.562.245
	Mail :
	ellis92ploiesti@yahoo.com 

	
	
	Director :
	Tel :
	0244.515.560
	Mail :
	office@ellis92.ro

	
	
	
	Fax :
	0244 – 407.550
	Web :
	www.ellis92.ro



     Referitor proiect: A614 - ,, REABILITARE REZERVORUL R9  - CONSTRUCTIE REZERVOR NOU PENTRU TITEI CARTOJANI GIURGIU ''
   Conform solicitarii dumneavoastra cu privire la clarificarea Nr.26 - S.C. Confind SRL-Nr. 33221/16.08.2017, va raspundem:
Raspuns 2 CAP.II CONSTRUCTII BETOANE
	Nr.
Crt.
	Simbol art.
deviz
	Denumirea ansamblului, elementului                    CALCULE
	Cantitatea

	A. FUNDATIE PAT ELASTIC

	1
	TSC02C1
	Sapatura mecanica executata cu excavator pe pneuri 0,21-0,39 m3, (se considera mecanic 80%)

Pat elastic: :(π x 18.75²m)/4 x 0.8 m = 221.0 mc

	17.7 la100 mc

	2
	TSA07B1
	Sapatura manuala in spatii limitate cu latimea>1.00m, adancimea<2.00m la fundatii, subsoluri, canale,etc. (se considera manual 20%)                                            

20%  221mc-177.0 mc = 44.0 mc  


	22.0 mc

	3
	IZF05AS
	Montare geomembrana PEHD 2 mm grosime prin termosudare 

	345.0 mp

	4
	YC01M
	Procurare geomembrana PEHD 2mm grosime inclusiv material pentru etansarea imbinarilor

345.0 mp +20%(suprapuneri) = 414.0 mp


	lei

	5
	TSD01B1
	Imprastiere manuala componente pat elastic:

Pamant sanatos  : 276.0 mp x 0.4m x 1.25 =138.0 mc


	138.0 mc

	6
	TSD05B1
	Compactarea cu maiul mecanic strat de pamant


	1.38 la 100mc

	7
	YC01M
	Geotextil 100g/mp: 14.0 mp


	lei

	8
	TSD15A1
	Strat nisip bine compactat 

 Nisip: 276mpx0.2mx1.25= 69.0 mc


	69.0 mc

	8’
	TSD16A1
	Strat din material granular bine compactat 

 Pietris: 276mpx0.2mx1.25= 69.0 mc


	69.0 mc

	9
	RPCE34A1
	Dop de mastic bituminos

La ext. inel: π x 19.45 m = 61.07 m    


	61.10 m

	10
	PE02B1
	Dren din bolovani de rau 

8buc x 0.2m x 0.3m x4.3m = 2.06 mc 

                                    
	2.1 mc

	11
	CL22A1
	Piese metalice gata confectionate, inglobate în beton la turnare Tv 57x3mm  

8bucx4.4 mlx4kg/ml=140.80 kg


	141.0 kg

	12
	6311607
	Stuturi inglobate in inelul de beton: Φ57x3


	141.0 kg

	13
	TRB01C15
	Transport cu roaba pentru evacuare pat elastic vechi si introducere pat elastic

PAT ELASTIC NOU

Nisip si pietris :  138 mc x 1.6 t/mc =  220.8 t

Strat pamant sanatos : 276.0 mpx 0.4 m x 1.25 x 1.8 t/mc=  248.4 t

PAT ELASTIC VECHI INFESTAT

Beton asfaltic :  276.0mpx 0.1m x 2.4 t/mc =  66.24 t

Strat din material granular şi nisip bine compactat: 276.0mp x 0.2 m x 1.6 t/mc =88.32 t

Strat pamant infestat : 276.0 mp x 0.5 m x 1.25 x 1.8 t/mc=  310.5 t


	934.26 t

	14
	TRI1AA02F3
	Încărcarea în auto pat elastic vechi în vedera evacuării

	465.06 t

	15
	TRA02A15


	Transport material cu auto la 15km   pat elasti vechi si pat elastic nou 

	934.26 t


