| PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII CONSTRUCŢII BETOANE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A614-CB-PCC |
| Cod proiect : | A 614 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 2 |
| Denumire proiect: | DEZAFECTARE REZERVOR R9 PENTRU ŢIŢEI (V=2.889 m3) CONSTRUCTIE REZERVOR NOU PENTRU TITEI (V=2.500 m3) STATIA DE POMPARE CARTOJANI |  |  |

| Întocmit: | Ing. Zamfir Adriana |
| --- | --- |
| Verificat: | Ing. Stroie Bogdan |
| Aprobat: | Ing. Ionescu Androne |

| B | CONPET S.A. | Reprezentat prin: |
| --- | --- | --- |
| P | S.C. ELLIS’92 S.R.L. | Reprezentat prin: Ing. Androne Ionescu |
| E |  | Reprezentat prin: |

În conformitate cu legea nr. 10/1995 actualizata privind calitatea în constructii şi OG 2/1994 privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii se stabileşte de comun acord PROGRAMUL PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR

| Nrcrt | Lucrări ce se controleaza, se verifica, sau se receptioneaza calitativ | Document intocmit | Responsabil | Nr şi data document |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Predare amplasament | P.V.R.A. | B + E + P |  |
| 2. | Trasarea lucrărilor de constructii | P.V. | B + E |  |
| 3. | Verificare natura terenului de fundare la cota săpăturii proiectate. | P.V.R.C | B + E + G |  |
| FUNDATIE INEL DE BETON |  |  |  |  |
| 4. | Verificare si consemnare cote sapatura si turnare beton de egalizare | P.V.L.A. | B + E |  |
| 5. | Verificare montaj armatura ptr. executie inel beton | P.V.L.A. | B + E |  |
| 6. | Receptie calitativă a lucrărilor de armare şi cofrare inel de beton | P.V.L.A. | B + E + P |  |
| 7. | Verificare turnare beton dupa decofrare inel beton | P.V.L.A. | B + E |  |
| FUNDATIE PAT ELASTIC |  |  |  |  |
| 8. | Verificarea compactarii fiecarui strat de 10-15cm a umpluturilor | P.V.R.C. | B + E |  |
| 9. | Verificarea continuitatii si etanseitatii geomembranei | P.V.L.A. | B + E |  |
| 10. | Verificare asternerii (compactarii) startului de nisip (inclusiv panta) | P.V.L.A. | B + E |  |
| 11. | Consemnare cote finale | P.V.R.C. | B + E |  |
| 12. | Receptie fundatie pat elastic inainte de amplasarea rezervorului | P.V.R.C. | B + E |  |
| TROTUAR, RIGOLA , CUVA |  |  |  |  |
| 13. | Verificare montaj armatura trotuar , rigola , cuva de beton | P.V.L.A. | B + E |  |
| 14. | Receptie calitativă a lucrărilor de armare şi cofrare trotuar, rigola , cuva de beton | P.V.L.A. | B + E |  |
| 15. | Recepţia lucrărilor de construcţii | P.V.R. | E + P + B- comisie recepţie |  |

BENEFICIAR :                                  PROIECTANT :                                        CONSTRUCTOR:

DATA :                                         DATA :                                                             DATA :

NOTA :

1. Conform cu art. 13 din OG 2/1994 definitivarea prezentului program dintre constructor beneficiar şi proiectant, se va face în maxim 15 zile de la primirea lui pe şantier. Dacă în cadrul acestui termen nu va fi invitat proiectantul pe şantier pentru definitivare, acest program se va considera însuşit şi semnat de constructor şi beneficiar.

2. Executantul va anunta în scris şi ceilalţi factori interesaţi cu minimum 5 zile înaintea datei la care urmează să se facă verificarea şi va pune la dispoziţie instrumente de control şi echipament de protecţie.

3. Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului respectiv. În cazul în care spatiul din coloana 4. nu este suficient se va intocmi o anexa.

4. La receptie, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la “Cartea Constructiei “

LEGENDA :

- P.V.L.A 	- proces verbal de lucrări ascunse             	E– executant

- P.V.R.A.          - process verbal de recepţie amplasament      B– beneficiar

- P.V.R    	- proces verbal de recepţie                              P– proiectant

- P.V.        	- proces verbal                                           	L –laborant

- P.V.F.D  	- proces verbal faza determinantă	    	G -geotehnician

- P.V.R.C  	- proces verbal de recepţie calitativă

I– Inspectia de Stat în Construcţii – (care va decide faza la care participă)