| ANTEMASURATOARE CONSTRUCŢII –Fundatie pat elastic , inel de beton, trotuar, rigola , cuva de beton |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A614-CB-AM |
| Cod proiect : | A 614 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 1 |
| Denumire proiect: | DEZAFECTARE REZERVOR R9 PENTRU ŢIŢEI (V=2.889 m3) CONSTRUCTIE REZERVOR NOU PENTRU TITEI (V=2.500 m3) STATIA DE POMPARE CARTOJANI |  |  |

| Întocmit: | Ing. Zamfir Adriana |
| --- | --- |
| Verificat: | Ing. Stroie Bogdan |
| Aprobat: | Ing. Ionescu Androne |

FUNDAŢIE PAT ELASTIC

| Nr. Crt | Descriere Articol | Denumirea ansamblului, elementului-Calcule |  |  | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TSC02C1 | Sapatura mecanica executata cu excavator pe pneuri 0,21-0,39 m3, (se considera mecanic 80%) |  |  | 220.8 | mc |
|  |  | Pat elastic si inel de beton :(π x 18.75²m)/4 x 1.0m = | 275.98 | mc |  |  |
| 2. | TSA07B1 | Sapatura. (se considera manual 20%) |  |  | 55.2 | mc |
|  |  | 20% 275.98= | 55.2 | mc |  |  |
| 3. | IZF05AS | Montare geomembrana PEHD 2 mm grosime prin termosudare |  |  | 345.0 | mp |
| 4. | YC01M | Procurare geomembrana PEHD 2mm grosime inclusiv material pentru etansarea imbinarilor |  |  |  | lei |
|  |  | 345mp +20%(suprapuneri) = | 414.0 | mp |  |  |
| 5. | TSD01B1 | Împrăştiere manuală componente pat elastic: |  |  |  |  |
|  |  | Pamant sanatos : 276mp x 0.8m x 1.25 = | 276.0 | mc | 276.0 | mc |
| 6. | TSD05B1 | Compactarea cu maiul mecanic in straturi de 15-20cm strat de pamant |  |  | 276.0 | mc |
| 7. | YC01M | Geotextil 100g/mp |  |  | 14.0 | mp |
| 8. | TSD15A1 | Strat din nisip bine compactat |  |  | 138.0 | mc |
|  |  | Nisip: 276mpx0.4mx1.25= | 138.0 | mc |  |  |
| 9. | RPCE34A1 | Dop de mastic bituminos. |  |  | 61.1 | m |
|  |  | La ext. inel: π x 19.45m = | 61.07 | m |  |  |
| 10. | PE02B1 | Dren din bolovani de rau |  |  | 2.1 | mc |
|  |  | 8buc x 0.2m x 0.3m x4.3m = | 2.06 | mc |  |  |
| 11. | CL22A1 | Piese metalice gata confectionate, inglobate în beton la turnare Tv 57x3mm |  |  | 141 | kg |
|  |  | 8bucx4.4 mlx4kg/ml= | 140.80 | kg |  |  |
| 12. | 6311607 | Stuturi inglobate in inelul de beton: Φ57x3 |  |  | 140.8 | kg |
| 13. | TRB01C15 | Transport cu roaba pentru introducere pat elastic |  |  | 717.6 | t |
|  |  | Nisip: 138mc x 1.6 t/mc = | 220.80 | t |  |  |
|  |  | Strat pamant : 276x 0.8 m x 1.25 x 1.8 t/mc= | 496.80 | t |  |  |
| 14. | TRA02A15P | Transport material cu auto la 15km (nisip) |  |  | 220.8 | t |

FUNDATIE INEL DE BETON

| Nr Crt. | Descriere Articol | Denumirea ansamblului, elementului-Calcule |  |  | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TSA07B1 | Sapatura manuala in spatii limitate cu latimea>1.00m, adancimea<2.00m la fundatii |  |  | 21.0 | mc |
|  |  | 60mx0.35mx1.0m= | 21 | mc |  |  |
| 2. | TSE02B1 | Finisare politura |  |  | 21.0 | mp |
|  |  | 60m x 0.35m = | 21 | mp |  |  |
| 3. | CA01D1 | Turnat beton C8/10 – beton de egalizare |  |  | 2.4 | mc |
|  |  | 60m x 0.1m x 0.4m = | 2.40 | mc |  |  |
| 4. | 2100945 | Beton C8/10 |  |  | 2.42 | mc |
|  |  | 2.4 mc x 1.01 = | 2.42 | mc |  |  |
| 5. | CA02D1 | Turnat beton C30/37 – beton armat in inel |  |  | 25.20 | mc |
|  |  | 60m x 0.35m x 1.20 m = | 25.20 | mc |  |  |
| 6. | 2100995 | Beton C30/37 |  |  | 25.5 | mc |
|  |  | 25.20 mc x 1.01 = | 25.45 | mc |  |  |
| 7. | TRA06A15 | Transport beton cu auto la 15 km |  |  | 66.90 | t |
|  |  | 2.42 mc + 25.45 mc = | 27.88 | mc |  |  |
|  |  | 27.88 mc x 2.4 t/mc = | 66.90 | t |  |  |
| 8. | CB11C1 | Cofraje pentru beton in elevatie (pereti curbi) |  |  | 144.0 | mp |
|  |  | Int inel : π x 18.75m x 1.2 m = | 70.65 | mp |  |  |
|  |  | Ext inel : π x 19.45m x1.2 m = | 73.29 | mp |  |  |
| 9. | CC01C1 | Montat armaturi din otel beton in fundatii continue |  |  | 3613.9 | kg |
| 10. | CZ0301A1 | Confectionat armatura Ø6-8mm OB37 |  |  | 584.6 | kg |
| 11. | CZ0301F1 | Confectionat armatura Ø>16mm PC52 |  |  | 3029.3 | kg |
| 12. | TRB05A23 | Transport material prin purtare directa la 30 m distanta |  |  | 5.8 | t |
|  |  | Cofraj: 144mpx15kg/mp= | 2160.0 | kg |  |  |
|  |  | Armatura: | 3613.9 | kg |  |  |
| 13. | TRI1AA08F1 | Descarcare manuala din auto |  |  | 5.8 | t |
| 14. | TRA02A15 | Transport material cu auto la 15 km |  |  | 5.8 | t |

TROTUAR , RIGOLA , CUVA DE BETON

| Nr Crt | Descriere Articol | Denumirea ansamblului, elementului-Calcule |  |  | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TSA05A2 | Săpătură manuală |  |  | 37.0 | mc |
|  |  | Trotuar : 49.1mp x 0.10m = | 4.91 | mc |  |  |
|  |  | Rigola: 0.4 mp x 66.2m = | 26.48 | mc |  |  |
|  |  | Cuva: 2.4mx2.2mx1.05x= | 5.54 | mc |  |  |
| 2. | TSE02B1 | Finisare (politură) |  |  | 94.1 | mp |
|  |  | Trotuar: | 49.1 | mp |  |  |
|  |  | Rigola: 0.6m x 66.2m = | 39.72 | mp |  |  |
|  |  | Cuva: 2.4mx2.2m= | 5.28 | mp |  |  |
| 3. | TSD15A1 | Strat de nisip trotuar |  |  | 2.95 | mc |
|  |  | 49.1 mp x 0.05m x1.2 = | 2.95 | mc |  |  |
| 4. | CB02A1 | Cofraje |  |  | 87.5 | mp |
|  |  | Rigola : | 80 | mp |  |  |
|  |  | Cuva: | 7.5 | mp |  |  |
| 5. | CA01D1 | Turnat beton C8/10 |  |  | 3.6 | mc |
|  |  | Rigola : 66.2m x 0.6m x 0.05m +66.2mx0.05mx0.4m = | 3.31 | mc |  |  |
|  |  | Cuva: 2.25mx2.5mx0.05m= | 0.28 | mc |  |  |
| 6. | 2100945 | Beton C8/10 |  |  | 3.63 | mc |
|  |  | 3.6mcx1.01= | 3.63 | mc |  |  |
| 7. | CA02D1 | Turnare beton armat în fundaţii continue, radiere şi pereţi sub cota zero |  |  | 17.5 | mc |
|  |  | Trotuar:49.1mpx0.1m= | 4.91 | mc |  |  |
|  |  | Rigola :0.158mpx66.2m= | 10.46 | mc |  |  |
|  |  | Cuva: 2.4mx2.2mx0.2m+2.4mx0.2mx0.8m+2.05mx0.2mx2x0.8m= | 2.10 | mc |  |  |
| 8. | 2100995 | Beton C30/37 |  |  | 2.12 | mc |
|  |  | Cuva: 2.1mc x 1.01 = | 2.12 | mc |  |  |
| 9. | 2100995 | Beton C25/30 trotuar , rigola |  |  | 15.5 | mc |
|  |  | (4.91mc+10.5 )x 1.01 = | 15.52 | mc |  |  |
| 10. | TRA06A05 | Transport beton cu auto |  |  | 53.2 | t |
|  |  | (2.12mc + 15.5 mc+3.63mc) x 2.5 t/mc = | 53.17 | t |  |  |
| 11. | CC02P1 | Montat armatura din plase in placi - trotuar |  |  | 272.5 | kg |
| 12. | 2000963 | Plasa tip 116 GQ 283 |  |  | 272.5 | kg |
| 13. | CC01C1 | Montat armaturi din otel beton in fundatii |  |  | 926.1 | kg |
|  |  | Rigola: | 685.48 | kg |  |  |
|  |  | Cuva: | 240.62 | kg |  |  |
| 14. | CZ0301A1 | Confectionat armatura Ø6-8mm OB37 |  |  | 311.6 | kg |
|  |  | Cuva: | 7.14 | kg |  |  |
|  |  | Rigola | 304.5 | kg |  |  |
| 15. | CZ0301E1 | Confectionat armatura Ø10-16mm PC52 |  |  | 614.4 | kg |
|  |  | Cuva: | 233.5 | kg |  |  |
|  |  | Rigola: | 380.9 | kg |  |  |
| 16. | CL21A1 | Constructii metalice diverse inglobate total sau partial in beton -stuturi inglobate in cuva de beton: Φ57x3 |  |  | 3.0 | kg |
|  |  | 0.25mx3bucx4kg/m = | 3.0 | kg |  |  |
| 17. | 6433778 | Piese inglobate total sau partial in beton -stuturi inglobate in cuva de beton: Φ57x3 |  |  | 3.0 | kg |
| 18. | RPCE34A1 | Dop de mastic bituminos. |  |  | 12.8 | m |
|  |  | Rosturi trotuar: 16buc x 0.8m= | 12.80 | m |  |  |
| 19. | TRB01C13 | Transport cu roaba la 30 m |  |  | 4.7 | t |
|  |  | Nisip : 2.95mc x 1.6 t/mc = | 4.7136 | t |  |  |
| 20. | TRA01A15 | Transportat materiale cu autobasculanta la 15 km |  |  | 4.7 | t |
| 21. | TRB05A25 | Transport materiale prin purtare directă |  |  | 2.51 | t |
|  |  | Cofraje: 87.5mpx15kg/mp= | 1312.5 | kg |  |  |
|  |  | Plasa sudata: | 272.5 | kg |  |  |
|  |  | Armatura: | 926.1 | kg |  |  |
|  |  | Piese metalice: | 3.0 | kg |  |  |
| 22. | TRI1AA01F1 | Încărcare materiale în auto |  |  | 2.51 | t |
| 23. | TRI1AA08F1 | Descărcare materiale din auto |  |  | 2.51 | t |
| 24. | TRA02A05 | Transport materiale cu auto |  |  | 2.51 | t |