# PT+DE 694                                                                                                            ANEXA I

PT+DE 695

# PLAN DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE

# INFORMAŢII GENERALE

Obiectiv :  „ Centrală termică pentru producere de abur tehnologic utilizat in STATIA automatizata  titei Barbatesti”

„ Centrală termică pentru producere de abur tehnologic utilizat in RAMPA automatizata  descarcare titei Barbatesti”

Beneficiar : SC  CONPET Ploiesti

Proiectant  general : SC BALTUR SIB SRL Sibiu

- OBIECTELE INVESTITIEI

Desfasurarea lucrarilor din incinta se face  pe doua obiecte:

OB I :SALA CAZANE(CT)

OB II :RETELE EXTERIOARE

Principalele  tipuri de instalatii si constructii

- Construcţii

- Fundaţii izolate CT  si stilpi estacade conducte

- Sala CT pe structura metalica

- Inchideri si invelitoare panouri sandwich

B.  Instaţatii termomecanice, compuse din:

- Cazane abur 2,1 t/h

- Utilaje termomecanice

- Retele distributie abur ,condens

C.Instalaţii deservire a centralei

- Circuit de gaze naturale - alimentarea CT

- Retele de apa -canal

D. Instalaţii electrice de forţă,

- Circuit electric alimentare CT

- Instalaţie de împământare

- IDENTITATEA  ŞANTIERULUI

Proiectul este localizat astfel :

a.Adresa: Judeţul Gorj, Comuna Barbatesti,

b.Proprietarul terenului: SC  CONPET SA

c.Amplasament : incinta statiei(depozitului)  si rampei de titei Barbatesti

Durata de executie lucrari : 12 luni

Numar maxim de lucratori pe santier : 30

- PRINCIPALELE TIPURI  DE  ACTIVITĂŢI

- instalare santier in incinta statiei si rampei

- transportul personalului şi a materialelor

- manipulare manuală

- ridicare

  - lucrari de constructii: excavatii, executia fundaţiilor din beton, structura metalica

  - lucrari de arhitectura -  perimetrale inchideri ,invelitoare etc

  - lucrari mecanice (lucrari de montare a utilaje, lucrari de instalatii ptr retele abur,condens si gaze,sudare  etc)

  - demontarea si montarea de conducte

  - lucrari electrice -automatizare

  - demobilizare.

5. REGULI GENERALE

5.1  ORGANIZAREA  SI AMENAJAREA  SANTIERULUI

Organizarea santierului de constructii este asigurata de Antreprenorul general si trebuie sa satisfaca toate conditiile de securitate si de igiena a muncii. Amplasarea pe teritoriul santierului a constructiilor temporare containerizate, a depozitelor, a drumurilor de acces, a instalatiilor si a grupurilor sociale pentru muncitori trebuie sa fie in concordanta cu toate normele care asigura securitatea si sanatatea in munca (Legea 316/2006, HG 300/2006).

Santierul trebuie să fie prevăzut cu garduri de delimitare si porti de acces marcate , sa fie dotat cu mijloace de semnalizare şi panouri care să indice:

    - obligativitatea purtarii echipamentului de protecţie

    - reguli/instructiuni de sănătate şi securitate a muncii care trebuie respectate în cadrul santierului

    - numele persoanelor responsabile pentru organizarea de şantier

Se va  asigura prin personalul propriu sau prin beneficiar paza organizării proprii de şantier, inclusiv paza echipamentelor şi materialelor depozitate .

Accesul oricarui vizitator pe santier este interzis, fără aprobarea sefului de santier .

Fiecare persoana(vizitator) care intra in santier trebuie sa cunoasca:

    - modul de circulatie in santier;

    - riscurile la care se expune;

    - conduita in caz de accident;

    - locul unde se acorda primul ajutor;

    - regulile pe care trebuie sa le respecte astfel incat sa nu sufere accidente

Vizitatorii care au primit aprobarea de a intra pe santier trebuie să poarte OBLIGATORIU echipamentul individual de protectie.

Materialele, echipamentele şi in general, orice componentă care se deplasează în orice fel, pot afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor, trebuie să fie stabilizată într-un mod adecvat şi sigur. Accesul pe orice suprafaţă care implică materiale cu insuficienta rezistenta nu este autorizat daca nu sunt prevăzute echipamente sau mijloace adecvate pentru a permite efectuarea lucrărilor în condiţii de siguranţă.

Trebuie să fie prevăzute vestiare corespunzătoare pentru lucrători în cazul în care aceştia trebuie să poarte echipament de lucru special şi dacă, din motive de sănătate sau de decenţă, nu li se poate cere să se schimbe într-o altă zonă. Vestiarele trebuie să fie uşor accesibile, să aibă o capacitate suficientă ,sa aiba dotare ptr pastrarea incuiata avestimentatiei şi să fie prevăzute cu scaune. Trebuie să se prevadă vestiare separate sau o utilizare separată a vestiarelor pentru bărbaţi şi femei.

Numărul de toalete ecologice va fi stabilit în funcţie de numărul estimat de lucrători, astfel incat sa existe minim 1 (una) toaletă pentru fiecare 20 de lucrători. Prezenţa femeilor pe santier implica toalete separate.

Trebuie să fie evitată stabilirea grupurilor sociale şi atelierelor in santier in apropierea drumurilor de acces.

Zonele de spălare pe mâini vor fi realizate şi aprovizionate în mod corespunzător cu apă curentă (minim 20 de litri / pers / zi), sapun, etc. Lucrătorii trebuie să fie aprovizionati in santier cu o cantitate suficientă de apa de băut. Trebuie fie prevăzute spatii si dotari care să le permită să ia masa în condiţii satisfăcătoare,

  - INSTALAŢII  ELECTRICE TEMPORARE

Instalaţiile trebuie proiectate, realizate şi utilizate astfel încât sa nu prezinte pericol de incendiu sau explozie, iar lucrătorii sa fie protejati corespunzător contra riscurilor de electrocutare prin atingere directa ori indirecta.

Conexiunile instalaţiilor electrice temporare la tablourile principale trebuie să fie efectuate de către o companie autorizată

Toate tablourile electrice din santier trebuie să respecte măsurile de siguranţă ,în conformitate cu instructiunile specifice în vigoare.

La proiectarea, realizarea şi alegerea materialului şi a dispozitivelor de protecţie trebuie sa se ţină seama de tipul şi puterea energiei distribuite, de condiţiile de influenta externe şi de competenta persoanelor care au acces la părţi ale instalaţiei

Orice intervenţie asupra instalaţiilor electrice trebuie să fie făcuta numai de către electricieni autorizaţi şi numai după ce a primit aprobarea de execuţie

5.3. ILUMINAT IN SANTIER

Posturile de lucru, încăperile şi căile de circulaţie trebuie sa dispună, în măsura în care este posibil, de suficienta lumina naturala.

Atunci când lumina zilei nu este suficienta şi, de asemenea  pe timpul nopţii(daca este cazul) locurile de munca trebuie sa fie prevăzute cu lumina artificiala corespunzătoare şi suficienta.

Culoarea folosită pentru iluminatul artificial nu trebuie sa modifice sau sa influenteze perceptia semnalelor ori a panourilor de semnalizare.

Instalaţiile de iluminat ale încăperilor, posturilor de lucru şi ale căilor de circulaţie trebuie amplasate astfel încât sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucrători.

Încăperile, posturile de lucru şi căile de circulaţie în care lucrătorii sunt expusi la riscuri în cazul întreruperii functionarii iluminatului artificial, trebuie sa fie prevăzute cu iluminat de siguranta de o intensitate suficienta

5.4. CĂI DE CIRCULAŢIE DIN SANTIER

Căile de circulaţie, trebuie sa fie plasate şi amenajate, astfel încât sa poată fi utilizate uşor, în deplina securitate şi în conformitate cu destinaţia lor, iar lucrătorii aflaţi în vecinătatea acestor cai de circulaţie sa nu fie expusi nici unui risc.

Căile utilizate pentru traficul pietonal,utilizate pentru încărcare şi descărcare, trebuie să fie dimensionate în conformitate cu numărul potenţial de utilizatori şi tipul de activitate în cauză. Traseele/rutele trebuie să fie clar marcate, verificate periodic şi întreţinute în mod corespunzător. Trebuie să existe spaţiu liber suficient între caile de circulaţie destinate vehiculelor şi uşi, porţi, treceri pentru pietoni.

Se va verifica zilnic:

- daca au aparut denivelari pe caile de acces;

- daca semnalizarile de securitate au fost deplasate,rasturnate sau deteriorate

Circulatia auto in incinta  santierului se va face folosind un sistem de cai de circulatie interioare separate pentru utilaje si pietoni. Zonele de parcare maşini sau vehicule vor fi semnalizate distinct. Vehiculele şi maşinile vor fi parcate numai în zonele special prevazute.

Se va respecta H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă  iar personalul de conducere al punctului de lucru, va verifica respectarea acestor prevederi

Responsabilul cu securitatea şi sănătatea al antreprenorului va stabili pentru fiecare caz în parte indicatoarele de securitate care vor fi amplasate vizibil în zonele de lucru / depozitare / execuţie etc.

Pachetul de indicatoare de securitate pregătit va conţine indicatoare ptr.cele mai frecvente necesitati la lucrările specifice de pe şantier.

Indicatoarele  sunt autoexplicative şi nu necesită instrucţiuni speciale despre modul şi locul în care trebuiesc folosite.

  - ZONE DE DEPOZITARE

Materialele vor fi depozitate numai în zonele special amenajate. Acestea trebuie să fie plasate in santier, ţinând cont de riscurile implicate de manipularea şi depozitarea materialelor, în conformitate cu documentele de însoţire ale producătorilor şi condiţiile de impact asupra mediului (contaminare sol, aer, apa, etc.)

Materialele chimice vor fi depozitate în zone separate (în special în cazul în care acestea sunt incompatibile cu alte materiale), în conformitate cu fisele tehnice de securitatee. Materiale potenţial explozive sau inflamabile (tuburile de oxigen sau acetilenă, vopsele, diluanti, etc) vor fi păstrate în locuri separate, departe de surse de căldură sau surse de foc deschis.

Vor fi asigurate zone suficiente pentru descărcarea şi manipularea în siguranţă a materialelor grele şi / sau mari.

Mijlocele de stingere a incendiilor compatibile cu tipul de materiale stocate (lemn, oxigen, diluanti, şi materiale plastice) vor fi plasate în zonele de depozitare.

Locul de amplasare şi căile de acces spre zonele cu material de protecţie împotriva incendiilor vor fi marcate cu vopsea roşie. Aceste căi de acces, vor fi menţinute în permanenţă libere şi curate.

Stocarea combustibilului pe santier trebuie să fie evitată. În cazul în care stocarea combustibilului se dovedeste a fi necesara, vor fi aplicate norme speciale de depozitare. Nici un fel de combustibil nu va fi depozitat fără aprobarea coordonatorului privind securitatea si sănătatea in muncă.

5.6.ELIMINAREA DEŞEURILOR  ŞI  MĂSURI DE CURĂŢENIE

Antreprenorul(sau beneficiarul)trebuie să furnizeze un număr suficient de containere selective -pentru moloz, metale, deşeuri din plastic, gunoi de uz casnic- şi trebuie să realizeze evacuarea deşeurilor cu firme specializate.

Antreprenorul(sau beneficiarul)trebuie să asigure curăţenia zilnică in zonele unde se afla organizarea de şantier (birouri, spaţii comune, toalete, vestiare, etc.), cu ajutorul unor persoane special desemnate.

Se va  păstra curăţenia în vecinătatea zonelor pentru org.de şantier, precum şi la locul de desfăşurare al lucrărilor

În cursul execuţiei, se vor asigura eliberarea şantierului de toate deşeurile şi materialele care nu mai sunt necesare, se vor curăţa şi îndepărta reziduurile rezultate  .

Nu este permisa acumularea de gunoi, carpe imbibate cu produs petrolier, materiale combustibile si alte materiale de natura sa poata genera pericol de incendiu

După terminarea lucrărilor ,pe etape, se vor înlătura toate materialele rezultate din demolări şi demontări.

La inchiderea santierului(terminarea lucrarilor)antreprenorul va evacua toate deseurile si va elimina toate echipamentele, materialele si structurile utilizate pentru realizarea lucrarilor

6.     DETECTAREA SI STINGEREA INCENDIILOR

Se va amenaja un punct de interventie in caz de incendiu echipat in conformitate cu normele in vigoare (Legea 307/2006 si Ordinul 163/2007 – stingatoare cu spuma si cu pudra, stingatoare cu CO2, galeti,tarnacoape, nisip, echipamente pentru PROTECTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR, etc.).

In locatie se va instala cel putin un hidrant impreuna cu furtunele corespunzatoare.

Se va numi si instrui o echipa pentru interventie rapida in caz de incendiu; aceasta va fi formata din cel putin 3 persoane

Dispozitivele de stingere a incendiului, trebuie întreţinute şi verificate în mod periodic

In cazul materialelor inflamabile se vor lua masuri suplimentare de protectie, in conformitate cu indicatiile producatorului (mod de depozitare, temperatura maxima admisa, vecinatati etc.) si a fisei tehnice a produsului.

Retelele temporare de alimentare cu apa vor fi imprejmuite in zonele in care traseul acestora intersecteaza caile de acces.

Toti angajatii trebuie sa stie unde se afla stingatoarele de incendiu si cum sa le foloseasca.

Dispozitivele de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile şi uşor de manipulat.

Acestea trebuie sa fie semnalizate conform prevederilor din legislaţia nationala care transpune Directiva 92/58/CEE.

Panourile de semnalizare trebuie sa fie suficient de rezistente şi amplasate în locuri corespunzătoare.

Aleile, caile de acces, drumurile, vor fi lipsite de materiale si echipamente periculoase.

Alimentarea echipamentelor cu benzina sau motorina se va face numai in zonele special amenajate pentru acest scop si utilizand echipamentele aprobate.

Antreprenorul va instala si va mentine stingatoarele de incendiu si echipamentele de stingere a incendiilor in stare de functionare si disponibile pe toate perioada constructiei, atat in santier cat si in birourile de pe santier.

In timpul executiei oricarei lucrari la cald, la locul lucrarii vor fi disponibile un furtun PSI presurizat si doua stingatoare de incendiu cu pudra chimica.

Toti angajatii vor fi instruiti corespunzator si vor sti sa foloseasca acest tip de stingatoare si furtunele PSI.

Se vor realiza  exerciţii practice privind modul de acţiune în caz de urgenţă.

Se vor lua masurile de securitate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 481/2004 privind protectia civila.

Fumatul nu este permis, pe toata incinta santierului si depozitului(rampei) cu excepţia anumitor zone stabilite special la baracamente,si cladiri administrative. Chibriturile si brichetele nu sunt permise în instalaţii. Mucurile de tigara trebuie să fie aruncate numai în recipiente adecvate. Fumatul în vehicule pe santier nu este permis.

Pentru respectarea cerintelor din HG nr. 1058/2006 privind cerintele minime pntru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive, antreprenorul trebuie sa asigure elaborarea unui document privind protectia impotriva exploziilor.

Documentul privind protectia impotriva exploziilor se va elabora tinand cont de art.10 din HG 1058/2006 si demonstreaza în special că:

  - sunt determinate şi evaluate riscurile de explozie la care sunt expuşi lucrătorii la locul de muncă;

  - se iau măsurile corespunzătoare pentru a se atinge obiectivele prezentei hotărâri;

  - care sunt locurile care au fost clasificate pe zone conf. planurilor de zonare ale depozitului si rampei Barbatesti

  - care sunt locurile carora li se aplica cerintele minime din anexa nr.2, HG 1058/2006;

  - utilizarea şi întreţinerea locului de muncă şi ale echipamentelor prezintă securitate.

Antreprenorul se va asigura că lucratorii :

- au fost instruiţi referitor la riscurile specifice legate de securitate şi sănătate în muncă, pe durata desfăşurării activităţilor lor în acest loc de muncă special  cu respectarea prevederilor din HG nr. 1425/2006

-au primit instructiuni scrise privind munca in locuri periculoase

-au fost emise permise speciale de lucru ptr zonele periculoase conform procedurilor CONPET

Documentul privind protectia impotriva exploziilor se întocmeşte înainte de începerea activităţii de construcţii – montaj, şi trebuie sa se refere la obiectele din planul de zonare al depozitului -incinta indiguita a rezervoarelor de titei

Angajatul care coordonează punerea în practică a tuturor acţiunilor privind siguranţa şi sănătatea lucrătorilor va include in documentul privind protectia impotriva exploziilor, măsurile luate şi modalităţile de punere în practică .

Protecţia impotriva incendiilor prevede că ori de câte ori sunt dotate, exploatate locurile de muncă, se vor lua masuri pentru a preveni declanşarea şi propagarea incendiilor generate din surse identificate în  document. Dispoziţiile trebuie stabilite pentru stingerea rapidă şi eficientă a oricarui incendiu.

7.SITUATII  DE URGENTA

7.1.  CAI  SI  IESIRI DE URGENTA

Căile şi ieşirile de urgenta trebuie sa fie în permanenta libere şi sa conducă în modul cel mai direct posibil într-o zona de securitate.

În caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poată fi evacuate rapid şi în condiţii de securitate maxima pentru lucrători.

Se vor utiliza ca iesiri de urgenta  cele doua iesiri de urgenta ale rampei avind in vedere numărul maxim de persoane al santierului-15-care pot fi prezente.

Căile şi ieşirile de urgenta trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din legislaţia nationala care transpune Directiva 92/58/CEE.

Panourile de semnalizare trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de rezistent şi sa fie amplasate pe cele doua prti de acces din rampa.

Pentru a putea fi utilizate în orice moment, fără dificultate, căile şi ieşirile de urgenta, precum nu trebuie sa fie blocate cu obiecte.

Căile şi ieşirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevăzute cu iluminare de siguranta, de intensitate suficienta în caz de pana de curent

Numarul de urgenta este 112.

Se va organiza cel putin un punct de prim ajutor care va fi dotat cu toate materialele necesare: medicamente, dezinfectanti, targa pentru transportul persoanelor ranite, etc.

Toti angajatii vor fi instruiti cu privire la comportamentul care trebuie adoptat in caz de accidente.

Calea de acces catre punctul de prim ajutor trebuie sa fie in permanenta libera pentru a permite accesul ambulantei.

Fiecare companie care isi desfasoara activitatea pe santier trebuie sa aiba o persoana instruita pentru acordarea primului ajutor..

7.2. PRIMUL AJUTOR

Tipuri de leziuni	Primul ajutor

Stop respirator	Respiratie artificiala pana la sosirea medicului Contuzii, lovituri	Aplicarea  de  comprese  reci  sau  de  pungi

cu gheata

Punga de  gheata nu de aplica direct pe piele!

Rani minore cu sangerare

Rani majore cu sangerare

Rani intepate cu corpuri straine

Pot fi spalate cu apa curata daca sunt murdare, se tamponeaza cu pansament sterile si se acopera cu bandaj. Toate ranile minore, taieturile, zgarieturile trebuie bandajate imediat pentru a diminua riscul infectarii lor.

Necesita apasare continua si directa. Daca este o rana mare cu marginile detasate, poate fi necesara inchiderea marginilor inaintea presarii.

Nu se va schimba pozitia si nu se vor scoate obiectele infipte adanc in rana; se bandajeaza rana in jurul obiectului pentru a impiedia miscarea acestuia si pentru a preveni ranirea suplimentara.

Rani intepate	Este  posibil  sa  nu  prezinte  sangerare   externa

puternica, dar pot provoca sangerari interne. Sangerarea trebuie controlata si se vor lua masurile de prim ajutor pentru rana.

Fracturi	Se fixeaza zona fracturii;

Arsuri	Se  spala  zona  cu  cantitati  mari  de  apa,  zona afectata se va acoperi cu bandaje sterile pentru arsuri

Hemoragii                         Compresiune manuala locala, bandaje compresive

Stare de soc                       Se calmeaza pacientul, se aseaza confortabil

si se urmareste temperatura pacientului,

acoperindu-l cu paturi. Orice persoana care a

fost grav ranita este probabil sa fie in stare de

soc.Este esential ca persoana care acorda primul

ajutor sa cunoasca simptomele de soc pentru a lua

masuri

Substante chimice	In   caz   de   improscare   cu   substante chimice,

ochelarii de protectie trebuie lasati la loc pana cand substantele au fost spalate. In cazul in care acestea au patruns pe langa ochelarii de protectie, acestia se vor scoate numai dupa ce zona adiacenta a fost spalata.

Ochii trebuie spalati cu apa pentru cel putin 15 minute. Substantele chimice de pe piele se vor spala cu sub jet de apa .

Lovituri la cap	Nicio lovitura la cap nu trebuie tratata cu usurinta.

Orice pacient care a suferit o lovitura la cap, chiar de intensitate medie, poate sa sufere complicatii care pot fi serioase.

Tratamentul va fi urmatorul.

- se slabeste imbracamintea stramta din jurul gatului, pieptului si taliei.

- Se verifica daca pacientul respira si daca este necesar se incepe respiratia artificiala.

- se verifica ca gatul si caile respiratorii sa fie libere de secretii, corpuri straine si proteze dentare.

- se verifica daca are si alte leziuni

- se asigura transportul pacientului la spital in siguranta.

In caz de accident, se vor face toate eforturile pentru a impiedica accesul privitorilor la scena. Singurii angajati necesari in zona sunt cei implicati direct in acordarea primului ajutor

Socurile electrice, gazarea, inecul sau sufocarea pot cauza oprirea respiratiei.

Respiratia artificiala trebuie inceputa imediat si va fi continuata pana cand pacientul isi revine sau pana la interventia echipajului medical. Daca sunteti singur, nu lasati pacientul fara ajutor pana cand nu revine la o respiratie normala.

7.2.PROCEDURI  SALVARE IN CAZ DE ACCIDENT

Un panou de semnalizare amplasat în loc vizibil trebuie sa indice clar  :

- adresa şi numărul de telefon ale serviciului de urgenta a spitalului cel mai apropiat

- numarul departamentului de pompieri

- servicii de urgenta: 112

Caile de acces nu trebuie blocate cu vehicule sau materiale care pot impiedica accesul ambulantelor din exterior. Caile de acces se vor curata si vehiculele de intervenie vor fi ghidate catre locul accidentului de catre o persoana care stie foarte bine configuratia santierului.

Persoana care anunta accidentul trebuie sa furnizeze obligatoriu urmatoarele date:

      - locatia accidentului

      - natura accidentului

      - numarul persoanelor  ranite

  - locatia punctului in care trebuie sa se deplaseze ambulanta.

8. RISCURI  IN SANTIER

8.1.  Principalele tipuri de activităţi care vor fi efectuate pe santier sunt notificate în anexa A.

8.2.Lista de verificare a pericolelor,conform anexa B, se completează de către antreprenor în funcţie de elementele sistemului de lucru (sarcina de lucru, mediul de lucru, mijloacele de producţie, executant)

ANEXA A - Principalele tipuri de activităţi care urmează să fie efectuate in santier

| SAPATURI | - surpare - cadere de la inaltime - cãdere liberã de scule, piese, materiale de pe sol (sau de pe marginea santului) in sant - cadere pe acelasi nivel, impiedicare - lovituri sau zdrobire provocate de maşini în mişcare - miscari necontrolate ale masinilor - taieturi sau intepaturi provocate de unelte manuale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RIDICARE | - suprasolicitare fizica - cãdere liberã de scule, piese, materiale de pe sol (sau de pe marginea santului) in sant - cadere pe acelasi nivel, impiedicare - lovituri sau zdrobire provocate de maşini în mişcare |  |  |  |
| TURNARE BETON | - cadere obiecte de la inaltime - cadere de la inaltime - stropire cu beton - lovituri sau zdrobire - accident provocat de masini in miscare - cadere pe acelasi nivel, impiedicare |  |  |  |
| LUCRARI VOPSIRE | - cadere obiecte de la inaltime - proiectare de corpuri sau particule la spargerea discurilor abrazive - inhalare praf sau substante toxice - incendiu- explozie - cadere pe acelasi nivel, impiedicare |  |  |  |
| LUCRARI ELECTRICE | - cadere obiecte de la inaltime - cadere de la inaltime - inhalare praf sau substante toxice - electrocutare - cadere pe acelasi nivel, impiedicare |  |  |  |
| LUCRARI MECANICE | - cadere obiecte de la inaltime - cadere de la inaltime - inhalare praf sau substante toxice - electrocutare - cadere pe acelasi nivel, impiedicare |  |  |  |

| LUCRARI DE SUDURA SI TAIERE | - cadere obiecte de la inaltime - cadere de la inaltime - inhalare praf sau substante toxice - electrocutare - cadere pe acelasi nivel, impiedicare |
| --- | --- |
| LUCRARI INSTALATII | - cadere obiecte de la inaltime - cadere de la inaltime - proiectare de corpuri sau particule in cazul spargerii discurilor abrazive - electrocutare - incendiu- explozie - cadere pe acelasi nivel, impiedicare - imbolnavire din cauza conditiilor meteorogice excesive |
| LUCRUL LA INALTIME | - cadere de la inaltime - cadere obiecte de la inaltime |

ANEXA B-    LISTA PERICOLELOR

| PERICOLE |  | MASURI PROPUSE |
| --- | --- | --- |
| PERICOLE DATORATE MIJLOACELOR DE PRODUCTIE |  |  |
| Pericole mecanice | organe de masini in miscare (prindere, antrenare de catre transmisii, etc) | - dotarea lucrătorilor cu Echipament Individual de Protectie(EIP) corespunzător riscurilor evaluate pentru activităţile ce urmează a fi desfăşurate; - verificarea inainte de inceperea lucrului a integrităţii dispozitivelor de protecţie (carcase, aparatori, limitatori, etc.) de la echipamentele de muncă utilizate; - respectarea instructiunilor de lucru si a instructiunilor proprii SSM |
|  | lovirea de către mijloacele auto de transport | - instruirea periodică si respectarea prevederilor care reglementează circulaţia pe drumurile publice. - respectarea prevederilor HG 971/2006 - cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si de sanatate |
|  | alunecare, rostogolire, rulare pe roti, rasturnare a echipamentelor de munca sau a materialelor, surparea si ingroparea lucratorilor | - utilizarea EIP adecvat (ex.încăltăminte de protecţie cu bombeu metalic). - verificarea periodică de către şeful locului de muncă a amplasarii/fixării corecte a echipamentelor de muncă şi a menţinerii ordinii şi curăţeniei la locul de muncă (in zona de lucru care prezinta panta se vor folosi mijloace de imobilizare a echipamentelor si materialelor); |

| PERICOLE |  | MASURI PROPUSE |
| --- | --- | --- |
|  |  | - semnalizarea zonelor periculoase în |
|  |  | conformitate cu HG 971/2006; |
|  |  | - depozitarea corespunzătoare a pieselor / |
|  | cãdere liberã de scule, piese, materiale de pe sol (sau de pe marginea santului) in sant | sculelor, materialelor; - menţinerea ordinii şi curăţeniei la locul de muncă si utilizarea EIP adecvat (obligatoriu cască de protecţie); - este interzisa depozitarea sculelor pe |
|  |  | treptele scarilor mobile, panouri electrice, etc in |
|  |  | timpul efectuarii sarcinii de munca |
|  | proiectare de corpuri sau | - utilizarea EIP adecvate (ochelari de |
|  | particule in cazul | protectie). |
|  | spargerii discurilor abrazive care sunt folosite la taierea conductei si a celorlalte | - utilizarea dispozitivelor de protectie prevazute pentru echipamentul de munca respectiv (ecran de protectie, paravan). |
|  | elemente |  |

| PERICOLE |  | MASURI PROPUSE |
| --- | --- | --- |
|  |  | - identificarea tuturor traseelor de conducte |
|  |  | existente în zona conductelor proiectate |
|  |  | - In cazul in care in timpul executiei sapaturilor se |
|  |  | depisteaza instalatii subterane necunoscute initial si |
|  |  | care nu sunt indicate in documentatia tehnica de |
|  |  | executie se va opri imediat executia si se vor scoate |
|  |  | oamenii din zona de lucru. |
|  |  | - respectarea procedurii de efectuarea a probei de |
|  |  | rezistenta hidraulica (respectarea parametrilor de |
|  |  | incercare, pastrarea distantei de siguranta , |
|  |  | interzicerea accesului personalului neimplicat in |
|  |  | zona respectiva ,etc) |
|  |  | - In cazul utilizarii pompelor mecanizate pentru |
|  | jet, eruptie datorită perforării unor conducte aflate în zonă sau în cazul efectuarii probei de rezistenta hidraulica la presiunea de incercare a conductelor, etc; | transportul betonului trebuie avute in vedere riscurile specifice si este necesara respectarea urmatoarelor masuri: - exista riscul ca bratul sau pompa sa execute miscari neasteptate imediat ce telecomanda este activata. Nu se stationeaza in raza de actiune a pompei - exista riscul ranirii persoanelor aflate in zona |
|  |  | din jurul turnarii in cazul in care capatul conductei se |
|  |  | desprinde in timpul pomparii, dupa ce s-a rezolvat un |
|  |  | posibil blocaj sau in timpul spalarii. Aceasta zona are |
|  |  | diametrul egal cu de doua ori lungimea capatului |
|  |  | conductei. Capatul conductei trebuie lasat liber, |
|  |  | “atarnat”. Verificati ca nimeni nu se afla in zona |
|  |  | periculoasa. Tineti aceasta zona sub observatie |
|  |  | permanenta. |
|  |  | - nu indoiti niciodata capatul conductei flexibila |
|  |  | peste ceva. Nu incercati niciodata sa-l indreptati |
|  |  | crescand presiunea. Capatul conductei nu trebuie |
|  |  | introdus in beton. Intinderea bratului si a capatului |
|  |  | peste lungimea specificata este interzisa. |
|  |  | conductei trebuie asigurat impotriva caderii. |

|  | tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase | - utilizarea EIP din dotare (mănuşi de protecţie, încălţăminte şi îmbrăcăminte de protecţie); - utilizarea numai de scule care prezintă siguranţă în funcţionare (cu mânere de protecţie, care nu sunt deteriorate); - dotarea fiecarui loc de munca cu trusa medicală; |
| --- | --- | --- |
|  | vibratii care apar in timpul operatiilor de compactare a terenului dupa astuparea sapaturii; | - luarea unor masuri pentru reducerea zgomotului si a vibratiilor pana la valori admisibile; - stabilirea programului de lucru in functie de durata de expunere la zgomot si vibratii - instruirea lucrătorilor privind riscurile si consecintele expunerii la zgomot si vibratii; |
|  | recipiente sub presiune | - respectarea instructiunilor de munca si a instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca - utilizarea EIP din dotare - verificarea periodica a echipamentelor de munca |
| Pericole electrice | electrocutare prin atingere directă: -deteriorarea accidentală de izolaţii; -lovirea liniilor electrice aflate in vecinatate in timpul manipularii tevilor; | - verificarea şi repararea conductorilor de alimentare şi mentenanţa instalaţiei/echipamentelor electrice, inclusiv a instalatiilor de sudura electrică numai de către electricianul autorizat; - respectarea cerintelor de electrosecuritate de catre sudor |
| Pericole electrice - Pericole electrice |  |  |
|  | electrocutare prin atingere indirectă sau aparitia tensiunii de pas (atingerea unor suprafeţe metalice aflate accidental sub tensiune;deteriorarea circuitelor de legare la instalaţia de împământare) | - este interzisa sudarea pe timp de ploaie in aer liber, fara folosirea unui cort de protectie. - este interzisa folosirea cablurilor de alimentare a circuitului de sudare cu izolatia deteriorata. - verificarea şi repararea conductorilor de alimentare şi mentenanţa instalaţiei/echipamentelor electrice |
| Pericole termice | explozie, flăcări, in timpul executării lucrărilor datorită perforării unor conducte sau cabluri aflate în zonă sau a nerespectarii zonelor ex (acolo unde este cazul) | - identificarea tuturor traseelor de conducte existente în zona de montare .Protejarea conductelor existente; - folosirea sculelor antiex si respectarea prevederilor HG 1058/2006, NEx 001-2006 in zonele specificate; - inceperea activitatii este conditionata de obtinerea permisului de lucru cu focul (conform O 163 / 2007). |
|  | temperatură ridicată a unor suprafeţe, atinse accidental dupa sudura, conducte prin care circula fluide fierbinti temperatură coborâtă a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber anotimpul rece (scule, teava metalica, etc.) | - utilizarea EIP din dotare (mănuşi de protecţie, încălţăminte şi îmbrăcăminte de protecţie) - respectarea instructiunilor de lucru si a instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca - izolarea conductelor - semnalizarea zonelor periculoase in conformitate cu HG 971/2006 - utilizarea EIP din dotare (mănuşi de protecţie); |

| Pericole chimice | - gaze, vapori toxici specifici desfăşurării procesului de sudare - gaze si vapori toxici care pot aparea in cazul unor defectiuni sau neetansari ale conductelor (hidrocarburi, condensat) - substante periculoase - eliminarea gazelor toxice sau a vaporilor toxici in urma exploziei in manipularea, transportul, depozitarea unor recipiente sub presiune |  |  | - instruirea SSM a sudorilor privind riscurile, masurile si consecintele expunerii la gaze, vapori toxici. - utilizarea EIP din dotare; - respectarea instructiunilor de lucru si a instructiunilor proprii SSM; - examen medical periodica conform HG 355/2007 - manipularea/utilizarea/depozitarea acestor substante periculoase in conformitate cu Fişele tehnice de securitate pentru substanţele periculoase utilizate - daca in timpul executarii lucrarilor de sapatura sau de umplutura se manifesta prezenta unor gaze, substante toxice sau se constata lipsa de oxigen, se va opri imediat lucrul si se va scoate personalul din zona periculoasa. Se va convoca imediat la fata locului beneficiarul si proiectantul care impreuna cu constructorul vor intocmi un program de masuri – care va fi respectat integral – menit sa elimine pericolul de explozie sau incendiu si cauzele care au condus la aparitia acestor gaze sau substante toxice. Se interzice reluarea lucrarilor daca nu se realizeaza complet programul de masuri intocmit de organele in drept, sau nu se elimina cauzele care au condus la prezenta gazelor sau substantelor toxice - verificarea echipamentelor de munca (de catre ISCIR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERICOLE DATORATE MEDIULUI DE MUNCA |  |  |  |  |
| Pericole datorate locului de munca | zgomotul care apare in activitatea de taiere a tevii, a dezafectarii echipamentelor, in timpul compactarii |  |  | - stabilirea programului de lucru in functie de durata de expunere la zgomot si vibratii - instruirea lucrătorilor privind riscurile si consecintele expunerii la zgomot si vibratii - luarea unor masuri pentru reducerea zgomotului si a vibratiilor pana la valori admisibile |
|  | temperatura aerului (ridicata sau scazuta) la lucrul în aer liber |  |  | - dotarea cu echipament individual de protecţie adecvat (bocanci imblaniti, scurta vatuita). - acordarea de apă minerală/ceai cald la temperaturi extreme |
|  | gaze toxice, vapori, |  |  | - dotarea cu echipament individual de protecţie |
|  |  | pulberi pneumoconiogene | - adecvat (masca, manusi, etc) |  |
|  |  | calamitati naturale (seism, vant, grindina, inundatii, alunecari teren teren,etc) | - instruirea periodica a lucrătorilor privind modul de acţiune în caz de calamităţi naturale sau alte situaţii de urgenţă şi privind măsurile de prim ajutor |  |

PERICOLE DATORATE SARCINII DE MUNCA

| Pericole datorate continutului necorespunzator al sarcinii de munca | - operatii, reguli, procedee gresite | - intocmirea procedurilor de lucru functie de reglementarile de securitate in vigoare (de ex. operaţia de săpare si de nivelare va fi corelată cu fluxul general al lucrărilor în scopul reducerii duratei de meţinere deschisă a sapaturii şi al evitării surpărilor, umplerilor cu apă, infiltraţiilor, alunecărilor de teren, caderilor, etc) |
| --- | --- | --- |
|  | - succesiune gresita a operatiilor | - respectarea procedurilor de lucru si a succesiunii operatiilor tehnologice. |
|  | - efort static si dinamic, manipulare manuala a maselor ,pozitii vicioase sau fortate | - atunci când nu se poate evita manipularea manualã, sarcinile de muncã vor fi organizate în aşa fel încât sã fie limitată cantitatea şi distanţa pe care trebuie efectuatã manipularea fizicã, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. - toate operaţiile de ridicare cu ajutorul macaralelor mobile (pentru dalele de beton necesare la executarea drumului , la montajul noilor instalatii, etc ) trebuie planificate şi efectuate de personal calificat. Conducãtorul trebuie sã aibã o bunã vizibilitate, iar macaraua trebuie amplasatã pe un teren plat |
| PERICOLE DATORATE EXECUTANTULUI |  |  |
|  | - de la inaltime (prin pasire in gol, prin dezechilibrare) alunecare) | - dotarea cu încalţăminte de protecţie şi utilizarea acesteia la locul de muncă. - examinare medicala conform HG355 |
|  |  | - menţinerea suprafeţelor şi căilor de deplasare în |
|  |  | perfectă stare de curăţenie şi marcarea sapaturilor, |
|  |  | a denivelărilor si a obstacolelor. |
|  | -deplasãri, staţionãri în zone periculoase (în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat acces auto) | - respectarea prevederilor care reglementează circulaţia pe drumurile publice - respectarea distantei de siguranta macarale, etc |
|  |  | - marcarea zonelor periculoase |
| Omisiuni | - omiterea unor operatii | - instruirea periodică a lucrătorilor în domeniul SSM, în conformitate cu tematica aprobata, privind prevederile legislative, instrucţiunilor propr |
|  | - neutilizarea echipamentului individual EIP | - dotarea lucrătorilor cu EIP corespunzător riscurilor evaluate pentru activitatea desfăşurată - instruirea lucrătorilor privind consecinţele |
|  |  | - nerespectării disciplinei tehnologice restricţiilor |
|  |  | - utilizarii unor mijloace de protecţie |
|  |  | necorespunzătoare |

SEF  PROIECT    : Ing. M. Tataru