PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE: COMPET SA Ploiesti

LUCRARE : “ CENTRALA TERMICA  ABUR TEHNOLOGIC-

Statia(depozit) titei  Barbatesti”

Ob.1- SALA CAZANE

LISTELE CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTELE TEHNOLOGICE

| Nr. Crt. | DENUMIRE, CARACTERISTICI | Nr. buc. | Pu EURO | Pt EURO | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cazan ignitubular de otel, monobloc, cu economizor, complet automatizat, de abur saturat: D= 2100 kg/h; Pmax= 12 bar ;randament 95,6% ;functionind pe gaze cu arzator modulant; echipat pentru regim de supraveghere la 72 ore -S1-Sp-72- conform PT- ISCIR C1/10 si C11/10 | 2 |  |  | F.Th.1 |
| 2. | Cos gaze arse Φ 400 mm; H= 8 m; izolat 30mm executie conform desen EN............ | 2 |  |  |  |
| 3. | Degazor termochimic V=2,5 mc complet automatizat ptr reglaj de nivel ; reglaj temperatura ; dozator chimicale 6 l/h | 1 |  |  | F.Th.2 |
| 4. | Expandor purja (goliri) V=1mc ;Pn 0,5- automatizat pe temperatura evacuare. | 1 |  |  | F.Th. 3 |
| 5. | Rezervor condens V=1,5mc;Pn 1bar- cilindric vertical ;cu bucla reglaj nivel | 1 |  |  | F.Th. 4 |
| 6. | Electropompa condensat D= 6mc/h ; H=10mCA,T=120ºC | 2 |  |  | ESTE NECESAR FT |
| 7. | Statie dedurizare duplex; automata;completa Dl= 4,5mc/h,V masa=100 ,cu filtru fin 50µm | 1 |  |  | F.Th. 5 |
| 8. | Grup pompare automat monobloc (2pompe) D= 5mc/h ; H=40mCA, echipat cu panou electronic, vas expansiune, colectoare inox | 1 |  |  | F.Th. 6 |
| 9. | Electropompa submersibila drenaje CT- D= 10mc/h ; H=15mCA,cu plutitor; T max=70°C ;particole max 10mm | 1 |  |  | ESTE NECESAR FT |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

PROIECTANT                   CONTRACTANT