PT +DE 694                                                                                    Anexa IV

INSTRUCTIUNI protectia muncii si prevenire a incendiilor

La MONTAJ

GENERALITATI

Acte  normative  aplicabile- PSI

- Legea nr 307/2006 rectificata 2008, privind apararea impotriva incendiilor

- Ordinul Ministrului Administratiei si  Internelor nr.163/2007 ptr. aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor

- P118/2013 – norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la        actiunea focului

- C300 – 94 – Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

SSM

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;

- Normele metodologice de aplicare a Legii SSM, aprobate cu HG 1425/2006 -

- Legea privind asigurarea ptr. accidente de munca si boli profesionale nr.346/2002

- Norme generale de protectia muncii, aprobate cu Ordinul nr.508/933/20.11.2002 al MMSS

Citeva din masurile specifice de protectia muncii si PSI :

###### STOCARE MATERIALE

Stivuirea materialelor in bucati se va face in locuri stabilite de beneficiar astfel incit o eventuala prabusire a stivei sa nu produca accidente si scintei.

La transportul tevilor lungi toti salariatii se vor aseza de aceasi parte, iar coborirea de pe umeri se face pe brate si nu prin aruncare.

Se interzice aruncarea materialelor si sculelor devenite disponibile in timpul lucrului si in special de pe schele. Acestea vor fi ridicate sau coborite cu grija pentru evitarea accidentelor umane sau a scinteilor generatoare de incendii.

La incarcare-descarcare din mijloc de transport cu macara aceasta se va cala corespunzator iar materialele (tevi, table) se vor fixa cel putin in doua puncte cu chingi iar cablurile vor fi numai din cele verificate la furnizor.

MONTARE UTILAJE

La incarcarea, descarcarea si deplasarea utilajelor tehnologice se vor utiliza    numai echipamente si personal autorizat si verificat.

Deplasarea ansamblurilor de greutati mari se va face respectind citeva reguli

simple:

- la deplasare pe role acestea nu vor depasi cu mai mult de 30 cm marginea incarcaturii.

- muncitorii vor pastra distante de siguranta fata de zona de tragere

- rolele se vor indeparta numai dupa eliberarea completa de sarcina

- la folosirea planelor inclinate, a troliilor sau palanelor personalul servant va trebui sa stea la distanta de siguranta pentru a nu fi surprins de deplasari accidentale.

- depozitarea utilajelor se face in ordinea de montaj, pe suprafete stabile.

- daca sunt necesare schele acestea vor fi montate pe utilaj inainte de a fi ridicat acesta la pozitia de montaj.

Montaj prin sudura

- nu se admit decit lucratori calificati si instruiti.

- nu se executa lucrari fara echipament de protectie

- la lucrari in recipiente inchise se asigura obligatoriu ventilarea spatiului

- se interzice sudarea la recipiente sub presiune

Reguli la montaj

- la lucrari de inaltime se admit numai persoane peste 18 ani

- la lucru peste 1,5 m inaltime se utilizeaza schele si podeste prevazute cu balustrada si bordura

- utilajele cu inaltime mare, cu centru de greutate excentric se consolideaza cu ancore pina la montarea definitiva

- este interzisa lasarea pieselor grele suspedate in macara daca nu se lucreaza

- subansamblele se vor verifica inainte de ridicarea la locul de montaj

- coincidenta golurilor se verifica inainte de montare si se face cu dornuri de centrare

- pentru executarea probelor personalul va fi instruit special si se iau masuri: 1)iluminarea lucului de munca; 2)indepartarea personalului din zona periculoasa; 3)indepartarea obiectelor straine de pe utilaj; 4)existenta si buna functionare a dispozitivelor de siguranta; 5) ungerea si reglarea pieselor in miscare

## MONTARE  CONDUCTE

Operatiile de prelucrare a tevilor (taierea, indoirea, fasonarea) vor fi executate la bancul de lucru. Se interzice executarea operatiilor de prelucrare a tevilor pe schele de montaj. Prelucrarea tevilor metalice in vederea executarii “pozitiilor” sau a prefabricatelor, precum si operatiile de pilire, gaurire si sudare a tevilor si si confectiilor metalice, se vor efectua cu scule, dispozitive si utilaje in buna stare de functionare si cu respectarea normelor specifice de securitate a muncii.

Este interzisa coborirea tevilor, tubulaturilor sau a armaturilor prin aruncare.

Coborirea si ridicarea conductelor si armaturilor cu o masa mai mare de 50 kg va fi facuta cu ajutorul macaralelor sau cu ajutorul scripetilor fixati pe trepiede.

Este interzis a se face controlul cu mina al coincidentei orificiilor suruburilor la imbinarea tevilor prin flanse. In acest scop vor fi folosite dornurile sau suruburile.

Dispozitivele de fixare a conductelor vor fi confectionate din materiale incombustibile.

Schelele si scarile necesar a fi utilizate in scopul executarii unor lucrari de imbinari sau finisaj se vor monta inaintea ridicarii lor.

Daca acesta nu se poate face din considerente tehnologice se vor folosi schele suspendate.

Personalul muncitor ce lucreaza pe acestea este obligat a folosi centuri de siguranta legate de elementele solide ale constructiei sau instalatiei.

###### Sudare

La efectuarea operatiilor de sudare electrica sau oxiacetilenica, din cadrul lucrarilor se vor respecta Normele specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor.

a) Sudare manuala cu arc electric

-daca sudorul intrerupe lucrul, circuitul de sudare se scoate de sub  tensiune.

-cablurile mobile de alimentare vor fi in buna stare ;izolatia se verifica inainte de inceperea sudarii si obligatoriu se repara daca se deterioreaza pe perioada lucrului ; legaturile se fac numai de electricieni calificati.

- conectarea circuitului de sudare se face obligatoriu cu echipamentul deconectat de la retea.

- cablul de masa se racordeaza direct la piesa numai cu piese cleme, borne si nu cu improvizatii.

- la sudura manuala cu electrozi inveliti sudori vor purta obligatoriu manusi (si la inlocuire electrozi).

-pentru protectia ochilor se va utiliza obligatoriu masca cu filtru de    lumina.

###### Probe

Incercarea (hidraulica, la cald) a conductelor, instalatiilor va fi efectuata sub supravegherea conducatorului lucrarilor sau a unui tehnician de specialitate. Se interzice accesul persoanelor straine la sectoarele instalatiei care se incearca.

Lucratorilor care participa la incercarile de presiune a conductelor li se va face inaintea lucrului un instructaj in legatura cu:

a)asezarea armaturilor si flanselor oarbe – locul acestora se fixeaza cu semne distincte;

b)metodele de evacuare a aerului din instalatii;

c)modul de marire si micsorarea treptata a presiunii din instalatii – conducta de la pompa la instalatie va fi obligatoriu verificata si dotata cu manometru de control.

d)interzicerea executarii de reparatii intr-o instalatie care se gaseste sub presiune.

e)presiunea maxima admisa de normele tehnice in vigoare;

f)procedeele de ciocanire a sudurilor de pe conductele aflate sub presiune

g)inlaturarea defectelor observate se face dupa reducerea presiunii

# INTOCMIT

Ing. M. Lungu