| 312 | Racord descarcare vana condens |  |  |  | 3” |  |  | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 311 | Racord iesire ppa condens -2buc |  |  |  | 11/4” |  |  | 30 |  |
| 310 | Racord intrare ppa condens -2buc |  |  |  | 11/4” |  |  | 30 |  |
| 309 | Racord iesire grup ppe condens |  |  |  | 2” |  |  | 30 |  |
| 308 | Racord intrare grup ppe condens |  |  |  | 2” |  |  | 30 |  |
| 307 | Racord intrare rezervor condens |  |  |  | 88,9x4,5 |  |  | 30 |  |
| 306 | Racord condens exterior |  |  |  | 88,9x4,5 |  |  | 30 |  |
| 305 | Racord probe apa cazan-2buc |  |  |  | 1/2” |  |  | 30 |  |
| 304 | Racord alimentare cazan -2buc |  |  |  | 33,7x3 |  |  | 30 |  |
| 303 | Racord intrare economizor -2buc |  |  |  | 33,7x3 |  |  | 30 |  |
| 302 | Racord intrare ppe cazan -2buc |  |  |  | 11/2” |  |  | 30 |  |
| 301 | Bara alimentare cazane |  |  |  | 2/1/2” |  |  | 30 |  |
| CONDUCTE CONDENS -APA ALIMENTARE: EN 10216-2 Mat P235 GH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Racord bypass regulator |  |  |  | 25x2,6 |  |  | 30 |  |
| 206 | Racord regulator temperatura |  |  |  | 25x2,6 |  |  | 30 |  |
| 205 | Racord iesire CT |  |  |  | 139,7x4 |  |  | 50 |  |
| 204 | Racord bypass reductor |  |  |  | 114,3x4 |  |  | 50 |  |
| 203 | Bara iesire cazane |  |  |  | 114,3x4 |  |  | 50 |  |
| 202 | Racord ieşire cazan nr.2 |  |  |  | 88,9x4 |  |  | 50 |  |
| 201 | Racord ieşire cazan nr. 1 |  |  |  | 88,9x4 |  |  | 50 |  |
| CONDUCTE ABUR : EN 10216-2 Mat P235 GH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Racord răcitor probe cazan |  |  |  |  | 1/2”Zn |  |  |  |
| 106 | Racord racire expandor |  |  |  |  | 2“Zn |  |  |  |
| 105 | ### Racord intrare degazor |  |  |  |  | 1”Zn |  |  |  |
| 104 | ### Racord iesire staţie dedurizare |  |  |  |  | 1”Zn |  |  |  |
| 103 | ### Racord intrare staţie dedurizare |  |  |  |  | 1”Zn |  |  |  |
| 102 | Bara iesire grup hidrofor |  |  |  |  | 2”Zn |  |  |  |
| 101 | Bara apa bruta C.T. |  |  |  |  | 2”Zn |  |  |  |
| CONDUCTE APA BRUTA -APA DEDURIZATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Denumirea conductei, functia tehnologica |  |  |  | Dimensiunea conductei e x s |  |  | Izolatii -mm |  |
| Proiectat |  | Ing. M.Lungu |  | SC CONPET SA- Ploiesti Centrala termica abur tehnologic Statia(depozit) –BARBATESTI -Jud Gorj |  |  |  | PT+CS +DE 694 – EN 03/1 | Plan |
| Desenat |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificat |  | Ing. M.Tataru |  |  |  |  |  |  |  |
| Sef Proiect |  | Ing. M.Tataru |  |  |  |  |  |  |  |
| SC ENERGIMI 99 SRL Buc |  |  |  | SCARA % |  |  | NOMENCLATOR CONDUCTE CENTRALA TERMICA DEPOZIT |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | OB I- SALA CAZANE |  |  |

| 602 | Racord cazan abur |  |  |  | 2 “ | rampa arzator |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 601 | Bara alimentare CT |  |  |  | 4” | Vezi pr.gaze nat. |  |
| CONDUCTE GAZE NATURALE |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | Racord saramură |  |  |  | 1/2” | Furnitură staţie |  |
| 501 | Racord pompă dozare Na3PO4+ Na2SO3 |  |  |  | 1/2”Zn |  |  |
| CONDUCTE SOLUTII CHIMICE |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | Racord evacuare canalizare |  |  |  | 2” |  |  |
| 421 | Racord aerisire rezervor condens |  |  |  | 4” | Exterior CT |  |
| 420 | Racord golire rezervor condens |  |  |  | 2” |  |  |
| 419 | Racord aerisire degazor. |  |  |  | 2” | Exterior CT |  |
| 418 | Racord preaplin degazor |  |  |  | 2 ” |  |  |
| 417 | Racord golire degazor |  |  |  | 2” |  |  |
| 416 | Racord afinare – spălare STA |  |  |  | 1 “ |  |  |
| 415 | Racord aerisire expandor |  |  |  | 4” | Exterior CT |  |
| 414 | Racord evacuare expandor |  |  |  | 2” |  |  |
| 413 | Racord golire expandor |  |  |  | 3/4” |  |  |
| 412 | Racord scurgeri racitor cazan-2buc |  |  |  | 1/2 ” |  |  |
| 411 | Racord esapare supapa reductor |  |  |  | 114,3x4 | Exterior CT |  |
| 410 | Racord golire economizor-4buc |  |  |  | 1” |  |  |
| 409 | ### Bara scurgeri libere cazan. -2buc |  |  |  | 11/4 ” |  |  |
| 408 | ### Racord scurgeri libere cazan(sticle) -2buc |  |  |  | 1 ” |  |  |
| 407 | Racord purjă continuă(desalinizare) 2buc |  |  |  | 1/2” |  |  |
| 406 | Bara conducte purja |  |  |  | 2” |  |  |
| 405 | Racord purjă periodică-2buc |  |  |  | 1” |  |  |
| 404 | Racord golire cazan-2buc |  |  |  | 11/2” |  |  |
| 403 | Bara evacuare supape cazan-2buc |  |  |  | 88,9x4 | Exterior CT |  |
| 402 | Racord esapare supape cazan-4buc |  |  |  | 60,3x4 |  |  |
| 401 | Bara scurgeri libere CT |  |  |  | 4” |  |  |
| CONDUCTE SCURGERI, GOLIRI, AERISIRI |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Denumirea conductei, functia tehnologica |  |  |  | Dimensiunea conductei e x s | Izolatii -mm |  |
| Proiectat |  | Ing. M.Lungu |  | SC CONPET SA- Ploiesti Centrala termica abur tehnologic Statia(depozit) –BARBATESTI -Jud Gorj |  | PT+CS +DE 694 – EN 03/2 | Plan |
| Desenat |  | - |  |  |  |  |  |
| Verificat |  | Ing. M.Tataru |  |  |  |  |  |
| Sef Proiect |  | Ing. M.Tataru |  |  |  |  |  |
| SC ENERGIMI 99 SRL Buc |  |  |  | SCARA % | NOMENCLATOR CONDUCTE CENTRALA TERMICA DEPOZIT |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | OB I- SALA CAZANE |  |  |