## Investitor: SC .CONPET SA. Ploiesti.

## LUCRARE :“ CENTRALA TERMICA ABUR TEHNOLOGIC - Rampa descarcare titei - Barbatesti”

Specificatia tehnica (Fisa tehnica) nr.F.Th. -05.

Utilajul, echipamentul tehnologic: Grup pompare –automat

| Nr. crt | Parametrii si conditii impuse de proiectant-A | Date prezentate de ofertant - B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | ## Parametrii tehnici si functionali |  |
| 1.1. | ## Denumire produs: grup pompare (tip hidrofor) |  |
| 1.2. | ## Numar pompe : 2 buc |  |
| 1.3. | ## Montaj –Monobloc cadru cu pompele :cu armaturi;vas expansiune 10 l;presostat |  |
| 1.4. | ## Comanda –automata,programare si protectii |  |
| 1.5. | ## Tipul pompei: multietajata, centrifuga verticala, inalta presiune |  |
| 1.6. | ## Material -inox |  |
| 1.7. | ## Debit pompat : 5,0 mc/h /per pompa |  |
| 1.8. | ## Inaltime de pompare: 40 mCA |  |
| 1.9. | ## Fuid vehiculat :apa de put t=15°C |  |
| 1.10. | ## Racord refulare/refulare: max Dn50 |  |
| 1.11. | ## Presiune nominala pompa: Pn 10 |  |
| 1.12. | ## Tensiune de alimentare: 3x400 V |  |
| 1.13. | ## Frecventa: 50 Hz |  |
| 1.14. | ## Putere maxima a motorului de antrenare: max 3,5 kW |  |
| 1.15. | ## Clasa de protectie electrica IP44 |  |
| 2 | ## Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii) |  |
| 2.1 | ## Se va prezenta carte tehnica redactata in limba romana, declaratie de conformitate si certificare CE |  |

Proiectant										Ofertant

Precizari:

1.Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A;

2.Ofertantul raspunde de corectitudinea coloanei B;

3.Ofertantul va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici