| 10. | Electropompa submersibila rezidii |  |  |  |  | 1 |  | D=4mc/h;H=15mCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Electropompe condens |  |  |  |  | 2 |  | D=6mc/h;H=20mCA; T=120ºC |  |  |  |
| 8. | Rezervor condens(expandor) |  |  |  |  | 1 |  | Pn 6 bar;V=2,5 mc;T=120ºC |  | Izolatsantier 50mm |  |
| 7. | Regulator direct de temperatura –cu abur |  |  |  |  | 4 |  | Ab -5 bar ;sat D=2000Kg/h Dn 100;Pn 16 ;Lcapilar -5m |  | Izolat santier |  |
| 6. | Regulator direct de temperatura –cu abur |  |  |  |  | 2 |  | Ab -5 bar ;sat D=900Kg/h Dn 50;Pn 16 ;Lcapilar -5m |  | Izolat santier |  |
| 5. | Distribuitor abur serpentine |  |  | EXISTENT |  | 2 |  | Dn100,L=600 |  | Izolat santier |  |
| 4. | Rezervor depozit titei R5 5000mc |  |  | EXISTENT |  | 1 |  | D=25m;4serpentine Dn80 |  |  |  |
| 3. | Rezervor depozit titei R6 5000mc |  |  | EXISTENT |  | 1 |  | D=25m;4serpentine Dn80 |  |  |  |
| 2. | Rezervor depozit condensat R2C 1000mc |  |  | EXISTENT |  | 1 |  | D=12m;serpentina Dn50 |  |  |  |
| 1. | Rezervor depozit condensat R2T 1500mc |  |  | EXISTENT |  | 1 |  | D=14m; serpentina Dn50 |  |  |  |
| -ECHIPAMENTE-ptr montaj exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Denumirea |  |  | Furnizor |  | Buc | Caracteristici |  |  | Observ. ( izolatii ) |  |
| Proiectat |  | Ing. M.Lungu |  | SC CONPET SA- Ploiesti Centrala termica abur tehnologic Statia(depozit) –BARBATESTI -Jud Gorj |  |  |  |  | PT+CS +DE 694 – EN 2 |  | Plan |
| Desenat |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificat |  | Ing. M.Tataru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sef Proiect |  | Ing. M.Tataru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SC ENERGIMI 99 SRL Buc |  |  |  | SCARA % | NOMENCLATOR ECHIPAMENTE REGLAJ TEMPERATURA-EVACUARE CONDES |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | OB II – RETELE EXTERIOARE |  |  |  |  |  |  |