PT+DE 695                                                                                    Anexa 2

INSTRUCTIUNI protectia muncii si prevenire a incendiilor

La MONTAJ

GENERALITATI

Acte  normative  aplicabile-

PSI

- Legea nr 307/2006 rectificata 2008, privind apararea impotriva incendiilor

- Ordinul Ministrului Administratiei si  Internelor nr.163/2007 ptr. aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor

- P118/2013 – norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului

- C300 – 94 – Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

MASURI   PSI

Seful de lucrare se va consulta obligatoriu cu organele PSI ale CONPET

(Barbatesti)  privind masurile specifice care trebuie luate in perimetrul lucrarii

Lucrarile de sudare se vor executa numai pe baza permisului de lucru cu foc,

care va cuprinde, in afara regulilor generale de prevenire a incendiilor, reguli

specifice locului respectiv.

Executia lucrarilor (in special a retelelor noi de abur) din proiect se va face

astfel incat sa nu se blocheze caile de acces pentru interventie de incendiu.

Locurile de montaj vor avea în dotare mijloace eficiente de prevenire şi

stingere a incendiilor.

Pentru stingerea incendiilor de natura electrica se vor utiliza numai

stingatoarele cu praf si bioxid de carbon si cele cu zapada carbonica.

Echipamentele pentru interventii in caz de incendiu vor fi capabile in orice

moment sa poate fi utilizate.

Se vor controla permanent instalatiile electrice; nu se admit improvizatii sau modificari la acest gen de instalatii; lucrarile de reparatii sau de intretinere se fac numai de catre personal calificat

La intreruperea lucrului de  catre sudor circuitul de sudare se scoate de sub  tensiune.

Reductoarele de presiune, manometrele, recipientii si buteliile, generatoarele de acetilena este strict interzis a se utiliza daca nu au facuta verificarea

Depozitarea si semnalizarea corespunzătoare a substanţelor combustibile şi

inflamabile necesare in perimetrul de lucru.

Materialele combustibile folosite la asamblare vor fi admise in zona de lucru    numai in cantitati limitate pentru un schimb .

Capetele de electrozi si piesele taiate sau sudate, care au temperatura ridicata, se vor depozita in cutii de metal.

Reparatorul va elabora propriul program de aplicare si respectare in santier a masurilor PSI si de protectia muncii ,pe baza masurilor indicate in prezenta documentatie(plan SSM)

In cazul izbucnirii unui incendiu, se vor lua urmatoarele masuri:

- oprirea si scoaterea de sub tensiune a echipamentelor

- alarmarea formatiei de interventie PSI din cadrul RAMPEI

- interventia operativa cu mijloacele initiale din cadrul şantierului si evacuarea persoanelor si a bunurilor materiale.

PROTECTIA MUNCII

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;

- Normele metodologice de aplicare a Legii SSM, aprobate cu HG 1425/2006 -

- Norme generale de protectia muncii, aprobate cu Ordinul nr.508/933/20.11.2002 al MMSS

Citeva din masurile specifice de protectia muncii

STOCARE MATERIALE

Stivuirea materialelor in bucati se va face in locuri stabilite de beneficiar astfel incit o eventuala prabusire a stivei sa nu produca accidente si scintei.

La transportul tevilor lungi toti salariatii se vor aseza de aceasi parte, iar coborirea de pe umeri se face pe brate si nu prin aruncare.

Materialelevor fi ridicate sau coborite cu grija pentru evitarea accidentelor

umane sau a scinteilor generatoare de incendii.

La folosirea planelor inclinate ,a troliilor sau palanelor personalul servant va

trebui sa stea la distanta de siguranta pentru a nu fi surprins de deplasari

accidentale

La incarcare-descarcare din mijloc de transport cu macara aceasta se va cala corespunzator iar materialele (tevi, table) se vor fixa cel putin in doua puncte cu chingi iar cablurile vor fi numai din cele verificate la furnizor.

MONTARE  CONDUCTE

Operatiile de prelucrare a tevilor (taierea, indoirea, fasonarea) vor fi executate la bancul de lucru. Se interzice executarea operatiilor de prelucrare a tevilor pe schele de montaj. Prelucrarea tevilor metalice in vederea executarii “pozitiilor” sau a prefabricatelor, precum si operatiile de pilire, gaurire si sudare a tevilor si si confectiilor metalice, se vor efectua cu scule, dispozitive si utilaje in buna stare de functionare si cu respectarea normelor specifice de securitate a muncii.

Operatiile de indoire la cald si sudare se vor executa obligatoriu numai pe baza de PERMIS DE FOC.

La operatia de indoire a tevilor la cald vor fi luate urmatoarele masuri:

1)pentru tevile lungi se vor intrebuinta suporti sustinatori

2)racirea cu apa a tevilor incalzite va fi facuta de la distanta cu ajutorul causilor cu minere lungi

Este interzisa coborirea tevilor, tubulaturilor sau a armaturilor prin aruncare.

Coborirea si ridicarea conductelor si armaturilor cu o masa mai mare de 50 kg va fi facuta cu ajutorul macaralelor sau cu ajutorul scripetilor fixati pe trepiede.

Este interzisa suspendarea palanelor si macaralelor diferentiale direct de bulonul din virful trepiedului.

Este interzis a se face controlul cu mina al coincidentei orificiilor suruburilor la imbinarea tevilor prin flanse. In acest scop vor fi folosite dornurile sau suruburile.

Dispozitivele de fixare a conductelor vor fi confectionate din materiale incombustibile.

La lucrari de inaltime se admit numai persoane peste 18 ani

La lucru peste 1,5 m inaltime se utilizeaza schele si podeste prevazute cu

balustrada si bordura

Schelele si scarile necesar a fi utilizate in scopul executarii unor lucrari de imbinari  se vor monta inaintea ridicarii lor.

Daca acesta nu se poate face din considerente tehnologice se vor folosi schele suspendate. Platfomele si scarile vor fi mentinute in stare curate.

- Personalul care lucreaza la inaltime va fi asigurat cu centuri de siguranta, legate de elementele solide ale constructiei sau instalatiei si verificat inainte de inceperea lucrarii daca este apt pentru astfel de lucrari.

###### Sudare

La efectuarea operatiilor de sudare electrica sau oxiacetilenica, din cadrul lucrarilor se vor respecta Normele specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor.

Se interzice sudarea la recipiente si conducte sub presiune

Sudorii vor trebui autorizati conform PT ISCIR in vigoare

Se vor folosi obligatoriu castile de protectie si intreg echipamentul corespunzator lucrarilor prestate (ochelari, manusi, sorturi, etc.).

a)Sudare manuala cu arc electric

-daca sudorul intrerupe lucrul, circuitul de sudare se scoate de sub  tensiune.

-cablurile mobile de alimentare vor fi in buna stare ;izolatia se verifica inainte de inceperea sudarii si obligatoriu se repara daca se deterioreaza pe perioada lucrului ; legaturile se fac numai de electricieni calificati.

- conectarea circuitului de sudare se face obligatoriu cu echipamentul deconectat de la retea.

- cablul de masa se racordeaza direct la piesa numai cu piese cleme, borne si nu cu improvizatii.

- la sudura manuala cu electrozi inveliti sudori vor purta obligatoriu manusi (si la inlocuire electrozi).

-pentru protectia ochilor se va utiliza obligatoriu masca cu filtru de    lumina.

b)Sudare si taiere cu gaze

-sudori care afecteaza lucrari de sudare si taiere oxiacetilenica vor avea permis de lucru cu foc deschis

-racordarea arzatoarelor se face obligatoriu numai cu dispozitive contra intoarcerii flacarii  (supapa hidraulica etc.).

-se respecta ordinea de deschidere : robinetul de O2 (¼ tura) apoi robinetul de acetilena. La oprire ordinea este invers.

-furtunurile defecte nu sunt admise iar prelungiri se fac numai cu   niple duble.

###### Probe

Incercarea (hidraulica, la cald) a conductelor, instalatiilor va fi efectuata sub supravegherea conducatorului lucrarilor sau a unui tehnician de specialitate. Se interzice accesul persoanelor straine la sectoarele instalatiei care se incearca.

Pentru probe se iau masuri: 1)iluminarea lucului de munca; 2)indepartarea

personalului din zona periculoasa; 3)indepartarea obiectelor straine de pe

conducte; 4)existenta si buna functionare a dispozitivelor de siguranta;

Lucratorilor care participa la incercarile de presiune a conductelor li se va face inaintea lucrului un instructaj in legatura cu:

a)asezarea armaturilor si flanselor oarbe – locul acestora se fixeaza cu semne distincte;

b)metodele de evacuare a aerului din instalatii;

c)modul de marire si micsorarea treptata a presiunii din instalatii – conducta de la pompa la instalatie va fi obligatoriu verificata si dotata cu manometru de control.

d)interzicerea executarii de reparatii intr-o instalatie care se gaseste sub presiune.

e)presiunea maxima admisa de normele tehnice in vigoare;

f)procedeele de ciocanire a sudurilor de pe conductele aflate sub presiune

g)inlaturarea defectelor observate se face dupa reducerea presiunii

# INTOCMIT

Ing.Al.Felehert