###### ANEXA 19

###### FOAIE DE DATE CAPAC DE OTEL

| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  | Intocmit: ing. Lambru Mihaela |
| --- | --- | --- |
| PROIECT NR. 160/4920 ET. 2+4 INOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 8.5/8’’ NOU RAFINĂRIE VEGA - BRAZI, ÎN ZONA RAFINĂRIE PETROBRAZI - CLAVIATURĂ SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca. 800 m ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE CURĂŢITOARE |  | Aprobat: ing. Raduta Daniel |
| 1. | CONDITII DE LUCRU |  |
|  | Fluidul de lucru | Titei |
|  | Presiunea de lucru, [bar] | 30 |
|  | Presiunea nominală, [bar] | 63 |
|  | Temperatura de lucru (min/max), [°C] | +5 / +25 |
|  | Temperatura de proiectare (min/max), [°C] | -30 / +50 |
| 2. | DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE |  |
|  | Standard sau desen de referinta | SR EN 10253-2:2008 |
|  | Diametrul nominal | 200 |
|  | Diametrul exterior al tevii de cuplare (mm) x grosimea gâtului (mm) Branch outside diameter (mm) x Neck thikness | 219.1 x 6.3 |
|  | Numar bucati | 1 |
| 3. | DATE DE EXECUTIE |  |
|  | Conditii tehnice generale de calitate | SR EN 14870-1:2011 |
|  | Executie |  |
|  | Documentul de inspectie | SR EN 10204:2005 |
|  | - type / tip | 3.1 |
|  | Material / Material |  |
|  | - name/ denumire | L 360 N |
|  | - standard / standard | SR EN ISO 3183:2013 |
| 4. | REMARKS / OBSERVATII |  |