ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 8.5/8" NOU RAFINĂRIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINǍRIE PETROBRAZI – CLAVIATURĂ SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca. 800m ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE CURĂŢITOARE

PROIECT NR. 160/4920 ET. 2+4

INSTRUCŢIUNI de urmărirea comportării construcţiilor inclusiv supravegherea curentă a construcţiilor

| 0 | 05.2018 | Emis pentru avizare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Beinat Luigi |  | Lambru Mihaela |  |
| Rev. nr. | Data | Descriere | Elaborat Proiectant de specialitate |  | Şef proiect |  |
| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  |  | Codul documentului |  |  |  |
|  |  |  | CA | 01 | BL | 00 |

INSTRUCŢIUNI de urmărirea comportării construcţiilor inclusiv supravegherea curentă a construcţiilor

1. GENERALITĂŢI

Prezentele instrucţiuni s-au elaborat având la bază Indicaţiile din Legea nr.10/1995 privind asigurarea durabilităţii siguranţei în exploatare, funcţionalităţii şi calitatea construcţiilor, normativ indicativ P130 -1999 "Norme metodologice privind urmărirea comportării construcţiilor, inclusiv supravegherea curentă a stării tehnice a acestora".

Supravegherea curentă a stării tehnice are caracter permanent, durata ei coincide cu durata de serviciu efectivă a obiectelor de construcţie urmărite.

2. ORGANIZAREA ŞI  CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII  DE URMĂRIRE

Supravegherea curentă a stării tehnice se execută vizual, prin observarea directă şi cu ajutorul unor mijloace de măsurare simple, de uz curent.

Organizarea supravegherii curente a stării tehnice a obiectelor de construcţii din dotare, este sarcina beneficiarului de locaţie, sau a unităţii de exploatare, sau responsabilul cu urmărirea numit în acest scop şi o face în situaţia :

- verificării periodice - în scopul depistării unor aspecte noi apărute în exploatarea şi comportarea construcţiilor;

- verificării operative - după producerea unor evenimente care pot afecta construcţia (de exemplu: seism, inundaţii, alunecări de teren, explozii, incendiu, furtuni puternice, loviri accidentale; expunerea accidentală la acţiunea agenţilor corozivi, aglomerări de zăpadă etc.) sau la primirea unor sesizări a responsabilului pe obiect.

3. VALOAREA  REZULTATELOR URMĂRIRII COMPORTĂRII

Rezultatele investigărilor, observaţiilor, verificărilor şi măsurile obţinute în activitatea de urmărire a  comportării în timp a unei construcţii vor fi consemnate într-un proces verbal de construire la care se vor anexa şi  relevee cu porţiuni şi mărimea fisurilor în elemente, planuri cu localizarea acestora.

Acest material se va înainta conducerii unităţii care va dispune măsuri în vederea evitării accidentelor de orice fel si   se vor anexa la "Cartea tehnică a construcţiei".

Beneficiarul are obligaţia să întocmească anual o situaţie asupra stării construcţiilor respective, potrivit modelului din anexa 3 dat în normativ indicativ P130-1999.

Prezentele instrucţiuni scrise ale proiectului se vor ataşa la cartea tehnică a construcţiei prin grija beneficiarului de locaţie sau a unităţii de exploatare a construcţiei.