ANEXA 4

PROGRAM DE INTERVENŢIE

ÎN CAZ DE AVARII SAU CALAMITĂŢI

PROIECT: 160/4920 ET.2+4  FAZA : PT + CS + DE

ÎNLOCUIRE CONDUCTǍ DE ŢIŢEI Ø 8.5/8” NOU RAFINǍRIE VEGA – BRAZI, IN ZONA RAFINǍRIE PETROBRAZI – CLAVIATURǍ SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE CCA 800 m ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE CURǍŢITOARE

În caz de avarii sau calamitati, se va asigura imediat oprirea vehicularii fluidelor prin conducte, prin acţionarea ventilelor din amonte şi a celor din aval de locul avariei sau, dupa caz, a ventilelor de sectionare de pe tronsonul de conducta, din zona calamitata.

Programul de acţiune în caz de avarie a conductei, cuprinde modul de acţiune şi de intervenţie în situaţiile accidentale de avarie a conductei pentru minimizarea riscului producerii de poluare şi accidente umane, explozii, incendii, etc.

Acest program stă la baza instruirii personalului de deservire a conductei şi va trebui să fie însuşit şi respectat cu stricteţe de acesta.

PROGRAM DE INTERVENTIE IN CAZ DE AVARII

Traseul conductei este supraveghiat vizual de către observatorii de traseu conductă (OTC-ist), prin parcurgerea zilnică a traseului repartizat.

La depistarea unei avarii, OTC-istul anunţă telefonic dispecerul din cadrul biroului mecanic şi, în funcţie de amplasarea avariei, solicită oprirea vehiculării fluidelor după care, cu avizul secţiei mecanice va proceda la închiderea ventilelor de secţionare care realizează izolarea tronsonului avariat. Anunţul trbuie să cuprindă date precise cu privire la: poziţia avariei, descrierea acesteia, cu precizarea efectelor asupra factorilor de mediu, umani, aşezări, etc.

Pentru eficienţa identificării (localizării) poziţiei avariei şi intervenţiei pentru remedierea acesteia, se impune ca atât personalul care deserveşte conducta (personalul de exploatare, OTC-istul), cât şi echipa de mentenanta şi serviciul mecano-energetic să deţină planuri complete şi corecte ale traseului conductei, pe care să fie poziţionate toate reperele conductei, toate reperele fixe din teren şi toate punctele de intervenţie din istoricul conductei.

După identificarea şi clasificarea avariei, care se face după caz, pe baza informaţiilor primite sau a constatărilor în urma deplasării în teren a responsabilului din cadrul secţiei mecanice, desemnat de şeful serviciului, se procedează la scăderea presiunii în conductă sau la oprirea vehiculării. Şeful biroului mecanic organizează pregătirea conductei pentru intervenţie şi stabileşte programul tehnologic pentru intervenţie şi organizează echipa de mentenanta sau, după caz, funcţie de gradul şi amploarea avariei, anunţă şeful secţiei mecanice care, pe baza informaţiilor privitoare la avarie, organizează echipa complexă de intervenţii şi reparaţii.

Echipa se deplasează şi remediază avaria, conform unui program de intervenţie stabilit de şeful de echipă, respectând metodologia de pregătire a conductei şi remediere a defecţiunilor apărute, funcţie de tipul, amploarea, şi amplasarea acestora.

PROGRAM DE INTERVENTIE IN CAZ DE CALAMITATI

In caz de calamităţi, care ar putea provoca distrugerea totală sau parţială a instalaţiilor, se va proceda, după caz, la izolarea acestora şi apoi la organizarea lucrărilor de intervenţie pe baza următorilor paşi:

- alertarea şi/sau alarmarea unităţilor şi a subunităţilor pentru intervenţie, în funcţie de natura, amploarea şi evoluţia evenimentului:

- urgenţa I:

- asigurată de unitatea de intervenţie a beneficiarului/cele locale;

- urgenţa a II-a:

- asigurată de garda/gărzile de intervenţie locale;

- urgenţa a III-a:

- asigurată de două sau mai multe unităţi limitrofe;

- urgenţa a IV-a:

- asigurată prin grupări operative;

- informarea personalului de conducere asupra situaţiei create;

- deplasarea la locul intervenţiei;

- intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului preliminar de intervenţie;

- transmiterea dispoziţiilor preliminare;

- recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie;

- evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor;

- realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretă;

- manevra de forţe;

- localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/dezastrului;

- înlăturarea unor efecte negative ale evenimentelor/dezastrului;

- regruparea forţelor şi a mijloacelor după îndeplinirea misiunii;

- stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat evoluţia acestuia;

- întocmirea procesului-verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie;

- retragerea forţelor şi a mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare permanentă;

- analiza intervenţiilor şi evidenţierea măsurilor de prevenire/optimizare necesare.

Beneficiarul va avea un plan de intervenţie specific pentru cazuri de urgenţă şi acţiunile de protecţie-intervenţie ce se va concretiza în următoarele domenii:

- salvarea şi /sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, evacuarea şi transportul victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi materiale de primă necesitate;

- acordarea primului ajutor medical şi psihologic, evacuarea populaţiei, dacă este cazul;

- diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele si clădiri. Se vor asigura măsuri minime obligatorii, supravegherea permanentă a punctelor critice pe toată durata acestor situaţii, în mod deosebit a instalaţiilor subterane;

- efectuarea unor lucrări provizorii pentru menţinerea în funcţiune a instalaţiilor;

- în caz de poluare a mediului se vor lua măsurile de limitare a acestui fenomen şi de remediere a zonei poluate.

Datele privind evenimentele de mai sus vor fi înregistrate în "Cartea tehnică a instalaţiei, utilajului sau echipamentului tehnologic" la capitolul ”Jurnalul evenimentelor” în conformitate cu Ordinul MIC nr. 323/2000, cu modificările ulterioare.

PROIECTANT,

ing. Lambru Mihaela