|  | PETROSTAR S.A. COMPANIE DE CERCETARE, INGINERIE TEHNOLOGICÃ ŞI PROIECTARE PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PETROL ŞI GAZE |  |
| --- | --- | --- |
| Bd. Bucureşti nr. 37, 458520 Ploieşti, PRAHOVA Telefon :(0244) 513777 / 575963 Fax : (0244) 575412 www.petrostar.ro ; petrostar@petrostar.ro |  | Registrul Comerţului: J29 / 166 / 19.03.1991 Cod unic de înregistrare: RO1360296 Capital social: 3 380 173 lei |

INLOCUIRE CONDUCTA TITEI Ø 8.5/8" NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI CLAVIATURA SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE CCA 800 m SI INLOCUIRE

INSTALATIE CURATITOARE

PROIECT NR. 160/4920

FAZA : PT + CS + DE

- PROIECT TEHNIC -

IZOLARE ANTICOROSIVĂ SI EGALIZARE POTENTIAL

INTRE CONDUCTA EXISTENTA SI CONDUCTA PROIECTATA

| 1 | 08.2018 | FAX CONPET S.A. 26850/06.07.2018 + 29366/24.07.2018 | Radovanovici Sorin |  | Alexandru Lidia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 06.2018 | Emis pentru avizare | Radovanovici Sorin |  | Alexandru Lidia |  |
| Rev. nr. | Data | Descriere | Elaborat Proiectant de specialitate |  | Aprobat |  |
| CLIENT: S.C. CONPET S.A. PLOIESTI |  |  | Codul documentului |  |  |  |
|  |  |  | AM | 01 | AR | 01 |

CUPRINS

1. GENERALITATI	3

2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA LUCRĂRILOR	3

3. SCOPUL DOCUMENTAŢIEI  PREZENTE	4

4.  DEFINIŢII ŞI ABREVIERI	4

5. EXECUŢIA LUCRĂRILOR	5

5.1. IZOLAREA ANTICOROSIVĂ	5

5.1.1. Izolarea în uzină	5

5.1.2. Izolarea în teren	6

5.2. EGALIZAREA POTENTIALULUI INTRE CONDUCTE	9

5.2.1. Instalarea prizelor de potential	9

5.2.2. Standarde şi documente cu caracter normativ ce trebuie respectate la execuţia lucrărilor de protecţie catodică	10

5.3. LUCRĂRI DE EXECUŢIE A PROTECŢIEI CATODICE	10

6. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR	10

7. EXPLOATAREA, ÎNTREŢINEREA  ŞI REPARAŢIILE PROTECŢIEI CATODICE	11

8. VERIFICAREA CALITĂŢII IZOLAŢIEI ŞI A INSTALAŢIILOR DE PROTECŢIE  CATODICǍ	11

9. ORDINEA DE PRECEDENŢĂ	13

ANEXE :

- Plan BA – 0604 : Anod galvanic

- Plan BA – 0605 : Detaliu montaj grup anozi prin intermediul prizei de potenţial

- Plan BA – 0606 : Detaliu conectare cablu la conductă

- Plan BA – 0607 : Priza potential metalica

- Plan BA – 0608 : Detaliu montaj priza de potential la subtraversare drum cu tub metalic de protectie

MEMORIU TEHNIC

PROTECŢIE CATODICĂ

# 1. GENERALITATI

1.1.	Denumirea lucrării :

INLOCUIRE CONDUCTA TITEI Ø 8.5/8" NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI CLAVIATURA SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE CCA 800 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE

1.2.	Faza de proiectare : PT + CS + DE

1.3.	Cod de identificare a proiectului : Proiect nr. 160/4920

1.4.	Client: S.C. CONPET S.A. PLOIESTI

1.5.	Proiectant general : S.C. PETROSTAR S.A. PLOIEŞTI

Sistemul de protecţia anticorosivă se compune din :

- Protecţie pasivă – este realizată prin separarea suprafeţei metalului faţă de mediul agresiv prin izolare;

- Protecţie catodică - cu rol de completare a protecţiei pasive.

- Lucrări conexe - care protejează structurile metalice împotriva sarcinilor electrostatice, a curenţilor de dispersie din sol proveniţi din surse exterioare (căi ferate electrificate, staţii şi posturi de transformare, linii electrice de înaltă tensiune, etc.), precum şi împotriva descărcărilor atmosferice. Aceste lucrări se execută într-o formă compatibilă cu protecţia catodică.

# 2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA LUCRĂRILOR

Avându-se în vedere cerinţele SR EN 14161 „Industriile petrolului şi gazelor naturale – sisteme de transport prin conducte” care la cap.9.5.1. precizează: „Toate conductele metalice prevăzute cu izolaţie exterioară pe tronsoanele îngropate vor fi protejate catodic” precum şi importanţa conductei proiectate şi prevederile SR 7335/12 – 98 şi Normativului I 14 - 76 este necesară şi obligatorie realizarea a protecţiei anticorosive pasive şi active pentru conducta metalicǎ îngropatǎ.

În vederea asigurării protecţiei anticorosive a conductelor metalice îngropate şi a verificării calităţii lucrărilor de izolare sunt necesare cel puţin următoarele operaţii :

- Măsurători de rezistivitate a solului.

- Precizarea condiţiilor de proiectare.

- Precizarea sistemului de protecţie.

- DCVG la terminarea perioadei de garanţie a lucrării.

# 3. SCOPUL DOCUMENTAŢIEI  PREZENTE

Prezentul document este destinat constructorului pentru perioada de execuţie a lucrărilor de C+M, respectiv beneficiarului CONPET S.A. PLOIEŞTI pentru perioada construcţiei, exploatării, postutilizării.

Conform temei de proiectare  sunt necesare următoarele :

- precizarea condiţiilor de proiectare a sistemului de protecţie catodică;

- precizarea sistemului de protecţie catodică.

Protecţia împotriva coroziunii exterioare a structurilor metalice îngropate (conducte, tuburi metalice protectoare, conducte şi cămine colectare scurgeri) este necesară deoarece :

- asigură exploatarea în condiţii de siguranţă, fără avarii provocate de coroziune, pentru cel puţin 20 de ani, această durată putând fi prelungită cu costuri minime;

- permite operaţii de supraveghere - întreţinere a stării materialului tubular cu tehnologii şi metode specifice, puţin costisitoare.

# 4.  DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

| - Agresivitatea solului | Proprietăţi fizico – chimice ale solului de a favoriza corodarea construcţiei metalice cu care vine în contact. |
| --- | --- |
| - Rezistivitatea solului | Media rezistenţelor măsurate intre feţele opuse ale unui cub cu muchia de 1 m, din solul respectiv. |

Dcvg : Gradient de potenţial în curent  continuu;

Potenţial conductă – sol:

  - potenţial care se măsoară deasupra conductei şi reprezintă potenţialul măsurat între conductă şi un electrod nepolarizabil de Cu/CuSO4.

În timpul execuţiei săpăturii pentru montajul conductei, şi evitarea lovirii altor construcţii îngropate (conducte metalice, cabluri Tc, cabluri electrice, etc.) s-a procedat la detectarea traseului conductei în acelaşi timp cu ridicarea topografică.

# 5. EXECUŢIA LUCRĂRILOR

## 5.1. IZOLAREA ANTICOROSIVĂ

### 5.1.1. Izolarea în uzină

Izolarea cupoanelor de conductă se va face în uzină.

Izolaţia aplicată va fi polietilena extrudata. Izolaţia va corespunde SR EN ISO 21809/1: 2011.

Notă:

Materialul tubular ce se izolează în  uzină pentru livrarea ţevilor preizolate va corespunde Specificaţiei tehnice tehnologice.

Din punct de vedere al prezentului memoriu, materialul tubular şi curbele se  consideră acceptat.

Pentru prezentul proiect, materialul tubular al conductei se consideră preizolat.

Materialul tubular preizolat trebuie să fie însoţit de Certificat de calitate pentru izolaţie, de buletin cu testele ce s-au făcut în fabrică pentru aceasta şi de tehnologia de reparare a eventualelor defecte apărute în urma transportului, manipulării sau depozitării

Cupoanele de ţeavă vor fi livrate cu capetele neizolate pe o lungime de 0,2÷0,3m care, după sudarea în teren, se vor izola anticorosiv conform prezentei documentaţii.

Conform Standard CONPET, izolatia va fi de 2,2 x 0,7mm grosime.

Rezistivitatea in zonele de cuplare pentru conducta este de:

-in pichet 1 plan BO-0538 este de 63.7Ω

-in pichet 51 plan BO-0538 este de 40,4Ω

### 5.1.2. Izolarea în teren

#### 5.1.2.1. Pregătirea suprafeţelor metalice pentru izolare

Înaintea izolării în teren la zonele de sudură, la îmbinările electroizolante, la locurilor de conexiune a cablurilor sau în cazul reparării izolaţiei realizate în uzină se execută în mod obligatoriu următoarele operaţii:

- îndepărtarea  de praf, pământ, săruri, etc. prin ştergere cu lavete umectate sau prin spălare cu apă;

- degresarea contaminaţiilor organice, prin ştergere cu laveta îmbibată în substanţe degresante;

- înlăturarea cu solvenţi adecvaţi aderenţi a eventualului strat de protecţie anticorosivă temporară;

- pregătirea  prin  sablare  până  la  gradul  de  curǎţire  2  conform  STAS 10166/1-77 (echivalent  cu  gradul  de pregǎtire SA 21/2 - conform  ISO 8501/1-2007) sau prin periere cu perii mecanizate până la gradul de pregătire 3, conform STAS 10166/1-77 (echivalent  cu  gradul  de  curǎţire  ST3  conform  ISO 8501/1-2007).

Protecţie anticorosivă :

#### 5.1.2.2.

Pentru verificarea calităţii suprafeţei sunt necesare următoarele operaţiuni  :

- verificarea calităţii degresării suprafeţei, conform STAS 12796-96;

- verificarea gradului de pregătire a suprafeţei, conform STAS 10166/1-77;

- verificarea rugozităţii suprafeţei, conform SR ISO 8503-3:1995, SR ISO 8503-4:1996.

#### 5.1.2.3. Structura izolaţiei

Izolaţia anticorosivǎ ce se aplică în teren se va executa după cum urmează :

- Zonele de sudură ale cupoanelor şi tronsoanelor se vor izola anticorosiv cu manşoane  termocontractile din polietilenă;

- Curbele sunt preizolate cu polietilenă extrudată. Zona de sudură a curbelor se izolează cu manşoane termocontractile;

- Reparaţiile se vor realiza cu mastic din polietilenă (pentru nivelarea suprafeţelor) şi bandă termocontractilă din polietilenă

#### 5.1.2.4. Controlul execuţiei lucrărilor de izolare

#### Verificarea calităţii izolaţiei realizate în teren se vor face atât înainte de începerea procesului de izolare, cât şi în timpul şi după terminarea izolării.

- La începerea lucrărilor se verifică:

- dacă aparatura utilizată este în stare de funcţionare şi este corespunzătoare tehnologiei;

- calitatea produselor puse în operă (toate produsele să fie însoţite de certificate de calitate, instrucţiuni de aplicare şi să se încadreze în termenul de garanţie);

- calitatea suprafeţelor de protejat.

-  În timpul aplicării se verifică:

- dacă sunt respectate condiţiile de mediu (temperatură, umiditate etc.);

- dacă se respectă ordinea şi duratele prevăzute pentru aplicarea componentelor sistemului de izolare;

- Controlul final constă din:

- verificarea continuităţii şi aspectului izolaţiei realizate

Pentru conformitate, se vor respecta cerinţele indicate în standardele şi normativele în vigoare.

- Constructorul este responsabil atât cu verificarea lucrărilor de izolare executate în şantier, cât şi cu verificarea calităţii lucrărilor de izolare executate la furnizor.

Calitatea izolaţiei trebuie să releve :

- înainte de îngropare :

- rezistenţa de trecere determinată prin măsurători să fie de minim 1x106 M;

- continuitatea electrică (izotes-tare fără defecte relevate);

tensiunea de străpungere dielectrică: ≥ 25 kV la materialul tubular preizolat

şi 5 kV + 5kV/mm, max.25 kV pentru manşoanele termocontractile;

- grosimea izolaţiei – conform fişei tehnice;

- aderenţa – conform fişei tehnice

- după îngropare :

- lipsa defectelor - determinată prin metode specifice de la suprafaţa solului (DCVG sau similar)

- la încheierea perioadei de garanţie a lucrărilor :

- lipsa defectelor determinată prin metode specifice de la suprafaţa solului (DCVG sau similar)

#### 5.1.2.5. Exploatare, întreţinere şi reparaţii ale conductei metalice  izolate

Proprietarul conductei metalice izolate va asigura urmărirea în timp a comportării protecţiei anticorosive, precum şi variaţiile concentraţiei agenţilor agresivi care ar putea determina schimbarea clasei de agresivitate a  mediului.

În timpul exploatării se vor efectua lucrările curente de întreţinere sau de remediere a defectelor produse accidental.

- Remedierea defectelor se va realiza cu materiale compatibile cu izolaţia existentă.

#### 5.1.2.6. Standarde si documente cu caracter normativ ce trebuie  respectate la execuţia lucrărilor de izolare

- SR EN 14161 : 2004 – Industriile petroliere şi a gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte.

- STAS 10166/1-77: Pregătirea mecanică a suprafeţelor.

- ISO 8501/1-2007: Pregătirea de substraturilor din oţel înainte de aplicarea de vopselelor şi produselor conexe. Verificarea vizuală a curăţeniei suprafeţei -Partea 1: Clasele de ruginire şi gradele de pregătire a substarurilor de otel neacoperite după îndepărtarea totală a acoperirii anterioare.

- SR EN ISO 21809/1: 2011: Acoperirea cu polietilenă a ţevilor de oţel, fitingurilor şi pieselor fasonate.

- SR EN 12068: 2002: Izolaţii cu benzi de protecţie anticorosivă şi materiale termocontractile pentru conducte cu temperatura de regim până la 50°C.

- EN ISO 21809-3.2008 – Industria petrolului şi gazelor naturale. Acoperiri exterioare conducte îngropate sau imersate utilizate în sistemele de transport prin conducte. Partea a 3-a : acoperiri executate în şantier.

- Normativ I 14-76: Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate.

- Standard de firma CONPET: Sistem de protectie catodica la conductele metalice ingropate

## 5.2. EGALIZAREA POTENTIALULUI INTRE CONDUCTE

### 5.2.1. Instalarea prizelor de potential

Pentru egalizarea potentialului intre conducta existenta si cea noua se vor monta grupuri de anozi dupa cum urmeaza:

- in pichet topo 1 plan BO.0538 se va monta un grup de anozi format din 3 anozi de zinc

- in pichetul topo 51 plan BO.0538 se va monta un grup de anozi format din 3 anozi de zinc

- Pentru măsurarea parametrilor electrici de protecţie catodică, a grupurilor de anozi a conductei si a tuburilor protectoare se vor monta prize de potenţial in pichetii topo 1, 23, 31, 35 si 43 plan BO-0538.

- Prizele montate la capetele tronsonului proiectat vor asigura legarea grupurilor de anozi la conducta existenta si cea proiectata.

- Circuitele aferente grupurilor de anozi de zinc se vor realiza cu cablu CYY 1 x 25 mm2 cu izolatie tip PVC de culoare neagra, conform Standard CONPET, capitolul 7.2.3.4, tabel 5.

- Pentru prizele de potential montate la tuburile protectoare la subtraversari drumuri se vor realiza cu cablu CYY 1X6mm2 de culoare galbena conform Standard CONPET, capitolul 7.2.3.4, tabel 5.

- Notă :

- Cablurile prizelor de potenţial se vor conecta la conductă conform plan BA-0606.

Anozii de zinc plan BA-0604 vor fi echipaţi cu cablu tip CYY 1 x 25 mm2 şi se vor monta conform plan BA–0605.

Pentru subtraversarile de drumuri se vor monta prizele de potential cu lagaturile la conducta si tubul protector cu cablu CYY 1X6mm2 conform plan BA0608.

Punţile de scurtcircuitare montate în prizele de potenţial între borna corespunzătoare fiecarui anod şi borna corespunzătoare conductei  sunt obligatorii pentru funcţionarea grupurilor de anozi.

### 5.2.2. Standarde şi documente cu caracter normativ ce trebuie respectate la execuţia lucrărilor de protecţie catodică

La realizarea protecţiei catodice, se vor respecta urmǎtoarele documente cu caracter normativ:

- STAS 7335/4-77 : Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. Electrod nepolarizabil Cu/CuSO4

- STAS 7335/8-85 : Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. Prize de potenţial.

- STAS 7335/9-88 : Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. Protecţia catodică exterioară şi legarea la pământ a conductelor cu anozi reactivi metalici. Prescripţii generale

- SR 7335/12-98 : Protecţie anticorosivă. Construcţii metalice îngropate. - Protecţia catodică a conductelor de oţel

- Standard de firma CONPET: Sistem de protectie catodica la conductele metalice ingropate

## 5.3. LUCRĂRI DE EXECUŢIE A PROTECŢIEI CATODICE

Pentru  protecţia catodică locala a conductei se vor monta grupuri de anozi de zinc conectate la conductă prin intermediul  prizelor  de  potenţial.

Pentru  funcţionarea  în  condiţii  optime şi pentru realizarea rezistenţei de dispersie prescrise  a  grupurilor  de  anozi,  este  neapǎrat  necesarǎ  montarea  acestora în pat de pǎmânt curat şi mǎrunţit, fǎrǎ pietre sau alte corpuri straine (cernoziom).

# 6. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR

Verificarea calităţii protecţiei catodice se va face atât înainte de începerea lucrărilor, cât şi în timpul şi după terminarea acestora.

- La începerea lucrărilor se verifică:

- calitatea materialelor puse în operă (calităţii materialelor de izolare, calitatea anozilor de zinc, calitatea ambalării anozilor, calitatea cablurilor electrice etc. Toate produsele trebuie să fie însoţite de certificate de calitate.

- În timpul execuţiei se verifică :

- executarea izolaţiei cu respectarea proiectului şi cerinţele din fişele tehnice

- respectarea locaţiilor elementelor instalaţiei de protecţie catodică;

- execuţia în conformitate cu tehnologia corespunzătoare

- respectarea planurilor de amplasare şi montaj corespunzătoare.

- Controlul final constă în :

- verificarea calităţii protecţiei anticorosive pasive

- verificarea existenţei şi amplasării conform proiectului a elementelor sistemului de protecţie catodică

- verificarea parametrilor electrici ai protecţiei catodice.

Constructorul va fi responsabil cu verificarea atât a lucrărilor executate pe şantier, cât şi cu verificarea materialelor primite de la furnizorii de materiale.

# 7. EXPLOATAREA, ÎNTREŢINEREA  ŞI REPARAŢIILE PROTECŢIEI CATODICE

Beneficiarul instalaţiilor va asigura urmărirea în timp a comportării protecţiei catodice, prin măsurători efectuate asupra parametrilor electrici ai protecţiei catodice.

În timpul exploatării se vor efectua lucrările curente de întreţinere sau de remediere a defectelor produse accidental.

În condiţiile în care măsurătorile efectuate arată funcţionarea ineficientă a anozilor, aceştia vor face obiectul unei verificări vizuale, pentru determinarea cauzelor funcţionării incorecte şi luarea măsurilor de remediere.

# 8. VERIFICAREA CALITĂŢII IZOLAŢIEI ŞI A INSTALAŢIILOR DE PROTECŢIE  CATODICǍ

| Parametrii de calitate |  |
| --- | --- |
| a. Calitatea izolatiei trebuie sa releve: |  |
| - înainte de îngropare: |  |
| - rezistenţa de trecere determinată prin măsurători să fie de minim 1 x 106 M; |  |
| - continuitatea electrică (izotestare fără defecte); |  |
| - aderenţa – conform fişei tehnice; - tensiunea de străpungere dielectrică  25 kV. |  |
| - după îngropare: |  |
| - lipsa defectelor de izolaţie determinată prin metode specifice de la suprafaţa solului (DCVG sau similar) |  |
| - la încheierea perioadei de garanţie a lucrării: |  |
| - lipsa defectelor de izolaţie determinată prin metode specifice de la suprafaţa solului (DCVG sau similar) |  |
| b. Verificarea elementelor de protecţie prevăzute în proiect |  |
| - existenţa tuturor instalatiilor ; |  |
| - montajul realizat conform documentatiei ; |  |
| - functionalitatea la parametrii optimi. |  |
| - c. Potenţialul conductă/sol măsurat trebuie să fie cuprins în intervalul – 850 mV ÷ -1200 mV pentru fiecare punct al traseului conductei. |  |
| d. Rezistenţa de dispersie pentru legarea la pământ maxim 10 . |  |

Notă: Pentru fiecare măsurătoare de verificare Constructorul – prin laborator autorizat sau persoana autorizata, emite „Buletinul de verificare ”.

Aspecte de mediu

Pe baza potenţialelor surse de poluare a mediului s-au identificat o serie de aspecte de mediu privind activitatea izolare anticorosivă.

| Activitate/ Produs/ Servicii | Aspecte | Impacturi existente şi potenţiale |
| --- | --- | --- |
| Activitate: izolare anticorozivă conductă |  |  |
| Manipulare şi utilizare de materiale anticorosive | - scurgeri necontrolate din recipiente de stocare în cazul manipulării şi depozitării necorespunzătoare; - emisii de compuşi organici volatili; - generare de deşeuri periculoase. | - afectarea vegetaţiei; - poluarea solului; - bioacumulare de substanţe toxice în faună; - ocuparea temporară a terenului. |

# 9. ORDINEA DE PRECEDENŢĂ

În caz de conflict între prevederile documentelor normative menţionate, ordinea de precedenţă este următoarea :

- prevederile prezentului document;

- prevederile documentelor normative;

- recomandările furnizorului de materiale;

- procedurile constructorului.