###### ANEXA 20

###### FOAIE DE DATE REDUCTIE

| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  | Intocmit: ing. Lambru Mihaela |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROIECT NR. 160/4920 ET. 2+4 INOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 8.5/8’’ NOU RAFINĂRIE VEGA - BRAZI, ÎN ZONA RAFINĂRIE PETROBRAZI - CLAVIATURĂ SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca. 800 m ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE CURĂŢITOARE |  | Aprobat: ing. Raduta Daniel |  |
| 1. | CONDITII DE LUCRU OPERATING CONDITION |  |  |
|  | Fluidul de lucru | Titei |  |
|  | Presiunea de lucru [ bar ] | 20 60-80 bar |  |
|  | Presiunea de proiectare [clasa] | 300# |  |
|  | Temperatura de lucru (min/max) [°C] | +5 / +25 |  |
|  | Temperatura de proiectare [°C] | -30 / +50 |  |
| 2. | DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE |  |  |
|  | Standard sau desen de referinta | STAS 8804/8:1992 |  |
|  | Tip reductie | concentrica | excentrica |
|  | Diametru nominal | 200x150 | 250x200 |
|  | Diametrul exterior [mm] x grosimea de perete [mm] | 219,1x6,3 – 168,3x6,3 | 273,1x10 – 21,1x10 |
|  | Cantitate, [/buc] | 4 | 1 |
| 3. | DATE DE EXECUTIE |  |  |
|  | Conditii tehnice generale de calitate | SR EN 10253-2:2008 |  |
|  | Material | P275NL1 |  |
|  | denumire |  |  |
|  | standard | STAS 8804/1:1992 |  |
| 4. | OBSERVATII |  |  |