###### ANEXA 5

###### FOAIE DE DATE CURBE LA 300

| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  | Intocmit: ing. Lambru Mihaela |
| --- | --- | --- |
| PROIECT NR. 160/4920 ET. 2+4 INOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 8.5/8’’ NOU RAFINĂRIE VEGA - BRAZI, ÎN ZONA RAFINĂRIE PETROBRAZI - CLAVIATURĂ SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca. 800 m ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE CURĂŢITOARE |  | Aprobat: ing. Raduta Daniel |
| 1. | CONDITII DE LUCRU / OPERATING CONDITION |  |
|  | Fluidul de lucru | Titei |
|  | Presiunea de proiectare, [bar] | 64 |
|  | Presiunea la plecare, [bar] | 30 |
|  | Temperatura la plecare, [°C] | +10 / +30 |
| 2. | DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE / SIZES |  |
|  | Standard de referinta | SR EN 14870-1:2011 |
|  | Diametru nominal, [mm] | 200 |
|  | Diametrul exterior [mm] x grosimea de perete, [mm] | 219.1 x 6.3 |
|  | Raza de curbură x Lungime brat, Dxmm | 5DN x 560 |
|  | Cantitate, [m] | 13 |
| 3. | DATE DE EXECUTIE / TECHNICAL REQUIERMENTS |  |
|  | Conditii tehnice generale de calitate | SR EN 14870-1:2011 |
|  | Executie | SR EN ISO 3183:2013 teava trasă (SMLS) |
|  | Material |  |
|  | - denumire - standard | L360N, PSL 2 SR EN ISO 3183:2013 |
| 4. | OBSERVATII / REMARKS |  |
|  | Certificat de inspectie tip 3.1 – PSL 2, SR EN ISO 3183 / 2013. Curbele vor fi livrate preizolate cu polietilena extrudata tip „ N-v” (in constructie normala, grosimea stratului intarit „v”) conform SR EN ISO 21809/1:2011. |  |

###### FOAIE DE DATE CURBE LA 450

| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  | Intocmit: ing. Lambru Mihaela |
| --- | --- | --- |
| PROIECT NR. 160/4920 ET. 2+4 INOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 8.5/8’’ NOU RAFINĂRIE VEGA - BRAZI, ÎN ZONA RAFINĂRIE PETROBRAZI - CLAVIATURĂ SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca. 800 m ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE CURĂŢITOARE |  | Aprobat: ing. Raduta Daniel |
| 1. | CONDITII DE LUCRU / OPERATING CONDITION |  |
|  | Fluidul de lucru | Titei |
|  | Presiunea de proiectare, [bar] | 64 |
|  | Presiunea la plecare, [bar] | 30 |
|  | Temperatura la plecare, [°C] | +10 / +30 |
| 2. | DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE / SIZES |  |
|  | Standard de referinta | SR EN 14870-1:2011 |
|  | Diametru nominal, [mm] | 200 |
|  | Diametrul exterior [mm] x grosimea de perete, [mm] | 219.1 x 6.3 |
|  | Raza de curbură x Lungime brat, Dxmm | 5DN x 670 |
|  | Cantitate, [m] | 4 |
| 3. | DATE DE EXECUTIE / TECHNICAL REQUIERMENTS |  |
|  | Conditii tehnice generale de calitate | SR EN 14870-1:2011 |
|  | Executie | SR EN ISO 3183:2013 teava trasă (SMLS) |
|  | Material |  |
|  | - denumire - standard | L360N, PSL 2 SR EN ISO 3183:2013 |
| 4. | OBSERVATII / REMARKS |  |
|  | Certificat de inspectie tip 3.1 – PSL 2, SR EN ISO 3183 / 2013. Curbele vor fi livrate preizolate cu polietilena extrudata tip „ N-v” (in constructie normala, grosimea stratului intarit „v”) conform SR EN ISO 21809/1:2011. |  |

###### FOAIE DE DATE CURBE LA 600

| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  | Intocmit: ing. Lambru Mihaela |
| --- | --- | --- |
| PROIECT NR. 160/4920 ET. 2+4 INOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 8.5/8’’ NOU RAFINĂRIE VEGA - BRAZI, ÎN ZONA RAFINĂRIE PETROBRAZI - CLAVIATURĂ SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca. 800 m ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE CURĂŢITOARE |  | Aprobat: ing. Raduta Daniel |
| 1. | CONDITII DE LUCRU / OPERATING CONDITION |  |
|  | Fluidul de lucru | Titei |
|  | Presiunea de proiectare, [bar] | 64 |
|  | Presiunea la plecare, [bar] | 30 |
|  | Temperatura la plecare, [°C] | +10 / +30 |
| 2. | DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE / SIZES |  |
|  | Standard de referinta | SR EN 14870-1:2011 |
|  | Diametru nominal, [mm] | 200 |
|  | Diametrul exterior [mm] x grosimea de perete, [mm] | 219.1 x 6.3 |
|  | Raza de curbură x Lungime brat, Dxmm | 5DN x 800 |
|  | Cantitate, [m] | 1 |
| 3. | DATE DE EXECUTIE / TECHNICAL REQUIERMENTS |  |
|  | Conditii tehnice generale de calitate | SR EN 14870-1:2011 |
|  | Executie | SR EN ISO 3183:2013 teava trasă (SMLS) |
|  | Material |  |
|  | - denumire - standard | L360N, PSL 2 SR EN ISO 3183:2013 |
| 4. | OBSERVATII / REMARKS |  |
|  | Certificat de inspectie tip 3.1 – PSL 2, SR EN ISO 3183 / 2013. Curbele vor fi livrate preizolate cu polietilena extrudata tip „ N-v” (in constructie normala, grosimea stratului intarit „v”) conform SR EN ISO 21809/1:2011. |  |

###### FOAIE DE DATE CURBE LA 900

| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  | Intocmit: ing. Lambru Mihaela |
| --- | --- | --- |
| PROIECT NR. 160/4920 ET. 2+4 INOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 8.5/8’’ NOU RAFINĂRIE VEGA - BRAZI, ÎN ZONA RAFINĂRIE PETROBRAZI - CLAVIATURĂ SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca. 800 m ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE CURĂŢITOARE |  | Aprobat: ing. Raduta Daniel |
| 1. | CONDITII DE LUCRU / OPERATING CONDITION |  |
|  | Fluidul de lucru | Titei |
|  | Presiunea de proiectare, [bar] | 64 |
|  | Presiunea la plecare, [bar] | 30 |
|  | Temperatura la plecare, [°C] | +10 / +30 |
| 2. | DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE / SIZES |  |
|  | Standard de referinta | SR EN 14870-1:2011 |
|  | Diametru nominal, [mm] | 200 |
|  | Diametrul exterior [mm] x grosimea de perete, [mm] | 219.1 x 6.3 |
|  | Raza de curbură x Lungime brat, Dxmm | 5DN x 1300 |
|  | Cantitate, [m] | 10 |
| 3. | DATE DE EXECUTIE / TECHNICAL REQUIERMENTS |  |
|  | Conditii tehnice generale de calitate | SR EN 14870-1:2011 |
|  | Executie | SR EN ISO 3183:2013 teava trasă (SMLS) |
|  | Material |  |
|  | - denumire - standard | L360N, PSL 2 SR EN ISO 3183:2013 |
| 4. | OBSERVATII / REMARKS |  |
|  | Certificat de inspectie tip 3.1 – PSL 2, SR EN ISO 3183 / 2013. Curbele vor fi livrate preizolate cu polietilena extrudata tip „ N-v” (in constructie normala, grosimea stratului intarit „v”) conform SR EN ISO 21809/1:2011. |  |