ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ ŢIŢEI Ø 8 5/8” NOU

RAFINĂRIA VEGA-BRAZI, ÎN ZONA RAFINĂRIEI PETROBRAZI- CLAVIATURĂ  SKID-uri, jud.PRAHOVA, PE O LUNGIME DE CCA. 800m

ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE CURĂŢITOARE

- PROIECT NR. 160/4920 et.4

BREVIAR DE CALCUL

GARĂ PRIMIRE DISPOZITIVE DE CURĂŢIRE 8”-CLASA 300#

| 0 | 02. 2018 | Emis pentru avizare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Matei Stefania |  | Manzala Nicolae |  |
| Rev. nr. | Data | Descriere | Elaborat |  | Verificat |  |
| CLIENT : CONPET S.A. PLOIEŞTI |  |  | Codul documentului |  |  |  |
|  |  |  | MC | 01 | MS | 00 |

- CUPRINS

1.GENERALITATI	3

1.1.SCOPUL DOCUMENTULUI	3

1.2.  LISTA DOCUMENTELOR DE REFERINTA	3

2.CARACTERISTICILE TEHNICE ALE ECHIPAMENTULUI SUB PRESIUNE	3

3.  DETERMINAREA TENSIUNILOR ADMISIBILE	4

3.1. TENSIUNI ADMISIBILE PENTRU TEVI	4

3.2. TENSIUNI ADMISIBILE PENTRU TABLE	4

4. CALCULUL DE DIMENSIONARE A ELEMENTELOR ECHIPAMENTULUI	5

4.1 MAJOR BARREL DE 10”(DN250)	5

4.2. MINOR  BARREL SI CONDUCTE DE 8”(DN200)	5

4.3. CONDUCTE DN50	6

5. CALCULUL DE DIMENSIONARE A TEULUI CU GRILA DN250xDN200, clasa 300#	6

5.1. DIMENSIONAREA CONDUCTEI PRINCIPALE DN250	6

5.2. DIMENSIONAREA RAMIFICATIEI TEULUI DN200	7

5.3. CALCULUL DE CONSOLIDARE A TEULUI CU GRILA	8

5.3.1.Verificarea raportului d/D:	8

5.3.2.Calculul lungimii placii de consolidare, lpl:	8

5.3.3.Verificarea conditiei de consolidare a conductei (fig.1):	8

6. CALCULUL DE DIMENSIONARE A TEULUI CU GRILA DN200xDN200, clasa 300#	9

6.1. DIMENSIONAREA CONDUCTEI PRINCIPALE SI A RAMIFICATIEI TEULUI	9

6.2. CALCULUL DE CONSOLIDARE A TEULUI CU GRILA	9

6.2.1.Verificarea raportului d/D:	9

6.2.2.Calculul lungimii placii de consolidare, lpl:	10

6.2.3.Verificarea conditiei de consolidare a conductei (fig.1):	10

7. CALCULUL PRESIUNII DE PROBA DE REZISTENTA SI VERIFICAREA EFORTULUI EFECTIV LA PROBA	11

7.1. CALCULUL PRESIUNII DE PROBA	11

7.2. VERIFICAREA EFORTULUI EFECTIV LA PROBA DE REZISTENTA	11

7.2.1.Verificarea efortului efectiv la proba pentru major barrel de 10”(DN250)	11

7.2.2.Verificarea efortului efectiv la proba pentru minor barrel de 8”(DN200) si conductele DN200	12

7.2.3.Verificarea efortului efectiv la proba pentru conductele DN50	13

# 1.GENERALITATI

## 1.1.Scopul Documentului

Scopul acestui document este de a prezenta breviarul de calcul al garii de primire dispositive de curatire  de 8” (DN200), clasa 300#.

Gara de primire dispositive de curatire este un echipament sub presiune, se supune prescriptiilor HG123-2015 si va avea marcaj “CE”.

Proiectarea si executia echipamentului se va face conform standardelor SR EN 13480-1÷5- “ Conducte metalice industriale”.

## 1.2.  Lista Documentelor De Referinta

| Desen de ansamblu gara de primire dispozitive de curatire | AM-0097.00 |
| --- | --- |
| Schema de conducte si automatizare | BO-0228 |

# 2.CARACTERISTICILE TEHNICE ALE ECHIPAMENTULUI SUB PRESIUNE

Principalele caracteristici tehnice ale echipamentului sunt urmatoarele:

| -Tip echipament: | gara primire dispozitive curatire; |
| --- | --- |
| -Functie: | primire dispozitive curatire si PIG inteligent; |
| -Cod proiectare: | SR EN 13480; |
| -Diametru minor barrel: | 8”(DN200); |
| -Diametru major barrel: | 10”(DN250); |
| -Presiune de proiectare: | 50 bar; |
| -Presiunea max. admisibila de lucru; | 50 bar; |
| -Temp. max. de proiectare: | +50°C; |
| -Temp. min. de proiectare: | -30°C; |
| -Presiune de operare: | max. 50 bar |
| -Temp. de operare: | +3÷+20°C; |
| -Fluid de lucru: - denumire: - grupa fluid: - densitate la +15°C: | TITEI: 1 ; 840÷935kg/m3; |
| -Adaos de corosiune: | 3mm; |
| -Categorie echipament: | II ; |
| -Proba hidraulica: - presiunea de proba: - fluid de proba: - timp de mentinere: | 71,5 bar; apa ; minim 30 min. |

# 3.  DETERMINAREA TENSIUNILOR ADMISIBILE

## 3.1. TENSIUNI ADMISIBILE PENTRU TEVI

- Material:            			                        P275NL1 SR EN10216-3 ;

- Limita minimă de curgere la +20ºC :	            Rp0.2    = 275 N/mm2   ;

- Limita minimă de curgere la +50ºC :	            Rp0.2    = 275 N/mm2   ;

- Rezistenţa minimă de rupere la întindere :                 Rm/20    = 390 N/mm2  ;

-  Coeficient de siguranta la curgere :                         SF1         = 1,5  ;

-  Coeficient de siguranta la rupere  :                          SF2         = 2,4  ;

-  Coeficient de siguranta la proba :                            SF/test     = 0,9  ;

- Efortul admisibil la 20°C  (fd/20) :

fa/20 = minRp.0.2,/20SF1;Rm20SF2= 162,5 N/mm2

- Efortul admisibil la 50°C  (fd/50) :

fa/50 = minRp.0.2,/50SF1;Rm20SF2= 162,5 N/mm2

## 3.2. TENSIUNI ADMISIBILE PENTRU TABLE

- Material:            			                        P275NL1 SR EN10028-3 ;

- Limita minimă de curgere la +20ºC :	            Rp0.2    = 275 N/mm2   ;

- Limita minimă de curgere la +50ºC :	            Rp0.2    = 275 N/mm2   ;

- Rezistenţa minimă de rupere la întindere :                 Rm/20    = 390 N/mm2  ;

-  Coeficient de siguranta la curgere :                         SF1         = 1,5  ;

-  Coeficient de siguranta la rupere  :                          SF2         = 2,4  ;

-  Coeficient de siguranta la proba :                            SF/test     = 0,9  ;

- Efortul admisibil la 20°C  (fd/20) :

fa/20 = minRp.0.2,/20SF1;Rm20SF2= 162,5 N/mm2

- Efortul admisibil la 50°C  (fd/50) :

fa/50 = minRp.0.2,/50SF1;Rm20SF2= 162,5 N/mm2

# 4. CALCULUL DE DIMENSIONARE A ELEMENTELOR ECHIPAMENTULUI

## 4.1 MAJOR BARREL DE 10”(DN250)

-  presiunea de calcul :

pc              =  5  MPa ;

- diametrul exterior :

De             =  273  mm ;

- material  :  P275NL1 SR EN 10216-3 ;

- efortul unitar admisibil :

fa           = 162,5 N/mm2

Grosimea de rezistenta  (e) :

e = pc⋅De2fa⋅z+pc  (mm)                      e =4,136 mm

Grosimea minima necesara cu adaosuri  si tolerante (recomandata) (er) :

er= e+c0+ c1+ c2                              er = 8,386 mm

Grosimea de proiectare (eord):

eord = er+ e       (mm)                               eord = 10 mm

Grosimea de analiza (ea):

ea=eord-(c0+ c1+ c2)                            ea= 5,75 mm

unde :

c0 – adaos de corosiune si de eroziune :          c0 = 3 mm ;

c1 – toleranta negativa  :                                c1 =1,25 mm (12,5% din eord) ;

c2 – adaos tehnologic :                                       c2 = 0   mm ;

z –  coeficientul imbinarii sudate  :                       z=1 ;

e – adaos de rotunjire pana la grosimea standardizata:    e=  1,641 mm  .

## 4.2. MINOR  BARREL SI CONDUCTE DE 8”(DN200)

-  presiunea de calcul :

pc              =  5  MPa ;

- diametrul exterior :

De             =  219,1  mm ;

- material  :  P275NL1 SR EN 10216-3 ;

- efortul unitar admisibil :

fa           = 162,5 N/mm2

Grosimea de rezistenta  (e) :

e = pc⋅De2fa⋅z+pc  (mm)                      e =3,320 mm

Grosimea minima necesara cu adaosuri  si tolerante (recomandata) (er) :

er= e+c0+ c1+ c2                              er = 7,56 mm

Grosimea de proiectare (eord):

eord = er+ e       (mm)                               eord = 10 mm

Grosimea de analiza (ea):

ea=eord-(c0+ c1+ c2)                            ea= 5,75 mm

unde :

c0 – adaos de corosiune si de eroziune :          c0 = 3 mm ;

c1 – toleranta negativa  :                                c1 =1,25 mm (12,5% din eord) ;

c2 – adaos tehnologic :                                       c2 = 0   mm ;

z –  coeficientul imbinarii sudate  :                       z=1 ;

e – adaos de rotunjire pana la grosimea standardizata:    e=  2,44 mm  .

## 4.3. CONDUCTE DN50

-  presiunea de calcul :

pc              =  5  MPa ;

- diametrul exterior :

De             =  60,3  mm ;

- material  :  P275NL1 SR EN 10216-3 ;

- efortul unitar admisibil :

fa           = 162,5 N/mm2

Grosimea de rezistenta  (e) :

e = pc⋅De2fa⋅z+pc  (mm)                      e =0,913 mm

Grosimea minima necesara cu adaosuri  si tolerante (recomandata) (er) :

er= e+c0+ c1+ c2                              er = 4,701 mm

Grosimea de proiectare (eord):

eord = er+ e       (mm)                               eord = 6,3 mm

Grosimea de analiza (ea):

ea=eord-(c0+ c1+ c2)                            ea= 2,5125 mm

unde :

c0 – adaos de corosiune si de eroziune :          c0 = 3 mm ;

c1 – toleranta negativa  :                                c1 =0,7875 mm (12,5% din eord) ;

c2 – adaos tehnologic :                                       c2 = 0   mm ;

z –  coeficientul imbinarii sudate  :                       z=1 ;

e – adaos de rotunjire pana la grosimea standardizata:    e=  1,599 mm  .

# 5. CALCULUL DE DIMENSIONARE A TEULUI CU GRILA DN250xDN200, clasa 300#

## 5.1. DIMENSIONAREA CONDUCTEI PRINCIPALE DN250

presiunea de calcul :

pc              =  5  MPa ;

- diametrul exterior :

De             =  273  mm ;

- material  :  P275NL1 SR EN 10216-3 ;

- efortul unitar admisibil :

fa           = 162,5 N/mm2

Grosimea de rezistenta  (e) :

e = pc⋅De2fa⋅z+pc  (mm)                      e =4,136 mm

Grosimea minima necesara cu adaosuri  si tolerante (recomandata) (er) :

er= e+c0+ c1+ c2                              er = 8,386 mm

Grosimea de proiectare (eord):

eord = er+ e       (mm)                               eord = 10 mm

Grosimea de analiza (ea):

ea=eord-(c0+ c1+ c2)                            ea= 5,75 mm

unde :

c0 – adaos de corosiune si de eroziune :          c0 = 3 mm ;

c1 – toleranta negativa  :                                c1 =1,25 mm (12,5% din eord) ;

c2 – adaos tehnologic :                                       c2 = 0   mm ;

z –  coeficientul imbinarii sudate  :                       z=1 ;

e – adaos de rotunjire pana la grosimea standardizata:    e=  1,641 mm  .

## 5.2. DIMENSIONAREA RAMIFICATIEI TEULUI DN200

-  presiunea de calcul :

pc              =  5,0  MPa ;

- diametrul exterior :

De             =  219,1  mm ;

- material  :  P275NL1 SR EN 10216-3 ;

- efortul unitar admisibil :

fa           = 162,5 N/mm2

Grosimea de rezistenta  (e) :

e = pc⋅De2fa⋅z+pc  (mm)                      e =3,320 mm

Grosimea minima necesara cu adaosuri  si tolerante (recomandata) (er) :

er= e+c0+ c1+ c2                              er = 7,56 mm

Grosimea de proiectare (eord):

eord = er+ e       (mm)                               eord = 10 mm

Grosimea de analiza (ea):

ea=eord-(c0+ c1+ c2)                            ea= 5,75 mm

unde :

c0 – adaos de corosiune si de eroziune :            c0 = 3 mm ;

c1 – toleranta negativa  :                                     c1 =1,25 mm (12,5% din eord) ;

c2 – adaos tehnologic :                                        c2 = 0   mm ;

z –  coeficientul imbinarii sudate  :                       z=1 ;

e – adaos de rotunjire pana la grosimea standardizata:    e=  3,801 mm  .

## 5.3. CALCULUL DE CONSOLIDARE A TEULUI CU GRILA

### 5.3.1.Verificarea raportului d/D:

d/D=0,803

unde :

d- diametrul exterior al ramificatiei, d=219,1 mm;

D-diametrul exterior al conductei principale, D=273 mm.

Deoarece echipamentul nu functioneaza in domeniul de fluaj, conform cap.8.4.4. din SR EN 13480-3, se aplica formulele pentru d/D≤0,8 de la cap. 8.4.3.b) -“Consolidare cu placi de consolidare”.

### 5.3.2.Calculul lungimii placii de consolidare, lpl:

Lungimea placii de consolidare trebuie sa indeplineasca conditia:

lpl≤ls

unde :

ls-lungimea de consolidare a conductei principale:

ls= 39,62 mm

unde:

Deq- diametrul echivalent al invelisului in central orificiului perpendicular pe invelis:

Deq=Do-eas =213,35 mm;

Do-diametrul exterior al conuctei principale, Do=273 mm ;

eas- grosimea de analiza a conductei principale, eas=5,75 mm.

Se adopta lpl=35 mm si  spl=10 mm(grosimea mansonului de intarire).

Lungimea partii din ramificatie care participa la consolidare, lb, este data de relatia:

lb= 35,0251 mm

unde:

deb- diametrul echivalent al ramificatiei:

deb = do-eab =213,35 mm;

do-diametrul exterior al ramificatiei, do=219,1 mm

eab - grosimea de analiza a ramificatiei, eab= 5,75  mm;

### 5.3.3.Verificarea conditiei de consolidare a conductei (fig.1):

Conditia de verificare a consolidarii este data de relatia urmatoare:

(fs-pc/2)(Afs+Afb+Afpl)≥pc.Ap

unde:

fs- efortul unitar admisibil al conductei nprincipale, fs=162,5N/mm2 ;

pc- presiunea de proiectare, pc=5 N/mm2 ;

spl- grosime placa intarire, spl=10mm;

Afs- aria suprafetei din conducta principal care participa la consolidare:

Afs=(ls+eab).eas= 260,878 mm2 ;

Afb- aria suprafetei ramificatiei care participa la consolidare:

Afb=lb.eab = 201,394 mm2 ;

Afpl- aria suprafetei placii de intarire care participa la consolidare:

Afpl=lpl.spl = 350 mm2 ;

Ap- aria care trebuie compensata:

Ap= (do/2+ls).(Do/2-eas)+ [(do/2-eab)].lb =23139,583 mm2

(fs-pc/2)(Afs+Afb+Afpl) = 129963,572 N ≥ pc.Ap=115697,917 N .

Conditia consolidarii este indeplinita.

# 6. CALCULUL DE DIMENSIONARE A TEULUI CU GRILA DN200xDN200, clasa 300#

## 6.1. DIMENSIONAREA CONDUCTEI PRINCIPALE SI A RAMIFICATIEI TEULUI

-  presiunea de calcul :

pc              =  5,0  MPa ;

- diametrul exterior :

De             =  219,1  mm ;

- material  :  P275NL1 SR EN 10216-3 ;

- efortul unitar admisibil :

fa           = 162,5 N/mm2

Grosimea de rezistenta  (e) :

e = pc⋅De2fa⋅z+pc  (mm)                      e =3,320 mm

Grosimea minima necesara cu adaosuri  si tolerante (recomandata) (er) :

er= e+c0+ c1+ c2                              er = 7,56 mm

Grosimea de proiectare (eord):

eord = er+ e       (mm)                               eord = 10 mm

Grosimea de analiza (ea):

ea=eord-(c0+ c1+ c2)                            ea= 5,75 mm

unde :

c0 – adaos de corosiune si de eroziune :            c0 = 3 mm ;

c1 – toleranta negativa  :                                     c1 =1,25 mm (12,5% din eord) ;

c2 – adaos tehnologic :                                        c2 = 0   mm ;

z –  coeficientul imbinarii sudate  :                       z=1 ;

e – adaos de rotunjire pana la grosimea standardizata:    e=  3,801 mm  .

## 6.2. CALCULUL DE CONSOLIDARE A TEULUI CU GRILA

### 6.2.1.Verificarea raportului d/D:

d/D=1

unde :

d- diametrul exterior al ramificatiei, d=219,1 mm;

D-diametrul exterior al conductei principale, D=219,1 mm.

Deoarece echipamentul nu functioneaza in domeniul de fluaj, conform cap.8.4.4. din SR EN 13480-3, se aplica formulele pentru d/D≤0,8 de la cap. 8.4.3.b) -“Consolidare cu placi de consolidare”.

### 6.2.2.Calculul lungimii placii de consolidare, lpl:

Lungimea placii de consolidare trebuie sa indeplineasca conditia:

lpl≤ls

unde :

ls-lungimea de consolidare a conductei principale:

ls= 35,0251 mm

unde:

Deq- diametrul echivalent al invelisului in central orificiului perpendicular pe invelis:

Deq=Do-eas =213,35 mm;

Do-diametrul exterior al conuctei principale, Do=219,1 mm ;

eas- grosimea de analiza a conductei principale, eas=5,75 mm.

Se adopta lpl=35 mm si  spl=10 mm(grosimea mansonului de intarire).

Lungimea partii din ramificatie care participa la consolidare, lb, este data de relatia:

lb= 35,0251 mm

unde:

deb- diametrul echivalent al ramificatiei:

deb = do-eab =213,35 mm;

do-diametrul exterior al ramificatiei, do=219,1 mm;

eab - grosimea de analiza a ramificatiei, eab= 5,75  mm

### 6.2.3.Verificarea conditiei de consolidare a conductei (fig.1):

Conditia de verificare a consolidarii este data de relatia urmatoare:

(fs-pc/2)(Afs+Afb+Afpl)≥pc.Ap

unde:

fs- efortul unitar admisibil al conductei nprincipale, fs=162,5N/mm2 ;

pc- presiunea de proiectare, pc=5 N/mm2 ;

Afs- aria suprafetei din conducta principal care participa la consolidare:

Afs=(ls+eab).eas= 234,46 mm2 ;

Afb- aria suprafetei ramificatiei care participa la consolidare:

Afb=lb.eab = 201,394 mm2 ;

Afpl- aria suprafetei placii de intarire care participa la consolidare:

Afpl=lpl.spl = 350 mm2 ;

Ap- aria care trebuie compensata:

Ap= (do/2+ls).(Do/2-eas)+ [(do/2-eab)].lb =18642,48 mm2

(fs-pc/2)(Afs+Afb+Afpl) = 125736 N ≥ pc.Ap=93213 N .

Conditia consolidarii este indeplinita.

# 7. CALCULUL PRESIUNII DE PROBA DE REZISTENTA SI VERIFICAREA EFORTULUI EFECTIV LA PROBA

## 7.1. CALCULUL PRESIUNII DE PROBA

### Calculul presiunii de proba:

ptes = max[1,25.PS.( fd/20/fd) ;1,43 PS ]   (MPa),

ptest= 7,15 MPa = 71,5 bar

## 7.2. VERIFICAREA EFORTULUI EFECTIV LA PROBA DE REZISTENTA

### 7.2.1.Verificarea efortului efectiv la proba pentru major barrel de 10”(DN250)

Conditie    :                 fef/test < fd/test  (N/mm2)

fef/test = ptest2z(1+Diea)N/mm2                                 fef/test = 160,88 N/mm2

unde :

fef/test – efortul efectiv in timpul probei ;

ptest= 7,15 MPa

Di = De  - 2xeord   (mm)             Di = 253 mm;

De = 273 mm;     eord = 10 mm ;    ea = 5,75 mm;      z=1;

- Efortul admisibil in conditii de proba    (fa/test)  :

fd/test  =SF/test* Rp0.2   N/mm2                                        fa/test  = 247,5 N/mm2

fef/test = 160,88 N/mm2 < fa/test  = 247,5 N/mm2

Conditiile de proiectare si de proba sunt satisfacute pentru:

- Teava Ø273x10mm ;

- Material : P275NL1 SR EN 10216-3.

### 7.2.2.Verificarea efortului efectiv la proba pentru minor barrel de 8”(DN200) si conductele DN200

Conditie    :                 fef/test < fd/test  (N/mm2)

fef/test = ptest2z(1+Diea)N/mm2                                 fef/test = 127,36 N/mm2

unde :

fef/test – efortul efectiv in timpul probei ;

ptest= 7,15 MPa

Di = De  - 2xeord   (mm)             Di = 199,1 mm;

De = 219,1mm;     eord = 10 mm ;    ea = 5,75 mm ;      z=1 ;

- Efortul admisibil in conditii de proba    (fa/test)  :

fd/test  =SF/test* Rp0.2   N/mm2                                        fa/test  = 247,5 N/mm2

fef/test = 127,36 N/mm2 < fa/test  = 247,5 N/mm2

Conditiile de proiectare si de proba sunt satisfacute pentru:

- Teava Ø219,1x10mm ;

- Material : P275NL1 SR EN 10216-3.

### 7.2.3.Verificarea efortului efectiv la proba pentru conductele DN50

Conditie    :                 fef/test < fd/test  (N/mm2)

fef/test = ptest2z(1+Diea)N/mm2                                 fef/test = 71,45 N/mm2

unde :

fef/test – efortul efectiv in timpul probei ;

ptest= 9,152 MPa

Di = De  - 2xeord   (mm)             Di = 47,7 mm;

De = 60,3 mm;     eord = 6,3 mm ;    ea = 2,5125 mm ;      z=1 ;

- Efortul admisibil in conditii de proba    (fa/test)  :

fd/test  =SF/test* Rp0.2   N/mm2                                        fa/test  = 247,5 N/mm2

fef/test = 71,45 N/mm2 < fa/test  = 247,5 N/mm2

Conditiile de proiectare si de proba sunt satisfacute pentru:

- Teava Ø60,3x6,3mm ;

- Material : P275NL1 SR EN 10216-3.