ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 8.5/8" NOU RAFINĂRIE VEGA - BRAZI, IN ZONA

RAFINǍRIE PETROBRAZI – CLAVIATURĂ SKID-URI,

JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca. 800m

ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE CURĂŢITOARE

PROIECT NR. 160/4920 ET. 2+4

- CAIET DE SARCINI LUCRARI CONSTRUCTII -

| 0 | 05.2018 | Emis pentru avizare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Beinat Luigi |  | Lambru Mihaela |  |
| Rev. nr. | Data | Descriere | Elaborat Proiectant de specialitate |  | Şef proiect |  |
| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  |  | Codul documentului |  |  |  |
|  |  |  | CS | 01 | BL | 00 |

###### C U P R I N S

1. DATE GENERALE	4

1.1. GENERALITĂŢI	4

1.2. TEMĂ	4

1.3. AMPLASAMENT	4

1.4. CARACTERISTICI AMPLASAMENT	4

2. ÎNCADRAREA ÎN CLASE ŞI CATEGORII DE IMPORTANŢĂ	4

3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR	5

3.1. SĂPĂTURI	6

3.1.1. Aspecte generale	6

3.1.2. Standarde şi normative	6

3.1.3. Materiale şi produse	6

3.1.4. Mostre şi testări	7

3.1.5. Execuţia lucrărilor	7

3.1.5.1. Operaţiuni pregătitoare	7

3.1.5.2. Execuţia propriu-zisă	7

3.1.5.3. Protecţia lucrărilor în perioada de execuţie	8

3.1.5.4. Abateri şi toleranţe	8

3.1.6. Verificări în  vederea recepţiei	8

3.2. INFRASTRUCTURĂ – BETONĂRI	9

3.2.1. Legi, norme şi standarde aplicabile	9

3.2.1.1. Legi	9

3.2.1.2. Normative şi standarde	9

3.2.1.3. Legislatie de protecţia muncii si sanatate	11

3.2.2. Specificaţii de execuţie pentru lucrări din beton	13

3.2.2.1. Generalităţi	13

3.2.3. Clasa betonului şi clasa de expunere	13

3.2.4. Materiale pentru prepararea betonului	13

3.2.4.1. Ciment	13

3.2.4.2. Agregate	14

3.2.4.3. Apa	14

3.2.4.4. Aditivi	14

3.2.5. Carcateristici tehnice ale betonului	14

3.2.5.1. Cerinţe de preparare şi calitate	14

3.2.5.2. Transportul betonului	15

3.2.5.3. Verificarea betonului in santier	15

3.2.5.4. Conditii pentru turnarea betonului	16

3.2.5.5. Temperatura betonului	17

3.2.6. Compactarea betonului	17

3.2.7. Rosturi de lucru	17

3.2.8. Rosturi de impermeabilizare	18

3.2.9. Tratament suplimentar al betonului	18

3.2.10. Executia betonului pe timp friguros	18

3.2.11. Elemente prefabricate de beton	19

3.2.11.1. Date generale	19

3.2.11.2. Executia montajului si a rosturilor	20

3.2.11.3. Executia rosturilor elementelor prefabricate	21

3.2.11.4. Verificarea si receptia lucrărilor de montaj pentru elemente prefabricate	21

3.3. BARE DE ARMATURA	21

3.3.1. Dispozitii generale	21

3.3.2. Fasonarea armaturilor	23

3.3.3. Verificarea si receptia armaturii montate	23

3.3.4. Armatura de inlocuire	24

3.4. ACOPERIREA CU BETON	24

3.5. COFRAJE	24

3.5.1. Generalităţi	24

3.5.2. Abateri acceptabile la montarea cofrajelor	25

3.5.3. Verificarea si receptia cofrajului si a sustinerilor acestora	25

3.5.4. Spatii de turnare realizate in teren	26

3.5.4.1. Generalităţi	26

3.5.4.2. Abateri admisibile privind dimensiunile	27

3.5.4.3. Verificarea spatiilor de turnare	27

3.5.5. Conditii prealabile si conditii necesare in timpul executarii lucrărilor de cofraj si a sustinerilor	27

3.6. TOLERANTE GEOMETRICE	28

3.7. CONTROLUL CALITĂŢII ŞI RECEPŢIA LUCRĂRII	28

3.7.1. Prevederi generale	28

3.7.2. Verificarea elementelor de intrare in procesul de realizare a lucrărilor	30

3.7.3. Verificarea procesului de realizare a lucrărilor	30

3.7.4. Recepţia lucrărilor de beton şi beton armat	31

3.8. PIESE INGLOBATE IN BETON	32

3.9. PROGRAM DE URMĂRIRE A CALITĂŢII	33

3.10. SIGURANTA IN MUNCA PE CATEGORII DE LUCRĂRI	33

3.10.1. Prevederi generale	34

3.10.2. Incarcarea, descărcarea şi stocarea materialelor	34

3.10.3. Prepararea si transportul betonului si mortarului	35

3.10.4. Turnarea si compactarea betonului	35

3.10.5. Taierea, indoirea si montarea armaturilor	36

3.10.6. Carcasa, platforma, esafodaj, scari	36

3.10.7. Manuirea, transportul şi montajul elementelor armate si de beton	37

ANEXE :

- INSTRUCŢIUNI de urmărirea comportării construcţiilor inclusiv supravegherea curentă a construcţiilor

- PROGRAM PENTRU CONTROLUL DE STAT IN FAZE DE EXECUTIE DETERMINANTE PENTRU REZISTENTA MECANICA SI STABILITATEA CONSTRUCŢIILOR

# 1. DATE GENERALE

## 1.1. GENERALITĂŢI

Denumirea lucrării : 		ÎNLOCUIRE CONDUCTǍ DE ŢIŢEI Ø 8.5/8”

NOU RAFINǍRIE VEGA – BRAZI, IN ZONA

RAFINǍRIE PETROBRAZI – CLAVIATURǍ

SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE

CCA 800 m ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE

CURǍŢITOARE

Cod de identificare a proiectului : 160/4920 ET. 2+4

Client : 		S.C. CONPET S.A. PLOIESTI

Amplasament investiţie : 	Comuna Brazi, judeţul Prahova

Proiectant general:		S.C. PETROSTAR S.A. PLOIEŞTI

## 1.2. TEMĂ

Prin temă s-a cerut realizarea unor lucrări de construcţii constand in platforme din beton armat, suporti sustinere conducte si camine de canalizare.

## 1.3. AMPLASAMENT

Terenul pe care se vor amplasa lucrările aparţine din punct de vedere administrativ de localitatea Brazi, judeţul Prahova.

## 1.4. CARACTERISTICI AMPLASAMENT

Din punct de vedere seismic, amplasamentul se caracterizează conform Normativului P 100/1 – 2013, prin ag = 0.35 g acceleraţia terenului pentru proiectare având intervalul mediu de recurenţă 225 ani şi Tc = 1.0 s perioada de control (de colţ) a spectrului de răspuns.

Din punct de vedere climatic, amplasamentul este situat în zona cu presiunea dinamica a vântului de 0,5 Kpa, conform CR-1-1-4/2012 ; pentru zăpadă greutatea de referinţă s0k = 2,0 KN/m2, conform CR 1-1-3/2012, la o perioadă de revenire de 50 de ani.

Din punct de vedere geotehnic, caracteristicile terenului de fundare, se află în studiul geotehnic aferent proiectului  pentru lucrarile de suprafata.

# 2. ÎNCADRAREA ÎN CLASE ŞI CATEGORII DE IMPORTANŢĂ

Lucrările proiectate se încadrează în următoarele clase şi categorii de importanţă:

- Conf. CR-0 -2012– clasa de importanţă „III”.

- Conf. P 100/1-2013 – clasa de importanţă „III”.

- Conf. HGR 766/1997 categoria de importanţă „C”.

# 3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Se vor executa următoarele lucrări de construcţii:

- Platforma filtre,

- Platforma skid

- Suporti conducte 8 si 10 inch.

1. PLATFORMĂ FILTRE

Platforma pentru filtre se va realiza din beton armat C25/30 şi va avea dimensiunile de 9,20 m x 5,20 m x 0,25 m. Armarea se va face cu plasă sudată  8 – 150/150 mm.

Pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale de pe platforma se va realiza o rigolă perimetrală prefabricată tip ACO (sau similar) cu Dn 100 mm.

Până la cota de îngheţ de 0,90 m se va realiza o pernă din balast optimal compactat 98% Proctor.

2. PLATFORMĂ SKID

Platforma skidului se va realiza din beton armat C25/30 şi va avea dimensiunile de 10,05 m x 4,80 m x 0,25 m. Armarea se va face cu plasă sudată  8 – 150/150 mm.

Colectarea apelor pluviale de pe platformă se va face prin intermediul unei rigole prefabricate tip ACO (sau similar)

Până la adâncimea de îngheţ, respectiv -0,90 m, se va realiza o pernă din balast optimal compactat.

3. SUPORŢI CONDUCTE  8 INCH ŞI  10 INCH

Suporţii conductelor amplasaţi în afara platformelor se vor executa din beton armat C25/30 şi vor fi de tipul bloc şi cuzinet. Dimensiunile blocului vor fi 0,90 x 0,90 x 0,4 m şi cuzinetul 0,50 x 0,50 x 0,70 m.

Suporţii se vor realiza pe un strat de 10 cm de beton de egalizare C12/15.

Pozitionarea în plan a suporţilor exteriori platformelor se va face după consultarea planurilor tehnologice.

La executarea lucrărilor de mai sus, partea de infrastructură se vor utiliza în special următoarele materiale şi produse:

- beton simplu

- C 12/15 X0 (RO) CI 1,0 Dmax. 32 D 2,4 S3 conform NE 012-1:2007;

- beton armat

- C 25/30 XC4+XF3 (RO) CI 0,2 Dmax 16 D 2,5 S3/S4 conf. NE 012-1:2007;

- C 30/37 XC4+XF4+XM1 (RO) CI 0,2 Dmax 16 D 2,5 S3/S4 conf. NE 012-1:2007;

- ciment tip CEM II A-S 32,5 N (uzual) conform SR EN 197/1:2011

- ciment tip CEM I 42,5 R (folosit la betonare pe timp friguros) conform SR EN 197/1:2011

- apă de amestec conform SR EN 1008:2003.

- oţel beton OB 37, PC 52, conf. SR 438/1:2012, ST 009:2011,

- plasa sudata conf. SR 438/3:2012

Pentru lucrarile de suprastructura se vor utiliza urmatoarele materiale:

- produse laminate la cald din oţeluri de construcţie nealiate conform SR EN 10025 + A1:2005 ;

## 3.1. SĂPĂTURI

### 3.1.1. Aspecte generale

Inainte de inceperea lucrarilor se va realiza degrevarea amplasamentului de eventuale obstacole, in vederea trasarii obiectivelor.

### 3.1.2. Standarde şi normative

La executia lucrarilor se vor respecta in special urmatoarele standarde si normative:

- STAS 9824 / 0 – 1974 : Măsurători terestre. Trasarea pe teren a construcţiilor. Principii generale

- STAS 9824 / 1 – 1987 : Măsurători terestre. Trasarea pe teren a construcţiilor civile, industriale şi agrozootehnice

- STAS 6054 – 1977 : Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ.

- STAS 3300 / 1 – 1985 : Teren de fundare. Principii generale de calcul.

- STAS 3300 / 2 – 1985 : Teren de fundare. Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe.

- C 83 – 1975 : Îndrumător pentru executarea trasării de detaliu in construcţii.

- C 56 – 1985 : Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente la realizarea construcţiilor (valabil doar pentru partea de construcţii).

### 3.1.3. Materiale şi produse

Sapaturile se vor executa utilizand utilaje adecvate.

Trasarile se vor executa cu instrumente specifice tipului de trasare (axe longitudinale / transversale, unghiuri), folosind instrumente optice sau dispozitive simple (fir cu plumb, nivela, furtun de nivel, ruleta, echere, etc.).

### 3.1.4. Mostre şi testări

- Trasări

Se vor verifica cotele de nivel transmise la balize, distantele dintre axe, marcarea contururilor ce urmeaza a fi sapate.

- Săpături

Se vor verifica cotele de nivel propuse in proiect.

Se verifica daca stratificatia intalnita corespunde cu cea din referatul geotehnic.

Se verifica daca nivelul hidrostatic intalnit corespunde cu cel indicat in referatul geotehnic.

### 3.1.5. Execuţia lucrărilor

### 3.1.5.1. Operaţiuni pregătitoare

Se preia amplasamentul de la beneficiar.

Se degreveaza terenul de orice obstacol in vederea trasarii.

Se identifica si se protejaza bornele de nivel.

Se iau masuri de indepartare a apelor meteorice sau de alta natura de pe amplasament.

Se pregătesc sculele si aparatele de trasat.

Se pregătesc balizele, sârmele pentru materializarea axelor si ţăruşii pentru marcarea contururilor de săpat.

Se pregătesc sculele si utilajele de săpat si compactat.

Se stabilesc locurile de depozitare a pământului rezultat din sapaturi.

### 3.1.5.2. Execuţia propriu-zisă

- Trasări

Se planteaza balizele.

Se transmit cotele de nivel de la reperele de nivelment la balize.

Se materializeaza pe balize axele constructiilor.

Se materializeaza intre balize axele principale, cu sarma sau sfoara bine intinse.

Se marcheaza contururile de sapat cu tarusi.

- Săpături

Se verifica distantele dintre axe si dimensiunile contururilor gropilor / şanturilor de săpat.

Se executa sapatura.

Pamantul rezultat din sapaturi nu se va depozita in imediata apropiere a gropilor.

Sapaturile se vor mentine curate, fara surpaturi, resturi de cofraje, etc. pana la turnarea betoanelor.

Schimbarea cotelor de fundare pe parcursul executiei, din diverse motive                   (neconcordanta stratificatiei, intalnirea unor obstacole, modificari tehnologice, etc) se va face numai in urma unor justificari temeinice, cu instiintarea tuturor factorilor interesati si cu instiintarea proiectantului si a verificatorului de proiect.

### 3.1.5.3. Protecţia lucrărilor în perioada de execuţie

- Trasări

Se vor proteja bornele de nivel/ reperele de nivelment.

Se vor proteja balizele de la colturile si intersectiile axelor.

Se vor proteja sarmele/sforile care materializeaza axele.

- Săpături

Se vor pastra gropile de sapatura curate, in vederea turnarii betoanelor.

Se va evita depozitarea si mentinerea pamantului in imediata apropiere a gropilor sapate, sau a oricaror alte materiale.

Se va evita patrunderea apelor de orice natura in sapaturi.

### 3.1.5.4. Abateri şi toleranţe

Abaterile si tolerantele se vor incadra in prevederile si instructiunile normativelor in vigoare, urmarindu-se in special: C83-1975, C169-1988, P100/1-2013, STAS 9824/0-1974, STAS 9824 / 1–1987.

### 3.1.6. Verificări în  vederea recepţiei

Se vor verifica in mod special :

- Distantele dintre axe.

- Unghiurile dintre axe.

- Cotele de nivel raportate la bornele / reperele de nivelment.

- Aspectele si starea generala a gropilor si santurilor.

- Elementele geometrice ale sapaturii – latimi, adancimi.

Receptionarea lucrarilor se va face in special in conformitate cu prevederile si instructiunile urmatoarelor acte normative: Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, normativele C56–1985, NP112-2014, C83–1975, Legea 10-1995.

## 3.2. INFRASTRUCTURĂ – BETONĂRI

### 3.2.1. Legi, norme şi standarde aplicabile

### 3.2.1.1. Legi

- Legea nr. 10/1995 actualizata in 2007 privind calitatea in constructii;

- Legea nr. 50/1991 cu modificarile ulterioare: Lege privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

- HG 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii în constructii;

- HG 273/1994  privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferentea cestora

- HG 766/1997 Privind aprobarea unor regulamente de calitate in constructii;

- HG 925/1995  Privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor;

- Regulament nr. 305/2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii;

- GP 121-2013 Ghid de proiectare si executie privind protectia impotiva coroziunii;

- Ordinul 1822/394 din 2004 - pentru aprobarea regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor la foc;

### 3.2.1.2. Normative şi standarde

- NE 012-1-2007 – Cod de practica pentru executia betonului, betonului armat si beton armat precomprimat;

- NE 012/2 – 2010 – Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton slab, beton armat si beton precomprimat  Partea 2: Executia lucrarilor de beton;

- NE 013 – 2002 – Cod de practica pentru executia elementelor prefabricate din beton, beton armat si precomprimat;

- SR EN 197-1:2011 – Ciment  Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale;

- SR 388 -1995 – Ciment Portland;

- C155-1989 – Normativ privind prepararea si folosirea betonului cu agregate usoare;

- SR EN 12350:2009 – Incercare pe beton proaspat. Partea 1. Esantionare;

- STAS 4606 - 1980 – Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali. Metode de incercare;

- SR EN 13055-1:2003 – Agregate usoare. Partea 1: Agregate usoare pentru betoane, mortare si paste de ciment;

- SR EN 1008:2003 – Apa de preparare pentru beton. Specificatii pentru prelevare, incercare si evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din procese ale industriei de beton, ca apa de preparare pentru beton;

- SR EN 934-2:2012 - Aditivi pentru beton, mortar si pasta. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare;

- SR 438-1:2012 - Produse de otel pentru armarea betonului. Partea 1: Otel beton laminat la cald.Marci si conditii de calitate;

- SR 438-2:2012 - Produse de otel pentru armarea betonului. Partea 2: Sarma rotunda trefilata;

- SR 438-3:2012 - Produse de otel pentru armarea betonului. Partea 3: Plase sudate

- SR 438-4:2012 - Produse de otel pentru armarea betonului. Partea 4: Sarma cu profil periodic obtinuta prin deformare la rece;

- SR EN 10080 - Oteluri pentru armarea betonului. Oteluri sudabile pentru beton armat. Generalitati;

- SR 13510 - Beton. Partea 1: Specificatie, performanta, productie si conformitate. Document national de aplicare a SR EN 206-1;

- STAS 6482- Sarme de otel si produse din sarma pentru beton precomprimat. Reguli pentru verificarea calitatii;

- SR EN 13139:2003/C91:2009- Agregate pentru mortare;

- SR EN 10025-1 – Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 1: Conditii tehnice generale de livrare;

- STAS 2543-76 – Impletituri din sarma. Plase cu ochiuri patrate;

- STAS 7549-91 – Sarma rotunda pentru tesaturi si impletituri;

- SR EN 10023-7:2013 – Sarme de otel si produse de sarma pentru imprejmuiri. Partea 7: Panouri sudate din sarma de otel pentru imprejmuire;

- SR EN 10058:2004  – Otel lat laminat la cald pentru utilizari generale. Dimensiuni si tolerante la dimensiuni si la forma;

- SR EN 10056-1:2000  – Corniere cu aripi egale si inegale din otel pentru constructii. Partea 1: Dimensiuni;

- C56-1985 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructiilor;

- C16/84 – Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente;

- P130/1999 - Normativ privind comportarea in timp a constructiilor;

- PC 001/97- Manualul si programul de calul cadru pentru intocmirea cartilor tehnice a constructiilor;

- ST 009/2011 - Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi:cerinte si criterii de performanta;

- C 28/1999 - Normativ pentru sudarea armaturilor din otel-beton;

- C 29/1985 – Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice( caietele I...VI);

- ST 043/2001 - Specificatie tehnica privind cerintele si criteriile de performanta pentru ancorarea in beton cu sisteme mecanice si metode de incercare;

- C 169/1988 - Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale;

- GE 026/1997 - Ghid pentru executia compactarii in plan orizontal si inclinat a terasamentelor;

- C 83/1975 – Indrumator privind executarea tasarii de detaliu in constructii;

- C 16/1984 -  Normative pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente;

- C 150/1999 – Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile, industriale si agricole;

- SR EN ISO 5817 - Conexiuni prin sudura. Clase de calitate.

### 3.2.1.3. Legislatie de protecţia muncii si sanatate

- Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca.

- Legea nr. 346/2002 referitoare la asigurare pentru accidente de munca si sanatate in munca, modificata si completata prin OUG 91/2007.

- Legea nr. 130/1999, republicata si completata prin Legea 403/2005 referitoare la unele masuri de protectie a persoanelor angajate.

- Legea nr. 245/2004 republicata, referitoare la unele masuri de protectie a persoanelor angajate.

- Legea nr. 608/2001 republicata, referitoare la evaluarea confirmare produs.

- Legea nr. 101/2008 modificata si completata de Legea nr 50/1991, autorizatie legata de ingineria civila.

- Directiva Guvernului nr. 300/2006 modificata si completata prin HG 601/2007, referitoare la cerintele minime de securtiate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

- Directiva Guvernului nr. 1425/2006 Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii muncii- 319/2006 cu modificarile ulterioare.

- Directiva Guvernului nr. 1091/2006 referitoare la cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca.

- Directiva Guvernului nr. 1048/2006 referitoare la cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea echipamentului individual de protectie de catre lucratorii de la locul de munca.

- Directiva Guvernului nr. 1049/2006 referitoare la cerintele minime de securitate si sanatate in industria miniera in subteran sau la suprafata.

- Directiva Guvernului nr. 971/2006 referitoare la cerintele minime de securitate si/sau de semnalizare de sanatate la locul de munca.

- Directiva Guvernului nr. 300/2006 modificata si completata prin HG 601/2007, referitoare la cerintele minime de securtiate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

- Directiva Guvernului nr. 1051/2006 legate de cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a greutatilor cu riscuri pentru lucratori, in special afectiuni dorsal/lombare.

- Directiva Guvernului nr. 1058/2006 cu privire la cerintele minime pentru imbunatatirea sigurantei lucratorilor care pot fi expusi la un risc potential din cauza locatiei explozive.

- Directiva Generala nr. 1876/2006 modificata si completate prin HG 601/2007 referitoare la cerintele minime de securitate si sanatate pentru lucratorii expusi riscurilor generatoare de vibratii.

- Directiva Guvernului nr. 493/2006 modificata si completata prin HG 601/2007 referitoare la cerintele minime  de securitate si sanatate pentru lucratorii expusi riscurilor de zgomot generatoare, securitate si/sau de semnalizare de sanatate la locul de munca

- Directiva Guvernului nr. 1022/2006 cu privire la politica de administrare pentru produse si servicii care pericliteaza viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului.

### 3.2.2. Specificaţii de execuţie pentru lucrări din beton

### 3.2.2.1. Generalităţi

- Aceasta specificatie stabileste cerintele tehnice minime pentru producerea, transportul si punerea in opera a betonului.

- Executia lucrarilor din beton si beton armat vor fi in concordanta cu documentele de proiectare aprobate si cu normele in vigoare.

- Contractorul de Constructii va tine si actualiza Cartea Betonului, care contine toate actele de provenienta care dovedesc calitatatea materialelor folosite pentru elementele de constructie. Aceasta evidenta va fi inclusa in Cartea Constructiei dupa receptia finala si inmanata Companiei.

- Toate materialele trebuie sa fie in concordanta cu instructiunile si prescriptiile standardelor si normelor in vigoare.

- Orice deviatie de la aceasta specificatie si orice alta specificatie de proiect va fi aprobata de Companie, de Compania de Proiectare si de verificatorului de proiect atestat. Contractorul de Constructii nu va devia de la aceasta specificatie fara a cere si a obtine aprobare scrisa de la Companie si de la Compania de Proiectare.

### 3.2.3. Clasa betonului şi clasa de expunere

Clasa betonului si clasa de expunerea betonului vor fi conforme cu documentele de proiectare.

### 3.2.4. Materiale pentru prepararea betonului

### 3.2.4.1. Ciment

Clasa cimentului folosit pentru prepararea betonului simplu si armat va fi CEM II A-S 32,5 N conform SR EN 197-1.

Conditiile tehnice de receptie si control ale cimentului pe santier vor fi in conformitate cu data de expirare si a conditiilor de conservare.

In timpul transportului de la fabrica la santier (sau stocare intermediara) manipularea si stocarea pe santier, cimentul va fi protejat de umezeala si contaminare cu alte materiale.

Cimentul alterat va fi depozitat in siguranta si interzis a fi folosit la prepararea betonului sau mortarului. Eliminarea acestuia va fi facuta pe cheltuiala contractorului.

### 3.2.4.2. Agregate

Agregatele ce vor fi folosite pentru producerea betonului vor fi de densitate normala si agregate tari in conformitate cu standrdele in vigoare.

Distributia recomandata a granulelor pentru agregate sunt date in Anexa K, NE 012-1: 2007 pentru diferite marimi maxime nominale de agregat 0/8mm, 0/22mm, 0/32mm and 0/64mm.

Agregatele vor fi din roci stabile, nealterabile in aer, apa sau gheata.

Agregatele din rocile de feldspat sau sist nu vor fi folosite. Agregatele trebuie sa fie inerte.

Agregatele fine si grosiere vor fi depozitate separat in magazie.

Este interzisa depozitarea agregatelor pe pamant sau pe platformele de balast.

### 3.2.4.3. Apa

Apa folosita pentru prepararea betonului si mortarului va fi conform SR EN 1008.

Apa folosita pentru prepararea betonului si mortarului, va fi verificata de un laborator specializat. Apa nu va fi poluata cu detergenti, materie organica, uleiuri vegetale, argile etc.

### 3.2.4.4. Aditivi

Aditivii folositi pentru prepararea betonului vor fi conform SR EN 934 - 2.

### 3.2.5. Carcateristici tehnice ale betonului

### 3.2.5.1. Cerinţe de preparare şi calitate

Calitatea betonului va fi in conformitate cu cerintele din proiect si normele aplicabile.

Prepararea si verificarea caracteristicilor betonului sunt  definite in  Codul NE 012-1:2007.

Toate betoanele vor fi preparate in statii de beton specializate si atestate si transportate conform pe santier.

Betonul cumparat va fi insotit de certificat de calitate si buletine de testare eliberate de furnizorul de beton.

Inaintea turnarii betonului, constructorul va verifica betonul proaspat, va preleva probe si va verifica toate datele relevante din certificatul de calitate.

Contractorul de Constructii va procura, prepara si actualiza corespunzator toate certificatele de calitate si de provenienta a betoanelor inclusiv rezultatele testelor.

### 3.2.5.2. Transportul betonului

Transportul betonului trebuie facut luand masurile necesare pentru prevenirea segregarii, pierderea sau contaminarea componentelor betonului.

Vehiculele de transportat beton trebuie sigilate pentru a preveni pierderea mortarului.

Pe timp calduros sau ploaie, suprafata de beton trebuie protejata pentru a preveni alterarea caracteristicilor betonului.

Timpul maxim pentru transport, care depinde de conditiile exterioare, este prezentat in tabelul de mai jos.

Timpul maxim de transport al betonului folosind autoagitatoare

| Temperatura amestecului de beton (˚C) | Timpul maxim de transport (minute) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Clasa cimentului 32.5 | Clasa cimentului ≥42.5 |
| 10˚ < t ≤ 30˚ | 50 | 35 |
| T < 10˚ | 70 | 50 |

### 3.2.5.3. Verificarea betonului in santier

Verificarile de calitate ale betonului proaspat si intarit vor fi facute in concordanta cu NE012-1:2007.

Lucrabilitatea betonului va fi masurata prin metoda tasarii.

Clasa de consistenta a betonului trebuie determinata prin incercari folosind una din urmatoarele metode:

- Verificarea tasarii,conform SR EN 12350-2.

- Incercarea Vebe, conform SR EN 12350-3.

- Determinarea gradului de compactare conform SR EN 12350-4.

- Incercarea cu masa de raspandire, conform SR EN 12350-5.

Metodele de test pentru determinarea consistentei sunt:

- Metoda raspandirii (conform SR EN 12350-5) – pentru betoane fluide

- Metoda compactarii (according to SR EN 12350-5) – pentru betoane consistente

Consistenta betonului trebuie verificata inainte de turnare.

Consistenta betonului  poate fi specificata prin referinta la o clasa de consistenta, in conformitate cu NE 012-1, punctul 4.2.1 sau, in cazuri speciale, cu o valoare specifica. In acest caz, tolerantele sunt prezentate in tabelul de mai jos:

### 3.2.5.4. Conditii pentru turnarea betonului

Inaintea turnarii betonului, se vor face verificari pentru a observa daca excavatia, cofrajul, armatura si elementele inglobate (buloane de ancoraj, placi de otel, tuburi de protectie,etc.) sunt conforme cu documentele de proiectare in termeni de calitate necesara, pozitie, numar, distante, dimensiuni,etc.

Asigura masuri pentru mentinerea cofrajului, armaturii si partilor inglobate in pozitia lor in timpul turnarii betonului si al compactarii/vibrarii.

Inaintea inceputului turnarii betonului, cofrajul si armatura vor fi curatate de orice materiale straine, mortar ramas de la turnarea anterioara, rugina etc.

Dupa ce vor fi facute verificarile mentionate mai sus observatiile vor fi trecute intr-un raport de lucrari ascunse.

Betonul trebuie turnat inaintea timpului de priza (determinat in laborator).

Betonul care si-a inceput priza va fi scos de pe site in siguranta.

Betonul trebuie protejat impotriva segregarii tot timpul.

Turnarea betonului va avea in vedere urmatoarele reguli:

- Cofrajul va fi curatat de betonul vechi si udat cu 2-3 ore inaintea turnarii betonului, apa in exces va fi indepartata.

- Inaltimea de cadere libera a betonului nu va depasi 1.5m.

- Betonul este imprastiat in mod egal inauntrul elementului, scopul este sa fie executat in straturi.

- Betonarea se va face continuu pana la rosturile date in documente. Nu este permisa depasirea perioadei de vibrare a betonului sau atingerea cofrajului cu vibratorul.

Imediat dupa decofrare, suprafetele de beton vor fi verificate de defecte si reparate.

### 3.2.5.5. Temperatura betonului

Temperatura betonului proaspat va fi intre +5°C si +30°C in tot timpul pana la intarire.

Cand temperatura aerului este mai mica de -3°C, temperatura betonului nu trebuie sa fie mai mica de +10°C. Pe timp friguros trebuie luate masuri adecvate pentru turnarea betonului constand in protectie a betonului impotriva inghetului. Este recomandat sa fie folosit ciment cu degajare mare de caldura si/sau aditivi pentru accelerarea prizei sau anti-inghet.

Betonul nu se va turna daca temperatura aerului este sub -10°C.

Orice cerinta pentru racire sau incalzire artificiala a betonului va fi convenita intre producatorul de beton si Contractorul de Constructii.

### 3.2.6. Compactarea betonului

Compactarea betonului se va face prin vibrare mecanica, in cazul imposibilitatii compactarii prin vibrare (avarii ale vibratorului, pana de curent, etc.) turnarea betonului se va realliza continuu pana la o pozitie corespunzatoare unui rost de turnare, compactand manual betonul.

Lucrabilitatea betonului compactat prin vibrare interna este recomadabil a fi L3 sau L3 / L4.

Semnele exterioare dupa care se recunoaste faptul ca vibrarea betonului a luat sfarsit sunt:

- Betonul nu se mai compacteaza;

- Suprafata betonului este orizontala si putin lucioasa;

Bulele de aer ce apar la suprafata s-au redus in diametru si au incetat.

### 3.2.7. Rosturi de lucru

Rosturile de lucru vor fi evitate. Betonul va fi turnat fara intrerupere intre rosturile de dilatare sau intre rosturi de turnare specificate in desene.

Rosturile de lucru nu vor fi permise in zonele cu concentrari mari de eforturi.

Perioada maxima admisibila de intrerupere a turnarii nu va depasi inceputul prizei betonului, fara a fi luate masuri suplimentare pentru a relua turnarea. In absenta determinarii in laborator, acest timp va fi considerat 2 ore dupa prepararea betonului, pentru betoane cu aditivi speciali impotriva intaririi si 1.5 ore pentru betoane fara aditivi speciali impotriva intaririi.

Cand turnarea betonului nu poate fi reluata in limitele specificate mai sus, turnarea betonului se va relua numai dupa ce suprafetele rosturilor  vor indeplini urmatoarele cerinte minime:

- Suprafata rostului de lucru va fi curatata bine si spalata cu multa apa imediat inaintea de turnarea betonului proaspat.

- Suprafata va fi udata din abundenta pana cand betonul vechi va fi saturat inainte de turnarea betonului nou.

- In cazul intreruperii de durata mai lunga, tratarea suprafetei betonului armat va incepe cu udare indelungata( 8-10 ore) inaintea betonarii si curatare cu peria de sarma, cu aer suflat.

### 3.2.8. Rosturi de impermeabilizare

Materialul de impermeabilizare va fi clorura de polivinil sau cauciuc conform documentelor de proiectare.

Unde nu este specificat altfel, impermeabilizarea va avea o latime minima de 230 mm si o grosime minima a inimii de 10 mm.

Suprafata de impermeabilizarea, unde nu este specificata, va avea o latime minima de 230mm si cel putin 4 striatii.

Rosturile de impermeabilizare de pe santier vor fi in stricta conformitate cu instructiunile fabricantului si vor fi de preferabil executate folosind echipamente agreate de fabricant.

### 3.2.9. Tratament suplimentar al betonului

Protectia betonului va fi facuta cu materiale ce trebuie sa retina apa. Udarea va incepe dupa 2-12 ore dupa turnare, in functie de tipul de ciment folosit si temperatura ambientala, dar imediat dupa ce tratarea betonului este suficienta, astfel ca procesul de udare sa nu rezulte in pasta de ciment. Pulverizarea va fi repetata la fiecare 2-6 ore astfel incat suprafata sa ramana uda permanent.

Udarea nu va fi facuta daca temperatura ambientala este sub +50°C, dar materiale cu membrane protectoare vor fi aplicate.

### 3.2.10. Executia betonului pe timp friguros

Executia lucrarilor de betonare pe timp friguros se va face in conformitate cu prevederile Normativului C16-1984 si NE012-1:2007. Urmatoarele masuri specifice ce vor fi adoptate in timpul friguros vor fi stabilite considerand:

- Regimul termo climatic real existent pe site in timpul prepararii, transportului, turnarii si intaririi betonului;

- Marimea si masivitatea sau grosimea elementelor ce vor fi turnate;

- Gradul de expunere al lucrarii- arie si timp- la actiunea timpului friguros in timpul intaririi betonului;

Documentul de acceptare al lucrarilor ascunse va preciza masurile adoptate pentru protectia lucrarilor si constatari privind eficienta acestora;

Cofrajul va fi bine curatat de zapada si gheata. Curatarea finala cu un jet de aer cald sau abur este recomandata imediat inaintea turnarii betonului;

Dezghetarea cu flacara este interzisa.

Reteta betonului afisata la locul prepararii betonului trebuie sa contina urmatoarele:

- Temperatura apei mixta, depinzand de temperatura agregatelor in ziua prepararii betonului

- Temperatura betonului la descarcarea din mixer, care ar trebui sa fie intre +15°C si +30°C.

- In timpul transportului betonului, masuri vor fi luate pentru a limita avarierile betonului prin:

- Evitarea distantelor de transport lungi.

- Lopetile si autobasculanta vor fi acoperite cu panze impermeabile.

Inaintea incarcarii noilor cantitati de beton, se va verifica daca inauntrul vehiculului folosit exista gheata sau beton inghetat. Daca exista, ele vor fi indepartate cu atentie, folosind un jet de apa calda.

Compactarea betonului este obligatorie folosind vibratoare mecanice.

Protectia betonului dupa turnare trebuie sa asigure o temperatura de min. +5°C, pentru intreaga perioada pana cand betonul atinge o rezistenta de min. 50daN/cm2 si pana cand vremea friguroasa nu va afecta calitatea betonului.

Timpul minim de mentiere a protectiei pentru a atinge rezistenta de 50daN/cm2 se numeste perioada de pre-intarire si este determinata de:

- Tipul de ciment folosit si raportul Apa/Ciment

- Temperatura medie a betonului turnat.

### 3.2.11. Elemente prefabricate de beton

### 3.2.11.1. Date generale

Elementele prefabricate vor fi facute in conformitate cu recomandarile din Codul NE 013-2002.

Cimentul, agregatele si apa folosite pentru executia elementelor de beton prefabricat vor fi in conformitate cu recomandarile lui NE 013-2002 si standarde in vigoare.

Conform recomandarilor codului NE 013-2002, compozitia betonului va fi proiectat de unitatea de fabricare a betonului bazata pe amestecuri preliminare stabilite si verificate de un laborator autorizat.

Lucrarile de cofrare, armare si turnare a betonului vor urma recomandarile Codului NE 013-2002.

Pe site, inainte ca elementele prefabricate sa fie descarcate este necesar un control vizual al elementelor. Acceptarea elementelor prefabricate va fi facuta imediat dupa livrare, verificarea acestora fiind facuta conform NE 013-2002.

Montarea elementelor prefabricate va fi facuta conform proiectului de executie Tehnologia de montare va fi furnizata de proiectantul daca este necesar, in functie de complexitatea lucrarilor de montaj.

In functie de complexitatea proiectului acesta poate include urmatoarele:

- Cantitatea elementelor care vor fi instalate, pentru fiecare tip;

- Transportul;

- O locatie pe depozitarea pe santier si conditii de sustinere  (daca montarea nu se face direct din mijlocul de transport)

- Metode de montare, echipament necesar si locatia acestora;

- Ordinea operatiilor de montaj;

- Echipe de lucru necesare pentru montaj;

- Graficul de lucru pentru transportul si montajul elementelor prefabricate, pregatite conform cu ordinea de montaj si considerand timpul necesar pentru intarirea rosturilor de umplere (daca exista);

- Pregatirea ariei de montaj;

- Pozitionarea si regulile pentru verificarea abaterilor de montaj ;

- Masurile provizorii  necesare pentru montajul elementelor;

- Ordinea montajului si conditii tehnice de calitate;

- Etape intermediare pentru verificarea montajului daca este necesar;

- Abateri admisibile de la montaj.

Masurile provizorii pentru montarea elementelor va fi si conform SR EN 1991-1-6 si SR EN 1991-1-6/NB.

Succesiunea operatiilor de asamblare va lua in considerare si executia rosturilor (dupa caz), care nu trebuie sa fie impiedicata de montarea viitoarelor elemente

### 3.2.11.2. Executia montajului si a rosturilor

Urmatoarele etape se vor realiza inainte de inceperea montajului:

- Verificarea suprafetelor:

- Conformitate cu conditiile pentru dimensiune si forma (planeitate, duritate s.a.m.d), dupa caz;

- Procesare adecvata (ex. perierea cu o perie de sarma si o spalare suficienta daca a venit in contact cu betonul din rosturi sau mortar), dupa caz;

- Pozitia si forma armaturilor sau altor piese ce intra in rost

- Curatenia

- Marcarea pozitie de asezare, cu etaloane pentru aria de asezare si pe elementele care sunt montate.

- Verificarea nivelului suprafetelor de asezare.

- Pregatirea mijloacelor temporare pentru a asigura stabilitatea elementelor montate pana la ultimului rost (dupa caz).

Echipament de ridicare adecvat si proceduri vor fi folosite pentru ridicarea elementelor. Minimum, procedura de ridicare va contine o ridicare temporara a elementului pana la aprox. 20mm inaltime pentru a verifica capacitatea elementului si a carligelor.

Elementele vor fi dezlegate din carlige doar dupa atingerea corecta a rezemarii. Este obligatoriu sa se asigure stabilitatea tuturor elementelor montate sau care reazema pe acestea.

Este interzisa instalarea unor noi elemente prefabricate pe alte elemente care nu au fost fixate permanent (cu exceptia celor prevazute in proiect).

Rosturile permanente trebuie realizate cat mai curand dupa asamblare.

### 3.2.11.3. Executia rosturilor elementelor prefabricate

Rosturile de umplere intre elementele  prefabricate pot fi facute prin:

- Turnarea betonului in spatii mari (100 ... 200 mm)

- Pasta epoxidica, caz in care grosimea rostului nu trebuie sa depaseasca 1mm, rasinile folosite vor fi facute bazate pe documentatiile tehnice legale si pe prevederile furnizorului

- Alte metode speciale bazate pe documente tehnice legale

Rosturile vor fi protejate de noroi dupa ce elementele au fost puse in pozitia finala.

Inaintea umplerii rosturilor cu amestecuri bazate pe ciment, fetele panourilor vor fi udate, luand masurile necesare pentru a scoate apa din rost.

### 3.2.11.4. Verificarea si receptia lucrărilor de montaj pentru elemente prefabricate

Verificarea montajului elementelor prefabricate include:

- Verificarea pozitiei si a abateriilor pentru fiecare element montat;

- Observarea vizuala a pozitionarii elementului.

- Pentru grupurile de elemente, examinarea directa poate fi facuta prin sondaj.

Receptia este facuta atat pentru elementele prefabricate aduse de furnizor  pe comanda, cat si cele facute in cadrul punctelor de lucru ale Contractorului de Constructii sau in santier si vor fi notate in receptia calitatii.

## 3.3. BARE DE ARMATURA

### 3.3.1. Dispozitii generale

Otelul din armaturi trebuie sa indeplineasca conditiile prescrise in  ST 009.

Livrarea armaturilor in santier se va face insotita numai de certificate de calitate emise de fabricant (daca acesta face livrarea)

Barele pentru armatura vor fi stocate pe tipuri de diametre.

Pentru incovoiere, barele trebuie sa fie curate si drepte, in acest scop trebuie inlaturate:

- Urmele de ulei, vopsea, pamant, mortar si alte impuritati

- Rugina aderenta va fi indepartata prin lovire cu ciocanul;

- Adeziunea ruginei prin frecare cu perie de sarma;

Fasonarea si montarea barelor si plaselor va fi in concordanta cu proiectul.

Barele taiate si modificate sunt stocate in pachete etichetate, intr-un mod prin care sa se evite confuzia, sa fie conservata forma si sa fie curatate inainte de montare.

Fasonarea  barelor sub -10°C este interzisa. Barele profilate cu diametre obisnuite mai mari de 25mm se vor fasona numai la cald.

Armaturile se vor termina cu sau fara ciocuri conform proiectului. Daca armatura este lisa cu un diametru  „d”, ciocurile se vor realiza la 180° avand o raza interioara de 1.25d si partea dreapta de final cel putin 3d.

Pentru armaturi profilate, ciocul se indoaie la 90°, cu raza interioara de cel putin 2d si partea de final din dreapta de cel putin 7d.

Armatura va fi pozitionata conform proiectului, luand masurile pentru a-i asigura siguranta in timpul turnarii betonului ( distantieri, agrafe, etc.)

Distantieri pot fi din mortar de ciment in forma unor prisme sau facuti din plastic.

Este interzisa folosirea distantierilor din cupoane de armatura

La punerea in opera a betonului se vor asigura stabilitatea si pozitia  pieselor inglobate.

Lungimea de suprapunere a armaturilor va fi in concordanta cu cerintele din proiect.

In cazul in care proiectul nu indica unde si cum sa fie imbinate barele, pozitia lor va fi stabilita astfel incat o sectiunea sa nu aiba mai mult de 50% bare. Innadirile de bare cu diametru peste 25mm vor fi sudate (necesar de la 32mm) conform paragrafului 8.4, NE 012-2.

Lungimea minima de suprapunere pentru armaturile care sunt imbinate va fi conform SR EN 1992-1-1 & SR EN 1992-1-1/NB.

Receptia armaturilor, sudurilor si pieselor inglobate va fi inregistrata de RTE si beneficiar in procesele verbale de lucrari ascunse.

### 3.3.2. Fasonarea armaturilor

Indoirea armaturilor poate fi facuta de Contractorul General (in propriile puncte de lucru sau pe santier) sau prin darea in subanterpriza de catre Contractorul general unui atelier specializat.

Indoirea barelor va fi in concordanta cu legile in vigoare in termeni de echipament tehnologic folosit si personal care executa lucrarea.

Indoirea barelor trebuie facuta in urmatoarele conditii:

- Indoirea nu se face sub - 10°C.

- Indoirea barelor laminate se va face incet folosind masini cu doua viteze.

- Indoirea barelor se va face cu miscari incete, cu viteza uniforma, fara socuri.

- Diametrul strungului de indoire folosit trebuie sa fie:

  - Pentru bare avand diametrul nominal mai mic egal cu 16mm, sau cel putin de 4 ori diametrul barei

  - Pentru bare avand diametrul nominal mai mare de 16mm, cel putin de 7 ori diametrul barei.

- Forma si dimensiunea ciocurilor de la extremitatile barelor vor fi in conformitate cu normele tehnice aplicabile si vor fi specificate in proiect.

- Raza de indoire pentru bare inclinate si etrieri vor fi de asemenea cele specificate in normele tehnice aplicabile. Ele trebuie specificate in proiect.

Clasele de toleranta pentru indoirea armaturilor vor fi aplicate in conformitate cu cerintele din  Anexa C, NE 012-2.

### 3.3.3. Verificarea si receptia armaturii montate

Verificarea si receptia armaturii montate va fi:

- La terminarea lucrarilor de armare, pentru o faza de lucru, unde se face de asemenea si receptia lucrarii.

- Imediat inainte de turnarea betonului se va face o noua verificare.

Verificarea armaturii  pozitionata se va face prin examinare directa si masuratori simple, care se refera la urmatoarele:

- Tipul, clasa si trasabilitatea prin observatii vizuala si confruntare cu documentele.

- Diametre si respectarea tolerantelor privind dimensiunea si pozitia, prin masurare directa in cel putin doua sectiuni, in fiecare zona in care armatura este diferita, o atentie deosebita dandu-se distantei fata de cofraj (acoperirea de beton).

- Pozitia de innadire, prin observatie vizuala si masurare directa.

- Armatura din sectiunea transversala si existenta distantierilor prin observare directa.

- Aspectul armaturii, prin masurare si observare vizuala, privind:

- Curatenia: suprafata armaturii nu trebuie sa fie acoperita cu materiale care impedica adeziunea (pamant, grasime etc.)

- Stadiul de coroziune

Receptia armaturii montate reprezinta confirmarea conformarii cu proiectul si prevederile normelor tehnice aplicabile, prin verificarile ce se fac. Se va semna un proces verbal de receptie calitativa pe faze (pentru lucrari ce devin ascunse), cu participarea Beneficiarului. Pentru receptia armaturii elementelor structurale va fi prezent si proiectantul.

### 3.3.4. Armatura de inlocuire

Daca din motive de aprovizionare nu exista materialul si diametrul specificat in proiect, inlocuirea barelor din proiect se poate face numai cu acordul proiectantului si a beneficiarului.

## 3.4. ACOPERIREA CU BETON

Pentru a se asigura acoperirea proiectata este necesara montarea distantierilor din plastic sau mortar. Este interzis sa se foloseasca distantieri facuti din cupoane de otel sau lemn.

Daca nu este mentionat altfel in proiect, pentru elementele turnate in santier, grosimea minima de acoperire cu beton este :

- Placi sau placi cu nervuri dese :

- 15 mm, dar nu mai putin de  1.2 × diametrul barei pe primul strat

- Pereti structurali:

-25 mm, dar nu mai putin de  1.2 × diametrul barei pe primul strat

- Grinzi, stalpi, bulbi de pereti structurali: - 25 mm

- Fundatii: - 50 mm

## 3.5. COFRAJE

### 3.5.1. Generalităţi

Alcatuirea si asamblarea cofrajului trebuie sa fie facute astfel incat sa asigure stabilitatea necesara sub actiunea incarcarilor ce apar in executie. Trebuie, de asemenea, sa asigure si concordanta cu abateriile admisibile cerute in Codul NE 012-1:2007.

Calculul cofrajelor si suportii lor trebuie sa ia in considerare prevederile normativului NE 012-2007. Pot fi folosit cofraje din materiale lemnoase (tego, placi), cofraje metalice  detasabile facute din obiecte reciclabile sau subansambluri pentru un anumit numar de refolosiri.

Abaterile geometrice la montarea cofrajelor de la dimensiunile fixe din proiecte se vor incadra in abaterile limita precizate in normativul NE 012-1:2007.

Cand se demonteaza cofrajul se vor lua toate masurile si precautiile necesare pentru a evita avarierea sau distrugerea betonului turnat.

Demontarea cofrajului prin batere, fortare sau lovire este interzisa.

Timpul minim de demontare a cofrajului se gaseste in normativul NE 012-1: 2007.

### 3.5.2. Abateri acceptabile la montarea cofrajelor

Tolerantele pentru montarea cofrajelor se refera la urmatoarele categorii:

- Dimensiuni ale spatiului cofrat;

- Cote de nivel (pentru fundul cofrajului, inaltimea de turnare a betonului, etc) ;

- Pozitia axelor, in plan si pe inaltime (care include  rectilinitatea si  perpendicularitatea sau unghiul prevazut, dupa caz);

- Forma suprafetei (care include planitatea si denivelarea locala, dupa caz);

Abaterile acceptabile pentru dimensiuni, cote de nivel si pozitia axelor, daca nu sunt precizate explicit in proiect, vor fi prevazute pentru elementele respective.

### 3.5.3. Verificarea si receptia cofrajului si a sustinerilor acestora

Verificarea cofrajelor si a sustinerilor se efectueaza:

- La terminarea lucrarilor de cofraje, pentru o etapa de lucru, cand se efectueaza si receptia cofrajelor.

- Imediat inainte de punerea in opera a betonului in cofrajele respective, cand se efectueaza o noua verificare.

Verificarea cofrajului si a sustinerilor acestora se efectueaza prin examinare directa si masurari simple si masuratori folosind echipamente.

Verificarea cofrajului si a sustinerilor, prin observare directa si masuratori simple se refera la urmatoarele:

- Compararea cu prevederile din proiectul tehnologic si/sau prevederile producatorului, in ceea ce priveste:

  - alcatuirea ansamblului, visual;

  - tipurile de materiale si integritatea acestora; vizual, precum si analizarea documentelor privind calitatea acestora;

  - dimensiunile, prin masurare;

  - imbinarile (elementele de fixare si contactul intre elementele concurente in imbinare) vizual si, prin solicitare cu mana, sa nu aiba joc in imbinare;

- Asezarea corespunzatoare a elementelor/ panourilor cofrajelor propriu-zise, fata de baza de rezemare, precum, si intre ele, vizual- pozitie si fara spatii libere intre ele;

- Faptul ca elementele de sustinere sau legatura punctuala (popi, contravantuiri inclinate, legaturi interioare, etc.) sunt fixate: prin solicitare cu mana, sa nu aiba joc; legaturile interioare sunt correct montate: prin observatie vizuala;

- Starea de curatenia, visual;

- Aplicarea agentilor de decofrare, visual;

- Dimensiunile, in cel putin 2 sectiuni pentru fiecare element, precum si ale golurilor si pozita relativa a acestora, prin masurare directa;

- Trasarea inaltimii de turnare a betonului; prin masurare directa fata de fundul cofrajului, sau fata de alte suprafete existente;

- Aspectul general al suprafetei care vine in contact direct cu betonul, vizual.

Neconformitatile, fie in ceea ce priveste alcatuirea si montarea, fie in ceea ce priveste depasirea tolerantelor la dimensiuni si/sau pozitie, se consemneaza si trebuie sa fie rezolvate de executant.

Verificarea cofrajului si a sustinerilor acestuia se va face din nou, in intervalul de 24 de ore inainte de montarea armaturii, daca este cazul, precum si inainte de punerea in opera a betonului, daca intre aceste operatiuni a trecut o perioada mai lunga. Aceasta a doua verificare se efectueaza prin observare directa si masurari simple.

Receptia cofrajelor si a sustinerilor acestora consta in consemnarea conformitatii lucrarilor, pe baza verificarilor efectuate la terminarea lucrarilor si a rezolvarii eventualelor neconformitati, printr-un proces verbal pentru receptia calitativa pe faze (pentru lucrari care devin ascunse), cu participarea reprezentantului beneficiarului lucrarii si, in cazul unor cofraje si/sau esafodaje deosebite, pentru care proiectantul a intocmit caiete de sarcini, si cu participarea proiectantului.

### 3.5.4. Spatii de turnare realizate in teren

### 3.5.4.1. Generalităţi

A. Spatiile de turnare realizate in teren (in cazul gropilor pentru turnarea fundatiilor sau al turnarii pe suprafete orizontale sau inclinate sunt, in general, constituite in urma lucrarilor de terasamente). Principalele conditii privind realizarea spatiului de turnare in aceste cazuri, se refera la urmatoarele :

- Starea terenului/terasamentului

- Axe, dimensiuni si cote de nivel

- Forma suprafatei

- Conditiile terenului sau ale terasamentului

  - Starea pamantului pentru cofrare direct in excavatie

  - Starea terasamentului

B. Conditiile pentru axe, dimensiuni si cotele de nivel se refera la:

- Axe si dimensiuni in plan si pe inaltime, se vor incadra in abaterile admisibile prevazute in proiect, sau conform prevederilor specifice;

- Cazuri in care, datorita naturii terenului sau altor conditii, la executarea sapaturii au rezultat, in unele zone, dimensiuni mai mari, care au drept consecinta consumuri suplimentare de beton;

- Cotele de nivel: se vor incadra, de asemenea, in abaterilor admisibile prevazute in proiect, cu mentiunea ca, pentru terasamente, aceste cote sunt cele rezultate dupa receptia terasamentului.

C. Conditiile privind forma suprafetelor se refera la:

- Planeitatea sau, dupa caz, forma curba a sapaturii;

- Denivelarile locale, care trebuie, de asemenea, sa nu afecteze dimensiunile sau cotele de nivel;

### 3.5.4.2. Abateri admisibile privind dimensiunile

In cazurile in care elementele care se toarna sunt armate si grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii este luat in considerare : 0 mm … +50 mm

In celelalte cazuri: 24 mm ...+50 mm

### 3.5.4.3. Verificarea spatiilor de turnare

- Verificarea axelor si incadrarii in tolerante, in plan si pe inaltime, daca este cazul, cu aparatura adecvata;

- Verificarea dimensiunilor si pozitiei relative fata de axe si verificarea incadrarii in tolerante, prin masurare directa in cel putin 2 sectiuni pentru fiecare element;

- Verificarea aspectului suprafatei si, daca este in cazul, planeitatii: prin masurare directa;

- Verificarea starii de curateniei a spatiului: prin observare vizuala.

Receptia consta in consemnarea conformitatii lucrarilor intr-un proces verbal pentru receptie calitativa pe faze (pentru lucrari care devin ascunse).

### 3.5.5. Conditii prealabile si conditii necesare in timpul executarii lucrărilor de cofraj si a sustinerilor

Conditiile prealabile se refera, in principa, la urmatoarele:

- Existenta, pe santier, a proiectului, care trebuie sa cuprinda toate datele necesare pentru executarea cofrajelor (axe, dimensiuni, cote de nive,  cu clase de toleranta si alte detalii necesare);

- Existenta, pe santier, a proiectului tehnologic privind cofrajele si sustinerile acestora, daca este cazul;

- Existenta, daca este  cazul, a receptiei lucrarilor de tersamente, cand acestea sunt implicate (de natura cofrajelor pierdute);

- Aprovizionarea si receptia cofrajelor si/sau a esafodajelor;

Conditii care trebuiesc asigurate in timpul executarii lucrarilor se refera, in principal, la urmatoarele:

- Dotari tehnice specifice necesare pentru montarea sau, daca este cazul, executarea si montarea cofrajelor si esafodajelor pentru sustinerea acestora;

- Personal calificat pentru montarea sau executarea si montarea cofrajelor si esafodajelor.

## 3.6. TOLERANTE GEOMETRICE

Tolerantele pentru marimile geometrice pentru constructii (lungime, inclinari, rectilinitate, planeitate, denivelari relative) sunt prezentate in anexa C din NE 012-2 / 2010.

Abaterile admisibile pentru cladiri, pentru clasa de toleranta 1 (tolerantele normale) sunt prezentate in anexa D, NE 012-2 / 2010.  Clasa  de tolerante 1 ia in considerare ipotezele de proiectare din SR EN 1992, pentru elemente structurale, precum si nivelul necesar de siguranta pentru elementele nestructurale.

Structura completa trebuie sa se afle in intervalul admisibil al abaterilor, pentru a evita efectele negative legate de:

- Rezistenta mecanica si stabilitatea in stadii intermediare si in perioada de serviciu.

Daca exista cerinte speciale acestea vor fi specificate in proiect. Tolerantele pentru suprafete de contact dintre elemente, in cazul in care fortele sunt transmise prin contact direct de suprafata, nu sunt reglementate de legislatia in vigoare, NE 012-2 / 2010. Toate cerintele legate de aceste suprafete trebuie sa fie specificate in proiect.

## 3.7. CONTROLUL CALITĂŢII ŞI RECEPŢIA LUCRĂRII

### 3.7.1. Prevederi generale

Tinand sub control a realizarii lucrarilor din beton si din beton armat  este deosebit de  important deoarece:

- De calitatea acestor lucrari la realizarea structurilor depinde, in mod direct si nemijlocit, satisfacerea cerintei esentiale privind rezistenta si stabilitatea constructiilor respective, cu implicatii cunoascute atat in viata oamenilor, cat si sub aspect economic;

- Fata de toate celelalte categorii de utilizate pentru realizarea structurii constructiilor, betonul de armat are urmatoarele caracteristici:

- In ceea ce priveste caracteristicile mecanice efective ale betonului pus in opera:

  - Depind, in mare masura, de modul efectiv de punere in opera (turnare, compactare, tratare ulterioara) pentru fiecare zona a elementor in parte;

  - Nu se determina direct pe elementul realizat, ci pe corpuri de proba care, desi preluate din acelasi beton proaspat, sunt tinute in conditii de mediu standard pentru a se determina clasa de beton rezistenta a betonului utilizat (rezistentele efective depind in mare parte de masura de conditiile de punere in opera);

  - Valorile concludente sunt obtinute, de regula, dupa 28 de zile, timp in care, elementele respective sunt, cel putin partial, puse sub incarcare;

- In ceea ce priveste armatura: aceasta devine lucrare ascunsa, fiind greu de a se obtine informatii cu privire la acesta (tip, diametru, pozitii etc.)

- Eventualele lucrari de interventie ulterioara, determinate de constatarea unor neconformitati sunt a unei comportari necorespunzatoare, sunt foarte dificile de realizat atat sub aspectul conceperii lor, cat, mai ales, sub aspectul executarii lor;

- Fiabilitatea in ceea ce priveste proiectarea si executarea lucrarilor este avuta in vedere in codurile de proiectare, prin masuri privind considerarea valorilor reprezentative ale actiunilor si stabilirea coeficientilor partiali de siguranta.

Principalele cerinte privind activitatea de control a calitatii lucrarilor sunt urmatoarele:

- Existenta  proiectului, complet si actualizat (cu dispoztii de santier sau alte documente valabile);

- Asigurarea, daca este cazul, a asistentei tehnice  a proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor;

- Existenta, la constructor, a reglementarilor legale si tehnice, aplicabile, pentru lucrarile respective

- Aplicarea unui sistem de management al calitatii pentru realizarea lucrarilor.

Sistemul de management de calitate conform SR EN ISO 9001, adaptat la specificul lucrarilor de constructii, asigura realizarea acestei cerinte.

Principiile de baza privind controlul modului de realizare a lucrarilor sunt:

- Abordarea preventiva privind calitatea, prin aplicarea unui sistem de management al calitatii, pentru evitarea neconformitatilor.

- O abordare diferentiata, care trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

- Exigenta in  verificarea calitatii lucrarilor este aceeasi, indiferent de diferenterea in abordare;

- Cerintele esentiale stabilite prin lege privind calitatea in constructii se aplica pentru toate cazurile, indiferent de diferentierea in abordare;

- Luarea in considerare si a altor cerinte (functionale, privind tehnologiile de executarea a lucrarilor, etc.)

- Niveluri de performanta diferite, care rezulta in proiectare si ar trebui sa fie clare si explicite in cadrul proiectului, pentru fiecare categorie de lucrari si fiecare criteriu de performanta;

- Diferentierea demersului pentru verificarea calitatii lucrarii se face in  conformitate cu urmatoarele criterii:

- Categoria de importanta a constructiilor, stabilita conform reglementarilor legale in vigoare;

- Cele trei niveluri de verificare, asociata cu clase de fiabilitate, definite in 
SR EN 1990, Anexa B;

- Tipul lucrarilor de constructii care trebuie realizate;

- Gradul de independent a personalului   care face verificarea;

- Cerintele explicite ale proprietarului/investitorului sau ale proiectantului lucrarii.

### 3.7.2. Verificarea elementelor de intrare in procesul de realizare a lucrărilor

Verificarea integritatii proiectului este bazata pe urmatoarele principii:

- Nu se poate realiza o constructie adecvata, decat daca este bazata pe un proiect complet si adecvat.

- Nu se pot pune in evidenta responsabilitatile privind proiectul in conditiile in care contractul de proiectare, incheiat intre beneficiarul lucrarii (proprietar/investitor) si proiectant, nu este intocmit in mod corespunzator.

Proiectantul este implicat in verificarea calitatii lucrarii care este executata conform proiectelor lui, indiferent de clasa de verificare, cel putin pentru urmatorii pasi:

- Lucrarile pentru care participarea lui este specificata legal;

- La receptia de la terminarea lucrarilor si la receptia finala la receptia finala.

Proiectul, care sta la baza executarii lucrarilor, trebuie verificat tehnic, conform legislatiei, inainte de a fi dat Contractorului General. Contractorul General trebuie sa analizeze proiectul primit in termeni de fezabilitate si sa isi spuna obiectiile, daca are.

Pentru produse care nu sunt specificate in proiect (de exemplu: produse pentru cofraje, produse pentru  ungerea cofrajului in vederea decofrarii, sarma pentru legarea armaturii, distantieri pentru asigurarea pozitionarii armaturii), constructorului ii revine obligatia de a asigura indeplinirea cerintele/conditiile privind realizarea calitatii de lucrari sunt respectate prin utilizarea acestor produse.

Pentru serviciile furnizate (ex. lucrari de cofraj, confectionarea de armaturi), responsabilitatea  asigurarii calitatii acestora revine executantului, care trebuie sa fie in masura sa tina sub control realizarea activitatilor respective.

Pentru a asigura calitatea lucrarilor de constructii, executantul trebuie sa demonstreze abilitati privind:

- Operarea in conformitate cu documentele legale;

- Implementarea unui sistem de management al calitatii;

- Capacitate tehnica de a executa proiectul in termeni de logistica, confirmate de documente cu privire la dezvoltarea lucrari asemanatoare;

- Existenta personalului asigurat si certificat pentru lucrari care au nevoie de autorizatie, respectiv certificare.

### 3.7.3. Verificarea procesului de realizare a lucrărilor

Verificarea executiei lucrarilor, pentru a verifica conformitatea lor cu cerintele specificate in proiect si in reglementarile tehnice aplicabile, include urmatoarele forme:

- Control intern, executat de fiecare entitate care face aceste lucrari, pentru a le verifica calitatea;

- Control extern, facut de investitor sau un organism independent actionand in numele acestuia, sau al autoritatii de reglementare, cu misiunea de:

- De a preveni erorile in managementul calitatii.

- De a asista investitorul sau de a reprezenta interesul autoritatii de reglementare in obtinerea calitatii

- De a valida controlul intern al executantului.

Verificarile pe munca prestata sunt date in normativul NE 012-2 si vor fi facute urmatoarele:

- Cofraje

- Verificarea sapaturilor

- Armatura montata

- Montarea pieselor inglobate

- Beton si punerea in practica

- Montarea elementelor prefabricat

### 3.7.4. Recepţia lucrărilor de beton şi beton armat

Receptia lucrarilor din beton si beton armat se face pentru intreaga constructie si parti din constructie (fundatii, etc.).

Receptia se bazeaza pe examinare directa, efectuata in parcursul executiei lucrarilor, cat si pe:

- Declaratii de conformitate prevazute de reglementarile in vigoare pentru materialele utilizate

- Existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitative privind cofrajele, armarea, aspectul betonului pus in lucrare, precum si i existenta proceselor verbale pentru fazele determinante si lucrarile care devin ascunse.

- Existenta si continutul documentelor privind betonul livrat

- Consemnari in condica de betoane

- Constatarile consemnate in cursul executarii lucrarilor in cadrul controluluiinterior si/sau exterior;

- Confirmarea, prin inregistrari, pentru aplicarea corecta a masurilor de reparare specificate in diferite documente examinate

- Rapoartele privind calitatea betonului intarit

- Incadrarea in abaterile admisibile.

Pentru a face receptia unei structuri, in cazurile in care se solicita de catre proiectant, constructorul trebuie sa prezinte Beneficiarului rapoartele de incercari prin metode nedistructive pentru betonul intarit. Alegerea elementelor si numarul necesar si de incercari se face de proiectant.

Incercarile prin metode nedistructive se efectueaza in concordanta cu reglementarile tehnice aplicabile.

Verificarea calitatii betonului pus in opera se face pe parti de obiect, pe baza incercarii epruvetelor perlevate la punerea in opera a betonului, precum si prin examinari directe si masurarii. Rezultatele verificarii vor fi inregistrate intr-un proces verbal  privind calitatea betonului.

Verificarile efectuate si constatarile rezultate la receptia structurii de rezistenta se consemneaza intr-un proces verbal incheiat intre investitor, proiectant si constructor, precizându-se, in concluzie, daca structura in cauza se receptioneaza sau se respinge. In cazurile in care se constata deficiente in executarea structurii, trebuie stabilitemasuri de remediere, iar dupa realizarea acestora trebuie sa se efectueze o noua receptie.

Receptia lucrarilor din beton si beton armat se face in conformitate cu prevederile legii.

## 3.8. PIESE INGLOBATE IN BETON

Piesele inglobate in beton pot fi confectionate in ateliere proprii, prin comanda de la furnizori sau procurate de pe piata, conform prevederilor din proiect, care trebuie sa contina toate datele necesare pentru acestea.

Piesele inglobate in beton se receptioneaza calitativ, conform prevederilor proiectului, avand in vedere, in mod deosebit, conditiile privind executarea sudurilor, daca este cazul (tipul de sudura, lungimea si grosimea cordoanelor sudurii, etc), intocmindu-se proces verbal de receptie calitativa pe faze (pentru lucrari care devin ascunse).

In cazurile in care sunt piese inglobate asemenea, avand pozitii diferite si fiind montate in elemente diferite, se va asigura trasabilitatea acestora de la procurare/livrare pana la montare.

Montarea pieselor inglobate se face cu respectarea urmatoarele conditii:

- Asezarea in pozitia corespunzatoare, in limita abaterilor admisibile prevazute in proiect in ceea ce priveste:

- Amplasarea fata de axele elementului

- Amplasarea fata de suprafata elementului

- Cota de nivel, daca este cazul

- Pozitia, in cazurile in cand piesele inglobate nu sunt simetrice

- Fixarea sigura, pe cofraj sau pe elemente rigide independente cu exceptia cazurilor in  care:

- Piesele fac parte din carcasa de armatura, care trebuie amplasata si fixata corespunzator;

- Acestea sunt profile de etansare, care trebuie fixate corespunzator fara a fi degradate sau deformate de armaturile din zona;

c) Etansarea corespunzatoare, in cazurile in care piesele inglobate au goluri in care nu trebuie sa intre  betonul  sau laptele de ciment;

d) Indepartarea zgurii de pe suduri si verificarea starii  lor de curatenie, mai ales sub aspectul aderentei partilor in contact cu betonul.

Dupa montarea partilor care sunt inglobate in beton se face receptia acestora, prin verificarea indeplinirii conditiilor si a documentelor de receptie conform normativului NE 012-2. Se va incheia un proces verbal de receptie calitativa pe faze( lucrari care devin ascunse).

In cazurile in care de la aceasta receptie si pana la punerea in opera a betonului a trecut o perioada mai lunga, care poate avea repercusiuni, se va face o noua verificare, imediat inaintea turnarii betonului.

## 3.9. PROGRAM DE URMĂRIRE A CALITĂŢII

Conform legii 10/1995, programul de verificare va face parte din raportul tehnic.

Participanti in program:

COMPANIE/PRINCIPAL: OMV PETROM S.A.

CONTRACTOR:  Contractorul Inginerie.

- Conform GD 272/1994 inaintea inceperii lucrarii, beneficiarul va trimite o copie a planului de control al calitatii (PCC) Inspectoratului de Stat in Constructii, care va decide care vor fi fazele determinate la care va fi prezent.

- Conform art. 14 al HG 272/1994, beneficiarul si constructorul vor anunta proiectantul in scris cu cel putin 2 zile inainte  de a termina lucrarile specificate in plan, privind faza la care trebuie sa fie prezent. Astfel calitatea lucrarilor de constructii va fi verificata  si conditiile necesare pentru controlul calitatii vor fi create.

- Faza determinanta reprezinta momentul cand lucrarile de constructii nu mai pot continua fara aprobarea scrisa a beneficiarului, proiectantului si a executantului.

Dupa receptia lucrarilor o copie a Planului de Control al calitatii insotita de toate documentele indicate (proiect, rapoarte de testare care certifica calitatea materialelor, procese verbale de lucrari ascunse, note etc.) vor fi atasate la Cartea Tehnica a Constructiei.

## 3.10. SIGURANTA IN MUNCA PE CATEGORII DE LUCRĂRI

Lucrarile de constructii referitoare la sustinerea structurii trebuie sa raspecte masurile de siguranta a muncii stipulate in acte normative, norme si ordine specifice in vigoare :

- Legea 319/2006+GD1425/2006 – Lege privind sanatatea muncii si siguranta  si implementarea normelor metodologice.

- GD 355/2007 Decizie privind monitorizarea sanatatii muncitorilor.

- GD 1048/2006  Privind siguranta minima si cerintele de sanatate pentru uzul echipamentului personal de protectie in santier a muncitorilor.

- Norma pentru prevenirea incendiilor si stingerea in timpul executiei lucrarilor de constructii si sitemelor inrudite C300-1994.

- Norme generale pentru stingerea incendiilor aprobata de Ordinul M.A.I. nr. 163/2007.

- Norme pentru siguranta structurilor impotriva focului + Manual de exemplificare – indicativ P118-99+MP008/2000.

- GEO 195/2005 privind protectia mediului modificata si completata de Legea 265/2006.

- Legea 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei Generale de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului.

- GEO 243/2000 privind siguranta atmosferica.

- Legea 655/2001 pentru aprobarea Ordonantei Generale de Urgenta nr. 243/2000 privind siguranta atmosferica.

- OMAPPM 462/1993 privind conditii tehnice  pentru siguranta atmosferica.

In activitatile de siguranta a muncii desfasurate de unitatile care participa la lucrarile de constructii,  vor fi luate masuri imediate  (traininguri, masuri precise la puncte de lucru etc.) pentru implementarea tuturor completarilor si  actualizari ale normelelor de siguranta a muncii existente si implementarea celor noi emise sub forma de legi, norme, normative sau regulamente, astfel incat siguranta muncii si igiena activitatilor sunt desfasurate bazandu-se pe acte normative in vigoare la data constructiei.

### 3.10.1. Prevederi generale

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, in timpul constructiei si exploatarii lucrarilor proiectate, constructorul si beneficiarul lucrarilor vor instala toate semnalele necesare, metodele de protectie si avertizare si va executa toate indicatoarele necesare pentru protectie si avertizare, la fel ca si cele pentru identificare viitoarelor retele subterane proiectate si executate.

Lucrarile riscante trebuie semnalate, atat in timpul zilei cat si in timpul noptii prin indicatoare de siguranta sau prin alte semne speciale, in functie de conditiile actuale din timpul executiei si exploatarii lucrarilor proiectate.

Constructorul va lua toate masurile de siguranta a muncii, siguranta a traficului si prevenire a incendiilor care sunt considerate necesare bazate pe planul managementului lucrarilo de constructie, si costul acestora va fi suportat din cota mangementului de santier sau cota suplimentara.

### 3.10.2. Incarcarea, descărcarea şi stocarea materialelor

Lucrarile vor fi executate in locatii special proiectate si fara riscuri pentru muncitori.

- Pentru operatii de incarcare si descarcare manuala, vor fi folositi doar muncitorii care respecta cerintele stipulate de lege;

- Masini corespunzatoare, dispozitive si echipamente vor fi folosite pentru a asigura siguranta intreaga a muncitorilor;

- Prevederile legale privind igiena muncii vor fi observate (greutatea maxima ce poate fi manipulata manual, etc);

- Este interzisa circularea sau oprirea sub materiale transportate la inaltime, la fel ca si in jurul masinilor care manipuleaza materiale;

- Prevederile legale in vigoare vor fi respectate in privinta executiei unor astfel de operatiuni in depozite, statii de cale ferata (private sau publice) sau pentru materiale special (acid, sticle de gaz, chimicale explozibile sau toxice etc.)

### 3.10.3. Prepararea si transportul betonului si mortarului

- Betonul si mortarul va fi preparat in instalatii centralizate, respectand normele specifice de siguranta a muncii;

- Transportul betonului pe verticala sau orizontala pe santier va fi facut de pompe de beton sau galeti, iar conditia lor tehnica va fi verificata zilnic;

- Va fi de asemenea o verificare tehnica zilnica a echipamentului  de transport si ridicare a materialului;

- Este interzisa oprirea sau circulatia personalului sub sau langa dispozitive de ridicare  in timpul transportului;

- Poduri cu latimea minima de 1.20m vor fi folosite pentru mersul pe carcasa pentru transportul betonului;

- Norme specifice de siguranta a muncii si instructiuni de operare a echipamentului vor fi respectate pentru transportul si turnarea betonului cu pompe de beton.

### 3.10.4. Turnarea si compactarea betonului

- Ingineri constructori, manageri/sefii de santier si manageri/sefii de echipa isi vor indeplini prompt atributiile si obligatiile privind instructiunile de siguranta a muncii;

- Informarea privind siguranta muncii va avea rolul  de a implementa masurile de siguranta a muncii la locul de munca si a asigura siguranta muncii;

- Inaintea inceperii turnarii betonului, managerul de santier va verifica executia carcasei, podinelor si esafodajului;

- Podinele de lucru vor avea sine si placi de margine;

- Este interzis accesul in zona betonarii, unde este pericolul caderii betonului;

- Cand betonul este compactat cu vibratoare, se vor lua masuri speciale cum ar fi:

- Vibratoarele vor fi verificate inaintea turnarii;

- Daca vibratoarele cedeaza in timpul turnarii, ele vor fi imediat scoase din priza si livrate electricianului pentru verificare;

- Carcasa vibratorului va fi impamantata si persoana care  va manui vibratorul va purta cizme de cauciuc si manusi electro-izolante;

- Conductorii care aprovizioneaza vibratorul vor fi flexibili si izolati in tuburi de cauciuc;

- In timp ce vibratorul se misca sau cand lucrul este intrerupt chiar si pentru perioade mici, vibratorul va fi scos din prize;

- Vibratoarele vor fi folosite doar de personalul care a fost instruit pentru siguranta specifica a muncii;

- Cand betonul este turnat in elemente verticale, furtunuri omologate vor fi folosite sau palnii montate in carcasa superioara;

- Conditiile tehnice ale accesoriilor vor fi verificate, manuirea furtunului sau galetii normale va fi facuta in concordanta cu instructiunile de folosire.

### 3.10.5. Taierea, indoirea si montarea armaturilor

- Norme specifice de siguranta a muncii punctelor de lucru vor fi respectate pentru taierea si indoirea armaturilor si pentru folosirea masinariilor si echipamentelor.

- Uneltele, echipamentul si dispozitivele folosite vor fi adecvate si in conditie tehnica buna.

- Este interzisa montarea armaturilor langa linii electrice.

- Este interzis sa mergi si sa montezi armaturi pe carcasele elementelor prefabricate inainte ca ele sa fie intarite si verificate.

- Este interzis sa mergi pe armaturi montate.

- Sudarea armaturilor va fi facuta in conditii de siguranta conform normelor in vigoare.

- In timpul pretensionarii armaturilor si transferului fortei de pretensionare, masuri necesare vor fi luate pentru a preveni muncitorii  sa se opreasca sau sa circule prin spatele preselor sau liniilor tehnologice; semne de averizare  vor fi prevazute.

- Pentru elemente cu armatura preintinsa, capetele standurilor vor fi prevazute cu acoperiri metalice, atasate contrafortilor standului sau extremitatilor formei.

### 3.10.6. Carcasa, platforma, esafodaj, scari

- Platformele, esafodajele, scarile si carcasele din inventar (standard) vor fi folosite in mod obisnuit. Daca elemente non standard vor fi folosite, ele vor fi executate conform unei proiectari adecvate.

- Toate masurile necesare vor fi luate pentru a asigura rezistenta, stabilitatea si siguranta exploatarii acestor tipuri de lucrari, conform prevederilor din norme si planurilor tehnologice.

- Pentru executarea (montarea) platformelor, carcaselor, etc muncitorii vor fi echipati cu centuri de siguranta ancorate in elemente fixe si puternice de constructie.

- Esafodajele interioare vor fi solide si stabile impotriva vantului.

- Scarile vor fi securizate impotriva caderii sau alunecarii.

- Toate elementele carcasei vor fi executate bazandu-se pe planuri tehnologice aprobate de managementul unitatii de constructie.

- Doar muncitorii calificati in conformitae cu normele in vigoare vor lua parte la lucrarile de montare a armaturii. Maistrii vor verifica carcasele zilnic si vor lua masurile de remediere daca acestea sunt necesare.

- Urcarea si mersul pe carcase se va face doar cu scari sau poduri prevazute cu sine de siguranta.

### 3.10.7. Manuirea, transportul şi montajul elementelor armate si de beton

- Elementele din beton armat si pretensionat vor fi montate pe  baza ununi plan tehnologic care include echipamentul necesar, dispozitive si masinarii, si masuri de siguranta a muncii pentru acest tip de lucrari, pentru fiecare element in parte.

- Managerul santierului este responsabil pentru implementarea impreuna cu toti muncitorii, continutul planului tehnologic privind operatiile de montaj si masurile de siguranta a muncii. Managerul santierului este de asemenea responsabil pentru implementarea masurilor de siguranta a muncii, pentru distributia echipamentului de protectie, pentru verificarea bunei functionari  a masinariilor si a dispozitivelor de montaj.

- Cand sunt manuite si montate, elementele prefabricate nu trebuie inclinate sau lovite. Este de asemenea interzis rasturnarea  elementelor, si este necesar sa se ia masurile necesare pentru a preveni rasturnarea elementelor cand sunt stocate sau montate.

- Luand in considerare efortul initial de manipulare, transportate si montatere elementele de beton precomprimat, nu trebuie supuse altor solicitarii in afara celor prevazute in proiectare. Este obligatoriu sa se respecte specificatiile proiectului privind punctele de strangere si metodele pentru dispozitivul de ridicare, la fel ca si pozitia sustinerilor.

- Este interzis sa se loveasca ancorele si sa se sudeze obiecte care ar veni in contact cu ancore sau extremitati aparente ale armaturii pretenisonate, lucru ce ar duce la scaderea rezistentei elementelor per total.

- Pentru a atasa elementele prefabricate in carligului macaralei, se vor folosi dispozitive sigure si adecvate ce asigura decuplarea  in siguranta dupa montare, fara a forta muncitorii sa urce spre carlig.

- Cand se monteaza, sudura trebuie facuta astfel incat ancorele si extremitatile aparente ale armaturii preintinse  sa nu se incalzeasca sau sa duca la aparitia arcului electric. Ancorele si extremitatile preintinse  trebuie de asemenea protejate impotriva contactului cu materiale incandescente rezultate din sudura.

- Este interzisa lasarea elementelor ridicate  in stare suspendata.

- Decuplarea din carligul macaralei este permisa doar dupa verificarea stabilitatii elementelor prefabricate.

- Cand se monteaza prefabricatele, muncitorii vor purta centuri de siguranta, franghii suplimentare si incaltaminte anti-aderenta sau ham pe tot corpul.

- Este interzisa oprirea sub elemente care sunt supuse montarii.