ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ ŢIŢEI Ø 8 5/8” NOU

RAFINĂRIA VEGA-BRAZI, ÎN ZONA RAFINĂRIEI PETROBRAZI- CLAVIATURĂ  SKID-uri, jud.PRAHOVA, PE O LUNGIME DE CCA. 800m

ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE CURĂŢITOARE

PROIECT NR. 160/4920 Et.4

CAIET DE SARCINI

GARĂ PRIMIRE DISPOZITIVE DE CURĂŢIRE 8”-CLASA 300#

| 1 | 08.2018 | FAX CONPET S.A. 26850/06.07.2018 + 29366/24.07.2018 | ing. M.S. |  | ing. M.N. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 02.2018 | Emis pentru avizare | ing. M.S. |  | ing. M.N. |  |
| Rev. nr. | Data | Descriere | Elaborat |  | Consilier |  |
| CLIENT : CONPET SA PLOIEŞTI |  |  | Codul documentului |  |  |  |
|  |  |  | MS | 01 | MS | 01 |

# 1. GENERALITĂŢI

## 1.1. SCOPUL

Scopul Caietului de sarcini  este de a stabili conditiile tehnice generale de execuţie, probe, verificări  şi evaluare, precum  şi condţiille de livrare a unei gari de primire dispozitive de curatire si PIG-uri inteligente de 8”(DN200), clasa 300#, ce urmeaza sa se monteze la conducta de transport titei Ø8 5/8" nou Rafinaria Vega-Brazi, in zona Rafinariei PETROBRAZI.

Gara de primire dispozitive de curatire si PIG-uri inteligente este proiectata conform SR EN 13480 si SR EN 13445.

Echipamentul va fi certificat conform HG123-2015  si va avea marcaj ʺ CEʺ.

## 1.2. PRESCRIPŢII TEHNICE SI LEGI APLICABILE

### 1.2.1. Standarde

SR EN 13480-1÷6: Conducte metalice industriale

SR EN13445-1÷5: Recipiente sub presiune nesupuse la flacara

SR EN 10216-1÷5: Tevi de otel fara sudura utilizate la presiune

SR EN 1092-1 Flansele si imbinarile lor. Flanse rotunde pentru conducte, robinete, racorduri si accesorii desemnate prin PN- Partea 1: Flanse de otel.

SR EN 1759-1Flansele si imbinarile lor. Flanse rotunde pentru conducte, robinete, racorduri si accesorii desemnate prin Clasa- Partea 1: Flanse de otel, NPS ½ la 24.

SR EN 1515-1: Flanse si imbinarea lor. Prezoane si piulite- Partea 1: Alegerea prezoanelor si piulitelor.

SR EN 1515-2: Flanse si imbinarea lor. Prezoane si piulite- Partea 2: Clasificarea materialelor pentru prezoane si piulite pentru flansele de otel, desemnate prin PN.

STAS 8121/1: Elemente filetate pentru asamblarea flanselor-Conditii tehnice generale de calitate.

STAS 8121/2: Elemente filetate pentru asamblarea flanselor. Prezoane. Dimensiuni.

STAS 8121/3: Elemente filetate pentru asamblarea flanselor. Piulite hexagonale. Dimensiuni.

SR EN 10222-1: Piese forjate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Prescriptii generale pentru piesele obtinute prin forjare libera.

SR EN 10222-4: Piese forjate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oteluri sudabile cu granulatie fina cu limita de curgere ridicata.

SR EN 10204: Produse metalice. Tipuri de documente de inspectie.

SR EN 10253-2: Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 2: Oteluri nealiate si oteluri aliate feritice cu conditii de inspectii specifice.

SR EN 1503-1: Robinete - Materiale pentru corpuri si capace - Partea 1: Oteluri specificate in standardele europene.

SR EN 1983: Robinete industriale - robinete cu sfera din otel.

SR EN 1984: Robinete industriale - robinete cu sertar din otel.

SR EN 12266-1: Robinete industriale – incercarea robinetelor - Partea 1: Teste de presiune, proceduri de încercare si criterii de acceptare - Cerinte obligatorii.

SR EN 12266-2: Robinete industriale - incercarea robinetelor - Partea 2: Teste, proceduri de încercare şi criterii de acceptare - Cerinte suplimentare.

SR EN 13709: Robinete industriale – Robinete cu ventil din otel si cu ventil de oprire si de reglare.

SR EN 14341: Robinete industriale – Robinete de retinere din otel.

SR EN ISO 10497 Incercarea ale aparatelor de robinetarie. Caracteristici aleincercarii la foc.

MSS-SP-97: Piese forjate din otel carbon de legatura – Capete de sudare tip soket, filetate si pentru sudare cap la cap.

SR EN ISO 17637: Examinari nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuala a îmbinarilor sudate prin topire.

SR EN ISO 5817: Sudare. Îmbinari sudate prin topire din otel, nichel, titan si aliajele acestora (cu exceptia sudarii cu fascicul de electroni). Nivele de calitate pentru imperfectiuni.

SR EN ISO17636: Examinari nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografica a imbinarilor sudate.

SR EN ISO17638: Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu pulberi magnetice

SR EN ISO 10675-1: Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare pentru examinarea radiografică. Partea 1: Oţel, nichel, titan şi aliajele acestora

SR EN ISO 11666 : Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de acceptare

SR EN ISO 3452-1: Examinări nedistructive. Examinare cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale

SR EN ISO 23277: Examinari nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a sudurilor. Nivele de acceptare

SR EN ISO 23278: Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu pulberi magnetice a sudurilor. Niveluri de acceptare

SR EN ISO 9606-1: Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oţeluri

NOTA : Se vor utiliza ultimele editii ale standardelor.

### 1.2.2. Prescriptii Tehnice ISCIR

PT C6-2010: Conducte metalice sub presiune pentru fluide.

PT CR6- 2010: Autorizarea personalului și a laboratoarelor care efectuează examinări nedistructive și evaluarea capabilității tehnice a laboratoarelor care efectuează examinări distructive.

PT CR13- 2010: Examinare nedistructiva a imbinarilor sudate cap la cap la sisteme mecanice sub presiune si componentele sistemelor de ridicare.

### 1.2.3. 	Legi

HG 123/2015-Hotarare privind stabilirea conditiilor punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor sub presiune

Legea nr.319 din 14.07.2006 “LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA “

Legea nr. 307/2006 – Legea privind apărarea împotriva incendiilor

Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195 / 22 decembrie 2005 privind protecţiei mediului aprobata cu modificări si completări prin Legea nr.265/2006

# 2. CARACTERISTICI TEHNICE

- tip echipament                            :     gara primire dispositive de curatire   ;

- functie :                                      :      primire dispozitive de curatire si PIG-uri inteligente  ;

- cod de proiectare echipament   :	 SR EN 13480-3 si SR EN 13445-3 ;

- diametru minor barrel                :        8”(DN200) ;

- diametri major barrel                 :        10”(DN250) ;

- presiunea de proiectare             :       50 bar ;

- temperatura max. de proiectare :       +60ºC  ;

- temperatura min. de proiectare  :       -29ºC   ;

- presiune max. de operare          :        20 bar  ;

- temperatura operare                  :       +3 ÷ +20ºC  ;

- fluid de lucru :

- denumire  :              TITEI  ;

- grupa fluid :                 1 ;

- densitate :          840÷935 kg/m3 ;

- adaos de corosiune :                                        3 mm ;

- categorie echipament :                                         II

- proba hidraulica :

- presiunea de proba :          90 bar ;

- fluidul de proba  :              apa  ;

- timp de mentinere  :      min. 30 minute  ;

- dimensiuni de gabarit :     11300 x 2490 x 1540 mm ;

- masa neta :          ~  3210 kg (fara dispozitivul de inchidere rapida).

# 3. DESCRIERE GENERALĂ

3.1. Gara de primire  dispozitive de curatire si PIG-uri inteligente  de 8”(DN200), clasa 300# este un echipament sub presiune conform HG123/2015.

3.2. Gara de primire  dispozitive de curatire si PIG-uri inteligente este alcatuita din :

- camera de primire dispozitive de curatire si PIG-uri inteligente  formata dintr-un tronson de 8”(DN200)(Minor barrel) prevazut la capat cu flansa de 8”, clasa 300#, o reductie excentrica DN250xDN200 si un tronson de 10”(DN250)(Major barrel) prevazut la capat cu un dispozitiv de deschidere rapida;

01

linie kicker de 8”(DN200);

- linie pentru egalizarea presiunii de 2”(DN50) ;

- linie pentru scurgeri de 2”(Dn50).

3.3. Echipamentul este prevazut cu urmatoarele racorduri :

- racordul de intrare de 8”(DN200), clasa 300# (R1) ;

- racord de iesire dispozitiv de curatire de 10”(DN250),clasa 300#, cu dispozitiv de inchidere rapida (R2) ;

- racord iesire fluid si by-pass gara de 8”(DN200), clasa 300# (R3) ;

- racorduri semnalizatoare trecere PIG de 2”(DN50) , clasa 300# (R4)

- racorduri pentru manometru de 2”(DN50) , clasa 300# (R5a/b/c) ;

- racord pentru supapa de siguranta de 3”(DN80), clasa 300# (R6) ;

- racorduri pentru aerisire de 2”(DN50) , clasa 300# (R7a/b);

- racorduri de scurgere de 2”(DN50) , clasa 300# (R8a/b) .

3.4. Liniile garii  sunt prevazute cu robinete de izolare si by-pass .

# 4.CONDIŢII TEHNICE PENTRU MATERIALE

4.1.Materialele principale  utilizate la executia garii de primire dispozitive de curatire si PIG-uri inteligente sunt prezentate in tabelul următor :

| REPER | MATERIAL | Standard | OBS. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tevi | P275NL1 | SR EN10216-3 |  |
| Tabla | P275NL1 | SR EN10028-3 |  |
| Flanşe cu gât Piese forjate | P285NH | SR EN10222-4 |  |
| Reductii, coturi, teuri | P275NL1 | SR EN 10253-2 |  |
| Prezoane | 42CrMo4 QT | SR EN10269 | HB=230 |
| Piuliţe | 42CrMo4 QT | SR EN10269 | HB=215 |
| Garnituri | Spirometalice (Otel inoxdabil +grafit) |  |  |

4.2. Materialele  ce se vor folosi  la executia partilor sub presiune  trebuie sa fie conform standardelor europene  pentru, tevi,  piese forjate, fitinguri.

4.3. Materialele folosite la partile care nu sunt supuse la presiune (suporturi) sudate la echipamentele sub presiune trebuie aprovizionate conform conditiilor tehnice de material care sa cuprinda cel putin  prevederile  referitoare la compozitia chimica si la caracteristicile la tractiune.

4.4. La execuţia echipamentului se vor utiliza materialele prevăzute în documentaţia de execuţie, cu respectarea prevederilor SR EN13480-2, subcapitolul 4.1.

4.5. Materialele de adaos  si  materialele auxiliare pentru sudare   trebuie adaptate  pentru utilizarea impreuna cu materialul de baza, cu procedeele de sudare, cu conditiile de exectie si se vor stabili de societatea constructoare cu prilejul omologării procedeelor de sudare

Acestea trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute in HG123-2015.

4.6. Toate materialele de adaos trebuie stocate, manipulate cu grija si utilizate conform conditiilor indicate de producatorul produsului pentru sudare.

Electrozii, baghetele, sarma  si  fluxurile care prezinta semne de depreciere sau deteriorare, precum si fisuri sau exfolieri ale invelisului, rugina  sau electrozi ruginiti nu trebuie utilizate.

4.7. Toate materialele utilizate vor fi însoţite documente de inspectie conform SR EN 10204-2004, astfel:

a. Tevi: Certificat de inspectie tip 3.1 ;

b. Forjate; Certificat de inspectie tip 3.1.

# 5. CONDIŢII TEHNICE PRIVIND EXECUŢIA

5.1. Inainte de lansarea în fabricaţie, documentaţia de execuţie va fi însuşită de executant.

5.2. Producatorul trebuie sa asigure realizarea in mod competent a prevederilor din faza de proiectare aplicand tehnici adecvate si tehnologii corespunzatoare.

5.3. Executia se va  face  în conformitate cu prescripţiile tehnice SR EN 13480-4, HG123/2015 şi cu condiţiile tehnice indicate în documentaţia de execuţie .

5.4. Formarea părţilor sub presiune se va fac în conformitate cu prescriptiile tehnice din SR EN 13480-4, cap. 7.

Necesitatea şi conditiile tehnice pentru tratamentele tehnice după formare se vor stabili de catre executant conform SR EN 103480-4, cap. 7.3.3 si 7.3.4.

5.5. Pentru realizarea îmbinărilor sudate, constructorul va utiliza numai procedee de sudare calificate (omologate) în conformitate cu SR EN13480-2, cap.9.2.

5.6. Sudorii vor fi calificati (autorizati)  în conformitate SR EN13480-2 , cap.9.1.

5.7. Electrozii şi materialele de adaos folosite la sudare vor fi cei indicaţi în proiectul de execuţie sau echivalenţi din punct de vedere al proprităţilor fizico - mecanice, al compoziţiei chimice şi al comportării faţă de acţiunea corozivă combinată a mediului de lucru.

5.8. Pentru toate îmbinările sudate cap la cap ale elementelor supuse la presiune se va asigura coeficientul de rezistenţă prevăzut în desenul tip de ansamblu şi luat în consideraţie la efectuarea calculelor de rezistenţă.

5.9. Marginile şi orificiile pentru racorduri se vor şanfrena prin prelucrare mecanică sau prin tăiere cu flacără (dacă nu este posibilă prelucrare mecanică). În ultimul caz tablele se vor încălzi la o temperatură convenabilă în funcţie de materialul folosit şi se va lăsa un adaos tehnologic de execuţie pentru îndepărtarea pe cale mecanică a zonei influenţate termic.

5.10. Pregătirea, formarea şi sudarea elementelor echipamentului, prelevarea probelor şi efectuarea încercărilor pentru cusăturile sudate se vor face în conformitate cu prevederile SR EN13480-4, cap.9. Pentru alte imbinari decat cele supuse la presiune, sudate direct la recipientele sub presiune, ca inele suport, picioare,  descrierile procedeelor  de sudare  ale acestor imbinari vor fi, de asemenea considerate calificate.

5.11. Necesitatea şi regimul tratamentului termic  dupa sudare  se vor stabili de către producător si va respecta cerintele din SR EN 13480-4, cap.9.14.

5.12. În timpul tratamentului termic suprafeţele de etanşare ale flanşelor racordurilor vor fi  protejate contra oxidării.

5.13.Condiţiile tehnice generale de calitate pentru piesele forjate vor fi  conform

SR EN10222-1.

5.14.Condiţiile tehnice generale de calitate pentru prezoane şi piuliţe vor fi conform

STAS 8121/2 , respectiv STAS 8121/3.

5.15. Executia dispozitivului de inchidere rapida va corespunde cerintelor din

SR EN13445-4, Anexa C, pct.C.5.7.

5.16. Toleranţe

5.16.1.Abaterile de execuţie admise se vor încadra în prevederile SR EN 13480-4 cap.5.6 si Anexa B.

5.16.2.Abaterile de execuţie pentru flanşele racordurilor se vor menţine în limitele prescrise în standardele de dimensiuni respective.

5.16.3.Abaterile la dimensiunile fără toleranţe individuale indicate în desenele de execuţie,  obţinute prin prelucrare mecanică (aşchiere), se vor încadra în toleranţele generale SR EN 22768/1,2-mK.

# 6. INSPECTII SI EXAMINARI

6.1.Verificarea execuţiei precum şi întocmirea documentelor în care se consemnează rezultatele verificărilor se vor face în conformitate cu prevederile din SR EN13480-5 cu precizările din prezentul caiet de sarcini.

6.2.Toate piesele verficate în conformitate cu documentaţia de execuţie vor fi poansonate de organele de control ale producătorului.

6.3. Toate imbinarile sudate se vor controla visual in proportie de 100% conform SR EN ISO 17637. Criteriile de acceptare la controlul visual vor fi conform SR EN ISO 5817, clasa C .

6.4. Îmbinările sudate cap la cap se vor examina nedistructiv in proportie de 10% cu radiatii penetrante (RT) sau ultrasunete(UT) conform  SR EN ISO 17636 sau SR EN 17640.

Criteriile de acceptare pentru controlul RT vor fi conform SR EN ISO 10675, nivel de acceptare 2 si cerintele suplimentare din SR EN 13480-5, tab.8.4-3.

Criteriile de acceptare pentru controlul UT vor fi conform SR EN ISO 11666.

6.5. Sudurile de colţ se vor examina in proportie de 10% cu pulberi magnetice (MT) sau  lichide penetrante (PT)  conform SR EN ISO 17638 ,  respectiv conform SR EN ISO 3452-1.

Criteriile de acceptare pentru controlul cu pulberi magnetice (MT) vor fi conform SR EN ISO 23278.

6.6.Echipamentul complet asamblat se va supune unei încercări de presiune hidraulică la presiunea indicată în desenul tip de ansamblu, în condiţiile prevăzute de SR EN 13480-5,

cap.9.3.

Incercarea se va face fara aparatura AMC montata.

6.7. După efectuarea cu rezultate bune a încercărilor de presiune, echipamentul va fi golit de apă şi uscat cu aer comprimat .

6.8. După efectuarea cu rezultate bune a tuturor încercărilor şi verificărilor, suprafeţele exterioare se vor proteja prin vopsire conform caietului de sarcini de protectie anticoroziva.

6.9. REZULTATELE VERIFICARILOR SI INCERCARILOR SE VOR CONSEMNA IN BULETNE DE EXAMINARE SI SE VOR ANEXA LA CARTEA ECHIPAMENTULUI.

# 7. VERIFICAREA FINALA

Verificarea finala a echipamentului sub presiune se va face conform HG 123/2015 privind conditiile pentru punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor sub presiune, Anexa 1.

7.1. Se face examinarea finala  conform  HG 123/2015, Anexa 1, cap.3.2.1.

7.2. Se face verificarea la presiune  conform  HG 123/2015, Anexa 1, cap.3.2.2..

# 8. PROTECŢIA ANTICOROSIVĂ

Pentru protectia anticorosiva gara de primire dispozitive de curatire si  PIG-uri inteligente   se va vopsi conform Caietului de sarcini de protectie anticorosiva.

# 9. OPERATII DE FINISARE

Operatiile de finisare  se efectueaza dupa incercarea la presiune si inainte de expedierea /transportul echipamentului.

9.1.Se vor examina complet suprafetele interioare si exterioare .

9.2.Se vor curata suprafetele interioare si se va usca complet echipamentul .

9.3.Se vor proteja flansele si racordurile impotriva socurilor si oxidarii .

9.4.Se vor proteja suprafetele interioare impotriva coroziunii atmosferice si impotriva patrunderii materiilor straine .

9.5.Înainte de asambalare toate pisele filetate (prezoane, piuliţe) se vor unge cu un strat subţire de ulei B cu 60%MoS2 (bisulfura de molibden) .

# 10. EVALUAREA CONFORMITATII

10.1. Evaluarea conformitatii echipamentului se va face respectand cerintele din HG123/2015, de catre un organism de certificare, ales de producator.

10.2. Echipamentul va fi prevazut cu placa de timbru si marcaj “CE”.

# 11. MARCARE, AMBALARE, TRANSPORT ŞI DEPOZITARE

11.1. Marcajele vor fi făcute în conformitate cu prevederile cap. 11 din SR EN 13480-4.

11.2.Protejarea, coletarea şi ambalarea utilajului se vor face conform normelor întreprinderii constructoare.

11.3.Înainte de expediere, recipientul va fi curăţat complet îndepărtându-se în totalitate urme de apă, resturile de zgură şi alte materiale străine.

11.4.Suprafeţele de etanşare ale flanşelor, se vor proteja cu unsoare consistentă U 100 SR 562: 1994.

11.5.Toate racordurile cu flanşe sau cu mufe filetate vor fi protejate prin capace, respectiv dopuri metalice.

11.6.Se interzice utilizarea racordurilor tehnologice ca locuri de prindere pentru efectuarea operaţiunilor de manipulare..

11.7.Tansportul se poate face cu mijloace rutiere şi pe calea ferată. Pe timpul transportului se vor lua măsuri adecvate de fixare pe platforma mijlocului de transport pentru evitarea răsturnării, rostogolirii sau deteriorătii racordurilor.

11.8.Orice eventuală degradare a produsului pe timpul transportului cauzată de calitatea necorespunzătoare a ambalajului precum şi a fixării şi ancorării, întră nemijlocit în responsabilitatea întreprinderii constructoare.

11.9.Piesele de rezervă se expediază odată cu utilajul, în colete separate.

11.10.Depozitarea se poate face în spaţii deschise sau închise neîncălzite. Se interzice depozitarea direct pe pământ.

# 12. GARANŢII

Producatorul  trebuie să garanteze calitatea echipamentului livrat în conformitate cu condiţiile contractuale .

# 13. MENŢIUNI SPECIALE

13.1.Producătorul va semnala proiectantului PETROSTAR S.A. Ploieşti orice eventuale neconcordanţe constatate în proiectul de execuţie atât în timpul însuşirii acestuia cât şi în faza de pregătire a lansării în fabricaţie, pentru a se înlătura apariţia erorilor în execuţie.

13.2.Producătorul va specifica în Cartea echipamentului următoarele:

-beneficiarul va respecta în timpul exploatării plafonul condiţiilor de lucru indicate în proiect şi pe placa de timbru;

-amenajări sau completări ulterioare se vor putea face numai în limitele performanţelor indicate în proiect şi numai de către organismul notificat pentru evaluarea conformitatii .