ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 10.3/4” F2

SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE

PROIECT NR. 160/4921 ET. 2+4

MEMORIU TEHNIC – AMENAJARE TEREN

| 0 | 05.2018 | Emis pentru avizare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Constantin Adriana |  | Lambru Mihaela |  |
| Rev. nr. | Data | Descriere | Elaborat Proiectant de specialitate |  | Aprobat Şef proiect |  |
| CLIENT : CONPET S.A. PLOIEŞTI |  |  | Codul documentului |  |  |  |
|  |  |  | OM | 01 | CA | 00 |

###### CUPRINS

1.	DATE GENERALE	3

2.	DATE DE BAZĂ ŞI DOCUMENTE DE REFERINŢĂ	3

3.	DATE TEHNICE	4

3.1.	AMENAJARE TEREN	4

3.1.1.	Terasamente incinta	4

3.1.2.	Suprastructura drumuri acces interioare si platforma	4

3.1.3.	Suprastructura incinta	5

3.2.	AMENAJARE DRUM ACCES PIETRUIT	5

3.2.1.	Terasamente	5

3.2.2.	Suprastructura	5

# DATE GENERALE

| Denumirea lucrării: | INLOCUIRE CONDUCTA TITEI Ø 10 3/4" F2 SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADIONULUI BRAZI – INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE cca. 1170m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE |
| --- | --- |
| Cod de identificare a proiectului: | 160/4921 ET. 2+4 |
| Client: | S.C. CONPET S.A. PLOIESTI |
| Amplasament investiţie: | localitatea Brazi, judeţul Prahova |
| Proiectant general: | S.C. PETROSTAR S.A. PLOIEŞTI |

# DATE DE BAZĂ ŞI DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

În cadrul proiectului „ Înlocuire conducta titei  ø 10 3/4" F2 Siliste – Ploiesti, in zona stadion Brazi – interior Rafinarie Petrobrazi, pe o lungime de cca. 1170m si inlocuire instalatie curatitoare” sunt necesare lucrări pentru amenajarea terenului şi asigurarea accesului autovehiculelor la obiective.

La elaborarea documentaţiei s-au avut în vedere comanda de proiectare, opţiunea clientului, studiile topografice şi geotehnice, observaţiile la teren precum şi prevederile standardelor şi normativelor în vigoare din care menţionăm pe cele mai importante, iar prevederile acestora se vor respecta şi la efectuarea lucrărilor:

- STAS 2914-84. Lucrări de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice de calitate STAS 6400-84. Lucrări de drumuri Straturi de baza si fundatie. Conditii tehnice de calitate

- SR 179:1995. Lucrări de drumuri. Macadam. Conditii tehnice de calitate

- SR 183-1/95. Lucrări de drumuri. Imbrăcăminţi din beton de ciment. Conditii tehnice de calitate

- SR EN 13242+A1/2008 : Agregate pentru materiale nelegate sau legate hidraulic pentru construcţii de drumuri

Categoria de importanţă a construcţiei conform Ordinului M.L.P.A.T. 31/N din 2 octombrie1995 şi H.G. nr. 766-1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, modificată ulterior de H.G. nr.1.231/2008 este “C” NORMALA.

Verificare proiect conform HG 925/1995-A4, B2, D.

# DATE TEHNICE

Pentru realizarea obiectului s-au prevăzut lucrările de amenajare a terenului şi a drumului de acces care au în vedere următoarele:

- Funcţionarea corespunzătoare a instalaţiilor;

- Preluarea şi conducerea apelor meteorice spre instalaţiile de colectare şi evacuare a acestora;

- Accesul proverelor la skidurile de măsură;

- Racordarea judicioasă la vecinătăţile amplasamentului.

Având în vedere cele de mai sus se efectuează următoarele lucrări:

  - Amenajare teren (incinta, drum interior si platforma betonata)

  - Amenajare drum acces pietruit

### AMENAJARE TEREN

Perimetrul destinat lucrărilor este in incinta Rafinariei Petrobrazi, caroul 35, pe un teren liber de constructii  in apropierea drumului 12 identificat in planul de amplasament si delimitare al rafinariei.

LUCRARI PROIECTATE

#### Terasamente incinta

Suprafata incinta ce se niveleaza in vederea lucrarilor de constructii montaj, S = 2555m2;

Lucrările de terasamente necesare amenajării incintei constau din :

- suprafata nivelata prin saparea damburilor si impingerea pamantului in depresiuni, S=2555 m2

- sapatura in pat platforma pentru drumul interior si platforma betonata, S=1487 m2

- pregatirea patului platformei pentru asternere straturi superioare, S=2055 m2

Înaintea începerii lucrărilor de terasamente, beneficiarul şi constructorul vor face inventarierea tuturor instalaţiilor şi reţelelor subterane existente în zonă, în scopul luării de măsuri în vederea protejării, devierii sau dezafectării acestora.

#### Suprastructura drumuri acces interioare si platforma

Accesul in incinta nou proiectata se realizeaza din drumul 12 betonat identificat in planul de amplasament si delimitare al Rafinariei Petrobrazi.

Sistemul rutier al drumurilor de acces interioare si platformei  se compune din:

- beton rutier BcR4,5 în grosimea de 20 cm, turnat într-un singur strat pe folie polietilena şi un strat de nisip de 2 cm

- fundaţie din amestec balast optimal sort (0-63 mm) în grosime de 20 cm după compactare (98% Proctor)

Suprafata betonata = 1487 m2

#### Suprastructura incinta

Dupa incheierea lucrarilor constructii - montaj, suprafata dintre obiective se amenajeaza cu un strat din piatra sparta  sort 15 – 25 mm, in grosime de 15 cm dupa compactare  98% Proctor, S = 568 m2

Lucrările de amenajare teren se vor corela cu celelalte lucrări de construcţii-montaj cu care se întrepătrund.

### AMENAJARE DRUM ACCES PIETRUIT

Toate caile de acces s-au dimensionat in conformitate cu gabaritul proover-ului.

In acest sens se realizeaza pentru accesul in conditii optime la incinta, drumul pietruit cu lungimea de 62.00 m, latimea carosabila de 3.00m cu 10 cm mai sus decat terenul.

Marginile partilor carosabile se racordeaza cu raze de 9 m, permisive inscrierii oricarui vehicul sau combinatii de vehicule.

Suprafata drumului ce se reamenajeaza, S = 216 m2

LUCRARILE PROIECTATE NECESARE AMENAJARII ACESTUIA CONSTAU DIN:

#### Terasamente

- Sapatura in pat platforma drum acces

216 m2 x 0.30 m = 65 m3

- Nivelare suprafata

S = 216 m2

- Regatire pat platforma drum in vederea asternerii straturilor superioare

S = 216 m2

#### Suprastructura

- Fundatie amestec de balast optimal, sort  0 – 63 mm, in grosime de 30 cm dupa compactare; (98 % Proctor)

60 m2 x 0.20 m = 32 m3;

- Imbrăcăminte din macadam în grosime de 10 cm după compactare (98 % Proctor)

S = 216 m2

Lucrarile de amenajare teren si drumuri acces se realizeaza conform planului amenajare: