ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ ŢIŢEI Ø 10¾” F2 SILIŞTE - PLOIEŞTI, ÎN ZONA STADION BRAZI – INTERIOR RAFINĂRIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA. 1170m ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE CURĂŢITOARE

PROIECT NR. 160/4921  et.4

DATA SHEET / FOAIE DE DATE

QUICK OPENING CLOSURE /

DISPOZITIV DE DESCHIDERE RAPIDA

12”, CLASA 300#

| 0 | 05.2018 | Emis pentru avizare |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ing. Matei Stefania |  | Ing. Manzala Nicolae |  |  |
| Rev. nr. | Data | Descriere | Elaborat |  | Verificat |  |  |
| CLIENT : CONPET SA PLOIEŞTI |  |  | Codul documentului |  |  |  |  |
|  |  |  | MF | 01 |  | MS | 00 |

DATA SHEET / FOAIE DE DATE

- GENERAL DATA/ DATE GENERALE:

- Equipment name / Denumirea echipamentului  :  QUICK OPENING CLOSURE /

DISPOZITIV DE DESCHIDERE RAPIDA ;

- Closure type / Tipul inchiderii :                                                            clamp-ring ;

- Major barrel size / Dimensiune camera majora :                                    12”(DN300) ;

- Piping size/ Dimensiune conducta:                                                         10”(DN250);

- Nominal pressure / Presiunea nominala :                                                clasa 300#;

- Min. allowable temperature / Temperatura min. admisibila de lucru :       -29ºC;

- Max. allowable temperature / Temperatura max. admisibila de lucru :     +50 ºC ;

- Working fluid  / Fluid de lucru :                                                        crude oil / titei ;

- Working fluid density / Densitate fluid de lucru :                              840÷935  kg/m3 ;

- Corrosion allowance / Adaos de corosiune :                                               3 mm ;

- Operating position / Pozitia de lucru:                                         horizontal/orizontal .

2. ASSEMBLY TO MAJOR BARREL SPECIFICATIONS / CONDITII DE IMBINARE LA CORPUL  GARII DE GODEVIL

- Assembly to pig trap system/Imbinarea la ansamblul garii de godevil : by weld /prin sudura;

- Major barrel outer diameter /Diametrul exterior al camerei majore :  Ф 323,9 mm ;

- Major barrel thickness / Grosimea camerei de primire :                              12,5 mm ;

- Major barrel material / Materialul camerei de primiree :             P275NL1 SR EN 10216;

- Major barrel corrosion allowance / Adaos de corosiune pentru camera primire : 3 mm;

- Major barrel design code /  Cod de proiectare camera primire:      SR EN 13480-1÷5 ;

- Quick opening closure design code /  Cod de proiectare dispozitiv de inchidere rapida:  SR EN 13445-1÷5 .

3. SPECIAL REQUIREMENTS / CERINTE SPECIALE :

- Certification / Certificare :                                   “CE”

-  Spare parts / Piese de schimb :          for 2 years / pentru 2 ani .

4. QUANTITY / CANTITATE   :     1   piece / bucata     .