- ANEXA 2

##### STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANŢĂ A CONSTRUCŢIEI

PROIECT: 160/4921 - FAZA : PT + CS + DE

ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 10.3/4” F2

SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE

CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ STABILITĂ: C – „NORMALĂ”

DETERMINAREA PUNCTAJULUI ACORDAT:

| Factori determinanti | Criterii asociate | Punctaj corespunzator fiecarui criteriu asociat | Punctaj total corespunzator fiecarui factor determinant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Importanţa vitală | i - Oameni implicaţi direct în cazul unor disfuncţii ale construcţiei | 0 | 2 |
|  | ii - Oameni implicaţi indirect în cazul unor disfuncţii ale construcţiei | 1 |  |
|  | iii - Caracterul evolutiv al efectelor periculoase, în cazul unor disfuncţii ale construcţiei | 4 |  |
| 2 Importanţa social-economică şi culturală | i - Mărimea comunităţii care apelează la funcţiunile construcţiei şi/sau valoarea bunurilor materiale adăpostite de construcţie | 1 | 1 |
|  | ii - Ponderea pe care funcţiunile construcţiei o au în comunitatea respectivă | 1 |  |
|  | iii - Natura şi importanţa funcţiilor respective | 1 |  |
| 3 Implicarea ecologică | i - Măsura în care realizarea şi exploatarea construcţiei intervine în perturbarea mediului natural şi a mediului construit | 1 | 2 |
|  | ii - Gradul de influenţă nefavorabilă asupra mediului natural şi construit | 4 |  |
|  | iii - Rolul activ în protejarea/refacerea mediului natural şi construit | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existenţa) | i - Durata de utilizare preconizată | 4 | 4 |
|  | ii - Măsura în care performanţele alcătuirilor constructive depind de cunoaşterea evoluţiei acţiunilor (solicitărilor) pe durata de utilizare | 4 |  |
|  | iii - Măsura în care performanţele funcţionale depind de evoluţia cerinţelor pe durata de utilizare | 2 |  |
| 5 Necesitatea adaptării la condiţiile locale de teren şi de mediu | i- Măsura în care asigurarea soluţiilor constructive, este dependentă de condiţiile locale de teren şi de mediu | 4 | 3 |
|  | ii - Măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu evoluează defavorabil în timp | 2 |  |
|  | iii - Măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu determină activităţi, măsuri deosebite pentru exploatarea construcţiei | 2 |  |
| 6 Volumul de muncă şi de materiale necesare | i - Ponderea volumului de muncă şi de materiale înglobate | 4 | 2 |
|  | ii - Volumul şi complexitatea activităţilor necesare pentru menţinerea performanţelor construcţiei pe durata de existenţă a acesteia | 1 |  |
|  | iii - Măsura în care performanţele funcţionale depind de evoluţia cerinţelor pe durata de utilizare | 1 |  |
| Punctaj total |  | 14 |  |
| Categoria de importanţă |  | C |  |

Nota:

##### Stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei este in concordanta cu:

##### ” Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor”

- Evaluarea punctajului fiecărui factor determinant, prezentat la punctul anterior se face pe baza formulei:

P(n) . K(n) = (n) x P(i)/n(i)

unde :

P(n)	- punctajul factorului determinant (n),    n = (1...6)

K(n)	- coeficient de unicitate

P(i)	- punctajul corespunzător criteriilor asociate

n(i)	- numărul criteriilor asociate

Valoarea punctajului factorului determinant, rezultată din calcul, se rotunjeşte la numere întregi, în plus.

- Punctajul pentru fiecare criteriu asociat factorilor determinanţi, precizaţi se determină pe baza aprecierii nivelului, influenţei pe care o are criteriul respectiv astfel:

| Nivelul apreciat al influenţei criteriului | Punctajul p(i) |
| --- | --- |
| Inexistent | 0 |
| Redus | 1 |
| Mediu | 2 |
| Apreciabil | 4 |
| Ridicat | 6 |

- Categorie de importanţă a construcţiei si modelul de asigurare a calitatii se stabileste functie de punctaj total:

| Categoria de importanţă a construcţiei | Grupa de valori a punctajului total | Modulul de management al calităţii, conform SR EN ISO 9001:2001 |
| --- | --- | --- |
| Excepţională (A) |  30 | modulul H |
| Deosebită (B) | 18 ... 29 | modulul H sau D |
| Normală (C) | 6 ... 17 | modulul D sau E |
| Redusă (D) |  5 | modulul E |

unde:

- Modulul H implică asigurarea totală a calităţii, respectiv: proiectare, fabricaţie şi inspecţie, încercări finale ale produsului;

- Modulul D implică asigurarea calităţii producţiei, respectiv: producţia, inspecţia şi încercările finale;

- Modulul E implică asigurarea calităţii produsului, respectiv: inspecţia şi încercările finale ale produsului.

Proiectant,

ing. Lambru Mihaela