HSSE PLAN/

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 10.3/4” F2

SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE

PROIECT NR. 160/4921 ET. 2+4:

PT + CS+ DE

REV.1

- INFORMATII

1.1 Amplasament: Adresa santierului:

Comuna Brazi, judeţul Prahova

1.2 Beneficiar: S.C. CONPET S.A. Ploiesti

1.3 Administrator conducte: S.C. CONPET S.A. Ploiesti,

1.4 Tipul lucrarii:

1.5 Proiectant: SC PETROSTAR SA Ploiesti

1.6 Durata de realizare a lucrarii:

1.7.Constructor :

2. GENERALITATI

Hotarârea guvernului nr. 300/2006 , publicata in M.O. nr. 252 /martie2006 stabileste cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru santierele temporare sau mobile, respectiv pentru orice santier in care se desfasoara lucrari de constructii sau inginerie civila: excavatii, terasamente, constructii, montarea si demontarea elementelor prefabricate, amenajari sau instalatii, transformari, renovari, reparatii, darâmari, demolari mentenanta, intretinere, lucrari de zugraveli si curatare, asanari, consolidari, modernizari, reabilitari, extinderi, restaurari si demontari, cu exceptia activitatilor de foraj si extractie din industria extractiva. Coordonarea in materie de securitate si sanatate trebuie  să fie organizată atât în faza de studiu, concepţie şi elaborare a proiectului, cât şi pe perioada executării lucrărilor.

In cazul lucrarilor de constructii- montaj aferente lucrarilor de executie

« ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 10.3/4” F2 SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE»

santierele pe care se vor desfasura lucrarile vor fi de tipul -   SANTIER TEMPORAR.

Prezenta investitie „Înlocuire conductă de ţiţei Ø 10.3/4” F2 Siliste – Ploiesti, in zona stadion Brazi - interior Rafinarie Petrobrazi, pe o lungime de cca 1170 m si inlocuire instalatie curatitoare” asigura alimentarea cu materie prima a Rafinariei Petrobrazi in conditii de siguranta.

Conducta de transport ţiţei Ø 10.3/4” F2 Siliste – Ploiesti, pe un tronson in lungime de cca 1170 m din zona stadion Brazi - interior Rafinarie Petrobrazi, a suferit multe avarii datorate degradarii fizice prin coroziune, necesitand multiple interventii pentru remediere.

Pe aceasta conducta s-au inregistrat multiple blocaje ale curatitoarelor, pentru a caror recuperare si deblocare s-au consumat resurse considerabile, afectand implicit procesul tehnologic. Calitatile de titei prin skiduri conduc la frecventa colmatare a filtrelor aferente, afectand negativ la randul lor procesul tehnologic.

OMV PETROM Rafinaria Petrobrazi a solicitat un traseu al tronsonului de conducta ce trebuie inlocuit care impune relocarea skidului de masura titei si si a dulapurilor RTU (dulapuri pentru automatizare locala, conectat la sistemul SCADA – sistem de achizitie date CONPET). Relocarea va da oportunitatea dotarii skidului cu baterie suplimentara de filtre, situata in fata skidului.

Adoptarea solutiei OMV PETROM Rafinaria Petrobrazi conduce la sistematizarea zonei traversate, eliminarea traversarii parcurilor de rezervoare, vechea conducta putand fi mentinuta in functiune pana in ultimul moment.

Pe toată durata realizării lucrării angajatorii şi lucrătorii independenţi trebuie sa respecte obligaţiile generale ce le revin în conformitate cu prevederile din legislaţia nationala, H.G. 300/2006, care transpune Directiva 89/391/CEE, în special în ceea ce priveşte:

a) menţinerea şantierului în ordine şi într-o stare de curăţenie corespunzătoare;

b) alegerea amplasamentului posturilor de lucru, ţinând seama de condiţiile de acces la aceste posturi;

c) stabilirea căilor şi zonelor de acces sau de circulaţie;

d) manipularea în condiţii de siguranta a diverselor materiale;

e) întreţinerea, controlul înainte de punerea în funcţiune şi controlul periodic al echipamentelor de munca utilizate, în scopul eliminării defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea şi sănătatea lucrătorilor;

f) delimitarea şi amenajarea zonelor de depozitare şi inmagazinare a diverselor materiale, în special a materialelor sau substanţelor periculoase;

g) condiţiile de deplasare a materiilor şi materialelor periculoase utilizate;

h) stocarea, eliminarea sau evacuarea deşeurilor şi a materialelor rezultate din daramari, demolări şi demontari;

i) adaptarea, în funcţie de evoluţia şantierului, a duratei de execuţie efectivă stabilită pentru diferite tipuri de lucrări sau faze de lucru;

j) cooperarea dintre angajatori şi lucrătorii independenţi;

k) interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizează în cadrul sau în apropierea şantierului.

Beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie să asigure ca, înainte de deschiderea şantierului, să fie stabilit un plan de securitate şi sănătate, conform art. 54 lit. b).

Planul de securitate şi sănătate cuprinde ansamblul de măsuri ce trebuie luate în vederea prevenirii riscurilor care pot apărea în timpul desfăşurării activităţilor pe şantier. Planul de securitate şi sănătate trebuie să fie completat şi adaptat , de catre constructor , în funcţie de evoluţia şantierului şi de durata efectivă a lucrărilor sau a fazelor de executie.

Planul de securitate şi sănătate trebuie să se afle în permanenţă pe şantier pentru a putea fi consultat, la cerere, de către inspectorii de muncă, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă sau de reprezentanţii lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii.

Planul de securitate şi sănătate precizeaza :

a) cerinţele de securitate şi sănătate aplicabile pe şantier;

b) riscurile care pot apărea;

c) măsurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;

d) măsuri specifice privind lucrările care se încadrează în una sau mai multe categorii cuprinse în anexa nr. 2 din HG300/2006

Atribuţiile coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării in conformitate cu H.G. Nr. 300/2006

Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării , numit în conformitate cu art. 7,  are următoarele atribuţii:

a) să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;

b) să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că angajatorii şi, dacă este cazul, lucrătorii independenţi respectă principiile prevăzute la art. 56,  într-un mod coerent şi responsabil, şi aplică planul de securitate şi sănătate prevăzut la art. 54 lit. b) ;

c) să adapteze sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate şi sănătate   şi ale dosarului de intervenţii ulterioare prevăzut la art. 54 lit. b)  , în funcţie de evoluţia lucrărilor şi de eventualele modificări intervenite;

d) să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenţi;

e) să coordoneze activităţile care urmăresc aplicarea corectă a instrucţiunilor de lucru şi de securitate a muncii;

f) să ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă acces pe şantier;

g) să stabilească, în colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul, măsurile generale aplicabile şantierului;

h) să ţină seama de toate interferenţele activităţilor din perimetrul şantierului sau din vecinătatea acestuia;

i) să stabilească, împreună cu antreprenorul, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier;

j) să efectueze vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceştia să redacteze planul propriu de securitate şi sănătate;

k) să avizeze planurile de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările acestora .

Beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie să întocmească o declaraţie prealabilă în următoarele situaţii:

a) durata lucrărilor este apreciată a fi mai mare de 30 de zile lucrătoare şi pe şantier lucrează simultan mai mult de 20 de lucrători;

b) volumul de mână de lucru estimat este mai mare de 500 de oameni-zi.

Declaraţia va fi comunicată inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia se vor desfăşura lucrările, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea acestora.

Textul declaraţiei prealabile trebuie să fie afişat pe şantier, în loc vizibil, înainte de începerea lucrărilor si trebuie actualizat ori de câte ori au loc schimbări.

LISTA NEEXHAUSTIVĂ

a lucrărilor care implică riscuri specifice pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor:

1. Lucrări care expun lucrătorii la riscul de a fi îngropaţi sub alunecări de teren, înghiţiţi de terenuri mocirloase/mlăştinoase ori de a cădea de la înălţime, datorită naturii activităţii desfăşurate, procedeelor folosite sau mediului înconjurător al locului de muncă

2. Lucrări în care expunerea la substanţe chimice sau biologice prezintă un risc particular pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor ori pentru care supravegherea sănătăţii lucrătorilor este o cerinţă legală

3. Lucrări în apropierea liniilor electrice de înaltă tensiune

4. Lucrări cu tuburi cu aer comprimat

5. Lucrări de montare şi demontare a elementelor prefabricate grele.

CONŢINUTUL DECLARAŢIEI PREALABILE

1. Data comunicării

2. Adresa exactă a şantierului

3. Beneficiarul (beneficiarii) lucrării (numele şi adresele)

4. Tipul lucrării

5. Managerul (managerii) de proiect (numele şi adresa)

6. Coordonatorul (coordonatorii) în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării (numele şi adresa)

7. Coordonatorul (coordonatorii) în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării (numele şi adresa)

8. Data prevăzută pentru începerea lucrării

9. Durata estimativă a lucrărilor pe şantier

10. Numărul maxim estimat de lucrători pe şantier

11. Numărul de antreprenori/subantreprenori şi de lucrători independenţi prevăzut pe şantier

12. Datele de identificare a antreprenorilor, subantreprenorilor şi/sau lucrătorilor independenţi deja selecţionaţi.

3.Cerinte minime de securitate şi sănătate pentru şantiere

Observaţii preliminare

Obligaţiile prevăzute în prezenta anexă se aplică de fiecare dată când caracteristicile şantierului ori ale activităţii, circumstanţele sau un risc o cer.

În sensul prezentei anexe, termenul încăperi înseamnă, printre altele, barăci.

3.1.Cerinţe minime generale pentru locurile de muncă din şantiere conform H.G.300 / 2006

| 1.Stabilitate şi soliditate | a. Materialele, echipamentele şi, în general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor, trebuie fixate într-un mod adecvat şi sigur. b. Accesul pe orice suprafaţă de material care nu are o rezistenţă suficientă nu este permis decât dacă se folosesc echipamente sau mijloace corespunzătoare, astfel încât lucrul să se desfăşoare în condiţii de siguranţă. |
| --- | --- |
| 2.Instalaţii de distribuţie a energiei | a. Instalaţiile trebuie proiectate, realizate şi utilizate astfel încât să nu prezinte pericol de incendiu sau explozie, iar lucrătorii să fie protejaţi corespunzător contra riscurilor de electrocutare prin atingere directă ori indirectă. b. La proiectarea, realizarea şi alegerea materialului şi a dispozitivelor de protecţie trebuie să se ţină seama de tipul şi puterea energiei distribuite, de condiţiile de influenţă externe şi de competenţa persoanelor care au acces la părţi ale instalaţiei. |
| 3.Căile şi ieşirile de urgenţă | a. Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie să fie în permanenţă libere şi să conducă în modul cel mai direct posibil într-o zonă de securitate.Vor fi respectate caile de acces si iesire existente . b. În caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie să poată fi evacuate rapid şi în condiţii de securitate maximă pentru lucrători. c. Numărul, amplasarea şi dimensiunile căilor şi ieşirilor de urgenţă se determină în funcţie de utilizare, de echipament şi de dimensiunile şantierului şi ale încăperilor, precum şi de numărul maxim de persoane care pot fi prezente. d. Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile HG 971/2006. Panourile de semnalizare trebuie să fie realizate dintr-un material suficient de rezistent şi să fie amplasate în locuri corespunzătoare. e. Pentru a putea fi utilizate în orice moment, fără dificultate, căile şi ieşirile de urgenţă, precum şi căile de circulaţie şi uşile care au acces la acestea nu trebuie să fie blocate cu obiecte. f. Căile şi ieşirile de urgenţă care necesită iluminare trebuie prevăzute cu iluminare de siguranţă, de intensitate suficientă în caz de pană de curent. |
| 4.Detectarea şi stingerea incendiilor | a. În funcţie de caracteristicile şantierului şi de dimensiunile şi destinaţia încăperilor, de echipamentele prezente, de caracteristicile fizice şi chimice ale substanţelor sau ale materialelor prezente, precum şi de numărul maxim de persoane care pot fi prezente, este necesar să fie prevăzute un număr suficient de dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiilor, precum şi, dacă este cazul, un număr suficient de detectoare de incendiu şi de sisteme de alarmă. b. Dispozitivele de stingere a incendiului, detectoarele de incendiu şi sistemele de alarmă trebuie întreţinute şi verificate în mod periodic.La intervale periodice trebuie să se efectueze încercări şi exerciţii adecvate. c. Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie să fie accesibile şi uşor de manipulat. d. Acestea trebuie să fie semnalizate conform prevederilor din legislaţia naţională care transpune Directiva 92/58/CEE (H.G.971/2006) . |
| 5.Expunerea la riscuri particulare | a. Lucrătorii nu trebuie să fie expuşi la niveluri de zgomot nocive sau unei influenţe exterioare nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf. b. Atunci când lucrătorii trebuie să pătrundă într-o zonă a cărei atmosferă este susceptibilă să conţină o substanţă toxică sau nocivă, să aibă un conţinut insuficient de oxigen sau să fie inflamabilă, atmosfera contaminată trebuie controlată şi trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a preveni orice pericol. c. Într-un spaţiu închis un lucrător nu poate fi în nici un caz expus la o atmosferă cu risc ridicat. Lucrătorul trebuie cel puţin să fie supravegheat în permanenţă din exterior şi trebuie luate toate măsurile corespunzătoare pentru a i se putea acorda primul ajutor, efectiv şi imediat. |
| 6.Temperatura | a. În timpul programului de lucru, temperatura trebuie să fie adecvată organismului uman, ţinându-se seama de metodele de lucru folosite şi de solicitările fizice la care sunt supuşi lucrătorii. |
| 7.Iluminatul natural şi artificial al posturilor de lucru, încăperilor şi căilor de circulaţie de pe şantier | a. Posturile de lucru, încăperile şi căile de circulaţie trebuie să dispună, în măsura în care este posibil, de suficientă lumină naturală. Atunci când lumina zilei nu este suficientă şi, de asemenea, pe timpul nopţii locurile de muncă trebuie să fie prevăzute cu lumină artificială corespunzătoare şi suficientă. b. Instalaţiile de iluminat ale încăperilor, posturilor de lucru şi ale căilor de circulaţie trebuie amplasate astfel încât să nu prezinte risc de accidentare pentru lucrători. c. Încăperile, posturile de lucru şi căile de circulaţie în care lucrătorii sunt expuşi la riscuri în cazul întreruperii funcţionării iluminatului artificial, trebuie să fie prevăzute cu iluminat de siguranţă de o intensitate suficientă. |
| 8.Usi si porti | a. Uşile şi porţile situate de-a lungul căilor de siguranţă trebuie să fie semnalizate corespunzător. În vecinătatea imediată a porţilor destinate circulaţiei vehiculelor trebuie să existe uşi pentru pietoni. Acestea trebuie să fie semnalizate în mod vizibil şi trebuie să fie menţinute libere în permanenţă. b. Uşile şi porţile mecanice trebuie să funcţioneze fără să prezinte pericol de accidentare pentru lucrători. c. Acestea trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de oprire de urgenţă, accesibile şi uşor de identificat, cu excepţia celor care se deschid automat în caz de pană de energie, şi trebuie să poată fi deschise manual. |
| 9.Căi de circulaţie - zone periculoase | a. Căile de circulaţie, inclusiv scările mobile, scările fixe trebuie să fie calculate, plasate şi amenajate, pentru a fi accesibile astfel încât să poată fi utilizate uşor, în deplină securitate şi în conformitate cu destinaţia lor, iar lucrătorii aflaţi în vecinătatea acestor căi de circulaţie să nu fie expuşi nici unui risc. b. Căile care servesc la circulaţia persoanelor şi/sau a mărfurilor, precum şi cele unde au loc operaţiile de încărcare sau descărcare trebuie să fie dimensionate în funcţie de numărul potenţial de utilizatori şi de tipul de activitate. In cadrul santierului vor fi folosite drumurile existente, acestea asigurand accesul in orice punct al santierului . c. Căile de circulaţie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel încât să existe o distanţă suficientă faţă de uşi, porţi, treceri pentru pietoni, culoare şi scări. d. Dacă şantierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie să fie prevăzute cu dispozitive care să evite pătrunderea lucrătorilor fără atribuţii de serviciu în zonele respective. Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii abilitaţi să pătrundă în zonele periculoase. |
| 10.Spaţiu pentru libertatea de mişcare la postul de lucru | a.Suprafaţa posturilor de lucru trebuie stabilită, în funcţie de echipamentul şi materialul necesar, astfel încât lucrătorii să dispună de suficientă libertate de mişcare pentru activităţile lor. |
| 11.Primul ajutor | a. Angajatorul trebuie să se asigure că acordarea primului ajutor se poate face în orice moment ,trebuind sa dispuna de personal pregătit în acest scop. Trebuie luate măsuri pentru a asigura evacuarea, pentru îngrijiri medicale, a lucrătorilor accidentaţi sau victime ale unei îmbolnăviri neaşteptate. b. Trebuie prevăzute una sau mai multe încăperi de prim ajutor, în funcţie de dimensiunile şantierului sau de tipurile de activităţi. c. Încăperile destinate primului ajutor trebuie să fie echipate cu instalaţii şi cu materiale indispensabile primului ajutor şi trebuie să permită accesul cu brancarde. d. Aceste spaţii trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din HG 971/2006. e. Trebuie asigurate materiale de prim ajutor în toate locurile unde condiţiile de muncă o cer, in conformitate cu Ord. M.S.F. Nr. 427/2002. |
| 12.Cabine de WC-uri şi chiuvete | a.În apropierea posturilor de lucru, a încăperilor de odihnă, a vestiarelor şi a sălilor de duşuri lucrătorii trebuie să dispună de locuri speciale, dotate cu un număr suficient de WC-uri şi de chiuvete, utilităţi care să asigure nepoluarea mediului înconjurător, de regulă ecologice. Trebuie prevăzute cabine de WC-uri separate pentru bărbaţi şi femei . |
| 13.Încăperi pentru odihnă şi/sau cazare | a. Lucrătorii trebuie să dispună de încăperi pentru odihnă şi/sau cazare uşor accesibile, atunci când securitatea ori sănătatea lor o impun, în special datorită tipului activităţii, numărului mare de lucrători sau distanţei faţă de şantier. b. În încăperile pentru odihnă şi/sau cazare trebuie să se ia măsuri corespunzătoare pentru protecţia nefumătorilor împotriva disconfortului produs de fumul de tutun. |
| 14.Dispoziţii diverse | a. Intrările şi perimetrul şantierului trebuie să fie semnalizate astfel încât să fie vizibile şi identificabile în mod clar. b. Lucrătorii trebuie să dispună de apă potabilă pe şantier , în cantităţi suficiente, atât în încăperile pe care le ocupă, cât şi în vecinătatea posturilor de lucru. d. Lucrătorii trebuie să dispună de condiţii pentru a lua masa în mod corespunzător şi de locuri pentru a-şi pregăti masa în condiţii corespunzătoare. |

4.Cerinte minime specifice pentru posturile de lucru din şantiere

Observaţii preliminare

Atunci când situaţii particulare o cer, clasificarea cerinţelor minime în două secţiuni, aşa cum sunt prezentate mai jos, nu trebuie să fie considerată obligatorie.

4.1. Posturi de lucru din şantiere, în interiorul încăperilor conform H.G.300 / 2006

| 1.Stabilitate şi soliditate | Încăperile trebuie să aibă o structură şi o stabilitate corespunzătoare tipului de utilizare. |
| --- | --- |
| 2.Uşi de siguranţă | Uşile de siguranţă trebuie să se deschidă către exterior şi nu trebuie să fie încuiate, astfel încât să poată fi deschise uşor şi imediat de către orice persoană care are nevoie să le utilizeze în caz de urgenţă. Este interzisă utilizarea uşilor culisante şi a uşilor rotative ca uşi de siguranţă. |
| 3.Detectarea şi prevenirea incendiilor | a)În funcţie de dimensiunile şi destinaţia clădirilor, de echipamentele pe care acestea le conţin, de proprietăţile fizice şi chimice ale substanţelor prezente şi de numărul maxim potenţial de persoane prezente, locurile de munca trebuie prevăzute cu dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiilor şi, dacă este cazul, cu detectoare de incendii şi sisteme de alarma. b)Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor trebuie sa fie uşor accesibile şi simplu de manevrat. Acestea trebuie sa fie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 971/2006. Aceste semnalizari trebuie sa fie suficient de rezistente şi amplasate în locuri corespunzătoare. |
| 4.Ventilaţie | Dacă sunt folosite instalaţii de aer condiţionat sau de ventilaţie mecanică, acestea trebuie să funcţioneze astfel încât lucrătorii să nu fie expuşi curenţilor de aer. |
| 5.Temperatură | Temperatura în încăperile de odihnă, încăperile pentru personalul de serviciu permanent, încăperile sanitare, cantine şi încăperile de prim ajutor trebuie să corespundă destinaţiei specifice acestor încăperi. |
| 6.Iluminatul natural şi artificial | Locurile de muncă trebuie, pe cât posibil, să dispună de lumină naturală suficientă şi să fie echipate cu dispozitive care să permită un iluminat artificial adecvat, pentru a proteja securitatea şi sănătatea lucrătorilor. |
| 7.Căile de circulaţie | Traseele căilor de circulaţie trebuie să fie puse în evidenţă, în măsura în care utilizarea încăperilor şi echipamentul din dotare necesită acest lucru, pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor. |
| 8. Vestiare şi dulapuri pentru îmbrăcăminte | a)Lucrătorilor trebuie sa li se pună la dispoziţie vestiare corespunzătoare dacă aceştia trebuie sa poarte îmbrăcăminte de lucru specială şi dacă, din motive de sănătate sau de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe într-un alt spaţiu. Vestiarele trebuie sa fie uşor accesibile, sa aibă o capacitate suficienta şi sa fie prevăzute cu scaune. b) Vestiarele trebuie sa aibă dimensiuni suficiente şi sa aibă dotări care sa permită fiecărui lucrator sa isi incuie îmbrăcămintea în timpul programului de lucru. Dacă este cazul (de exemplu, existenta substanţelor periculoase, umiditate, murdarie), dulapurile pentru îmbrăcămintea de lucru trebuie sa fie separate de cele pentru vestimentatia şi efectele personale. |
| 9. Cabine de WC-uri şi chiuvete | În apropierea posturilor de lucru, a încăperilor de odihna, a vestiarelor şi a salilor de duşuri sau chiuvete, lucrătorii trebuie sa dispună de locuri speciale, dotate cu un număr suficient de WC-uri şi de chiuvete. |
| 10. Încăperi pentru acordarea primului ajutor | a)În funcţie de dimensiunile spaţiilor de lucru, de tipul de activitate desfasurata şi de frecventa accidentelor, trebuie sa fie asigurate una sau mai multe încăperi pentru acordarea primului ajutor. b)Încăperile pentru acordarea primului ajutor trebuie echipate cu instalaţii şi dispozitive indispensabile pentru primul ajutor şi trebuie sa permită accesul cu brancarde. Acestea trebuie sa fie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 971/2006. |

4.2. Posturi de lucru din şantiere, în exteriorul încăperilor conform H.G.300/ 2006

| 1.Stabilitate şi soliditate | Posturile de lucru mobile ori fixe, situate la înălţime sau în adâncime, trebuie să fie solide şi stabile, ţinându-se seama de: a) numărul de lucrători care le ocupă; b) încărcăturile maxime care pot fi aduse şi suportate, precum şi de repartiţia lor; c) influenţele externe la care pot fi supuse. Dacă suportul şi celelalte componente ale posturilor de lucru nu au o stabilitate intrinsecă, trebuie să se asigure stabilitatea lor prin mijloace de fixare corespunzătoare şi sigure, pentru a se evita orice deplasare intempestivă sau involuntară a ansamblului ori a părţilor acestor posturi de lucru. Stabilitatea şi soliditatea trebuie verificate în mod corespunzător , în special după orice modificare de înălţime sau adâncime a postului de lucru. |
| --- | --- |
| 2.Instalaţii de distribuţie a energiei | Instalaţiile de distribuţie a energiei care se află pe şantier, în special cele care sunt supuse influenţelor externe, trebuie verificate periodic, întreţinute corespunzător si asigurate impotriva accesului personalului neautorizat. Instalaţiile existente înainte de deschiderea şantierului trebuie să fie identificate, verificate şi semnalizate în mod clar. Dacă există linii electrice aeriene, de fiecare dată când este posibil acestea trebuie să fie deviate în afara suprafeţei şantierului sau trebuie să fie scoase de sub tensiune. Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie prevăzute bariere sau indicatoare de avertizare, pentru ca vehiculele să fie ţinute la distanţă faţă de instalaţii. În cazul în care vehiculele de şantier trebuie să treacă pe sub aceste linii, trebuie prevăzute indicatoare de restricţie corespunzătoare şi o protecţie suspendată. |
| 3. Locuri de munca în aer liber (dispoziţii speciale) | Când lucrătorii sunt angajaţi la posturi de lucru în aer liber, astfel de posturi de lucru trebuie sa fie amenajate pe cat posibil astfel încât aceştia: a) sa fie protejati impotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile şi, dacă este necesar, impotriva caderii obiectelor; b) sa nu fie expusi unui nivel de zgomot daunator, nici unor influente exterioare vătămătoare, cum ar fi gaze, vapori sau praf; c) sa isi poată părăsi posturile de lucru rapid în eventualitatea unui pericol sau sa poată primi rapid asistenta; d) sa nu poată aluneca sau cădea. |
| 4.Căderi de obiecte | Lucrătorii trebuie să fie protejaţi împotriva căderilor de obiecte, de fiecare dată când aceasta este tehnic posibil, prin mijloace de protecţie colectivă, sau in caz contrar, prin echipament individual de protectie. Materialele şi echipamentele trebuie să fie amplasate sau depozitate astfel încât să se evite răsturnarea ori căderea lor. În caz de necesitate, trebuie să fie prevăzute pasaje acoperite sau se va împiedica accesul în zonele periculoase. |
| 5.Schele si scari | Platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor trebuie să fie construite, dimensionate, protejate şi utilizate astfel încât persoanele să nu cadă sau să fie expuse căderilor de obiecte. Scările trebuie să aibă o rezistenţă suficientă şi să fie corect întreţinute. Acestea trebuie să fie corect utilizate, în locuri corespunzătoare şi conform destinaţiei lor. Schelele mobile trebuie să fie asigurate împotriva deplasărilor involuntare. |
| 6.Instalaţii de ridicat | Toate instalaţiile de ridicat şi accesoriile acestora, inclusiv elementele componente şi elementele de fixare, de ancorare şi de sprijin, trebuie să fie: a) bine proiectate şi construite şi să aibă o rezistenţă suficientă pentru utilizarea căreia îi sunt destinate; b) corect instalate şi utilizate; c) întreţinute în stare bună de funcţionare; d) verificate şi supuse încercărilor şi controalelor periodice, conform dispoziţiilor legale în vigoare; e) manevrate de către lucrători calificaţi care au pregătirea corespunzătoare. Toate instalaţiile de ridicat şi toate accesoriile de ridicare trebuie să aibă marcată în mod vizibil valoarea sarcinii maxime admise si a datei expirarii verificarilor periodice. Instalaţiile de ridicat, precum şi accesoriile lor nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate. |
| 7.Vehicule şi maşini pentru excavaţii şi manipularea materialelor | Toate vehiculele şi maşinile pentru excavaţii şi manipularea materialelor trebuie să fie: a) bine concepute şi construite, ţinându-se seama, în măsura în care este posibil, de principiile ergonomice; b) menţinute în stare bună de funcţionare; c) utilizate în mod corect si numai de catre personal instruit/autorizat. Conducătorii şi operatorii vehiculelor şi maşinilor pentru excavaţii şi manipularea materialelor trebuie să aibă pregătirea necesară desfasurarii acestor activitati. Trebuie luate măsuri preventive pentru a se evita căderea în excavaţii sau în apă a vehiculelor şi a maşinilor pentru excavaţii şi manipularea materialelor. Când este necesar, maşinile pentru excavaţii şi manipularea materialelor trebuie să fie echipate cu elemente rezistente, concepute pentru a proteja conducătorul împotriva strivirii în cazul răsturnării maşinii şi al căderii de obiecte. |
| 8.Instalaţii, maşini, echipamente | Instalaţiile, maşinile şi echipamentele, inclusiv uneltele de mână, cu sau fără motor, trebuie să fie: a) bine proiectate şi construite, ţinându-se seama, în măsura în care este posibil, de principiile ergonomice; b) menţinute în stare bună de funcţionare; c) folosite exclusiv pentru lucrările pentru care au fost proiectate; d) manevrate de către lucrători având pregătirea corespunzătoare. Instalaţiile şi aparatele electrice sau sub presiune trebuie să fie verificate şi supuse încercărilor şi controlului periodic. |
| 9.Excavatii | În cazul excavaţiilor la fundatii, trebuie luate măsuri corespunzătoare: a) pentru a preveni riscurile de îngropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijine, taluzări sau altor mijloace corespunzătoare; b) pentru a preveni pericolele legate de căderea persoanelor, materialelor sau obiectelor, de iruperea apei; c) pentru a asigura o ventilaţie suficientă tuturor posturilor de lucru, astfel încât să se realizeze o atmosferă respirabilă care să nu fie periculoasă sau nocivă pentru sănătate; d) pentru a permite evacuarea lucrătorilor sau adăpostirea într-un loc sigur, în caz de incendiu sau cădere a materialelor. Înainte de începerea terasamentelor trebuie luate măsuri pentru a reduce la minimum pericolele datorate instalatiilor sau altor lucrari subterane. Trebuie prevăzute căi sigure pentru a intra şi ieşi din zona de excavaţii. Grămezile de pământ, materialele şi vehiculele în mişcare trebuie ţinute in afara zonei de lucru , fiind interzisa depozitarea pe maluri sau in apropierea sapaturii; |
| 10.Lucrări de demolare | Când demolarea unei clădiri sau a unei lucrări poate să prezinte pericole: a) se vor adopta măsuri de prevenire, precum şi metode şi proceduri corespunzătoare; b) lucrările trebuie să fie planificate şi executate sub supravegherea unei persoane competente. |
| 11.Constructii metalice sau din beton | Construcţiile metalice sau din beton şi elementele lor, cofrajele, elementele prefabricate sau suporturile temporare şi schelele trebuie montate sau demontate numai sub supravegherea unei persoane competente. Trebuie prevăzute măsuri de prevenire corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii împotriva pericolelor datorate nesiguranţei şi instabilităţii temporare a lucrării. Cofrajele, suporturile temporare şi sprijinele trebuie să fie proiectate şi calculate, realizate şi întreţinute astfel încât să poată suporta, fără risc, sarcinile la care sunt supuse. |

- Identificarea riscurilor şi descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;

5.1 FACTORI DE RISC DATORATI MIJLOACELOR DE PRODUCTIE

5.1.1 FACTORI DE RISC MECANIC

a. Lovirea de catre mijloacele de transport in interiorul santierului.

b. Mijloace de transport cu deficiente la sistemele de franare, directie, semnalizare, iluminat (in cazul conducerii mijloacelor de transport sau utilajelor).

c. Prindere, antrenare de catre organele de masini in miscare – lipsa dispozitivelor de protectie etc.

d. Explozii sau incendii la conductele sau rezervoarele cu hidrocarburi.

e. Cădere de obiecte componente ele instalatiilor de sapat si transportat.

f. Surparea malurilor sapaturilor.

g. Contactul cu obiecte, scule, parti ale echipamentelor tehnice cu suprafete intepatoare, taioase sau abrazive.

5.1.2 FACTORI DE RISC TERMIC

a. Temperatura coborâtă a unor suprafeţe metalice atinse în anotimpul rece pe santier.

b. Flăcări, flame care pot apărea în urma producerii unui scurtcircuit electric la tabloul pentru distribuţia energiei electrice – pericol de incendiu.

c. Flăcări, care pot apărea în urma producerii unui incendiu la conducte sau instalatiile aferente conductelor.

5.1.3 FACTORI DE RISC ELECTRIC

a. Electrocutare prin atingere directa, indirectă -  cabluri electrice cu izolatie fara continuitate.

b. Efectuarea de reparatii de intretinere in instalatiile electrice din dotarea birourilor sau instalatiilor electrice exterioare, sau efectuarea de interventii de catre personal neautorizat.

c.  Existenta pe teritoriul santierului a instalatiilor electrice improvizate sau a tablourilor electrice neasigurate impotriva accesului personalului neautorizat.

5.1.4 FACTORI DE RISC BIOLOGIC

Nu s-au identificat.

5.2 FACTORI DE RISC DATORATI MEDIULUI DE MUNCA

5.2.1 FACTORI DE RISC FIZIC

a. Temperatură scăzută a aerului în anotimpul rece la lucrarile din santier.

b. Temperatură ridicată a aerului în anotimpul cald

c. Intemperii specifice: îngheţ, ploaie, caniculă, grindină etc.

d. Calamităţi naturale – surprinderea de seism, trăsnet etc.

e. Agresiune fizica-in cazul in patrunderii in incinta santierului a raufacatorilor, animalelor salbatice etc.

5.2.2 FACTORI DE RISC CHIMIC

a. Gaze, vapori, aerosoli toxici in atmosfera locului de munca.

5.2.3 FACTORI  DE RISC BIOLOGIC

a. Imbolnavire datorata muscaturii animalelor bolnave / rabie, serpilor veninosi sau consumului de plante periculoase (ciuperci otravitoare) / toxiinfectii alimentare etc.

5.3 FACTORI DE RISC DATORATI SARCINII DE MUNCA

5.3.1 SUPRASOLICITARE FIZICA

a. Pozitii de lucru fortate pe fondul nerespectarii normelor de ergonomie a locului de munca.

b. Neprotejarea ochilor la operatiile de sudura.

5.3.2 SUPRASOLICITARE PSIHICA

a. Suprasolicitarea atenţiei în timpul executiei lucrarilor.

b. Ritm mare de muncă în unele zile.

c. Efectuarea unor operatii repetitive.

d. Stari conflictuale / stres datorate  ritmului mare de munca, diferente sociale / culturale / etnice.

5.4 FACTORI DE RISC DATORATI EXECUTANTULUI

5.4.1 ACTIUNI GRESITE

a. Stationarea in zone periculoase, in cazul prezentei in spatiile de lucru ale santierului.

b. Nesincronizari de operatii.

c. Nerespectarea regulilor de circulatie pe drumurile publice in cazul conducerii mijloacelor de transport ale firmei.

d. Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă sau de o altă manieră decât prevederile tehnice de lucru.

e. Cădere la acelaşi nivel: prin dezechilibrare, prin alunecare, prin împiedicare.

f. Cădere in santuri, sapaturi, camine ventile,  goluri tehnologice etc.

g. Prezentarea la serviciu in instare incompatibila cu realizarea sarcinilor de serviciu.

h. Consumul de bauturi alcoolice in incinta santierului.

5.4.2 OMISIUNI

a. Omiterea voluntara sau involuntara a unor operaţii care îi asigură propria securitate.

b. Electrocutare prin atingere directa, indirectă -  cabluri electrice subterane neevidentiate in planuri.

c. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare.

6. FACTORI DE RISC  SI MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA PENTRU LUCRARILE CARE PREZINTA RISCURI.

MASURI DE PROTECTIE COLECTIVA SI INDIVIDUALA

FORMULAR B	IDENTIFICARE  RISCURI

| CONTRACTOR / EXECUTANT | CONTRACT | LOCATIE SANTIER |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LUCRAREA: ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 10.3/4” F2 SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE |  | DATA |

| RISCURI IDENTIFICATE |  | MASURI DE CONTROL EXISTENTE (legislatie) | NIVELUL RISCULUI 1-25 | MASURI PROPUSE | NIVEL DE RISC REZIDUAL 1- 25 | RESPONSABIL MASURI | TERMEN MASURI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. FACTORI DE RISC DATORATI MIJLOACELOR DE PRODUCTIE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 FACTORI DE RISC MECANIC |  |  |  |  |  |  |  |
| # Lovirea de catre mijloacele de transport in interiorul santierului. | # Legea 49 / 2006 OUG 195 / 2002 Legea 319 / 2006 H.G. 1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 H.G. 971 / 2006 H.G. 300 / 2006 |  | 4(A) | Măsuri tehnice: - amenajarea corespunzatoare a cailor de acces; - marcarea / semnalizarea corespunzatoare a cailor de acces; Măsuri organizatorice: - instruirea personalului referitor la circulatia pe drumurile publice si caile interioare de acces. - respectarea prevederilor legislatiei referitoare la circulatia pe drumurile publice; - marcarea zonelor de lucru, in conformitate cu prevederile legale si instructiunile proprii de SSM. | 24(L) | Coordonator santier Conducatori loc munca Lucratori | Inainte de inceperea activitatii Periodic Permanent |

| Mijloace de transport cu deficiente la sistemele de franare, directie, semnalizare, iluminat (in cazul conducerii mijloacelor de transport sau utilajelor. | # Legea 49 / 2006 OUG 195 / 2002 | 7(A) | Măsuri tehnice: - efectuarea verificarilor zilnice obligatorii inainte de plecarea in deplasare; - efectuarea inspectiilor tehnice periodice la termenele legale; Măsuri organizatorice: - respectarea prevederilor legislatiei referitoare la circulatia pe drumurile publice; | 24(L) | Responsabil activitate transport / Conducator auto | Inainte de plecarea in cursa Periodic Permanent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prindere, antrenare de catre organele de masini in miscare – lipsa dispozitivelor de protectie etc. | Legea 319 / 2006 H.G. 1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 H.G. 971 / 2006 H.G. 1146 / 2006 H.G. 300 / 2006 | 8(A) | Măsuri tehnice: - repararea si montarea tuturor dispozitivelor de protectie; - realizarea programelor de mentenanta periodica a sculelor/ utilajelor; - marcarea potrivit reglementarilor in vigoare, a tuturor zonelor periculoase in care se poate manifesta riscul de prindere, antrenare, strivire, lovire etc. de catre organe de masini in miscare sau de catre subansamble mobile; - verificarea starii fizice a elementelor active ale echipamentelor inainte de inceperea lucrului; Măsuri organizatorice: - interzicerea indepartarii dispozitivelor de protectie; - interzicerea inceperii sau continuarii lucrului daca se coonstata lipsa, deteriorarea sau amplasarea incorecta a dispozitivelor de protectie; - instruirea lucratorilor si verificarea modului in care se respecta regulile de securitate; - instruire suplimentara la lucrarile in care pot aparea riscuri noi; - demonstratii practice de montare / demontare a mecanismelor si subansamblelor la care pot aparea situatii de lovire, prindere etc. - instruirea lucratorilor cu privire la masurile de acordare a primului ajutor. | 23(L) | Coordonator santier Conducatori loc munca Lucratori | Inainte de inceperea activitatii Periodic Permanent |
| Explozii sau incendii la conductele sau rezervoarele cu hidrocarburi. | Legea 319 / 2006 H.G.1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 H.G. 1058 / 2006 Ord. MEF-MMFES nr. 1636 – 392 / 2007 Ord MI nr.108 / 2001 | 2(A) | Măsuri tehnice - efectuarea determinarilor de gaze/ vapori inflamabili / explozivi in atmosfera, inainte de inceperea lucrului; - realizarea programelor de inspectie periodica a echipamentelor ce functioneaza in mediu potential exploziv; - realizarea legaturilor de impamantare si echipotentializare a tuturor elementelor metalice ale instalatiilor ; - verificarea periodica a instalatiilor de impamantare, conform normativelor in vigoare; - legarea in scurtcircuit si la impamantare a tuturor cablurilor dezafectate aflate in zone Ex. - semnalizarea zonelor Ex conform planului de zonare; - purtarea obligatorie a echipamentului de protectie - efectuarea de determinari ale prezentei substantelor inflamabile in atmosfera. - utilizarea de scule antiscantei, atunci cand situatia o impune; - utilizarea instalatiilor si a mijloacelor portabile de iluminat in constructie antiexploziva in zonele Ex. Măsuri organizatorice: - implementarea unui sistem de permise pentru lucrul in mediu potential exploziv; - utilizarea aparaturii in constructie normala, in zonele cu pericol de explozie, se va face numai in baza unor dispozitii scrise, semnate de conducatorul tehnic al unitatii, conform legislatiei in vigoare - autorizarea personalului ce lucreaza in mediu Ex, conform legislatiei in vigoare; - dotarea lucratorilor cu EIP antistatic; - instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea corecta a EIP; - Dotarea lucratorilor cu echipamente de munca adecvate lucrului in mediu Ex, cf. planului de zonare; - instruirea personalului din santier referitor la obligativitatea de a nu actiona partilor componente ale instalatiilor beneficiarului conductei; - lucrările se vor planifica şi executa sub supravegherea unei persoane autorizate pentru acest gen de lucrari; SE COMPLETEAZA PERMIS DE LUCRU – FORMULAR E ! | 23(L) | Lucratori Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea lucrului Permanent |
| Cădere de obiecte componente ele instalatiilor de sapat si transportat. | Legea 319 / 2006 H.G.1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 H.G. 971 / 2006 H.G. 1146 / 2006 H.G. 115 / 2004 H.G. 809 / 2005 H.G. 1048 / 2006 H.G. 300 / 2006 | 7(A) | Măsuri tehnice - purtarea obligatorie a echipamentului de protectie - efectuarea verificarilor zilnice obligatorii inainte de inceperea lucrului; - utilizarea de echipamente corespunzatoare, cu suport de asigurare a sculelor utilizate, impotriva caderii; - efectuarea inspectiilor tehnice periodice la termenele legale; - montarea de ingradiri care sa impiedice accesul altor lucratori in zona de lucru; Măsuri organizatorice: - intezicerea accesului personalului ce nu are atributii, in zona de lucru; - delimitarea si semnalizarea corespunzatoare a zonelor de lucru; - instruirea personalului si supravegherea directa de catre seful de lucrari / formatie. | 23(L) | Lucratori Responsabil mentenanta Coordonator santier / Conducator loc munca | Permanent Conform legislatiei Permanent |
| Surparea malurilor sapaturilor. | Legea 319 / 2006 H.G.1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 H.G. 971 / 2006 H.G. 1146 / 2006 H.G. 300 / 2006 | 4(A) | Măsuri tehnice - amenajarea de căi sigure pentru a intra şi ieşi din zona de excavaţii ; - pentru a preveni riscurile de îngropare prin surparea terenului, se vor utiliza, sprijine taluzări sau alte mijloace corespunzătoare; -grămezile de pământ, materialele şi vehiculele în mişcare trebuie ţinute in afara zonei de lucru , fiind interzisa depozitarea pamantului pe maluri sau in apropierea sapaturii; -semnalizarea corespunzatoare a zonelor de lucru. Măsuri organizatorice: - intezicerea accesului personalului ce nu are atributii, in zona de lucru; - lucrările se vor planifica şi executa sub supravegherea unei persoane competente; SE COMPLETEAZA PERMIS DE LUCRU – FORMULAR D ! | 23(L) | Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea lucrului Pe perioada desfasurarii lucrarilor |
| Contactul cu obiecte, scule, parti ale echipamentelor tehnice cu suprafete intepatoare, taioase sau abrazive. | Legea 319 / 2006 H.G.1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 H.G. 971 / 2006 H.G. 1146 / 2006 H.G. 300 / 2006 | 13(H) | Măsuri tehnice: - realizarea programelor de mentenanta periodica a tuturor instalatiilor tehnologice; - verificarea inainte de fiecare utilizare a integritatii dispozitivelor de protectie ale sculelor si utilajelor; - depozitarea corespunzatoare a deseurilor rezultate in urma activitatilor tehnologice. - înlocuirea sculelor care nu mai corespund condiţiilor de utilizare. Măsuri organizatorice: - instruirea personalului din santier referitor la obligativitatea de a purta echipamentul de protectie specific activitatii si locului de munca si conditiilor in care isi desfasoara activitatea; | 24(L) | Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea lucrului |
| 1.2 FACTORI DE RISC TERMIC |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura coborâtă a unor suprafeţe metalice atinse în anotimpul rece pe santier. | Legea 319 / 2006 H.G.1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 H.G. 115 / 2004 H.G. 809 / 2005 H.G. 1048 / 2006 H.G. 300 / 2006 | 13(H) | Măsuri organizatorice: -acordarea de EIP corespunzator sarcinii de munca si riscurilor evaluate; -instruirea lucratorilor privind utilizarea corecta a EIP; - instruirea personalului din santier referitor la obligativitatea de a purta echipamentul de protectie specific activitatii, locului de munca si conditiilor in care isi desfasoara activitatea, precum si cu prvire la consecintele nerespectarii restrictiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompleta a EIP; - conditionarea accesului la locul de munca de purtarea intregului sortiment de EIP corespunzator sarcinii de munca. | 23(L) | Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea lucrului |
| Flăcări, flame care pot apărea în urma producerii unui scurtcircuit electric la tabloul pentru distribuţia energiei electrice – pericol de incendiu. | Legea 319 / 2006 H.G.1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 H.G. 971 / 2006 H.G. 1146 / 2006 H.G. 300 / 2006 Legea 307 / 2006 O.M.A.I. 712 / 2005 O.M.A.I. 163 / 2007 O.M.A.I. 211 / 2010 Normative tehnice | 7(A) | Măsuri tehnice: - efectuarea inspectiilor tehnice periodice la termenele legale; - utilizarea instalatiilor electrice fara improvizatii; - asigurarea tablourilor electrice impotriva accesului personalului neautorizat; - asigurarea mijloacelor adecvate pentru stingerea incendiilor; - înlocuirea stingătoarelor de incendiu care nu corespund condiţiilor de utilizare. Măsuri organizatorice: - instruirea personalului din santier cu privire la modul de acţiune în caz de incendiu şi cu privire la modul de anunţare a unui incendiu; - afişarea în interiorul baracilor a numerelor de telefon la care se anunţă un incendiu; - interzicerea depozitării de materiale textile la o distanţă mai mică de 2 metri faţă de tabloul de distribuţie a energiei electrice; - interzicerea depozitării de materiale textile şi din PVC în apropierea prizelor şi întrerupătoarelor electrice; | 23(L) | Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea lucrului |
| Flăcări, care pot apărea în urma producerii unui incendiu la conducte sau instalatiile aferente conductelor. | Legea 319 / 2006 H.G.1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 H.G. 1058 / 2006 Ord. MEF-MMFES nr. 1636 – 392 / 2007 Ord MI nr.108 / 2001 Legea 307 / 2006 O.M.A.I. 712 / 2005 O.M.A.I. 163 / 2007 O.M.A.I. 211 / 2010 | 7(A) | Măsuri tehnice - efectuarea determinarilor de gaze/ vapori inflamabili / explozivi in atmosfera, inainte de inceperea lucrului; - realizarea programelor de inspectie periodica a echipamentelor ce functioneaza in mediu potential exploziv; - realizarea legaturilor de impamantare si echipotentializare a tuturor elementelor metalice ale instalatiilor ; - verificarea periodica a instalatiilor de impamantare, conform normativelor in vigoare; - legarea in scurtcircuit si la impamantare a tuturor cablurilor dezafectate aflate in zone Ex. - semnalizarea zonelor Ex conform planului de zonare; - purtarea obligatorie a echipamentului de protectie - efectuarea de determinari ale prezentei substantelor inflamabile in atmosfera. - utilizarea de scule antiscantei, atunci cand situatia o impune; - utilizarea instalatiilor si a mijloacelor portabile de iluminat in constructie antiexploziva in zonele Ex. Măsuri organizatorice: - implementarea unui sistem de permise pentru lucrul in mediu potential exploziv; - utilizarea aparaturii in constructie normala, in zonele cu pericol de explozie, se va face numai in baza unor dispozitii scrise, semnate de conducatorul tehnic al unitatii, conform legislatiei in vigoare - autorizarea personalului ce lucreaza in mediu Ex, conform legislatiei in vigoare; - dotarea lucratorilor cu EIP antistatic; - instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea corecta a EIP; - Dotarea lucratorilor cu echipamente de munca adecvate lucrului in mediu Ex, cf. planului de zonare; - instruirea personalului din santier referitor la obligativitatea de a nu actiona partilor componente ale instalatiilor beneficiarului conductei; - lucrările se vor planifica şi executa sub supravegherea unei persoane autorizate pentru acest gen de lucrari; SE COMPLETEAZA PERMIS DE LUCRU – FORMULAR E ! | 23(L) | Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea lucrului / pe perioada executarii lucrarilor |
| 1.3 FACTORI DE RISC ELECTRIC |  |  |  |  |  |  |
| Electrocutare prin atingere directa, indirectă - cabluri electrice cu izolatie fara continuitate. Efectuarea de reparatii de intretinere in instalatiile electrice din dotarea birourilor sau instalatiilor electrice exterioare, sau efectuarea de interventii de catre personal neautorizat. Existenta pe teritoriul santierului a instalatiilor electrice improvizate sau a tablourilor electrice neasigurate impotriva accesului personalului neautorizat. | Legea 319 / 2006 H.G.1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 H.G. 971 / 2006 H.G. 1146 / 2006 H.G. 300 / 2006 Normative tehnice | 7(A) | Măsuri tehnice: - efectuarea inspectiilor tehnice periodice la termenele legale; - utilizarea instalatiilor electrice fara improvizatii; - asigurarea tablourilor electrice impotriva accesului personalului neautorizat; - asigurarea mijloacelor adecvate pentru acordarea primului ajutor; - semnalizarea corespunzatoare a pericolului de electrocutare si a interdictiei accesului personalului neautorizat. | 23(L) | Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea lucrului / pe perioada executarii lucrarilor |
|  |  |  | Măsuri organizatorice: - instruirea personalului din santier cu privire la modul de acordare a primului ajutor in caz de electrocutare; - afisarea in instalatii a schemelor tehnologice; - afisarea la locurile de munca a instructiunilor specifice; - realizarea lucrarilor in instalatiile electrice numai dupa ce au fost luate toate masurile tehnice/ organizatorice pentru evitarea accidentelor: - stabilirea formatiei de lucru; - instruirea cu privire la executarea lucrarii si atribuirea cat mai exacta a sarcinilor pe fiecare lucrator; - emiterea autorizatiilor de lucru, a foii de manevra etc. - intreruperea tensiunii (inclusiv la instalatiile invecinate neingradite si care se afla la o distanta mai mica decat distanta de vecinatate) si separarea vizibila a instalatiei sau a partii de instalatie la care urmeaza a se lucra (inchiderea CLP); - blocarea in pozitie deschis a dispozitivelor de actionare a aparatelor de comutatie prin care s-a realizat separarea vizibila si aplicarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interzicere pe aceste dispozitive; - identificarea instalatiei sau a partii de instalatie la cere urmeaza a se lucra, urmata de verificarea lipsei tensiunii si legarea imediata la pamant si in scurtcircuit; - delimitarea materiala a zonei de lucru; - asigurarea impotriva accidentelor de natura neelectrica; - verificarea obligatorie a executarii lucrarii si a indepartarii tuturor surselor de pericol de catre conducatorul formatiei (admitent) inainte de repunerea instalatiei sub tensiune. - verificarea vizuala a integritatii instalatiei de legare la pamant; verificarea periodica a echipamentelor electroizolante. |  |  |  |
| 2. FACTORI DE RISC DATORATI MEDIULUI DE MUNCA |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 FACTORI DE RISC FIZIC |  |  |  |  |  |  |
| Temperatură scăzută a aerului în anotimpul rece la lucrarile din santier. | Legea 319 / 2006 H.G.1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 H.G. 115 / 2004 H.G. 809 / 2005 H.G. 1048 / 2006 H.G. 300 / 2006 H.G. 580 / 2000 O.U.G. 99 / 2000 | 6(A) | Măsuri tehnice: - Purtarea echipamentului de protectie adecvat conditiilor meteorologice; Măsuri organizatorice: - Acordarea de ceai cald in conditiile unui microclimat necorespunzator, conform O.U.G. 99 / 2000. - Instruirea personalului din santier referitor la obligativitatea de a purta echipamentul de protectie specific activitatii si locului de munca si conditiilor in care isi desfasoara activitatea; - evitarea expunerii prelungite la temperaturi scazute; - reducerea programului de lucru, conform prevederilor legale. | 20(M) | Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea lucrului |
| Temperatură ridicată a aerului în anotimpul cald | Legea 319 / 2006 H.G.1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 H.G. 115 / 2004 H.G. 809 / 2005 H.G. 1048 / 2006 H.G. 300 / 2006 H.G. 580 / 2000 O.U.G. 99 / 2000 | 6(A) | Măsuri tehnice: - Purtarea echipamentului de protectie adecvat conditiilor meteorologice; Măsuri organizatorice: - Acordarea de apa minerala in conditiile unui microclimat necorespunzator, conform O.U.G. 99 / 2000. - Instruirea personalului din santier referitor la obligativitatea de a purta echipamentul de protectie specific activitatii si locului de munca si conditiilor in care isi desfasoara activitatea; - evitarea expunerii prelungite la temperaturi ridicate si la radiatiile solare; - reducerea programului de lucru, conform prevederilor legale. | 20(M) | Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea lucrului |
| Intemperii specifice: îngheţ, ploaie, caniculă, grindină etc. | Legea 319 / 2006 H.G.1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 H.G. 115 / 2004 H.G. 809 / 2005 H.G. 1048 / 2006 H.G. 300 / 2006 H.G. 580 / 2000 O.U.G. 99 / 2000 | 6(A) | Măsuri tehnice: - Purtarea echipamentului de protectie adecvat conditiilor meteorologice; Măsuri organizatorice: - Instruirea personalului din santier referitor la obligativitatea de a purta echipamentul de protectie specific activitatii si locului de munca si conditiilor in care isi desfasoara activitatea; | 20(M) | Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea lucrului |
| Calamităţi naturale – surprinderea de seism, trăsnet etc. | Legea 319 / 2006 H.G.1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 H.G. 300 / 2006 Legea 481 / 2004 Legea 446 / 2006 O.M.A.I. 1259 / 2006 O.M.A.I. 89 / 2013 | 11(H) | Măsuri tehnice: - efectuarea de aplicatii si simulari privind modul de alarmare si de interventie in caz de calamitati naturale; - verificarea si intretinerea corespunzatoare a mijloacelor de alarmare; - verificarea si intretinerea corespunzatoare a mijloacelor de interventie; - marcarea, semnalizarea si intretinerea corespunzatoare a cailor de acces / evacuare si a iesirilor de salvare; - efectuarea inspectiilor tehnice periodice la termenele legale, pentru instalatiile de paratraznet, conform normativului I7; - intocmirea de instructiuni privind modul de acordare a primului ajutor in caz de accidentare; Măsuri organizatorice: - elaborarea planului de interventie in caz de calamitati / plan de management la dezastre si instruirea lucratorilor cu privire la sarcinile ce le revin in cadrul acestor planuri, precum si a comportamentului de adoptat in situatii deosebite; - instruirea personalului din santier cu privire la modul de alarmare, precum si la semnalele de instiintare, alarmare etc; - organizarea / instruirea / dotarea echipelor de salvatori, conform normativelor in vigoare; - dotarea cu mijloace de interventie si instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea acestora. | 20(M) | Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea activitatii / periodic |
| Agresiune fizica-in cazul in patrunderii in incinta santierului a raufacatorilor, animalelor salbatice etc. | Legea 319 / 2006 H.G.1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 H.G. 300 / 2006 O.M.S.F. 427 / 2002 | 4(A) | Măsuri organizatorice: - asigurarea iluminatului perimetral corespunzator; - instruirea lucratorilor cu privire la comportamentul de adoptat in situatii deosebite; - organizarea corespunzatoare a pazei santierului; - colaborarea cu autoritatile locale in acest sens si aplicarea tuturor masurilor dispuse de acestea; - amenajarea si dotarea corespunzatoare a postului de prim ajutor; - instruirea lucratorilor cu privire la masurile de acordare a primului ajutor. | 24(L) | Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea activitatii / pe durata functionarii santierului |
| 2.2 FACTORI DE RISC CHIMIC |  |  |  |  |  |  |
| Gaze, vapori, aerosoli toxici in atmosfera locului de munca. | Legea 319 / 2006 H.G.1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 H.G. 971 / 2006 H.G. 115 / 2004 H.G. 809 / 2005 H.G. 1048 / 2006 H.G. 300 / 2006 Legea 122 / 2002 Legea 360 / 2003 Legea 59/2016 Legea 278/2013 H.G. 1272 / 2006 O.U.G. 145 / 2008 H.G. 355 / 2007 H.G. 37 / 2008 H.G. 1 / 2012 | 7(A) | Măsuri tehnice: - efectuarea determinarilor de noxe; Măsuri organizatorice: - obtinerea fiselor tehnice de securitate pentru substantele chimice periculoase utilizate; - instruirea lucratorilor privind fisele tehnice de securitate pentru substantele chimice periculoase utilizate; - evidenta si raportarea tipurilor si cantitatilor de substante chimice periculoase, conform prevederilor legale; - dotarea lucratorilor cu EIP corespunzator activitatii ce urmeaza a fi desfasurata, precum si zonelor cu gaze, vapori, aerosoli toxici (masca / semimasca cu cartus filtrant sau aductiune de aer etc); - semnalizarea corespunzatoare a zonelor periculoase; - instruirea lucratorilor privind utilizarea corespunzatoare a EIP; - instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii restrictiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompleta sau incorecta a mijloacelor de protectie; - supravegherea starii de sanatate a lucratorilor expusi la substante toxice; - acordarea de alimentatie de protectie / antidot. | 24(L) | Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea activitatii / periodic |
| 2.3 FACTORI DE RISC BIOLOGIC |  |  |  |  |  |  |
| Imbolnavire datorata muscaturii animalelor bolnave / rabie, serpilor veninosi sau consumului de plante periculoase (ciuperci otravitoare) / toxiinfectii alimentare etc. | Legea 319 / 2006 H.G.1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 H.G. 300 / 2006 O.M.S.F. 427 / 2002 | 7(A) | Măsuri organizatorice: - asigurarea iluminatului perimetral corespunzator; - instruirea lucratorilor cu privire la comportamentul de adoptat in situatii deosebite; - amenajarea si dotarea corespunzatoare a postului de prim ajutor; - asigurarea conditiilor de igiena corespunzatoare pentru toti lucratorii; -asigurarea materialelor igienico – sanitare; - asigurarea apei potabile de calitate corespunzatoare si in cantitati suficiente; - asigurarea spatiilor de pastrare a alimentelor in conditii corespunzatoare; - asigurarea spatiilor corespunzatoare pentru servirea mesei; - instruirea lucratorilor cu privire la masurile de acordare a primului ajutor; - transportarea imediata la cea mai apropiata unitate spitaliceasca a lucratorilor susceptibili de a fi venit in contact cu animale bolnave sau care prezinta simptome de intoxicatii etc. | 25(L) | Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea activitatii / pe durata functionarii santierului |
| 3. FACTORI DE RISC DATORATI SARCINII DE MUNCA |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 SUPRASOLICITARE FIZICA |  |  |  |  |  |  |
| Pozitii de lucru fortate pe fondul nerespectarii normelor de ergonomie a locului de munca. | Legea 319 / 2006 H.G.1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 H.G. 971 / 2006 H.G. 1146 / 2006 H.G. 115 / 2004 H.G. 809 / 2005 H.G. 1048 / 2006 H.G. 300 / 2006 H.G. 355 / 2007 H.G. 37 / 2008 H.G. 1 / 2012 | 13(H) | Măsuri tehnice: - acordarea de echipament individual de protectie adecvat mediului si sarcinii de munca; -amenajarea corespunzatoare a locurilor de munca; Măsuri organizatorice: - respectarea criteriilor ergonomice privind proiectarea locurilor de munca; - instruirea personalului din santier referitor la obligativitatea de a purta echipamentul de protectie specific activitatii si locului de munca, a conditiilor in care isi desfasoara activitatea precum si cu privire la modul optim de realizare a sarcinii de munca; - conditionarea accesului lucratorilor pe santier, de utilizarea echipamentului de protectie; - evitarea pe cat posibil a pozitiilor de lucru fortate, in caz contrar procedandu-se la alternarea timpilor de lucru cu pauze, pentru reducerea suprasolicitarilor; - rotirea lucratorilor pe posturile de lucru daca aceasta masura este posibila; - supravegherea starii de sanatate a lucratorilor potrivit reglementarilor legale. | 24(L) | Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea activitatii / pe durata executarii lucrarilor / periodic |
| Neprotejarea ochilor la operatiile de sudura. | Legea 319 / 2006 H.G.1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 H.G. 971 / 2006 H.G. 1146 / 2006 H.G. 115 / 2004 H.G. 809 / 2005 H.G. 1048 / 2006 | 5(A) | Măsuri tehnice: - acordarea de echipament individual de protectie adecvat mediului si sarcinii de munca; - imprejmuirea locurilor de munca unde se sudeaza cu panouri de protectie; Măsuri organizatorice: - instruirea personalului din santier referitor la obligativitatea de a purta echipamentul de protectie specific activitatii si locului de munca, a conditiilor in care isi desfasoara activitatea precum si cu privire la modul optim de realizare a sarcinii de munca; - instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii restrictiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompleta sau incorecta a mijloacelor de protectie; -verificarea compatibilitatii diverselor categorii de EIP precum si asigurarea ca utilizarea simultana a diferitelor categorii de EIP nu introduce riscuri suplimentare; - conditionarea accesului lucratorilor pe santier, de utilizarea echipamentului de protectie; | 24(L) | Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea activitatii / pe durata executarii lucrarilor / periodic |
| 3.2 SUPRASOLICITARE PSIHICA |  |  |  |  |  |  |
| Suprasolicitarea atenţiei în timpul executiei lucrarilor. | Legea 319 / 2006 H.G.1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 | 13(H) | Măsuri organizatorice: - afisarea in instalatii a schemelor tehnologice; - afisarea la locurile de munca a instructiunilor specifice; - marcarea corespunzatoare a instalatiilor tehnologice; - repartizarea judicioasa a atributiilor si ritmului de lucru al lucratorilor; - evitarea pe cat posibil a suprasolicitarilor sau operatiilor repetitive, in caz contrar procedandu-se la alternarea timpilor de lucru cu pauze, pentru reducerea efectelor acestora; - rotirea lucratorilor pe posturile de lucru daca aceasta masura este posibila. | 25(L) | Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea activitatii / pe durata executarii lucrarilor / periodic |
| Ritm mare de muncă în unele zile. | Legea 319 / 2006 H.G.1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 | 6(A) | Măsuri organizatorice: - afisarea in instalatii a schemelor tehnologice; - afisarea la locurile de munca a instructiunilor specifice; - marcarea corespunzatoare a instalatiilor tehnologice; - repartizarea judicioasa a atributiilor si ritmului de lucru al lucratorilor; - evitarea pe cat posibil a operatiilor repetitive, in caz contrar procedandu-se la alternarea timpilor de lucru cu pauze, pentru reducerea efectelor acestora; - rotirea lucratorilor pe posturile de lucru daca aceasta masura este posibila. | 25(L) | Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea activitatii / pe durata executarii lucrarilor / periodic |
| Efectuarea unor operatii repetitive. | Legea 319 / 2006 H.G.1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 | 6(A) | Măsuri organizatorice: - afisarea in instalatii a schemelor tehnologice; - afisarea la locurile de munca a instructiunilor specifice; - marcarea corespunzatoare a instalatiilor tehnologice; - repartizarea judicioasa a atributiilor si ritmului de lucru al lucratorilor; - evitarea pe cat posibil a suprasolicitarilor sau operatiilor repetitive, in caz contrar procedandu-se la alternarea timpilor de lucru cu pauze, pentru reducerea efectelor acestora; - rotirea lucratorilor pe posturile de lucru daca aceasta masura este posibila. | 25(L) | Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea activitatii / pe durata executarii lucrarilor / periodic |
| Stari conflictuale / stres datorate ritmului mare de munca, diferente sociale / culturale / etnice. |  | 7(A) | Măsuri organizatorice: - repartizarea echilibrata a sarcinilor lucratorilor; - organizarea cand este posibil si de asemenea, incurajarea lucrului in echipa; - formarea echipelor de lucru pe baza afinitatilor membrilor componenti, in masura in care acest lucru este posibil; - evitarea pe cat posibil a suprasolicitarilor, in caz contrar procedandu-se la alternarea timpilor de lucru cu pauze, pentru reducerea efectelor acestora; - rotirea lucratorilor pe posturile de lucru daca aceasta masura este posibila; - organizarea in afara programului de lucru, de activitati recreative care sa indrume/incurajeze colaborarea intre lucratori si sa dezamorseze eventualele stari conflictuale. | 23 (L) | Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea activitatii / pe durata executarii lucrarilor / periodic |
| 4. FACTORI DE RISC DATORATI EXECUTANTULUI |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 ACTIUNI GRESITE |  |  |  |  |  |  |
| Stationarea in zone periculoase, in cazul prezentei in spatiile de lucru ale santierului. | # Legea 49 / 2006 OUG 195 / 2002 H.G. 971 / 2006 | 7(A) | Măsuri tehnice: - amenajarea corespunzatoare a cailor de acces; - marcarea / semnalizarea corespunzatoare a cailor de acces; Măsuri organizatorice: - instruirea personalului referitor la circulatia pe drumurile publice si caile interioare de acces. respectarea prevederilor legislatiei referitoare la circulatia pe drumurile publice; - delimitarea fizica si semnalizarea corecta si vizibila a zonei de lucru. - utilizarea de EIP de inalta vizibilitate. | 24(L) | Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea activitatii / pe durata executarii lucrarilor / periodic |
| Nesincronizari de operatii. | Legea 319 / 2006 H.G.1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 H.G. 971 / 2006 H.G. 1146 / 2006 | 7(A) | Măsuri organizatorice: - elaborarea instructiunilor de lucru; - elaborarea instructiunilor proprii in domeniul SSM; - afisarea ininstructiunilor de lucru si SSM la locurile de munca; - elaborarea tematicilor de instruire conform legislatiei in vigoare; - instruirea lucratorilor inclusiv cu privire la gesturile codificate utilizabile, conform legislatiei in vigoare, efectuarea de aplicatii practice in cadrul instruirilor; - testarea periodica a lucratorilor; - instruirea / autorizarea legatorilor de sarcina etc; - instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii restrictiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompleta sau incorecta a mijloacelor de protectie, efectuerea de operatii care nu sunt trecute in fisa postului etc; - supravegherea permanenta din partea sefului formatiei si/sau controlul prin sondaj din partea sefilor ierarhici superiori. | 25(L) | Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea activitatii / pe durata executarii lucrarilor / periodic |
| Nerespectarea regulilor de circulatie pe drumurile publice in cazul conducerii mijloacelor de transport ale firmei. | # Legea 49 / 2006 OUG 195 / 2002 H.G. 971 / 2006 | 4(A) | Măsuri tehnice: - amenajarea corespunzatoare a cailor de acces; - degajarea, marcarea / semnalizarea corespunzatoare a cailor de acces; - utilizarea de EIP de inalta vizibilitate. -delimitarea fizica si semnalizarea corecta si vizibila a zonelor de lucru. Măsuri organizatorice: - instruirea personalului referitor la circulatia pe drumurile publice, a restrictiilor legate de zonele de circulatie feroviara si pe caile interioare de acces; - respectarea prevederilor legislatiei referitoare la circulatia pe drumurile publice. | 24(L) | Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea activitatii / pe durata executarii lucrarilor / periodic |
| Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă sau de o altă manieră decât prevederile tehnice de lucru. | Legea 319 / 2006 H.G.1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 H.G. 971 / 2006 H.G. 115 / 2004 H.G. 809 / 2005 H.G. 1048 / 2006 | 4(A) | Măsuri tehnice: - acordarea de echipament individual de protectie adecvat mediului si sarcinii de munca; Măsuri organizatorice: - elaborarea fiselor de post cu atributii clare si explicite stabilite in concordanta cu nivelul de pregatire al lucratorului; - elaborarea instructiunilor de lucru; - elaborarea instructiunilor proprii in domeniul SSM; - afisarea vizibila a instructiunilor de lucru si SSM la locurile de munca; - afisarea schemelor tehnologice la locurile de munca; - marcarea corespunzatoare a instalatiilor/ echipamentelor, pentru a putea fi identificate (cabluri electrice, conducte, ventile etc.); - elaborarea tematicilor de instruire conform legislatiei in vigoare; - instruirea lucratorilor conform legislatiei in vigoare, efectuarea de aplicatii practice in cadrul instruirilor; - instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii restrictiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompleta sau incorecta a mijloacelor de protectie, efectuarea de operatii care nu sunt trecute in fisa postului etc; - instruirea lucratorilor privind utilizarea corecta a EIP; - supravegherea permanenta din partea sefului formatiei si / sau verificarea prin sondaj din partea sefilor ierarhic superiori. | 24(L) | Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea activitatii / pe durata executarii lucrarilor / periodic |
| Cădere la acelaşi nivel: prin dezechilibrare, prin alunecare, prin împiedicare. | Legea 319 / 2006 H.G.1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 H.G. 971 / 2006 | 13(H) | Măsuri tehnice: - amenajarea corespunzatoare a cailor de acces; - degajarea, marcarea/semnalizarea corespunzatoare a cailor de acces; - utilizarea incaltamintei de protectie cu talpa antiderapanta; Măsuri organizatorice: - instruirea personalului referitor la circulatia pe drumurile publice si caile interioare de acces. - delimitarea fizica si semnalizarea corecta si vizibila a zonelor de lucru. | 24(L) | Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea activitatii / pe durata executarii lucrarilor / periodic |
| Cădere in santuri, sapaturi, camine ventile, goluri tehnologice etc. | Legea 319 / 2006 H.G.1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 H.G. 971 / 2006 | 4(A) | Măsuri tehnice - amenajarea de căi sigure pentru a intra şi ieşi din zona de excavaţii ; - pentru a preveni riscurile de îngropare prin surparea terenului, se vor utiliza, sprijine taluzări sau alte mijloace corespunzătoare; - grămezile de pământ, materialele şi vehiculele în mişcare trebuie ţinute in afara zonei de lucru , fiind interzisa depozitarea pamantului pe maluri sau in apropierea sapaturii; - montarea de balustrade, ingradiri / semnalizarea corespunzatoare a zonelor de lucru, sapaturilor, golurilor tehnologice etc ; Măsuri organizatorice: - intezicerea accesului personalului ce nu are atributii, in zona de lucru; - lucrările se vor planifica şi executa sub supravegherea unei persoane competente; | 24(L) | Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea activitatii / pe durata executarii lucrarilor / periodic |
| Prezentarea la serviciu in instare incompatibila cu realizarea sarcinilor de serviciu. | Legea 319 / 2006 H.G.1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 | 12(H) | Măsuri organizatorice: - intezicerea accesului pe santier a personalului in stare de oboseala, bolnav sau in orice alta stare incompatibila cu realizarea sarcinilor; - instruirea intregului personal cu privire la interdictia consumului de alcool sau substante interzise in timpul programului de lucru si in incinta santierului - supravegherea si controlul lucratorilor pentru evitarea / prevenirea consumului de alcool sau substante interzise; | 25(L) | Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea activitatii / pe durata executarii lucrarilor / periodic |
| Consumul de bauturi alcoolice in incinta santierului. | Legea 319 / 2006 H.G.1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 | 12(H) | Măsuri organizatorice: - intezicerea accesului pe santier a personalului in stare incompatibila cu realizarea sarcinilor; - instruirea intregului personal cu privire la interdictia consumului de alcool in timpul programului de lucru si in incinta santierului - supravegherea si controlul lucratorilor pentru evitarea / prevenirea consumului de alcool; | 25(L) | Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea activitatii / pe durata executarii lucrarilor |
| 4.2 OMISIUNI |  |  |  |  |  |  |
| Omiterea voluntara sau involuntara a unor operaţii care îi asigură propria securitate. | Legea 319 / 2006 H.G.1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 H.G. 971 / 2006 H.G. 115 / 2004 H.G. 809 / 2005 H.G. 1048 / 2006 H.G. 300 / 2006 | 7(A) | Măsuri tehnice: - acordarea de echipament individual de protectie adecvat mediului si sarcinii de munca; Măsuri organizatorice: - elaborarea instructiunilor de lucru; - elaborarea instructiunilor proprii in domeniul SSM; - afisarea vizibila a instructiunilor de lucru si SSM la locurile de munca; - afisarea schemelor tehnologice la locurile de munca; - marcarea corespunzatoare a instalatiilor/ echipamentelor, pentru a putea fi identificate (cabluri electrice, conducte, ventile etc.); - elaborarea tematicilor de instruire conform legislatiei in vigoare; - instruirea lucratorilor conform legislatiei in vigoare, efectuarea de aplicatii practice in cadrul instruirilor; - instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii restrictiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompleta sau incorecta a mijloacelor de protectie, efectuarea de operatii care nu sunt trecute in fisa postului etc; - instruirea lucratorilor privind utilizarea corecta a EIP; - responsabilizarea lucratorilor / supravegherea permanenta din partea sefului formatiei si / sau verificarea prin sondaj din partea sefilor ierarhic superiori. | 24(L) | Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea activitatii / pe durata executarii lucrarilor / periodic |
| Electrocutare prin atingere directa, indirectă - cabluri electrice subterane neevidentiate in planuri. | Legea 319 / 2006 H.G.1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 H.G. 971 / 2006 H.G. 300 / 2006 Normative tehnice | 7(A) | Măsuri tehnice: - respectarea planurilor de amplasare a instalatiilor subterane; - marcarea traseelor instalatiilor subterane; - asigurarea mijloacelor adecvate pentru acordarea primului ajutor. Măsuri organizatorice: - obtinerea planurilor tuturor instalatiilor subterane din zona de lucru inainte de inceperea lucrarilor; - instruirea personalului din santier cu privire la modul de acordare a primului ajutor; | 24(L) | Antrepenor general / Coordonator santier | Inainte de inceperea lucrarilor |
| Neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare. | Legea 319 / 2006 H.G.1425 / 2006 H.G. 955 / 2010 H.G. 971 / 2006 Ord MI nr.108 / 2001 H.G. 115 / 2004 H.G. 809 / 2005 H.G. 1048 / 2006 | 2(A) | Măsuri tehnice: - acordarea de echipament individual de protectie adecvat mediului si sarcinii de munca; Măsuri organizatorice: - instruirea personalului din santier referitor la obligativitatea de a purta echipamentul de protectie specific activitatii si locului de munca, a conditiilor in care isi desfasoara activitatea; - instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea corecta a EIP; - verificarea compatibilitatii diverselor categorii de EIP, precum si asigurarea ca utilizarea simultana a diverselor sortimente de EIP nu introduce riscuri suplimentare pentru lucratori; - inlocuirea EIP deteriorat conform prevederilor legale; - instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii restrictiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompleta sau incorecta a mijloacelor de protectie; - conditionarea accesului lucratorilor pe santier, de utilizarea echipamentului de protectie. | 23(L) | Coordonator santier / Conducator loc munca | Inainte de inceperea activitatii / pe durata executarii lucrarilor / periodic |

FORMULAR C      GRILA DE EVALUARE A RISCURILOR

Aceasta grila va fi utilizata pentru identificarea si evaluarea riscurilor,  la completarea Formularului  B si/sau Formularului F.

| PROBABILITATEA Cat de probabil este sa se intample? | CONSECINTE Cat de grav poate fi ranit cineva daca se intampla? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NESEMNIFICATIV (Leziuni superficiale, pagube materiale nesemnificative) | MINOR (Leziuni minore fara ITM, pagube materiale minore) | MODERAT (ITM 3 -180 zile, pagube materiale medii) | MAJOR (Invaliditate, pagube materiale majore) | MAXIM (Deces, eliberare de substante toxice) |
| APROAPE SIGUR De aşteptat, în situaţii normale | 15 H | 10 H | 6 A | 3 A | 1 A |
| PROBABIL Va avea loc, probabil, în majoritatea situaţiilor | 19 M | 14 H | 9 H | 5 A | 2 A |
| POSIBiL Va avea loc la un moment dat | 22 L | 18 M | 13 H | 8 A | 4 A |
| IMPROBABIL Se poate intampla la un moment dat | 24 L | 21 M | 17 M | 12 H | 7 A |
| RAR Se poate intampla in situatii exceptionale | 25 L | 23 L | 20 M | 16 H | 11 H |

| NIVEL | ACTIUNI |
| --- | --- |
| 1 - 8 A – Maxim (Acute) | ACTIONATI ACUM –Necesita masuri organizatorice si tehnice imediate!!! |
| 9 - 16 H – Mare (High) | Se impun in primul rand masuri organizatorice |
| 17 - 21 M – Moderat (Medium) | Se impun in primul rand masuri tehnice |
| 22 – 25 L – Redus (Low) | Se evidentiaza si se iau masuri cat de curand este posibil |

FORMULAR D        PERMIS DE EXCAVATIE

Membrii echipei ce au fost instruiti cu privire la conditiile de lucru:

Nume si prenume                                                                                    Semnatura

1……………………………………………………………………………      ……………………

2……………………………………………………………………………      ……………………

3……………………………………………………………………………      ……………………

4……………………………………………………………………………      ……………………

5……………………………………………………………………………      ……………………

FORMULAR E          AUTORIZATIE PENTRU LUCRUL IN ZONE EX

| Nr. ............/ ............................... | AUTORIZATIE PENTRU LUCRUL IN ZONE POTENTIAL EXPLOZIVE, |  |  | Ex |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Numarul comenzii de lucru asociate: |  |  |  |  |
| Data/ora de incepere: ……..……………….............................. |  | Data/ora de finalizare: ……..……………….................... |  |  |
| Seful de lucrare ......................................................................., avand Autorizatie INSEMEX nr. .........din ........................... impreună cu echipa formată din................membri: |  |  |  |  |
| Numele si prenumele: 1) ................................................................................................................... semnatura ........................ |  |  |  |  |
| 2).................................................................................................................... semnatura ........................ |  |  |  |  |
| 3).................................................................................................................... semnatura ........................ |  |  |  |  |
| 4).................................................................................................................... semnatura ........................ 5).................................................................................................................... semnatura ........................ 6).................................................................................................................... semnatura ........................ 7).................................................................................................................... semnatura ........................ 8).................................................................................................................... semnatura ........................ |  |  |  |  |
| 2.este autorizat să execute ........................................................................................................................................ |  |  |  |  |
| ..................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |
| în instalaţiile ................................................................................................................................................................ |  |  |  |  |
| ..................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |
| 3. , cu respectarea următoarelor condiţii: |  |  |  |  |
| Zona protejată va fi semnalizată vizibil prin ................................................................................................................ |  |  |  |  |
| ..................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |
| ..................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |
| Zona protejată va conţine ......................................zone de lucru şi anume: .............................................................. |  |  |  |  |
| ..................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |
| ..................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |
| Măsuri suplimentare necesare .................................................................................................................................... |  |  |  |  |
| ..................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |
| ..................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |
| ..................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |
| Măsurile dispuse se asigură de către .......................................................................................................................... |  |  |  |  |
| Lucrările vor începe după primirea aprobării de la Coordonator santier/ Responsabil zona de lucru, ...............…................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |
| 4. ADMITEREA LA LUCRU: |  |  |  |  |
| Subsemnatul, ........................................................................................ confirm că în vederea executării lucrărilor prevăzute în autorizaţia de lucru, au fost luate toate măsurile de securitate ce privesc zona potential exploziva, de către: ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... Aprobarea de începere a lucrării s-a dat şefului de lucrare ............................................................................. la ora.............., data......................................................... încredinţându-se autorizaţia, buletinul de analiza al continutului de gaze / vapori inflamabili / explozivi in atmosfera şi dupa caz, schemele tehnologice. Semnatura…………… |  |  | Subsemnatul .......................................................avand Autorizatie INSEMEX nr. ...................şef de lucrare, declar următoarele: a)cunosc conţinutul lucrării de executat şi condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie; b)am fost instruit şi cunosc normele privind securitatea şi sănătatea în muncă şi instrucţiunile specifice, pe care le voi respecta în totalitate la executarea lucrărilor; c)măsurile tehnice si organizatorice complete de protecţie în zona de lucru se vor lua prin grija exclusiva a subsemnatului; d) am primit buletinul de analiza al continutului de gaze / vapori inflamabili / explozivi in atmosfera zonei de lucru; e)abrobarea de începere a lucrării am primit-o la ora ....................data........................de la............................. ....................................................................................... f)echipa este formată din ..........membri, care au fost instruiţi şi cunosc normele privind securitatea şi sănătatea în muncă şi instrucţiunile specifice, pe care le vor respecta intocmai. Semnatura........................... |  |
| 5. LUCRAREA A FOST FINALIZATA: □ Da □ Nu |  |  |  |  |
| Coordonator santier / Responsabil zona de lucru, |  |  | Executant, |  |

INSTRUCTIUNI SUPLIMENTARE/OBSERVATII- acest formular se va utiliza pentru orice lucrare executata in incinta santierului

| E.I.P.  |  |             |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |           |  |
| Semnalizare de securitate minima obligatorie |  |      |  |
|  |  |        |  |
|  |  |        |  |
|  |  |         |  |
|  |  |        |  |
|  |  |        |  |
|  |  |     |  |

_________________________________________________

Semnatura antrepenor general

_________________________________________________                     ________________

Semnatura coordonator santier		                                                                                               Data:

Am fost instruit si mi-au fost prezentate toate masurile ce trebuiesc respectate pentru aceasta lucrare.

___________________________________________________________

Nume Responsabil zona de lucru:

___________________________________________________________________		                         ______________________

Semnatura Responsabil zona de lucru:                                                                                                  Data:

Formular F   CHECKLIST PERMISE DE LUCRU

| Neconform REMEDIATI IMEDIAT ACESTE ASPECTE! | Conformare partiala INCA MAI AVETI ASPECTE DE REMEDIAT | Conform DE ACUM ACTIONEAZA PENTRU IMBUNATATIRE CONTINUA |
| --- | --- | --- |
| - Nu au fost intocmite permisele de lucru conform legislatiei aplicabile - Nu au fost identificate activitati cu nivel mare de risc si nici nu au fost propuse masuri de control pentru riscuri - Măsurile de control pentru reducerea nivelului de risc prevăzute, sunt lăsate la latitudinea lucrătorilor - Coordonatorul / Responsabilul zonei de lucru permite lucratorilor să înceapă lucrari de mare risc, fără permise de lucru - Permisele de lucru sunt completate generic si nu sunt modificate sau revizuite la fiecare noua lucrare / punct de lucru - Permisele de lucru nu au fost revizuite imediat dupa aparitia de noi riscuri pentru activitatile ce urmeaza a fi desfasurate - Masurile din permisele de lucru sunt generice si greu de urmat / monitorizat - Coordonatorul / Responsabilul zonei de lucru nu s-a asigurat ca fiecare persoană afectată de actualizarea permisului de lucru este informata cu privire modificarile acestuia - Nu sunt completate/ urmarite permise de lucru pentru activitatile cu grad mare de risc - Permisele de lucru nu sunt pastrate cu Planul de Securitate si Sanatate - Au fost identificate si alte activitati cu nivel mare de risc ce impun intocmirea si a altor permise de lucru, dar acestea nu au fost inca elaborate si nici implementate | - Au fost intocmite permisele de lucru conform legislatiei aplicabile - Au fost identificate activitati cu nivel mare de risc si au fost propuse masuri de control pentru riscuri - Lucratorii au o implicare limitata in stabilirea / propunerea masurilor pentru reducerea nivelului de risc - Antreprenorul principal/ Coordonatorul santierului monitorizeaza partial emiterea permiselor de lucru pentru lucrarile de mare risc - Sistemul permiselor de lucru exista dar se respecta partial - Permisele de lucru sunt completate, modificate la fiecare noua lucrare, dar nu sunt revizuite riscurile specifice - Masurile din permisele de lucru sunt explicite dar greu de urmat / monitorizat - Coordonatorul / Responsabilul zonei de lucru s-a asigurat ca fiecare conducator al echipelor de lucru este informat cu privire la modificarile esentiale ale acestuia - Permisele de lucru pentru activitatile cu grad mare de risc nu sunt completate/ urmarite zilnic - Exista permise de lucru pastrate cu Planul de Securitate si Sanatate - Au fost identificate si alte activitati cu nivel mare de risc ce impun intocmirea si a altor permise de lucru, acestea au fost elaborate, dar inca nu au fost implementate | - Sunt utilizate si monitorizate permisele de lucru conform legislatiei aplicabile - Au fost identificate toate activitatile cu nivel mare de risc si au fost implementate masuri de control pentru toate riscurile - Lucratorii sunt implicati in stabilirea / propunerea masurilor pentru reducerea nivelului de risc - Antreprenorul principal/ Coordonatorul santierului monitorizeaza strict emiterea permiselor de lucru pentru lucrarile de mare risc - Sistemul permiselor de lucru este implementat si mentinut, acestea fiind revizuite si modificate ori de cate ori este necesar - Permisele de lucru sunt actualizate pentru pericolele specifice fiecarui nou loc de munca - Masurile din permisele de lucru sunt explicite si usor de urmat / monitorizat - Coordonatorul / Responsabilul zonei de lucru s-a asigurat ca fiecare persoană afectată de actualizarea permisului de lucru este informata cu privire la toate modificarle acestuia in detaliu - Permisele de lucru sunt completate, modificate la fiecare noua lucrare, fiind revizuite si riscurile specifice - Permisele de lucru sunt pastrate cu Planul de Securitate si Sanatate, fiind disponibile pentru inspectii - Au fost identificate toate celelalte activitati cu nivel mare de risc ce impun intocmirea si a altor permise de lucru, acestea au fost elaborate, implementate fiind monitorizate permanent |

## 7.MĂSURI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

Pentru a înlătura pericolul producerii accidentelor de muncă este necesar să fie respectate atât de constructor (în faza de construcţii - montaj), cât şi de beneficiar (în faza de exploatare a constructiei) normele în vigoare, respectiv:

- Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;

- Hotararea de Guvern nr. 1425 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca, nr. 319 / 2006, completata de H.G. 955 / 2010;

- Hotărârea de Guvern nr. 1050 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrărilor din industria extractivă şi de foraj;

- Hotarârea de Guvern nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici;

- Hotarârea de Guvern nr. 1058 din 09/08/2006 privind cerintele minime pentru îmbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive;

- Hotarârea de Guvern nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

- Hotarâre de Guvern nr. 493 din 12/04/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;

- Hotarare de Guvern nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;

- Ordinul M.I. nr. 108 / 2001 – DGPSI - 004, pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice;

- Ordinul  M.E.F./M.M.F.E.S. nr.1636/392 din 25.04.2007, pentru aprobarea privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive";

- Ordonanţă de Urgenţă   Nr. 99 / 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;

- Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Familiei Nr. 427 / 2002 pentru aprobarea componenţei trusei sanitare şi a baremului de materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale.

Normele menţionate mai sus nu sunt limitative, ele putând fi completate, după caz, cu instructiuni pe care constructorul şi beneficiarul le consideră necesare.

- 7.1.  Măsuri de sanatate si securitate a muncii suplimentare, ce trebuie avute în vedere la executie sunt:

- manevrarea materialelor (tevilor, elementelor prefabricate metalice) la încărcare, respectiv descărcare, se va face cu grijă, cu ajutorul macaralei şi prinderea acestora de ambele capete;

- aşezarea tevilor si celorlalte materiale se va face pe teren drept şi nivelat din nisip sau pământ moale in afara zonei de lucru;

- sub liniile de tensiune nu se va lucra cu macarale decat respectand normele de protectia muncii referitoare la limitele de distanta pana la liniile electrice;

- efectuarea probelor de presiune se va face sub supravegherea continuă a conductei.

7.2. Măsuri de sanatate si securitate a muncii prevăzute în proiect pentru asigurarea funcţionării  fără pericole de accidente tehnice şi umane:

La lucrările de construire, exploatare şi reparaţie  a conductelor si a obiectivelor aferente acestora, se vor respecta obligatoriu măsurile de sanatate si securitate a muncii pentru:

- instalaţii de ridicat;

- lucrări de construcţii, terasamente şi montaj;

- alimentări cu apă şi canalizări;

- manipulări şi transporturi de utilaje şi materiale;

- instalaţii de telecomunicaţii;

- lucrări de sudura metalelor;

- transporturi auto;

- şantiere de petrol şi gaze;

- norme de prevenirea şi stingerea incendiilor.

- 7.3.Principalele măsuri de sanatate si securitate a muncii ce trebuie aplicate în exploatarea constructiei sunt:

- se raportează de urgenţă pe cale ierarhică toate situaţiile de funcţionare anormală şi care reduc securitatea în exploatare şi în special apariţia de spargeri   etc., zone de alunecări de teren ce afectează stabilitatea;

- se interzice amplasarea de construcţii şi executarea de lucrări în zona de siguranţă a constructiei, de către terţi la distanţe mai mici decât cele admise;

- dezgheţarea robinetelor şi a celorlalte armături este permisă numai prin folosirea apei calde;

Dintre masurile ce trebuiesc luate pentru asigurarea conditiilor optime de munca amintim :

- natura si specificul lucrarilor impune constructorului multa initiativa, dotare tehnica corespunzatoare, prevedere, o supraveghere atenta la aplicarea tehnologiilor de executie prevazute în proiect, personal autorizat si alegerea timpului optim de lucru ;

- constructorul va intreprinde masuri organizatorice adecvate pentru preintâmpinarea si evitarea dificultatilor în executia lucrarilor si pentru preîntâmpinarea accidentelor de munca  ;

- sapaturile si malurile santurilor vor fi marcate vizibil si amenajate cu mijloace de protectie pentru prevenirea caderii persoanelor sau mijloacelor de transport, ridicat si utilajelor ;

- în timpul noptii zonele periculoase vor fi protejate cu surse luminoase de avertizare ;

- angajatii vor fi dotati cu echipament de protectie necesar respectarii conditiilor de securitate ;

- în organizarea de santier si la punctele de lucru se vor respecta normele sanitare de convietuire ;

- utilajele, mijloacele de ridicare si transport vor fi utilizate numai de personal calificat ;

- punctele de depozitare ale materialelor inflamabile vor fi semnalizate cu tablite avertizoare asupra pericolului de incendiu si dotate corespunzator pentru eventuale interventii de stingere a incendiului.

Conducatorul punctului de lucru se va informa din timp despre   masurile necesare pentru a asigura punerea în afara oricarui pericol a personalului muncitor si a utilajelor cu care se executa lucrarile.

- 7.4. Măsuri ce se iau în cazul avariilor pe conductele de transport:

Remedierea defectelor, montarea armăturilor , se execută fără presiune de fluid  , ţinând cont de următoarele:

- oprirea pompării  ;

- blocarea robinetilor şi marcarea cu plăcuţe avertizoare pentru evitarea deschiderii accidentale a acestora în timpul lucrului;

- controlul prezenţei eventualelor pierderi de fluide;

- la punctele de manevră şi la locul lucrării se vor asigura mijloace de telecomunicaţii pentru menţinerea legăturii între membrii echipelor, sediul brigăzii, dispeceratul unităţii şi mijloacele de transport pentru eventualele intervenţii.

- conductele vor intra în exploatare numai după efectuarea tuturor probelor prevăzute în proiect, pentru a avea certitudinea bunei stări de funcţionare care să excludă sparturile, scurgerile de fluide.

8. Masuri organizatorice si indicaţii practice privind acordarea primului ajutor

- Trusele si  posturile de prim ajutor vor fi dotate cu materialele si medicamentele necesare in conformitate cu baremurile stabilite prin legislatia in vigoare.

- Trusele si  posturile de prim ajutor vor fi deservite de catre lucratori care vor fi in prealabil instruiti de catre personalul medico-sanitar asupra notiunilor de prim ajutor, a instrumentarului ce se poate utiliza in fiecare tip de accident, precum si asupra efectuarii corecte a manevrelor ce se impun.

- La posturile de prim ajutor se afiseaza instructiunile pentru acordarea primului ajutor si numele persoanelor care fac parte din echipa de prim ajutor. Mijloacele cu care se asigura primul ajutor, medicamentele, instrumentele si carnetul pentru evidenta utilizarii mijloacelor de prim ajutor se vor pastra in trusele sanitare.

- Fiecare trusa va fi data in grija unei persoane, care are locul de munca permanent, cat mai aproape si care in cadrul sarcinilor sale de serviciu, va urmari completarea sistematica a mijloacelor de prim ajutor utilizate.

8.1. Primul ajutor in traumatisme

Dupa raniri sau traumatisme, solicitati asistenta medicala de urgenta dacă:

- Victima nu reactioneaza, nu respira si nu se misca. Incepeti resuscitarea cardio-respiratorie (RCR) dacă nu percepeti respiratie sau batai cardiace.

- Apare sangerare masiva.

- Apare durere la miscare sau apasare usoara.

- Zona traumatizata este deformata.

- Osul a perforat pielea.

- Extremitatea membrului superior sau inferior afectat (degetele) este amortita sau de culoare albastra.

Plagi taiate si escoriatii

Taieturile si zgarieturile mici nu necesita de obicei asistenta medicala de urgenta, totusi trebuie ingrijite corespunzator pentru evitarea infectarii sau a altor complicatii.

- Sangerarea in plagile mici se opreste de obicei de la sine. In caz contrar, aplicati o presiune usoara cu un bandaj curat. Mentineti presiunea continua timp de 20-30 minute. Dacă hemoragia continua, solicitati asistenta medicala.

- Clatiti plaga cu apa curata, fără sapun. Dacă raman impuritati in plaga dupa clatire, mergeti la doctor. Pentru a curata zona din jurul plagii, folositi un burete imbibat in apa cu sapun.

- Expunerea la aer grabeste vindecarea, dar bandajele mentin plaga curata si neinfectata. Schimbati bandajul cel putin o data pe zi si de câte ori se uda sau se murdareste.

- Plagile adanci pot necesita sutura. Supravegheati aparitia semnelor de infectie. Consultati doctorul dacă plaga nu se vindeca sau observati roseata, secretie, caldura locala sau tumefiere.

- Dacă plaga este adanca sau murdara si nu ati fost vaccinat antitetanic in ultimii 5 ani, este necesar rapel antitetanic in termen de 48 de ore de la ranire.

Fracturi

Solicitati asistenta medicala de urgenta dacă:

- Zona traumatizata este deformata.

- Apare durere la miscare sau apasare usoara.

- Osul a perforat pielea.

- Extremitatea membrului superior sau inferior afectat (degetele) este amortita sau de culoare albastra.

In asteptarea asistentei medicale calificate, luati imediat urmatoarele masuri:

- Opriti sangerarea. Dacă exista sangerare, asezati un bandaj steril sau o bucata curata de panza direct pe rana. Apasati până se opreste sangerarea.

- Imobilizati zona. Trebuie imobilizate articulatiile de deasupra si de dedesubtul fracturii. Nu incercati sa puneti osul la loc. Imobilizati zona cu ajutorul atelelor, care impiedica miscarile ce pot agrava leziunile tesuturilor din jur. Ca atela, puteti folosi un material rigid - lemn, plastic sau metal. Atela trebuie sa fie mai lunga decât osul fracturat. Captusiti, dacă e posibil, atela cu fasa. Fixati atela cu fasa sau fasii de panza, sau chiar cu o curea. Incepeti infasurarea dinspre extremitate spre trunchi. Fixati bandajul suficient pentru a impiedica miscarea, dar nu prea strans, pentru a nu opri fluxul de sange.

Atela pentru antebrat: Legati ziare sau reviste rulate in jurul antebratului. Prindeti   antebratul într-o esarfa legata in jurul gatului; legati esarfa cu o fasa  pentru a mentine cotul imobilizat.

Atela pentru gamba: Plasati doua  atele de o parte si de alta a membrului inferior, pe toata lungimea lui. Dacă nu exista atele, puteti folosi membrul inferior sanatos ca atela pentru cel fracturat. Dacă fractura se afla la nivelul femurului, imobilizati soldul prin asezarea victimei, cu grija, pe o suprafata rigida - tablie de masa sau usa. Tratati socul. Dacă victima e inconstienta  sau prezinta dispnee, poate fi in stare de soc. Intindeti victima, cu capul putin mai jos decât trunchiul si picioarele in pozitie ridicata.

Fractura cefei e extrem de periculoasa. Fragmentele de os pot leza sau sectiona maduva spinarii.

Dacă victima nu trebuie transportata înaintea interventiei personalului medical calificat:

Atrageti atentia victimei sa nu se miste. Miscarea poate cauza leziuni ireversibile sau moarte.

Lasati victima in pozitia in care a fost gasita. Dacă gatul si capul se afla într-o pozitie anormala, imobilizati-le imediat. Dacă victima se afla cu fata in sus, ridicati usor umerii, tinand capul nemiscat, si introduceti un sul de panza sub ceafa. Sulul trebuie sa fie suficient de gros pentru a arcui usor ceafa victimei, fără a ridica partea posterioara a capului de pe pamant. Nu puneti nici un sul, dacă victima se afla cu fata in jos, nu inclinati capul victimei in fata. Nu ridicati si nu rasuciti capul.Imobilizati capul victimei cu ajutorul unor obiecte grele - pietre sau ghetele victimei umplute cu pamant, nisip, pietre si bine legate - plasate de o parte si de alta a capului.

Dacă victima trebuie pregatita pentru transport înaintea sosirii personalului medical calificat:

Este nevoie de cel putin doua persoane, care sa deplaseze simultan capul si trunchiul victimei.

Plasati lângă victima o placa rigida, larga, care sa depaseasca cu cel putin 10 cm capul si picioarele victimei.

Dacă victima se afla cu fata in sus, salvatorul nr.1fixeaza cu mainile capul si gatul victimei. In acelasi timp, salvatorul nr. 2 aseaza un picior si un  genunchi lângă placa, pentru ca aceasta sa nu

alunece. Apoi prinde victima de sub umeri si de sub solduri si o aseaza cu grija (prin alunecare) pe placa.

Dacă victima se afla cu fata in jos, salvatorul nr. 1se fixeaza cu mainile capul si gatul victimei, in timp ce salvatorul nr. 2 rasuceste cu grija victima pe placa si, ridicand putin umerii victimei, plaseaza un sul sub ceafa si imobilizeaza capul.Suporturile improvizate pentru cap se fixeaza  cu o cravata sau o fasie de panza trecuta peste fruntea victimei si legata dedesubtul placii.

Pentru transportul victimei, placa va fi ridicata pe targa sau pe o patura.

8.2.Primul ajutor in hemoragia masiva.

Intindeti victima, cu capul putin mai jos decât trunchiul sau picioarele in pozitie ridicata.

Dacă este posibil, zona sangerarii trebuie pusa in pozitie ridicata, indepartati orice impuritati superficiale din plaga, nu indepartati obiecte mari sau incastrate in plaga, apasati direct pe plaga cu ajutorul unui bandaj steril sau unei panze curate. In lipsa lor, apasati cu mana, mentineti presiunea până se opreste hemoragia, apoi bandajati strans plaga cu fasa sau panza curata si leucoplast. Nu incercati sa puneti la loc organe deplasate. Dacă plaga este abdominala si unele organe au fost deplasate, lasati-le asa si acoperiti plaga cu pansament. Nu indepartati bandajul sau fasa. Dacă sangerarea continua si imbiba bandajul, adaugati material absorbant  deasupra bandajului. La nevoie, presati artera principala, punctele de presiune pentru brat se afla pe partea interna, deasupra cotului si sub axila. Pentru membrul inferior, punctele de presiune se afla in spatele genunchiului si in inghine. Presati arterele din aceste zone pe suprafata osoasa, cu degetele intinse, iar cu cealalta mana apasati chiar pe rana. Imobilizati zona afectata dupa oprirea hemoragiei, lasati bandajele pe loc si solicitati asistenta medicala de urgenta.Dacă suspectati hemoragie interna, solicitati asistenta medicala de urgenta.

Semnele hemoragiei interne pot fi: sangerare din cavitatile corpului (urechi, nas, rect, vagin), sange eliminat prin varsatura sau tuse, echimoze pe gat, piept sau abdomen, plagi penetrante in craniu, torace sau abdomen, sensibilitate / durere abdominala, eventual insotita de rigiditate sau contractura musculara abdominala, fracturi,soc indicat de slabiciune, neliniste, sete sau piele rece.

8.3. Primul ajutor in pierderea de cunostinta

Pierderea de cunostinta (lesinul) apare când fluxul de sange catre creier este inadecvat. In unele cazuri, lesinul nu are semnificatie medicala. Exista însă cazuri in care cauza pierderii de cunostinta este foarte grava. De aceea toate cazurile de pierdere de cunostinta tebuie tratate ca urgente medicale, până la aflarea cauzei. Dacă cineva isi pierde cunostinta, intindeti persoana pe spate, cu picioarele ridicate deasupra nivelului inimii,supravegheati cu grija caile aeriene: pot aparea varsaturi,verificati  respiratia,puneti urechea pe gura persoanei ca sa percepeti zgomotul respiratiei. Dacă respiratia s-a oprit, initiati resusciitarea cardio-respiratorie si solicitati asistenta medicala de urgenta.

Pentru reluarea fluxului sanguin, dacă persoana respira, ridicati-i picioarele deasupra nivelului capului, desfaceti centuri, curele, gulere sau alte articole de imbracaminte stranse. Dacă  persoana nu-si revine in 1-2 minute, solicitati asistenta medicala de urgenta. Dacă persoana s-a lovit in cadere, tratati leziunile in  mod corespunzator: opriti hemoragia prin presiune directa asupra plagii.

8.4. Primul ajutor in caz de electrocutare

Accidentul prin electrocutare se manifesta prin paralizarea functiilor respiratorii si/sau circulatorii, respectiv aparitia stopului respirator si/sau a stopului cardiac, ori deces prin fibrilatie ventriculara. Urmarile intarziate (ore, zile) se manifesta printr-o slabire a fortei musculare, amorteli, chiar in cazul in care accidentatul se afla in stare de repaus; la reluarea activitatii pot aparea tulburari care influenteaza centrul generator de excitatii al inimii.

Prima operatie in succesiunea actiunii de acordare a primului ajutor in caz de accidentare prin electrocutare este scoaterea accidentatului de sub actiunea sau influenta curentului electric.

Pentru a scoate accidentatul de sub actiunea curentului electric din instalatiile cu tensiunea sub 1000V sprijiniti accidentatul cu proptele izolante, sau organizati atenuarea caderii prin prinderea victimei ori prin plasarea pe sol a unor suporturi groase la locul eventualei caderi- paie, materiale textile, crengi, etc. Actionati pentru intreruperea tensiunii  prin deschiderea intrerupatorului de alimentare, in lipsa acestuia, prin deschiderea separatorului, scoaterea sigurantelor, scoaterea din priza, de la caz la caz.

Daca scoaterea de sub tensiune a instalatiei necesita timp defavorizand operativitatea interventiei, scoateti accidentatul de sub tensiune prin utilizarea oricaror materiale sau echipamente electroizolante care sunt la indemana, astfel incat sa se reuseasca indepartarea accidentatului de zona in pericol.

Deconectarea instalatiei (scoaterea de sub tensiune) o poate face numai o persoana care cunoaste bine instalatia, iar scoaterea accidentatului din instalatii aflate sub tensiune este permisa numai dupa deconectare.

Scoaterea accidentatului din instalatia aflata sub tensiune este permisa  numai in statiile electrice, unde operatia se executa de catre personalul special instruit in acest sens si care utilizeaza mijloacele de protectie electroizolante (cizme si manusi de inalta tensiune, prajina electroizolanta, corespunzatoare tensiunii nominale a instalatiei).

8.5. Prim ajutor in caz de insolatie, soc caloric si de intoxicatie cu oxid de carbon

In caz de insolatie sau de soc caloric, manifestate prin stare de slabiciune, durere de cap, mers nesigur, slabirea pulsului, etc., accidentatul va fi dus imediat la aer curat si umbra, dezbracat, culcat si stropit cu apa rece pe fata si pe piept.

La oprirea sau tulburarea brusca a respiratiei, i se va face respiratie artificiala.

Intoxicarea cu oxid de carbon se produce in mod lent (oxidul de carbon nu are miros) si se manifesta prin dureri de cap, batai la tample si inima, stare de slabiciune generala, ameteli, greata, pierderea cunostintei.

La aparitia simptomelor, victima trebuie sa fie scoasa afara la aer curat si daca este posibil, sa i se dea un balon de oxigen din care sa respire.

Cei care acorda primul ajutor, la patrunderea in incaperea cu oxid de carbon, vor fi echipati obligatoriu cu masti de protectie contra gazelor cu aductie de aer proaspat sau aparat de respirat autonom.

Pentru acordarea primului ajutor se va acorda ca in cazul pierderii cunostintei: in caz de respiratie sacadata sau de intrerupere a respiratiei, se va efectua respiratie artificiala.

8.6. Reguli ce trebuiesc respectate la transportul accidentatilor

La ridicarea si transportul accidentatului, se vor lua masurile necesare pentru a nu I se pricinui dureri, zguduiri si pozitii incomode sau periculoase.

Se recomanda ca accidentatul sa nu fie transportat la brancarda, ci aceasta sa fie impinsa sub corpul ridicat al accidentatului, ridicat de ceilalti operatori.

In cazul fracturarii coloanei vertebrale sau a oaselor maxilarului inferior, daca brancarda estemoale, accidentatul va fi asezat pe aceasta cu fata in jos.

8.7. Resuscitarea cardio-respiratorie

Resuscitarea cardio-respiratorie (RCR) cuprinde urmatoarele elemente: evaluare initiala,  mentinerea permeabilitatii cailor aeriene  respiratie asistata,  masaj cardiac.

Resuscitarea cardio-respiratorie elementara nu implica nici o aparatura.

Scopul RCR este mentinerea respiratiei si circulatiei până la tratarea cauzei stopului

cardio-respirator, desi uneori RCR insasi poate sa inlature cauza si sa asigure recuperarea totala.

Oprirea circulatiei timp de 3-4 minute conduce la leziuni cerebrale ireversibile.

Trebuie deci pus accent pe instituirea rapida a CRC de catre salvator, cu respectarea algoritmului. Asigurati conditii de siguranta pentru salvator si victima.

Verificati dacă victima reactioneaza, scuturati usor umerii victimei si intrebati cu glas tare: “Va simtiti bine?”.      Dacă victima raspunde sau se misca, lasati-o in pozitia in care ati gasit-o (cu conditia sa nu mai existe nici un pericol), verificati in ce stare se afla si solicitati asistenta, la nevoie.  Reevaluati periodic starea victimei. Dacă nu reactioneaza, strigati dupa ajutor, intoarceti victima pe spate si deschideti-i gura, inclinati-i spre spate capul, dezobstructionati-i gura, ridicati-i barbia pentru deschiderea caii aeriene, incercati sa evitati inclinarea capului pe spate dacă suspectati un traumatism al cefei.

Cu gura deschisa, evaluati dacă victima respira:

1. Dacă respira normal, puneti victima in pozitia de recuperare. Trimiteti sau mergeti dupa ajutor. Verificati continuitatea respiratiei.

2. Dacă nu respira, trimiteti sau mergeti dupa ajutor si intoarceti-va. Asezati victima pe spate

Efectuati 2 manevre lente, eficiente, de respiratie artificiala.

Dacă apar dificultati in manevrele de respiratie asistata, verificati lipsa oricaror obstacole din gura victimei, verificati pozitia capului si a barbiei, efectuati până la 5 incercari de respiratie artificiala. Chiar dacă nu ati reusit, incepeti evaluarea circulatiei.

Evaluati prezenta semnelor de circulatie:

Priviti, ascultati si palpati pentru a depista respiratie normala, tuse sau miscare din partea victimei. Numai dacă ati fost instruit, verificati pulsul la carotida. Nu pierdeti mai mult de 10 secunde pentru aceasta evaluare. Dacă ati detectat semne ale circulatiei, continuati respiratia asistata până când victima respira singura. La fiecare 10 respiratii verificati din nou semnele circulatiei, nu mai mult de 10 secunde. Dacă victima incepe sa respire normal dar este inconstienta, asezati-o in pozitia de recuperare. Dacă nu exista semne ale circulatiei, incepeti masajul cardiac extern. Combinati respiratia artificiala cu masajul cardiac extern: dupa 15 compresii, inclinati capul, ridicati barbia si efectuati 2 respiratii eficiente.

Continuati resuscitarea până când soseste personalul medical calificat sau victima da semne de viata sau sunteti epuizat.

8.8. Pozitia de recuperare

Ingenuncheati lângă victima si asigurati-va ca ambele membre inferioare sunt intinse. Asezati bratul de lângă dvs. in unghi drept cu trunchiul, cu cotul flectat si palma in sus. Aduceti celalalt brat peste piept si asezati partea dorsala a mainii pe obrazul de lângă dvs. al victimei. Cu cealalta mana, prindeti coapsa de partea celalata a victimei si flectati-o, mentinand  calcaiul pe pamant. Tinand mana victimei presata pe obraz, trageti de membrul inferior pentru a rasuci victima pe o parte, cu fata catre dvs.

Asezati coapsa in unghi drept cu trunchiul, iar gamba in unghi drept cu coapsa Inclinati-i capul pe spate pentru ca gura sa-i ramana deschisa Aranjati mana victimei sub obraz, pentru a-i mentine capul in pozitie inclinata. Verificati periodic respiratia. Dacă victima trebuie mentinuta in pozitia de  recuperare mai mult de 30 de minute, trebuie sa o intoarceti pe partea cealalta.

8.9. Masuri tehnico-organizatorice de prevenire, alarmare, interventie, evacuare

Obligatiile angajatorului:

- stabilirea prin dispozitii scrise a modului de organizare a apararii impotriva incendiilor, dezastrelor etc. si stabilirea responsabilitatilor lucratorilor;

- identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu;

- intocmirea si reactualizarea listei cu substante periculoase, a riscurilor pentru sanatate si mediu, a mijloacelor de protectie recomandate, a metodelor de prim ajutor, a substantelor pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

- elaborarea si afisarea vizibila a planurilor de evacuare, a instructiunilor de aparare impotriva incendiilor, dezastrelor etc, stabilirea sarcinilor lucratorilor si instruirea acestora;

- stabilirea lucratorilor cu atributii in aplicarea, controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor;

- asigurarea mijloacelor tehnice corespunzatoare si pregatirii personalului necesar interventiei in caz de incendiu;

- amenajarea, intretinerea si semnalizarea corespunzatoare a cailor de evacuare;

- instruirea lucratorilor cu privire la modalitatile de evacuare, codurile de alarmare etc.

Obligatiile lucratorilor:

- respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor;

- utilizarea corespunzatoare a substantelor periculoase, instalatiilor, utilajelor, masinilor, aparaturii si EIP;

- comunicarea catre conducerea societatii a situatiei considerate pericol de incendiu, defectiune la sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor, precum si a oricarei situatii de natura sa puna in pericol sanatatea sau integritatea lucratorilor sau a bunurilor materiale;

- cooperarea salariatilor desemnati pentru realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor;

- acordarea primului ajutor salariatilor aflati in situatie de pericol;

- amenajarea semnalizarea si intretinerea corespunzatoare a cailor de evacuare.

## 9.Măsuri de APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

Toate facilitatile de pe santier cum ar fi birouri, magazii, ateliere, tabere si baraci, vor fi dotate cu extinctoare adecvate ce vor fi amplasate in locuri accesibile, semnalizate corespunzator. Dotari similare vor fi facute in zonele de depozitare unde sunt pastrate substantele inflamabile. Pichetele de echipament PSI vor fi dotate dupa cum urmeaza:

- extinctoare si alte materiale rezistente la foc (nisip), lopeti, galeti, etc.

- numarul de telefon al serviciului de urgenta, 112.

Spatiile de depozitare vor fi amplasate la distante corespunzatoare de alte cladiri administrative, tinand seama de natura materialelor depozitate (combustibili, pulbere cu diferite grade de inflamabilitate, explozibil etc).

Toate birourile, magaziile, atelierele si alte cladiri sau stabilimente vor fi dotate cu panouri de avertizare precum: „FUMATUL INTERZIS",IESIRE IN CAZ DE INCENDIU"  etc afisate vizibil.

Pe durata executiei lucrarilor se vor respecta următoarele:

- Legea privind apărarea împotriva incendiilor nr. 307/2006;

- Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor, aprobate cu Ordinul M.A.I. nr. 163/2007.

- Norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare cu mijloace tehnice de stingere pentru unităţile M.P., aprobate cu Ordinul nr. 869/89

- Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor în industria extractivă de ţiţei şi gaze (N.P.C.I.P.G. - 1989)

- Normativ departamental pentru stabilirea distanţelor din punct de vedere al prevenirii incendiilor dintre obiectivele componente ale instalaţiilor tehnologice din industria extractivă de petrol şi gaze, aprobat cu Ordinul   nr. 278/86

- Prevederile din normativele în vigoare

Masurile de prevenire si stingere a incendiilor din prezentul proiect nu sunt limitative, constructorul si beneficiarul urmând sa ia, dupa caz, si alte masuri ce se impun.

După punerea în funcţiune a construcţiei este interzisă executarea de lucrări, de completări sau modificări ale construcţiei, fără acordul proiectantului.

# Dat fiind caracterul lucrarilor, la întocmirea proiectului s-au respectat precizarile Sectiunii 7-a din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, Dispozitiile si Normele Ministerului Administratiei si Internelor (MAI) privind:

-reducerea riscurilor de incediu generate de incarcarile electrostatice (Dispozitia DGPSI-004, aprobata prin Ord.M.I. nr.108/2001, Norme pentru proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor din industria petrochimica, NPCICh- 1988),

-prevenirea si reducerea riscului de producerea a unui incendiu, mijloacele tehnice necesare pentru limitarea propagarii si dezvoltarii unui incendiu si mijloacele de aparare la producerea unui  incendiu, precizate prin OMAI nr.163/2007,

-apararea impotriva incendiilor, precizate in OMAI nr.163/2007.

Executantul are obligatia de a lua masurile necesare Organizarii Apararii impotriva incendiilor (in baza precizarilor date in Anexa nr.1 din OMAI nr.163), in zonele din apropierea lucrarilor proiectate, sa intocmeasca Planul de Evacuare a personalului in cazul aparitiei unui incendiu sau aparitia unei situatii cu pericol de producere a unui incendiu/explozie (in baza precizarilor date in Anexa nr.2 din OMAI nr.163), Planul de Interventie in caz de incendiu (in acord cu Anexa nr.3 din OMAI nr.163), sa stabileasca structura organizatorica si dotarea necesara pentru interventia in situatiile de urgenta ce ar putea apare.

Executantul va asigura instruirea personalului desemnat ca lucrator in domeniul situatiilor de urgenta (in acord cu precizarile Ordinului MAI nr.712/2005) inclusiv va stabili structura organizatorica si dotarea necesara (in acord cu precizarile Ordinului MAI nr.718/2005).

## 10. AMENAJAREA ŞI ORGANIZAREA ŞANTIERULUI, INCLUSIV A OBIECTIVELOR EDILITAR-SANITARE, MODALITĂŢI DE DEPOZITARE A MATERIALELOR, AMPLASAREA ECHIPAMENTELOR DE MUNCA PREVĂZUTE DE ANTREPRENORI ŞI SUBANTREPRENORI PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR PROPRII

10.1 Depozitarea / manipularea materialelor

In functie de natura lucrarilor ce se vor executa, constructorul va asigura protejarea lucrarilor pentru a nu fi deteriorate de factori naturali (ploi, vant, inghet, etc).

De asemenea, materialele ce concura la realizarea obiectivului vor fi protejate pana la punerea acestora in opera.

Toate masurile luate pentru protejarea lucrarilor si a materialelor revin constructorului.

Pentru a evita imprastierea materialelor in vrac, depozitarea lor se va face in boxe, buncare, silozuri etc. In cazul in care acest lucru nu este posibil, materialele se vor aseza in gramezi, avand forma unui trunchi de piramida cu inclinarea fetelor laterale dupa unghiul taluzului natural al materialului respectiv.

Pentru stivuire se folosesc:

- suporti palier – pe platforma de izolare si in zonele de stivuire temporara. Este interzis ca acestia sa aiba cuie, bolturi sau proeminente si muchii taietoare;

- suporti tip sa – vor fi folositi in bazele de stocarea conductelor;

- suporti de nisip / pamant – vor fi utilizati pentru stivuirea conductelor izolate.

Zonele de depozitare trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

- se va pastra o distanta de cel putin 30 m, in plan orizontal fata de orice linie electrica;

- in toata zona nu trebuie sa existe vegetatie sau posibilitati de propagare a focului;

- sa nu fie acoperite de alte corpuri;

- conductele trebuie stocate in asa fel incat apa de ploaie sau orice alta apa sa nu se poata acumula in interiorul conductei (nu se vor scoate capacele de protectie decat in momentul realizarii operatiilor de montaj).

Descarcarea materialelor in vrac trebuie facuta incepand de la partea superioara a gramezii. Este interzisa descarcarea acestor materiale prin sapare la baza gramezilor.

La manipularea in vrac a materialelor pulverulente, cand acestea se arunca cu lopata, se va evita stationarea oamenilor in zona de propagare a prafului sau executarea de alte lucrari in apropierea locului respectiv.

In cazul in care pentru incarcarea si descarcarea din mijloacele de transport a materialelor de lungime mare nu exista o instalatie de ridicat corespunzatoare, aceste operatii se vor executa manual cu ajutorul unor planuri inclinate dimensionate corespunzator sarcinilor la care sunt supuse. Planurile inclinate vor fi bine fixate la capetele lor inferioare si nu vor depasi nivelul platformelor mijlocului de transport.

Se interzice stationarea lucratorilor in dreptul materialelor care se descarca, precum si oprirea materialelor cu picioarele, cu ranga sau cu alte scule. Lucratorii trebuie sa stationeze lateral in timpoul descarcarii.

Se interzice coborarea in acelasi timp a mai multor obiecte pe planul inclinat si numai la semnalul dat de catre conducatorul locului de munca.

Manipularea materialelor lungi prin rostogolire pe plan inclinat se va face de catre cel putin doua persoane, prin utilizarea unor funii, lucratorii stand la partea superioara, se vor manipula cate un singur colet sau obiect.

Daca unele materiale lungi se transporta pe umeri, toti lucratorii se aseaza pe aceeasi parte a piesei. Coborarea in vederea depozitarii pieselor lungi de pe umeri nu se va face prin aruncare, ci prin luare pe brat si apoi depunerea pe sol la comanda conducatorului locului de munca. Mersul celor ce transporta o piesa va fi in acelasi pas, in cadenta comandata.

Se interzice descarcarea materialelor lungi prin cadere sau rostogolire libera.

In cazul in care nu se dispune de instalatii de ridicat, incarcarea-descarcarea si deplasarea materialelor grele sau voluminoase, se vor executa de catre o formatie de lucru cu experienta si cu respectarea urmatoarelor masuri:

-terenul pe care se prevede transportul materialelor trebuie sa fie eliberat de toate obiectele straine ce impiedica deplasarea;

-in cazul cand rezistenta terenului este slaba sau suprafata nu este neteda, deplasarea se va face pe dulapi sau pe grinzi;

-in cazul deplasarii materialelor grele pe role, lungimea acestora trebuie  sa depaseasca latimea piesei insa nu mai mult de 300mm;

-se interzice indepartarea manuala a rolelor de sub incarcatura; indepartarea acestora se va face numai dupa ce rolele se vor elibera complet de incarcatura;

-in timpul deplasarii materialelor pe teren orizontal, acestea vor fi impinse numai din partea opusa sensului de deplasare (spate) folosind rangi; in cazul cand este necesar ca piesa sa fie trasa din partea dinspre sensul de deplasare, se vor folosi trolii, iar muncitorii nu vor sta in zona periculoasa creata de cablu (1,5 ori lungimea cablului); de asemenea, ei vor pastra o distanta suficienta fata de piesa pentru a nu fi surprinsi, in cazul unei deplasari sau caderi accidentale a acesteia.

Mijloacele de transport nemecanizate vor fi astfel alese incat sa reziste conditiilor de exploatare si se vor utiliza numai pentru executarea operatiilor pentru care au fost destinate.

Inainte de a se trece la incarcarea unui mijloc de transport nemecanizat, se va controla starea lui, insistandu-se asupra platformei pe care se aseaza sarcina.

Inainte de descarcare se vor examina ambalajele materialelor de catre conducatorul formatiei de lucru. Pentru evitarea ranirilor la maini, cuiele iesite si capetele paramelor trebuie sa fie indoite. Nu se vor incarca materialele ale caror ambalaje sunt deteriorate.

Inainte de inceperea operatiilor de incarcare sau descarcare dintr-un mijloc de transport nemecanizat, acesta va fi asigurat contra deplasarii necomandate, prin franare cu mecanismul de franare propriu pe teren orizontal si prin franare cu mecanism propriu de franare si cu saboti de oprire pe teren in panta. Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectuarii operatiilor de incarcare sau descarcare.

Distanta minima libera dintre doua mijloace de transport nemecanizate alaturate, ce se incarca sau descarca simultan, va fi stabilita de la caz la caz de catre conducatorul lucrarii, in functie de felul mijlocului de transport, de caracteristicile materialelor manipulate, de conditiile terenului etc. Astfel incat sa fie exclusa posibilitatea de accidentare.

Circulatia mijloacelor de transport auto pe teritoriul care apartine persoanei juridice, se va face numai pe cai de circulatie si acces special amenajate in acest scop.

Latimea cailor de circulatie in incinta unitatii se va stabili in functie de gabaritul mijloacelor de transport utilizate, felul circulatiei ( intr – un sens sau in ambele sensuri ), natura si dimensiunile materialelor transportate.

Amenajarea cailor de circulatie din incinta unitatii se va face potrivit tipurilor de mijloace de transport utilizate.

Pentru circulatia mijloacelor de transport auto trebuie aplicate selectiv prevederile ,, Regulamentului de circulatie pe drumurile publice”.

Zonele periculoase vor fi marcate prin indicatoare de securitate corespunzatoare standardelor, iar noaptea aceste zone vor fi semnalizate prin lumini de culoare rosie.

Cand este necesar, in zonele periculoase, se va organiza pilotarea mijloacelor de transport, sau se vor stabili posturi de supraveghere si dirijare a circulatiei.

Caile de circulatie si acces trebuie intretinute in permanenta, astfel incat sa nu prezinte denivelari care sa afecteze sigurantra circulatiei.

Pe timp de noapte, caile de circulatie trebuie iluminate corespunzator.

Caile de circulatie trebuie mentinute in permanenta libere, curate si asigurate impotriva pericolului de alunecare si derapare.

Vitezele maxime de circulatie a mijloacelor de transport auto in incinta trebuie stabilite si astfel limitate, incat sa fie asigurata securitatea circulatiei.

La autovehiculele cu instalatie de franare pneumatica sau hidraulica, coborarea pantelor se va face fara oprirea motorului si in mod obligatoriu cu frana de motor.

Coborarea pantelor trebuie facuta cu motorul cuplat in treapta de viteza cu care s-a urcat.

Circulatia pietonilor, de regula va fi separata de circulatia autovehiculelor. Incrucisarile cailor de circulatie a pietonilor cu cele ale autovehiculelor se vor reduce la minim. In locurile periculoase se vor instala bariere, indicatoare, etc.

Cand lipsesc trotuarele, pietonii vor circula pe partea stanga a cailor de circulatie, in directia lor de mers.

Traversarea cailor de circulatie de catre pietoni se va face numai prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje. Atunci cand acestea lipsesc, traversarea se va face dupa ce, in prealabil pietonii s-au asigurat ca nu exista vreun pericol.

Locurile destinate pentru operatiile de incarcare si descarcare a mijloacelor de transport auto trebuie prevazute cu cai de acces amenajate corespunzator si spatii de intoarcere cu o raza de curbura care sa permita o manevrare nepericuloasa. Pe timp de iarna, caile de acces trebuie curatate de zapada si gheata si presarate cu nisip, zgura, etc. Pe timp de noapte, aceste locuri trebuie sa fie bine luminate.

Operatiile de incarcare – descarcare trebuie executate numai sub supravegherea permanenta a conducatorului formatiei de lucru, instruit special in acest scop, care va stabili procedeul de lucru, nepericulos. In lipsa conducatorului, operatia trebuie condusa de ajutorul acestuia.

Daca formatia de lucru se imparte in doua sau trei echipe, fiecare dintre ele trebuie condusa de catre un responsabil numit dintre lucratorii cu experienta.

Inainte de inceperea operatiilor de incarcare – descarcare, conducatorul formatiei va intocmi un plan de lucru si de repartizare a sarcinilor pe lucratori, aratandu-i detaliat fiecaruia, locul si obligatiile ce ii revin, verificand totodata functionarea corecta a utilajelor, dispozitivelor si sculelor ce se vor utiliza.

In cazul executarii unor operatii deosebite, explicatiile asupra modului de lucru, trebuie insotite de demonstrarea practica a metodelor ce urmeaza a fi aplicate.

Lucrarile trebuie incepute numai dupa ce conducatorul formatiei de lucru s-a convins ca toti lucratorii au inteles si si-au insusit obligatiile ce le revin.

Daca in timpul lucrului apar modificari privind conditiile de manipulare, conducatorul formatiei de lucru trebuie sa instruiasca personalul din formatie asupra noilor conditii de lucru.

Inainte de inceperea dezlegarii incarcaturii, conducatorul mijlocului de transport trebuie sa se convinga personal ca nu se afla persoane in zona potential periculoasa.

Incarcarea sau descarcarea pieselor si materialelor grele, voluminoase sau greu de manipulat, in/sau din mijloacele de transport (vagoane, autocamioane, trailere, remorci, etc) la locurile de depozitare neprevazute cu rampe, trebuie sa se faca cu mijloace mecanizate.

In timpul operatiilor de incarcare sau descarcare cu ajutorul mijloacelor mecanizate ( translatoare, stivuitoare, macarale, etc ) se interzice prezenta  lucratorilor in raza de actiune a acestor utilaje. Lucratorii trebuie sa dirijeze sarcina de pe sol, cu ajutorul levierelor, cablurilor sau franghiilor, pana la asezarea acesteia in pozitia definitiva si stabila.

La incarcarea – descarcarea mecanizata a mijloacelor de transport auto, vor fi respectate urmatoarele reguli:

-autovehiculele goale trebuie sa astepte randul in afara razei de actiune a instalatiei de incarcare, autovehiculul putand fi adus la incarcare numai dupa ce a primit semnalul dat de conducatorul utilajului de incarcare sau conducatorul formatiei de lucru;

-inainte de inceperea operatiei de incarcare – descarcare, autovehiculele trebuie asigurate contra deplasarii prin sistemul de franare de ajutor;

-este interzisa stationarea conducatorului autovehicului sau a altor persoane in cabina, pe platforma, sau in zona de actionare a utilajelor de incarcare – descarcare.

La ridicarea materialelor cu ajutorul diverselor mijloace de ridicat ( cricuri, trolii. macarale, etc ) trebuie utilizate numai acelea cu o sarcina de ridicare egala sau superioara sarcinilor de ridicat.

Toate organele de legare utilizate la incarcarea sau descarcarea mijloacelor de transport, trebuie sa fie prevazute cu sisteme de marcare sigure si nedeteriorabile pe care se va scrie in mod vizibil sarcina maxima admisa. Se vor folosi numai organe de legare dintr-o bucata, neinnadite.

Verificarea si scoaterea din uz a organelor de legare se face obligatoriu la fiecare schimb, in conformitate cu prescriptiile ISCIR.

Incarcarea cu ajutorul troliilor si macaralelor montate pe vehicule, trebuie sa se faca numai de catre conducatorul mijlocului de transport autorizat pentru operatii de acest fel.

Sarcinile macaragiului inainte de inceperea lucrului:

-sa nu se urce pe macara in stare de oboseala sau ebrietate;

-sa verifice starea caii de rulare si rigiditatea opritoarelor de la capete;

-sa instaleze (caleze) corespunzator automacaralele;

-la urcarea pe scara de acces sa aiba ambele maini libere si sa nu poarte incaltaminte cu talpa alunecoasa;

-sa verifice ca pe macara sa nu se afle obiecte asezate liber, ce pot cadea provocand accidente;

-sa verifice starea, infasurarea si fixarea cablurilor sau lanturilor pe tamburi, role si ocheti;

-sa verifice carligul si starea rulmentului axial;

-sa verifice functionarea elementelor de semnalizare;

-sa verifice, la macaralele cu brat variabil, buna functionare a indicatorului sarcinii maxime admise corespunzator deschiderii bratului;

-sa verifice daca mecanismele de actionare ale macaralei functioneaza in mod sigur, lin si fara vibratii accentuate;

-sa verifice partile componente ale macaralei, dispozitivele de siguranta si indeosebi limitatoarele de cursa si franele mecanismelor;

-este strict interzis lucrul cu macaralele in imediata apropiere a liniilor electrice aeriene aflate sub tensiune, sau in zona lor de infuenta;

-este strict interzisa depasirea sarcinii maxime admise a macaralei;

-este strict interzis lucrul cu macaraua necalata;

-in cazul in care constata un defect pe care nu-l poate remedia singur, nu va pune in functiune macaraua sub nici o forma si va anunta seful santierului;

-inainte de punerea in functiune a macaralei va semnaliza prin dispozitivul de semnalizare acustic.

Se interzice transportul de persoane cu mijloace destinate transportului de materiale. Fac exceptie mijloacele de transport prevazute cu locuri special amenajate, conform prevederilor regulamentului de circulatie pe drumurile publice.

Incarcatorii si descarcatorii de materiale pe autovehicule care calatoresc in spatele cabinei, intr-un loc special amenajat, sunt obligati:

- sa nu stea pe incarcatura;

- sa nu fumeze;

- sa nu se ridice in picioare pe durata transportului;

- sa nu deplaseze incarcatura dintr-un loc in altul;

- sa observe eventualele deplasari, slabiri sau deteriorari ale legaturilor incarcaturii, sesizand imediat conducatorul mijlocului, in vederea luarii masurilor corespunzatoare;

- sa nu slabesca incuietorile, sau sa deschida obloanele;

- sa nu se aseze pe obloane.

Este interzisa prezenta persoanelor in caroseriile autovehiculelor, chiar in locuri special amenajate, daca se transporta produse care pot sa-si modifice pozitia in timpul mersului ( busteni, material granular, butoaie, etc ).

Parcarea mijloacelor auto se face in locuri destinate acestui scop. Se interzice parcarea pe caile de acces din incinta, precum si sub liniile electrice aeriene.

Locurile destinate acestui parcarii autovehiculelor trebuie alese astfel incat sa permita evacuarea rapida a acestora in caz de incendiu.

Este interzisa parcarea pe platforme a autovehiculelor care prezinta scurgeri de combustibil. Se interzice utilizarea focului deschis pentru pornirea motoarelor autovehiculelor.

10.2 Montaj – sudare / taiere

Lucrarile de sudare pot fi executate numai de persoane avand varsta peste 18 ani, care cunosc instalatiile, aparatura si procedeele de lucru si care au calificarea necesara.

Lucrarile de sudare se executa numai cu aprobarea conducatorului locului de munca, dupa efectuarea instruirii cu privire la securitatea muncii.

Inainte de inceperea lucrului, persoana insarcinata cu supravegherea operatiilor va verifica daca au fost luate toate masurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentelor si imbolnavirilor.

La amplasarea echipamentelor de munca se va tine cont de cerintele de ordin ergonomic.

Furtunurile din circuitele de alimentare cu aer comprimat, cu agenti hidraulici, cu acetilena, gaze combustibile, apa si cablurile de alimentare cu energie electrica vor fi protejate impotriva actiunilor mecanice si termice.

Locurile in care urmeaza a se executa lucrari de sudare sau taiere se vor curate de materiale inflamabile;

In cazul in care se sudeaza sau se taie piese acoperite cu vopsea, care prin ardere produc gaze nocive, inaintea inceperii operatiei respective, stratul de vopsea se va indeparta pe o latime de cel putin 100 mm de fiecare parte a taieturii sau cusaturii.

Se interzice sudarea instalatiilor aflate sub tensiune si recipientelor aflate sub presiune.

Recipientele butelie, folosite pentru gaze comprimate, vor fi verificate dupa instructiunile in vigoare.

Recipientele butelie pentru oxigen se folosesc si in pozitie culcata cu conditia ca robinetul cu ventil sa se gaseasca cu cel putin 40 cm mai sus. Recipientele butelie pentru acetilena se folosesc numai in pozitie verticala.

Nu se admite exploatarea recipentelor butelie la care:

-lipsesc inscriptionarile si poansonarile reglementare;

-se constata defectiuni sau deformari ale ventilului / filetelor etc;

-se constata deteriorari vizibile pe corp;

-lipsesc suporturile de baza sau sunt montate stramb sau deteriorate;

-lipsesc capacele de protectie si inelele de cauciuc trase pe corp.

Este interzis a se fuma in incinta statiilor, depozitelor, parcurilor de rezervoare, precum si imprejurul acestora. In acest scop se vor planta la locuri vizibile tablite avertizoare cu inscriptia „FUMATUL OPRIT – PERICOL DE INCENDIU”.

Accesul persoanelor in alte scopuri decat in interes de serviciu in statiile de pompare, depozite sau parcuri de rezervoare, este strict interzis.

10.3 Sapatura manuala sau mecanizata

Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura de orice fel, seful de lucrari va preda sefului de echipa o schita de plan, care va contine toate datele privind existenta unor instalatii  ca: fundatii, conducte, canale de cabluri, etc.

Sapatura va fi executata numai dupa obtinerea acordurilor si autorizatiilor cerute din partea autoritatilor.

Sapatura se va executa corelat cu fluxul general al lucrarilor de montaj al conductelor, pentru reducerea la strictul necesar a duratei de mentinere deschisa a sapaturii, in vederea evitarii surparilor, umplerea cu apa etc.

Lucrarile de sapatura vor incepe numai dupa identificarea traseelor existente si marcarea traseului conductei proiectate si stabilirea culoarului de lucru. Stratul vegetal se va depozita separat pentru a fi refacut terenul la conformatia initiala la terminarea lucrarilor.

Inainte de inceperea lucrarilor se vor anunta toti furnizorii de utilitati (ELECTRICA,  ROMTELECOM, DISTRIGAZ  etc.) pentru a trimite reprezentantii lor in vederea identificarii traseelor de cabluri electrice, telefonice, conducte subterane din zonele afectate de lucrari (daca exista).

Tot inainte de inceperea sapaturii se vor executa gropi de sondaj pe lungimea traseului pentru identificarea obiectivelor existente, in vederea evitarii deteriorarii lor.

In cazul excavaţiilor şi terasamentelor se vor asigura măsuri corespunzătoare:

a) pentru a preveni riscurile de îngropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijine, taluzări sau altor mijloace corespunzătoare;

b) pentru a preveni pericolele legate de căderea persoanelor, materialelor sau obiectelor, de iruperea apei;

c) pentru a asigura o ventilaţie suficientă tuturor posturilor de lucru, astfel încât să se realizeze o atmosferă respirabilă care să nu fie periculoasă sau nocivă pentru sănătate;

d) pentru a permite lucrătorilor de a se adăposti într-un loc sigur, în caz de incendiu, irupere a apei sau cădere a materialelor.

e) înainte de începerea terasamentelor se vor lua măsuri pentru a reduce la minimum pericolele datorate cablurilor subterane şi altor sisteme de distribuţie;

Se vor prevedea căi sigure pentru a intra şi ieşi din zona de excavaţii;

Grămezile de pământ, materialele şi vehiculele în mişcare trebuie ţinute la o distanţă suficientă faţă de excavaţii; eventual, se vor construi bariere corespunzătoare;

In cazul în care în timpul lucrului se evidenţiază construcţii şi / sau  instalaţii subterane, care nu au fost cunoscut dinainte, se vor întrerupe imediat lucrările şi se va evacua personalul lucrator până la identificarea instalaţiilor descoperite. Numai după asigurarea măsurilor de protecţie necesare se va putea continua lucru;

Se va interzice executarea săpăturilor în apropierea cablurilor electrice subterane, dacă nu au fost scoase de sub tensiune. În cazuri deosebite, când întreruperea curentului nu se poate face, lucrările se execută numai cu luarea de măsuri care să asigure securitatea lucrătorilor. În acest caz se interzice folosirea răngilor, târnăcoapelor şi a penelor metalice. Săparea pământului în apropierea cablurilor electrice sub tensiune se face cu deosebita atenţie, fără a se practica lovituri bruşte şi numai sub supraveghere;

In cazul în care se constată o emanaţie de gaze toxice sau inflamabile, se vor opri lucrările şi se va evacua personalul lucrator din zona săpăturilor. Lucrările se vor relua numai după eliminarea completă a gazelor din zonă  şi numai după luarea unor măsuri sigure împotriva unor emanaţii ulterioare;

In cazul în care se întâmpină dificultăţi la evacuarea completă a gazelor din zona săpăturii, lucrătorii vor fi dotaţi cu echipament de respiraţie autonom;

Pământul rezultat din săpături va fi poziţionat în partea opusă celei pe care vor fi aduse materialele, la distanţă de minimum 0,70 m de la marginea şanţului / excavaţiei, iar în cazul şanţurilor adânci, la o distanţă de minimum 1 m;

La adâncimi de şanţuri mai mari de 1,50 m se va face în mod obligatoriu sprijinirea malurilor, prevăzându-se un număr adecvat scări, care să permită evacuarea rapidă a lucrătorilor în caz de pericol;

Traversarea şanţurilor se face numai pe podeţe prevăzute cu balustrade;

Apa provenită din infiltraţii, avarii sau precipitaţii va fi evacuată înainte de începerea lucrului;

Săpăturile în apropierea cărora se circulă, vor fi îngrădite, semnalizate şi amenajate cu mijloace adecvate pentru prevenirea căderii persoanelor. În timpul nopţii vor fi semnalizate cu lămpi avertizoare.

In cazul în care se descoperă muniţii neexplodate, toate lucrările de excavaţii mecanice sau manuale se executǎ respectând cu stricteţe  următoarele:

- sistarea imediatǎ a lucrărilor şi evacuarea personalului din zona respectivǎ;

- anunţarea imediatǎ la numarul unic de urgenta 112;

- continuarea lucrărilor numai în porţiunile de teren cercetate, detectate şi curatate de eventualele muniţii rǎmase neexplodate şi numai în baza unui proces verbal întocmit cu echipa pirotehnicǎ, în care se menţionează în mod expres cǎ se pot continua / efectua lucrări de săpături.

La executarea tuturor sapaturilor se vor prevedea urmatoarele conditii minime de securitate a muncii:

-nu va fi permisa formarea de taluze a iesindurilor in consola;

-starea de echilibru a terenurilor si a sustinerilor va fi tinuta in permanenta sub supraveghere;

-vor fi indepartate de pe taluze bucatile de roca ce tind sa se desprinda;

-lucratorii vor fi dotati cu echipament de protectie corespunzator;

-este obligatorie asigurarea cu mijloace necesare unei evacuari a infiltratiilor de apa;

-in cazul cand sapaturile se fac in teren mlastinos, sau in apa, se va folosi echipamentul individual de protectie corespunzator(cisme scurte sau lungi, pelerine, manusi, etc.);

-la executarea sapaturilor in lungime, lucratorii vor fi astfel plasati incat intre ei sa fie o distanta egala cu cel putin de doua ori lungimea cozilor uneltelor folosite, sau cel putin trei metri;

-sapaturile mai adanci de 1 m, vor fi prevazute cu scari pentru evacuarea rapida a personalului.

Portiunea de conducta se va marca pe teren, creand o zona de siguranta pe o raza de cca 100m in jurul careia se vor monta placute avertizoare.

Daca reparatia se executa in zona drumurilor publice sau a cailor ferate, se vor anunta autoritatile competente (politie, ISU, etc.), pentru a lua masuri privind restrictionarea traficului.

De asemeni, daca reparatia se executa in zona drumurilor publice sau a cailor ferate, se vor lua masuri de restrictionare a circulatiei si de interzicerea accesului cu foc deschis (tigari) impreuna cu autoritatile competente.

10.4 Lucrari in conditii speciale

Spaţiu închis este locul de muncă cu intrarea şi / sau ieşirea „necorespunzătoare" care prezintă, în plus, cel puţin una dintre următoarele particularităţi:

a)    există sau poate apărea în acesta:

- o  concentraţie  de  oxigen  în  atmosferă, exprimată în procente de volum, sub 20% ori peste 22%;

- o atmosferă explozivă;

- un agent chimic periculos (fie toxic, fie nociv, fie coroziv, fie iritant);

- un microclimat cald (peste 30° C) ori rece (sub 5°C);

- o temperatură extremă a oricărei suprafeţe care intră în contact cu lucrătorul, sau

- deversare de lichid ori de material în vrac granulat ori pulverulent care generează o

situaţie periculoasă;

- este posibilă surparea ori prăbuşirea parţială / integrală a unui perete sau a tavanului acestuia ori a unei materii sau material lipite de acestea;

- dimensiunile interioare reduse ale acestuia limitează posibilităţile de mişcare ale lucrătorului sau îl obligă la adoptarea unei poziţii de lucru incomode/forţate;

- se află în interiorul unui echipament tehnic şi poate deveni zonă periculoasă în cazul pornirii neaşteptate a acestuia.

Intrarea şi/sau ieşirea este considerată „necorespunzătoare" atunci când:

a) este  dificilă traversarea acesteia de către lucrător, datorită, de exemplu, configuraţiei complicate, dimensiunilor reduse etc, sau

b) nu comunică direct cu o zonă lipsită de pericol, sau este situată la o diferenţă de nivel de peste 1,5 m fată de o zonă lipsită de pericol.

Activitatea într-un spaţiu închis se desfăşoară numai sub supraveghere din afară, de către cel puţin un lucrător, denumit în continuare „supraveghetor" sau de către un înlocuitor al acestuia.

Supraveghetorul sau înlocuitorul acestuia sunt desemnaţi de către conducătorul locului de muncă respectiv şi sunt instruiţi de acesta asupra responsabilităţilor pe care le au pe toată durata lucrării.

Supraveghetorul trebuie să cunoască în permanenţă numărul lucrătorilor aflaţi în interiorul spaţiului închis.

In jurul zonei de siguranta, se vor monta panouri avertizoare cu inscriptii de genul : « ATENTIE, ZONA DE GAZE » , « FUMATUL INTERZIS», «PERICOL DE EXPLOZIE », etc.

Se va asigura executarea operatiunilor de lucru, utilizandu-se numai scule antiscantei, eventual marcandu-se zona de lucru si imprejmuind-o cu banda avertizoare.

Este interzis a se lucra cu foc fara a fi luate in prealabil toate masurile necesare prevenirii incendiilor si asigurandu-se totodata si mijloacele necesare stingerii incendiilor.

Lucrarile la puturi, santuri, camine, cutii de ventile, vor incepe numai dupa aerisirea sau ventilarea acestora. Echipa va fi formata din minim 3 lucratori, din care numai unul va cobori, echipat cu masca cu aductie de aer prin furtun, centura de siguranta legata cu franghie al carei capat va fi tinut de catre cei ramasi afara si va fi supravegheat tot timpul.

Este interzisa suflarea cu aer a conductelor de titei, gazolina si etan.

Bumbacul prevenit din stergerea mainilor sau utilajului se va pastra in lazi metalice inchise.

La parasirea terenului ocupat de o instalatie, gropile, batalele, santurile si orice fel de sapaturi vor fi umplute cu pamant, nivelate si dupa caz, redate circuitului agricol.

10.5 Iluminat

Iluminatul se va face numai cu corpuri de iluminat omologate, cu grad de protectie adecvat conditiilor de utilizare,  iar in zonele cu pericol de formare a atmosferei explozive, acestea vor fi exclusiv in constructie antiex.

10.6  Spatiile si facilitatile destinate organizarii de santier

Organizarea santierului temporar trebuie sa satisfaca toate conditiile de securitate si de igiena in munca. Amplasarea pe teritoriul santierului a constructiilor temporare auxiliare, a depozitelor, a rampelor de descarcare, a drumurilor de acces, a instalatiilor si a grupurilor sociale pentru lucratori trebuie sa fie in conformitate cu toate normele care sa asigure sanatatea si securitatea in munca, situatii de urgenta si protectia mediului.

Vor fi asigurate spatiile pentru activitatiile administrative (birourile) cat si cele pentru cazarea temporara (containere-daca este cazul).

Dotarea social - sanitara se va face corespunzator astfel:

-o toaleta pentru un numar maxim de 25 persoane de acelasi sex;

-vestiar pentru schimbarea hainelor si depozitarea echipamentului individual de protectie (EIP);

- dusuri si chiuvete.

Furnizarea apei potabile precum si a celorlalte utilitati vor fi facute in mod corespunzator pentru uzul lucratorilor.

10.7 Masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in stare de curatenie:

- Toate deseurile rezultate din activitatea santierului vor fi sortate direct la sursa (la locul de producere) si depozitate pe tipuri si categorii in recipientii / containerele asigurate prin grija constructorului;

- Deseurile provenite din activitati menajere vor fi colectate si depozitate in ecopubele;

- Sunt interzise cu desavarsire nesortarea deseurilor si depozitarea acestora in alte locuri sau alte recipiente  decat cele mentionate;

- Deasemenea se interzic deversarile de uleiuri, vopsele, combustibili, diluanti, precum si activitati care au impact asupra mediului;

- Amplasarea ecopubelelor sau a altor mijloace de colectare temporara autorizate se va face in locuri satbilite de comun acord intre beneficiar si constructor astfel incat acestea sa nu impiedice libera circulatie pietonala, a autovehiculelor de transport si utilajelor de lucru si a mijloacelor auto de interventie;

- Se va urmarii totodata si accesul liber la containere in vederea ridicarii acestora cu mijloace auto adecvate;

- Recipientele trebuie sa nu prezinte defecte (ruperi, fisurari etc);

- Evacuarea deseurilor generate pe santier se va face prin grija executantului si numai cu firme autorizate.

10.8 Instruirea si supravegherea

In interiorul santierului va fi amenajat un loc special pentru instruirea de securitate si sanatate in munca. Locul va fi dotat cu biblioteca si documentatie adecvata (brosuri, regulamente etc), afise si regulamente interne. Aici personalul va primi instructajul cu privire la procedurile de securitate si sanatate in munca.

Toate documentele privitoare la instruirea de SSM vor fi pastrate pe santier de catre coordonatorul de securitate si sanatate, pe toata durata derularii proiectului.

Documentele privitoare la instruirile lucratorilor subcontractorilor vor fi disponibile la biroul subcontractorilor. Coordonatorul de securitate si sanatate va controla periodic completarea lor corecta.

Managerii, supraveghetorii si subcontractorii  vor oferi lucratorilor si personalului de care sunt responsabili instructiuni cat mai clare referitoare la lucrari, astfel incat sa se asigure ca toate operatiile sunt executate in conditii de siguranta, iar riscurile ce pun in pericol sanatatea sunt minime.

Instructiunile vor include descrierea obiectivului, succesiunea operatiilor, riscurile ce implicia asemenea operatii precum si masurile de prevenire ce trebuie luate.

10.9 Raportarea accidentelor si incidentelor

In cazul ranirii unei persoane sau in cazul unui accident cu urmari serioase sau fatale asupra lucratorilor sau lucrarii, supraveghetorul responsabil pentru persoana sau operatia respectiva va informa imediat coordonatorul de securitate si sanatate sau managerul de proiect. Raportarea catre Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) a accidentelor de munca sau incidentelor periculoase, se va face conform prevederilor legale.

Daca vor fi identificate noi riscuri, se va revizui tabelul de identificare a riscurilor si vor fi stabilite si implementate masuri corespunzatoare de securitate si sanatate in munca. Coordonatorul se va asigura ca noile masuri de SSM vor fi aplicate pe santier.

11. MODAL ITATI  DE COLABORARE INTRE ANTREPRENORI, SUBANTREPRENORI SI LUCRATORII INDEPENDENTI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

Generalitati

Coordonatorul in materie de securitate si sanantate pe durata realizarii lucrarii poate fi orice persoana fizica sau juridical competenta, desemnata de catre beneficiarul lucrarii si / sau de catre managerul de proiect pe durata relizarii lucrarii.

Beneficiarul si / sau managerul de proiect desemneaza un coordinator in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii atunci cand la realizarea lucrarii participa mai multi antreprenori, un antreprenor si unul sau mai multi lucratori independenti.

Beneficiarul (investitorul) poate fi orice persoana fizica sau juridica pentru care se executa lucrarea si care asigura fondurile necesare realizarii acesteia.

Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa se asigure ca inainte de deschiderea santierului, sa fie stabilit un plan de securitate si sanatate.

Daca beneficiarul si / sau managerul de proiect desemneaza un coordinator in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii, altul decat cel desemnat pe perioada elaborarii proiectului, desemnarea se va face inainte de inceperea lucrarii.

11.1 Modalitãţi de cooperare între managerul de proiect, antreprenorul general, subantreprenori, lucrãtorii independenţi (cf. HG 1425/2006-HG 955/2010 ).

Dupã aprobarea planului general de securitate şi sãnãtate la nivelul lucrãrii de cãtre managerul de proiect, fiecare subantreprenor este obligat sã elaboreze planul propiu  de securitate şi sãnãtate pentru lucrãrile executate în şantier, sã-l prezinte coordonatorului în materie de securitate şi sãnãtate la nivelul antreprenorului gneral şi sã numeascã o persoanã responsabilã cu securitatea şi sãnãtatea în muncã pe durata executãrii lucrãrilor în cadrul şantierului.

Fiecare subantreprenor va aduce la cunoştinţa întregului personal de executie planul propriu de securitate şi sãnãtate şi va asigura instruirea personalului sãu în materie de securitate şi sãnãtate în muncã în conformitate cu prevederile legale.

Coordonatorul în materie de securitate şi sãnãtate la nivelul lucrãrii are dreptul de a verifica dacã un subantreprenor şi-a înstruit corespunzãtor personalul în materie de securitate şi sãnãtate în muncã.

Coordonatorul în materie de securitate şi sãnãtate la nivelul lucrãrii va semnala managerului de proiect orice nereguli constatate, acesta având dreptul de a stabili sancţiuni conform prevederilor contractuale şi legale în vigoare.

Lucrãtorii independenţi sau persoanele angajate temporar vor respecta mãsurile generale de securitate la nivelul proiectului şi se vor supune regulilor de disciplinã impuse de conducerea şantierului prin intermediul coordonatorului în materie de securitate şi sãnãtate al antreprenorului general. În caz contrar se va interzice accesul acestora în şantier.

Înaintea începerii activitãţii în şantier, lucrãtorii independenţi vor fi informaţi asupra:

- disciplinei din şantier;

- riscurilor specifice si masurilor de acordare a primului ajutor;

- regulilor de igiena şi curãţenie;

- spaţiilor de cazare şi servire a mesei;

- echipamentului individual de protecţie obligatoriu în şantier;

- cãilor de acces pe care trebuie sã le urmeze;

- modul  de comunicare a oricãrui accident sau incident suferit sau a oricarei situatii periculoase;

- locul unde se poate acorda primul ajutor;

- locurile unde se aflã pichetele PSI.

Orice interferenţa de lucrãri se va semnala managerului de proiect. Acesta se va consulta cu coordonatorul pe linie de securitate şi sãnãtate al antreprenorului general şi cu responabilii cu securitatea şi sãnãtatea în muncã ai subantreprenorilor şi va lua decizii prin care sã se asigure :

- amenajarea si intretinerea corespunzatoare a zonelor de acces

- iluminarea  corespunzatoare a zonelor comune de circulaţie

Se vor analiza:

- modul de suprapunere a lucrãrilor (orar);

- cine face protecţiile colective;

- dacã o activitate desfãşuratã de o societate impune demontarea protecţiilor colective, cine şi când va asigura remontarea acestora;

- modul de utilizare a echipamentelor şi dispozitivelor puse la dispoziţie în comun pentru rezolvarea operativa a anumitor operatiuni [ de exemplu : manipulari de materiale, demontare/montare utilaje etc ].

11.2 Zona de lucru

Geografic, amplasamentul este situat în Câmpia Română, subunitatea Câmpia Ploieştiului la o altitudine de cca 136 ÷ 139 m şi se află în zona Rafinăriei Petrobrazi, pe teritoriul administrativ al localităţii Brazi, judeţul Prahova.

Lucrarile care se vor executa in cadrul acestui proiect sunt urmatoarele:

A.	Inlocuire conductă de ţiţei Ø 10.3/4” F2 Silişte – Ploieşti, in zona stadion Brazi – interior rafinarie Petrobrazi si instalatie primire curatitoare

B.	Relocare Skid Petrobrazi D-Darmanesti si dulapuri RTU (dulapuri pentru automatizare locala conectate la sistemul SCADA – sistem de achizitie date CONPET) si dotare cu baterie suplimentara de filtre

C.	Racordare la retele utilitare existente

Conducta Ø 10.3/4” F2 Silişte - Ploieşti transportă titei, iar lucrările de proiectare care se vor executa constau din înlocuirea unui tronson de conductă în lungime de 1656m, (lungimea totala a conductei existente este de 63533 km), are punctul initial de cuplare in conducta existenta din zona stadion Brazi, punct intermediar de cuplare la instalatia de curatitoare nou proiectata din incinta Rafinariei Petrobrazi si punct final de cuplare intr-un ventil din zona Desalinare.

Terenul nu este ocupat de alte instalaţii, nu are zone mlăştinoase, care necesită lucrări de drenare a zonei / măsuri de consolidare sau alte lucrări de acest gen sau care pot pune probleme în execuţia conductei.

Culoarul traseului de conducta din incinta rafinariei urmareste drumul betonat nr. 12 si se invecineaza cu constructiile si instalatiile existente aici.

Petrimetrul destinat lucrărilor este situat partial de-a lungul drumului local si partial in incinta rafinariei Petrobrazi. Terenul situat in interiorul rafinariei este in locatia carou 35 liber de constructii, in apropierea drumului 12 identificat in planul de amplasament si delimitare al Rafinariei Petrobrazi.

Punctele de cuplare ale conductei nou proiectate sunt urmatoarele:

Tronson 1 – intrare in instalatie de primire curatitoare

•	punct initial cuplare, pichetul 1  (X=376490.7714; Y=580291.9545)

•	punctul final cuplare, pichetul 54  (X=376112.923; Y=580113.4652)

Tronson 2 – iesire din instalatie de primire curatitoare

•	punct initial cuplare, pichetul 1  (X=376111.8628; Y=580103.477)

•	punctul final cuplare, pichetul 63  (X=580096.17; Y=375330.065)

Conducta de transport titei Ø 10.3/4” F2 Silişte – Ploieşti nou proiectata are urmatorii parametrii:

-	fluid vehiculat: titei

-	tronson 1, lungime 531 m:

- punct de plecare, pichetul 1 - in zona Station Brazi, cuplare in conducta existenta;

- punct de sosire, pichetul 54 - in incinta Rafinariei Petrobrazi, cuplare intrare in instalatia de primire curatitoare nou proiectata;

-	tronson 2, lungime 1125 m:

- punct de plecare, pichetul 1 - in incinta Rafinariei Petrobrazi, cuplare iesire din instalatia de primire curatitoare nou proiectata;

- punct de sosire, pichetul 63 - in incinta Rafinariei Petrobrazi, cuplare in robinet existent zona Desalinare;

-	diametrul exterior al conductei: 273.1 mm (10.3/4”)

-	grosime de perete: 7,1 mm

-	lungimea conductei nou proiectate (tronson 1 + tronson2): 1656 m

-	presiunea de proiectare: 64 bar

-	conducta nou proiectata este godevilabila si protejata catodic

Culoarul de lucru pentru conducta proiectata DN 250 are latimea de 5 m, fiind comun pe tronsonul 1 al conductei proiectata Ø 10.3/4’’ F2 Siliste – Ploiesti cu cel pentru conducta Ø 8.5/8’’ Nou Rafinărie Vega - Brazi care face obiectul altui proiect. Acest culoar permite depozitarea pamantului si a materialelor, precum si circulatia mijloacelor de transport si de montaj a conductei.

Adancimea de ingropare a conductei va fi va fi sub adâncimea de îngheţ, respectiv la 1,03 m de la generatoarea superioara a conductei in fir curent.

Adâncimea şanţului pentru pozarea în fir curent:

-	tronsonul 1 de conducta nou proiectat Ø 10.3/4’’ este hs=1,4 m, iar latimea la partea inferioara este ls = 1,5 m (sant comun cu al conductei proiectate Ø8.5/8’’ care face obiectul altui proiect).

-	tronsonul 2 de conducta nou proiectat Ø 10.3/4’’ este hs=1,4 m, iar latimea la partea inferioara este ls = 0,7 m

11.3. Zone de interdictie

Daca exista zone din santier unde personalul executantului are interdictie ( nu are voie sa intre sau sa-si desfasoare activitatea), acestea vor fi semnalizate corespunzator si vor fi precizate in planul propriu de securitate si sanatate al executantului

11.4. Cai de acces si mijloace de transport rutiere

- Intrarea la punctul de lucru se va face pe poarta/intrarea locatiei;

- Deplasarea personalului si a mijloacelor de transport in santier  se va face exclusiv pe traseele stabilite, fara abateri de la acestea;

- Mijloacele de transport proprii vor respecta cu strictete regulile de circulatie referitoare la viteza maxima de deplasare stabilita prin indicatoarele de circulatie;

- Mijloacele de transport proprii vor fi conduse numai de personal autorizat corespunzator si vor fi in permanenta asigurate impotriva utilizarii de catre personal necalificat;

- Nu se vor desfasura activitati de incarcare/descarcare cu motorul pornit al mijlocului de transport;

Toate cãile de circulaţie comune trebuie sã respecte regulile de bazã privind circulaţia în siguranţã a tuturor persoanelor din cadrul şantierului.

11.5. Identificarea personalului

- Identificarea personalului se face in scopul de a recunoaste orice persoana care isi desfasoara activitatea pe santier precum si societatea care o reprezinta si are caracter de obligativitate;

- Identificarea se face prin: salopete personalizate si dupa caz ecusoane, casti, etc.-in cazul identificarii pe casti se specifica si culoarea acestora si functia utilizatorului ( de executie, de conducere, lucrator desemnat SSM, vizitatori, etc daca este cazul conform prevederilor contractuale).

11.6 Conform legislatiei in vigoare, organizarea de santier, stabilirea sarcinii de munca, organizarea activitatii, controlul medical si psihologic al executantilor lucrarilor, autorizarea personalului executant si instruirea acestei categorii de personal, sunt obligatii legale ale constructorului.

BENEFICIAR,                        PROIECTANT,                                     CONSTRUCTOR,

S.C. CONPET S.A.