###### ANEXA 21

###### FOAIE DE DATE TEU EGAL

| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  | Intocmit: ing. Lambru Mihaela |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROIECT NR. 160/4921 ET.2+4 ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 10.3/4” F2 SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE |  | Aprobat: ing. Raduta Daniel |  |  |
| 1. | CONDITII DE LUCRU OPERATING CONDITION |  |  |  |
|  | Fluidul de lucru | Titei |  |  |
|  | Presiunea de lucru [ bar ] | 20 60-80 bar |  |  |
|  | Presiunea de proiectare [clasa] | 300# |  |  |
|  | Temperatura de lucru (min/max) [°C] | +5 / +25 |  |  |
|  | Temperatura de proiectare [°C] | -30 / +50 |  |  |
| 2. | DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE |  |  |  |
|  | Standard sau desen de referinta | SR EN 10253-2:2008 |  |  |
|  | Diametru nominal | 250 | 80 | 50 |
|  | Diametrul exterior [mm] x grosimea de perete [mm] | 273,1x7,1 | 88,9x6,3 | 60,3x7,1 |
|  | Cantitate, [/buc] | 13 | 1 | 2 |
| 3. | DATE DE EXECUTIE |  |  |  |
|  | Conditii tehnice generale de calitate | SR EN 14870-2: 2005 |  |  |
|  | Material |  |  |  |
|  | denumire | P275NL1 |  |  |
|  | standard | SR EN 10216-3:2014 |  |  |
| 4. | OBSERVATII |  |  |  |

###### FOAIE DE DATE TEU REDUS

| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  | Intocmit: ing. Lambru Mihaela |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROIECT NR. 160/4921 ET.2+4 ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 10.3/4” F2 SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE |  | Aprobat: ing. Raduta Daniel |  |
| 1. | CONDITII DE LUCRU OPERATING CONDITION |  |  |
|  | Fluidul de lucru | Titei |  |
|  | Presiunea de lucru [ bar ] | 20 60-80 bar |  |
|  | Presiunea de proiectare [bar] | 63 |  |
|  | Temperatura de lucru (min/max) [°C] | +5 / +25 |  |
|  | Temperatura de proiectare [°C] | -30 / +50 |  |
| 2. | DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE |  |  |
|  | Standard sau desen de referinta | SR EN 10253-2:2008 |  |
|  | Diametru nominal | 250-200 | 80-50 |
|  | Diametrul exterior [mm] x grosimea de perete [mm] | 273,1x7,1 - 219,1x6x3 | 88,9x6,3 – 60,3x6,3 |
|  | Cantitate, [/buc] | 3 | 1 |
| 3. | DATE DE EXECUTIE |  |  |
|  | Conditii tehnice generale de calitate | SR EN 14870-2: 2005 |  |
|  | Material |  |  |
|  | denumire | P275NL1 |  |
|  | standard | SR EN 10216-3:2014 |  |
| 4. | OBSERVATII |  |  |