INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 10.3/4" F2 SILISTE-PLOIESTI IN ZONA STADION BRAZI-INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, JUD. PRAHOVA,PE O LUNGIME DE cca 1170m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE

PROIECT NR. 160/4921

FAZA  :  PT + CS + DE

- CAIET DE SARCINI -

IZOLARE ANTICOROSIVĂ SI EGALIZARE POTENTIAL

INTRE CONDUCTA EXISTENTA SI CONDUCTA PROIECTATA

| 1 | 08.2018 | FAX CONPET S.A. 26850/06.07.2018 + 28840/20.07.2018 | Radovanovici Sorin |  |  | Alexandru Lidia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 06.2018 | Emis pentru avizare | Radovanovici Sorin |  |  | Alexandru Lidia |  |
| Rev. nr. | Data | Descriere | Elaborat Proiectant de specialitate |  |  | Consilier |  |
| CLIENT : S.C. CONPET S.A. PLOIESTI |  |  | Codul documentului |  |  |  |  |
|  |  |  | AS | 01 | AR |  | 01 |

CUPRINS

1. GENERALITĂŢI	3

2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA LUCRĂRILOR	3

3. EXECUŢIA LUCRǍRILOR	3

3.1. PROTECŢIA ANTICOROSIVĂ PASIVĂ	3

3.1.1. Izolarea în uzină	3

3.1.2. Izolarea în teren	4

3.1.3. Standarde şi documente ce  trebuie respectate la realizarea lucrǎrilor de izolare	8

3.2. PROTECŢIA CATODICĂ	9

3.2.1. Instalarea prizelor de potenţial	9

3.2.2. Standarde şi documente cu caracter normativ ce trebuie respectate la execuţia lucrărilor de protecţie catodică	10

3.3. Manipularea, transportul, depozitarea şi montarea elementelor  sistemului de protecţie catodică	11

3.4. Controlul execuţiei lucrǎrilor de protecţie catodicǎ şi legare la pǎmânt	11

3.5. VERIFICAREA PARAMETRILOR DE FUNCŢIONARE AI INSTALAŢIILOR DE PROTECŢIE  CATODICǍ LA PUNEREA IN FUNCTIUNE	12

3.6. Parametrii de calitate pentru lucrările de izolare şi punere în funcţiune a protecţiei catodice	12

3.7. Standarde şi documente ce  trebuie respectate la realizarea  lucrărilor de protecţie catodicǎ	12

4. Aspecte de mediu	13

5. ORDINEA DE PRECEDENŢĂ	13

ANEXE :

FOI DE DATE :

1. FOAIE DE DATE: PRIZĂ DE POTENŢIAL METALICĂ CU STEGULEŢ

2. FOAIE DE DATE: CABLU CU IZOLAŢIE PVC CYY 1x25 mm2 CU IZOLATIE PVC

3. FOAIE DE DATE: CABLU CU IZOLAŢIE PVC CYY 1x6 mm2 CU IZOLATIE PVC

4. FOAIE DE DATE: ANOD GALVANIC DE ZINC

5. FOAIE DE DATE: IZOLAŢIE DE POLIETILENĂ ÎN TREI STRATURI PENTRU CONDUCTELE METALICE ÎNGROPATE (ŢEVI PREIZOLATE ÎN UZINĂ)

6. FOAIE DE DATE:MANŞON TERMOCONTRACTIBILPENTRU IZOLAREA ANTICOROSIVĂ A ZONELOR DE SUDURĂ ALE CUPOANELOR ŞI TRONSOANELOR DE CONDUCTĂ

7. FOAIE DE DATE:MATERIALE PENTRU REPARAREA IZOLAŢIEI DE POLIETILENĂ

IN TREI STRATURI ŞI MATERIALE TERMOCONTRACTIBILE A CONSTRUCŢIILOR METALICE ÎNGROPATE

# 1. GENERALITĂŢI

Caietul de sarcini este parte componentă a proiectului tehnic, conţinutul acestuia dezvoltând în scris elementele tehnice menţionate în planurile proiectului şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planurilor, pentru a asigura realizarea unei protecţii anticorosive sigure pentru construcţiile metalice îngropate care fac obiectul acestui proiect.

Protecţia anticorosivǎ pentru costrucţiile metalice îngropate ce fac obiectul prezentului proiect se compune din :

- Protecţie pasivă - Protecţia pasivă se realizează prin separarea suprafeţei metalului faţă de mediul înconjurǎtor (solul) prin aplicarea unui sistem de izolare cu polietilena extrudată şi materiale termocontractile.

- Protecţie activă (protecţie catodică) şi legare la pământ - Protecţia activă a conductei (protecţie catodică locala) se realizează cu anozi de zinc.

# 2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA LUCRĂRILOR

Avându-se  în  vedere  importanţa  conductei  proiectate,  precum  şi  prevederile SR 7335/12 – 98, Standard Conpet şi Normativului I 14 - 76 este necesară şi obligatorie realizarea protecţiei anticorosive pasive şi active pentru conducta metalicǎ îngropată.

# 3. EXECUŢIA LUCRǍRILOR

## 3.1. PROTECŢIA ANTICOROSIVĂ PASIVĂ

### 3.1.1. Izolarea în uzină

Izolarea cupoanelor de conductă se face în uzină.

Izolaţia aplicată este polietilena extrudată. Izolaţia va corespunde SR EN ISO 21809/1: 2011 clasa C50.

Pentru  prezentul  proiect, materialul  tubular  al  conductei  şi curbele  se consideră preizolate.

Materialul  tubular  preizolat  trebuie  să  fie  însoţit  de  Certificat  de Calitate pentru izolaţie,  de  buletin  cu  testele  ce s-au făcut în fabrică pentru aceasta şi de tehnologia de reparare a eventualelor defecte apărute în urma transportului, manipulării sau depozitării.

Cupoanele    de    ţeavă   vor   fi   livrate   cu   capetele   neizolate   pe   o   lungime  de   0,2 ÷ 0,3 m  care,    după   sudarea    în   teren,   se   vor   izola   anticorosiv   conform  prezentei documentaţii.

### 3.1.2. Izolarea în teren

#### 3.1.2.1. Pregătirea suprafeţelor metalice  pentru izolare

Înaintea izolării în teren la zonele de sudură, izolarea curbelor, a locurilor de conexiune a repararii izolaţiei realizate în uzină se execută în mod obligatoriu următoarele operaţii:

- Suprafaţa conductei se curăţă de impurităţi (praf, săruri, rugină, contaminanţi organici etc.), de bavuri, scorii, ţunder, de stratul de protecţie anticorosivă temporară.

- Toate sudurile şi muchiile ascuţite  ale suprafeţei metalice se vor rotunji prin polizare pentru a permite buna aderenţă a izolaţiei.

- Se pregăteşte suprafaţa metalică prin sablare până la gradul de curǎţire 2 conform  STAS 10166/1-77 (echivalent  cu  gradul  de pregǎtire SA 21/2 - conform  ISO 8501/1-2007) sau prin periere cu perii mecanizate până la gradul de pregătire 3 conform STAS 10166/1-77 (echivalent  cu  gradul  de  curǎţire  ST3  conform  ISO 8501/1-2007).

- Profilul suprafeţei va fi de 25 ÷ 50 m.

- După  curăţire, de  pe  suprafeţele  metalice  se  îndepărtează  praful  cu  aer comprimat curat, fără ulei.

- Se interzice izolarea atunci când umiditatea atmosferică este mai mare de 85% în spaţii acoperite sau 75% în spaţii neacoperite şi expuse la intemperii.

Procedura de curăţire şi pregătire a suprafeţelor metalice în vederea aplicării izolaţiei trebuie să corespundă prescripţiilor producătorului materialelor de izolare.

Notă :

Sunt necesare următoarele operaţiuni pentru verificarea suprafeţei :

- verificarea calităţii degresării suprafeţei, conform STAS 12796-96;

- verificarea gradului de pregătire a suprafeţei, conform STAS 10166/1-77;

- verificarea rugozităţii suprafeţei, conform SR ISO 8503-3:1995, SR ISO 8503-4:1996.

#### 3.1.2.2. Structura izolaţiei

Izolaţia anticorosivǎ ce se aplică în teren va fi după cum urmează :

- zonele de sudură ale cupoanelor şi curbelor se izolează anticorosiv cu manşoane termocontractile clasa C50

- zonele de conexiune ale cablurilor pe conductă se izolează anticorosiv cu mastic (pentru nivelarea suprafeţelor) şi bandă aplicata la rece din polietilenă. În cazul în care decupajul realizat în izolaţia de polietilenă extrudată (pentru a se putea suda papucul pe conductă fără a fi deteriorată izolaţia pe zonele vecine) este mai mare decât lăţimea benzii termocontractile folosită la reparaţie, fâşiile de bandă aplicata la rece vor avea o suprapunere de 50%. Se va avea în vedere că suprapunerea benzii folosite la reizolare  peste izolaţia existentă pe conductă pe fiecare parte a decupajului să fie de minim 150 mm.

- reparaţiile  se  realizează  cu  mastic şi  bandă aplicata la rece pentru izolaţie  din polietilenă extrudată. Se  va  avea  în  vedere  că  suprapunerea  benzii  folosite  la reparaţie  peste  izolaţia  existentă  pe  conductă  pe  fiecare  parte  a  zonei  ce se repară  să fie de minim 150 mm.

Materialele  de izolare  folosite  pentru  izolarea  şi  repararea  izolaţiei  în  teren vor corespunde foilor de date anexate.

#### 3.1.2.3. Aplicarea izolaţiei în teren

a. Aplicarea benzii aplicate la rece

Se pregăteşte suprafaţa metalică conform subcapitolului 3.1.2.1.

- Se încălzeşte ţeava la peste 50C peste punctul de rouă (în cazul condiţiilor climaterice reci);

- Se înfăşoară elicoidal banda termocontractilă peste suprafaţa metalică ce se izolează cu suprapunerea bandă/bandă precizată la punctul 3.1.2.2.

- Suprapunerea izolaţiei realizate cu bandă aplicata la rece peste izolaţia de polietilenă extrudată va fi de minim 150 mm.

b. Aplicarea manşoanelor termocontractile

Se pregăteşte suprafaţa metalică conform subcapitolului 3.1.2.1.

- Se încălzeşte ţeava la peste 5C peste punctul de rouă (în cazul condiţiilor climaterice reci);

- Se încălzeşte manşonul termocontractil până când acesta se strânge pe conductă, astfel încât suprafaţa izolată să fie uniformă, fără deformări. La aplicare se va avea în vedere că  o încălzire excesivă poate determina deteriorarea manşonului termocontractil.

c. Aplicarea masticului

Masticul se  aplică  pentru  a  netezi zonele  neregulate şi pentru a mări razele de racordare.

- Este  necesar  ca  între  mastic  şi  materialul  de  izolare   (bandă  termocontractilă, manşon  termocontractil)   să  nu  rămână  zone  cu aer  care,  ulterior,  ar  putea  duce  la degradarea izolaţiei.

- Notă:

- -  Toate componentele sistemului  de izolare vor fi furnizate de  acelaşi

- producător.

- -  La aplicarea materialelor de izolare se va respecta cu stricteţe tehnologia

- indicată de producătorul acestora şi se vor folosi numai utilaje şi materiale

- agreeate de acesta şi omologate conform legislaţiei în vigoare.

#### 3.1.2.4. Manipularea, transportul şi stocarea  materialului tubular izolat

Manipularea (încărcarea, descărcarea, lansarea) ţevilor (conductei) izolate se face cu macarale sau lansatoare, utilizând chingi sau dispozitive care să nu deterioreze izolaţia.

Transportul ţevilor izolate se face pe dispozitive amenajate pe mijlocul de transport care să evite deteriorarea izolaţiei.

Stocarea ţevilor izolate pe traseu în vederea asamblării prin sudare a conductei se face pe teren lipsit de corpuri dure sau pe suporturi special construite.

Deplasarea ţevilor izolate de-a lungul şanţului se face în poziţie suspendată în braţul macaralei sau lansatoarelor.

#### 3.1.2.5. Controlul execuţiei lucrǎrilor de  izolare realizate în teren

Verificarea calităţii izolaţiei realizate în teren se face atât înainte de începerea aplicării, cât şi în timpul şi după terminarea aplicării izolaţiei.

- - La începerea lucrărilor se verifică:

- calitatea produselor puse în operă (toate produsele să fie însoţite de certificate de calitate, tehnologie de aplicare şi reparare şi să se încadreze în termenul de garanţie);

- calitatea suprafeţelor de protejat.

-  În timpul aplicării se verifică:

- dacă sunt respectate condiţiile de mediu  (temperatură, umiditate etc.);

- dacă se respectă ordinea şi duratele prevăzute pentru aplicarea izolaţiei;

- -  Controlul final constă din:

- verificarea continuităţii şi aspectului izolaţiei realizate;

Pentru conformitate, se vor respecta cerinţele indicate în standardele şi  normativele în vigoare precum şi cerinţele producătorului materialelor de izolare.

Constructorul este responsabil atât cu verificarea lucrărilor de izolare executate în şantier, cât şi cu verificarea calităţii lucrărilor de izolare executate la furnizor.

- Parametrii de calitate ce trebuie respectaţi la izolarea construcţiilor metalice îngropate:

a. Calitatea materialelor

- Materialele utilizate la izolare trebuie să prezinte buletine de calitate.

- Pe durata testării materialelor suspectate ca necorespunzătoare, activitatea de izolare se întrerupe.

- Aceasta va fi reluată doar cu avizul supervizorului.

Materialele găsite necorespunzătoare vor fi îndepărtate în termen de 24 de ore din baza de izolare, şantier sau puncte de lucru.

- Calitatea pregătirii suprafeţelor metalice supuse izolării

- Calitatea suprafeţelor metalice trebuie să corespundă prevederilor STAS 10166-77,  verificându-se, în principal:

- lipsa corpurilor străine;

- gradul de pregătire a suprafeţei metalice;

- defectele de fabricaţie a materialului metalic, devenite vizibile după pregătirea mecanică a suprafeţei;

c. Calitatea izolaţiei

Calitatea izolaţiei se verifică prin controlarea următorilor parametrii:

- înainte de îngropare :

- rezistenţa de trecere determinată prin măsurători să fie de minim 1x106 M;

- continuitatea electrică (izotestare fără defecte relevate);

- tensiunea de străpungere dielectrică: ≥ 25 kV la materialul tubular preizolat şi 5 kV + 5kV/mm, max. 25 kV.pentru manşoanele termocontractile;

- grosimea izolaţiei – conform fişei tehnice;

- aderenţa – conform fişei tehnice

- după îngropare :

- lipsa defectelor - determinată prin metode specifice de la suprafaţa solului (DCVG sau similar)

- la încheierea perioadei de garanţie a lucrărilor :

- lipsa defectelor determinată prin metode specifice de la suprafaţa solului (DCVG sau similar)

d. Repararea izolaţiei

- Orice punct sau suprafaţă care nu respectă cerinţele tehnico - calitative se consideră defect de izolaţie.

- Materialele utilizate la reparare vor fi conforme cu cerinţele producătorului materialelor de izolate utilizate la izolarea zonei respective.

- Reparaţia se face prin îndepărtarea izolaţiei vechi şi refacerea izolaţiei în aceleaşi condiţii impuse izolării.

După refacerea izolaţiei, se vor relua verificările impuse izolaţiei.

### 3.1.3. Standarde şi documente ce  trebuie respectate la realizarea lucrǎrilor de izolare

- SIS 055900-80:	   Pregătirea suprafeţelor metalice

- ISO 8501/1-2007:   Preparation of steel substrates before aplication of  pants and related. Products visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoates. steel substrates after overall removal of previous coating.

- SR ISO 8503/1995 Pregătirea suporturilor din oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Caracteristicile rugozităţii suprafeţei de oţel decapate.

- SR EN ISO 21809/1: 2011: Acoperirea cu polietilenă a ţevilor de oţel, fitingurilor şi pieselor fasonate.

- SR EN 12068: 2002 :Izolaţii cu benzi de protecţie contra coroziunii şi materiale termocontractile pentru conductele operaţionale la temperaturi până la 50°C

- Normativ I 14-76: Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate

- Standard de firma CONPET: Sistem de protectie catodica la conductele metalice ingropate

## 3.2. PROTECŢIA CATODICĂ

### 3.2.1. Instalarea prizelor de potenţial

Pentru egalizarea potentialului intre conducta existenta si cea noua se vor monta grupuri de anozi de sacrificiu de zinc dupa cum urmeaza:

TRONSON 1

- in pichet topo 1 plan BO.0539 se va monta un grup de anozi format din 3 anozi de zinc

- in pichetul topo 51 plan BO.0539 se va monta un grup de anozi format din 3 anozi de zinc

- Pentru măsurarea parametrilor electrici de protecţie catodică, a grupurilor de anozi a conductei si a tuburilor protectoare se vor monta prize de potenţial in pichetii topo 1, 23, 31, 35, 43 si 51 plan BO.0539 TRONSON 1

TRONSON 2

- Pentru egalizarea potentialului intre conducta existenta si cea noua se vor monta grupuri de anozi dupa cum urmeaza:

- in pichet topo 1 plan BO.0540 se va monta un grup de anozi format din 3 anozi de zinc

- in pichetul topo 63 plan BO.0540 se va monta un grup de anozi format din 3 anozi de zinc

- Pentru măsurarea parametrilor electrici de protecţie catodică, a grupurilor de anozi a conductei si a tuburilor protectoare se vor monta prize de potenţial in pichetii topo 1, 16, 27, 44, 47, 49, 52, 55, 58 si 63 plan BO.0540 TRONSON 2.

- Prizele montate la capetele tronsonului proiectat vor asigura legarea grupurilor de anozi la conductă.

- Circuitele aferente grupurilor de anozi de zinc se vor realiza cu cablu                         CYY 1 x 25 mm2 culoare rosie conform Standard Conpet Tabelul 5 Capitolului 7.2.3.4

- Notă :

- Cablurile prizelor de potenţial se vor conecta la conductă conform plan BA-0597.

Anozii de zinc plan BA-0595 vor fi echipaţi cu cablu tip CYY 1 x 25 mm2 culoare rosie şi se vor monta conform plan BA–0596.

Punţile de scurtcircuitare montate în prizele de potenţial între borna corespunzătoare fiecarui anod şi borna corespunzătoare conductei  sunt obligatorii pentru funcţionarea grupurilor de anozi.

Pentru masurarea tuburilor protectoare si a conductei se va folosii cablu CYY 1X6mm2 de culoare galben si se va monta conform plan BA-0599.

### 3.2.2. Standarde şi documente cu caracter normativ ce trebuie respectate la execuţia lucrărilor de protecţie catodică

La realizarea protecţiei catodice, se vor respecta urmǎtoarele documente cu caracter normativ:

- STAS 7335/4-77 : Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. Electrod nepolarizabil Cu/CuSO4

- STAS 7335/8-85 : Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. Prize de potenţial. - STAS 7335/9-88 : Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. Protecţia catodică exterioară şi legarea la pământ a conductelor cu anozi reactivi metalici. Prescripţii generale.

- SR 7335/12-98 : Protecţie anticorosivă. Construcţii metalice îngropate. - Protecţia catodică a conductelor de oţel

- Standard de firma CONPET: Sistem de protectie catodica la conductele metalice ingropate

## 3.3. Manipularea, transportul, depozitarea şi montarea elementelor sistemului de protecţie catodică

Riscul de deteriorare a anozilor galvanici de zinc se va diminua prin manipularea, transportul şi depozitarea pe suporturi corespunzătoare care să-i protejeze de lovituri şi întreruperi.

De asemenea, pozarea acestora în locaţiile corespunzătoare se va face cu grijă, pentru evitarea loviturilor accidentale.

## 3.4. Controlul execuţiei lucrǎrilor de protecţie catodicǎ şi legare la pǎmânt

Verificarea calităţii lucrărilor de protecţiei catodică şi legare la pământ se va face atât înainte de începerea lucrărilor, cât şi în timpul şi după terminarea acestora.

a.  La începerea lucrărilor se verifică:

- dacă aparatura utilizată este în stare de funcţionare;

- calitatea materialelor puse în operă (verificarea calităţii anozilor de zinc, verificarea calităţii ambalării anozilor, verificarea cablurilor electrice etc- toate produsele trebuie să fie însoţite de certificate de calitate);

b.  În timpul execuţiei se verifică :

- dacă se respectă  locaţiile elementelor instalaţiei de protecţie catodică;

- execuţia în conformitate cu tehnologia corespunzătoare;

- respectarea planurilor de montaj corespunzătoare.

c.   Controlul final constă în :

- verificarea parametrilor electrici ai protecţiei catodice.

Parametrii de calitate:

a.Verificarea elementelor prevăzute în proiect

- Existenţa tuturor instalaţiilor

- Montajul realizat conform documentaţiei

- Funcţionalitatea la parametrii optimi

b. Rezistenţa de dispersie a grupurilor de anozi de zinc .

## 3.5. VERIFICAREA PARAMETRILOR DE FUNCŢIONARE AI INSTALAŢIILOR DE PROTECŢIE  CATODICǍ LA PUNEREA IN FUNCTIUNE

Verificarea  funcţionării  se  va  face  de  către  un  laborator sau persoana autorizata  pentru  acest  gen  de  lucrări  care  emite buletine de verificare care se ataşeazǎ la cartea tehnicǎ a construcţiei.

Se execută investigarea funcţionalităţii  legărilor la pământ (existenţa,  montaj, rezistenţa de dispersie, etc.).

În condiţiile în care măsurătorile efectuate arată funcţionarea ineficientă a anozilor, aceştia vor face obiectul unei verificări, pentru determinarea cauzelor funcţionării incorecte şi  luarea măsurilor de remediere.

## 3.6. Parametrii de calitate pentru lucrările de izolare şi punere în funcţiune a protecţiei catodice

a. Potenţialul conductă/sol  măsurat trebuie să fie cuprins în intervalul                         – 850 mV ÷ -1200 mV pentru fiecare punct al  traseului conductei.

- b. Rezistenţa de dispersie pentru grupurile de anozi de zinc va fi de maxim                  10 .

                - Notă :

                - Pentru fiecare măsurătoare de verificare Constructorul – prin laborator autorizat sau persoana autorizata, emite „Buletinul de verificare”.

## 3.7. Standarde şi documente ce  trebuie respectate la realizarea  lucrărilor de protecţie catodicǎ

La realizarea protecţiei catodice, se vor respecta urmǎtoarele documente cu caracter normative :

- STAS 10166/1-77: Pregătirea mecanică a suprafeţelor

- SR EN 12068: 2002: Izolaţii cu benzi de protecţie anticorosivă şi materiale        termocontractile pentru conducte cu  temperatura de regim până la 50°C.

- STAS 7335/4-77 : Protecţia contra coroziunii. Electrod nepolarizabil Cu/CuSO4 ;

- SR 7335/12-98 : Protecţie anticorosivă. Construcţii metalice îngropate. Protecţia catodică a conductelor de oţel.

- Normativ I 14-76: Normativ pentru  protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate.

- NACE RP 0196 / 1996

- SR EN 13509 : Tehnici de măsurare în protecţia catodică

- ISO 15589 – 1 : Industria de Petrol şi Gaze – Protecţia Catodică

- Standard de firma CONPET: Sistem de protectie catodica la conductele metalice ingropate

# 4. Aspecte de mediu

Pe baza potenţialelor surse de poluare a mediului s-au identificat o serie de aspecte de mediu privind activitatea izolare anticorosivă.

| Activitate/ Produs/ Servicii | Aspecte |  | Impacturi existente şi potenţiale |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitate: izolare anticorozivă conductă |  |  |  |
| Manipulare şi utilizare de materiale anticorosive | - scurgeri necontrolate din recipiente de stocare în cazul manipulării şi depozitării necorespunzătoare; - emisii de compuşi organici volatili; - generare de deşeuri periculoase. | - afectarea vegetaţiei; - poluarea solului; - bioacumulare de substanţe toxice în faună; - ocuparea temporară a terenului. |  |

# 5. ORDINEA DE PRECEDENŢĂ

În caz de conflict între prevederile documentelor normative menţionate, ordinea de precedenţă este următoarea :

- prevederile prezentului document;

- prevederile documentelor normative;

- recomandările furnizorului de materiale;

FOI DE DATE

1. FOAIE DE DATE: PRIZĂ DE POTENŢIAL METALICĂ CU STEGULEŢ

- CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

1. Caracteristici generale - constructie: conform prezentului standard si producatorului, corp metalic si capac cu stegulet metalic; - dimensiuni caracteristice: conform 6; - destinatie: element component al sistemului de protectie catodica folosit pentru masurarea potentialului conductelor/tuburilor de protectie/grupurilor de anozi etc.

2. Caracteristici de montaj - amplasarea: in montaj aerian in fundatie de beton conform proiectului tehnic si prevederilor Capitolului 7.2.3.5 din Standard Conpet

- 3. Caracteristici de amplasament şi de mediu ambiant - se amplasează în montaj aerian în fundaţie de beton; - temperatura mediului înconjurător -350C ÷ + 600C.

- 4. Caracteristici tehnologice - ca element component al sistemului de protecţie catodică ce se montează de-a lungul conductelor metalice, capacul cu steguleţ trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv de încuiere care să nu permită accesul persoanelor neautorizate.

5. Conditii speciale - se livreaza cu o placa de textolit cu un numar de borne ce trebuie sa fie prevazut in proiect pentru fiecare caz in parte; - notarea bornelor trebuie sa fie clara, conform Capitolului 7.2.3.5; din Standard Conpet - steguletul montat pe capac trebuie sa aibe inscriptionat CONPET pe una din fete si numarul prizei de potential pe cealalta fata.

6. Caracteristici produs: - lungime corp teava metalica otel: 2000 mm; - diametru teava metalica otel: ∅ 140 mm. - lungime stegulet metalic otel: 700 mm; - corpul de teava metalica trebuie sa fie echipat cu o eticheta de 150 mm x 150 mm care sa contina informatiile specificate in Capitolul 7.2.3.5 din Standard Conpet. – materialul din care este confectionata eticheta trebuie sa fie un metal ce nu corodeaza (aluminiu sau inox); - montarea prizei de potential se va realiza intr-o fundatie de beton cu dimensiunile: H=500 mm, L=400 mm si l=400 mm; - corpul prizei trebuie vopsit in culoarea gri deschis, iar steguletul si corpul de fixare al lui in culoarea rosie; - durata de viata: durata de viata a sistemului de protectie catodica.

- 7. Condiţii de calitate - performante: conform certificatului de calitate al producătorului.

- 8. Verificare şi testare - verificare vizuală; - verificarea corectitudinii notării etichetei metalice; - verificarea corectitudinii notării bornelor de pe placa de textolit.

9. Documentaţie furnizor: - plan produs; - certificat de conformitate.

10. Marcaje: - producătorul prizei de potenţial.

2. FOAIE DE DATE: CABLU CU IZOLAŢIE PVC CYY 1x25 mm2 CU IZOLATIE PVC

- CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

- 1. Caracteristici generale: - dimensiuni caracteristice: secţiune 25 mm2; - materiale principale: cupru, izolaţie PVC

2. Caracteristici de montaj: - se montează îngropat respectându-se adâncimea prescrisă de îngropare şi semnalizarea corespunzătoare cu benzi PVC.

- 3. Caracteristici de amplasament şi de mediu ambiant: - se monteaza ingropat conform proiect. · funcţionează la temperatura mediului ambiant şi a temperaturii din sol şi/sau aer.

- 4. Caracteristici tehnologice: - Asigură realizarea circuitelor sau măsurarea parametrilor electrici şi anume: cablu de la anozi la prize de potential si cablu de la prize de potential la conducta

5. Verificare şi testare: - Inspecţie vizuală şi inspecţia izolaţiei cablului.

- 6. Caracteristici produs: - tensiune nominală admisă: 1000 V; - curent nominal: 190 A; - rezistenţă de izolaţie: 1 MW; - rezistenţă specifică (la 20°C): 0,07 x 10-2 W/m; - culoarea mantalei funcţie de destinaţie şi anume: roşu pentru cablu de la anozii de zinc conform Standard Conpet Tabelul 5 Capitolului 7.2.3.4

7. Documentaţie furnizor: - fisă tehnică; - certificat de conformitate.

8. Marcaje: - indicator de cod; - producătorul cablului; - tipul cablului.

3. FOAIE DE DATE: CABLU CU IZOLAŢIE PVC CYY 1x6 mm2 CU IZOLATIE PVC

- CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

- 1. Caracteristici generale: - dimensiuni caracteristice: secţiune 6 mm2; - materiale principale: cupru, izolaţie PVC

2. Caracteristici de montaj: - se montează îngropat respectându-se adâncimea prescrisă de îngropare şi semnalizarea corespunzătoare cu benzi PVC.

- 3. Caracteristici de amplasament şi de mediu ambiant: - se monteaza ingropat conform proiect. · funcţionează la temperatura mediului ambiant şi a temperaturii din sol şi/sau aer.

- 4. Caracteristici tehnologice: - Asigură realizarea circuitelor pentru măsurarea parametrilor electrici ai conductei su tubului protector

5. Verificare şi testare: - Inspecţie vizuală şi inspecţia izolaţiei cablului.

- 6. Caracteristici produs: - tensiune nominală admisă: 0.25 KV; - curent nominal: 83 A; - rezistenţă de izolaţie: 1 MW; - rezistenţă specifică (la 20°C): 0,07 x 10-2 W/m; - culoarea mantalei funcţie de destinaţie şi anume: galben pentru cablu de la conducta si tubul protector Standard Conpet Tabelul 5 Capitolului 7.2.3.4

7. Documentaţie furnizor: - fisă tehnică; - certificat de conformitate.

8. Marcaje: - indicator de cod; - producătorul cablului; - tipul cablului.

4. FOAIE DE DATE: ANOD GALVANIC DE ZINC

1. Caracteristici generale • constructie: conform prezentului standard; • dimensiuni caracteristice: L = 1 m, l = 0,030 m, g = 0,050 m (masa activa); • materiale principale: zinc.

2. Caracteristici de montaj • amplasarea, numarul de anozi sau a grupurilor formate din mai multi anozi conform fiecarui proiect in parte si conform Standard CONPET

3. Caracteristici de amplasament şi de mediu ambiant • temperatura mediului ambiant: -30°÷+40°C.

4. Caracteristici tehnologice • asigura protectia catodica a conductei la care se conecteaza; • asigura in acelasi timp si o buna legare la pamant in vederea protejarii personalului, lucrarilor si conductei impotriva descarcarilor atmosferice, a sarcinilor electrostatice provocate de vehicularea fluidelor precum şi a curenţilor de dispersie.

5. Condiţii speciale • se livreaza gata ambalat in sac de fibre liberiene impreuna cu regulatorul de coroziune conform Capitolului 7.2.2.

6. Caracteristici produs: • puritate masă activă: zinc 99,99%; • greutate masă activă: 10 kg ± 0,5 kg; • conexiune: bară OL 1750 x 25 x 4 mm sau cablu CYY 1 x 25 m2 (5 m); • compoziţie: • fier – max. 0,002%; • cadmiu - max 0,003%; • plumb – max. 0,005%; • cupru – max. 0,001%; • zinc – rest.

7. Conditii de calitate • Performate: • potential fata de sol in gol (masurat cu electrod nepolarizabil Cu/CuSO4): -0,95 ÷ -1,1V; • potential fata de sol în sarcina (masurat cu electrod nepolarizabil Cu/CuSO4): min.- 0,85V; • capacitate: 780 Ah/kg; • eficienta: 95%.

8. Verificare si testare • certificat de calitate; • compozitie chimica.

9. Documentatie furnizor: • fisa tehnica; • certificat de conformitate.

10. Marcaje: • indicator de cod; • producatorul anodului.

5. FOAIE DE DATE: Izolaţie de polietilenă în trei straturi

pentru conductele metalice îngropate

(ţevi preizolate în uzină)

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

- 1. Caracteristici generale - construcţie: conform fişei tehnice a producătorului - dimensiuni caracteristice: conform fişei tehnice a producătorului - materiale principale: polietilenă în trei straturi conform SR EN ISO 21809/1:2011

- 2. Caracteristici de montaj - se vor respecta instrucţiunile de aplicare ale firmei producătoare / furnizoare şi indicaţiile din caietul de sarcini

- 3. Caracteristici de amplasament şi de mediu ambiant - se amplasează în locurile indicate în proiectul de execuţie; - se folosesc la temperatura mediului ambiant

- 4. Caracteristici tehnologice - asigură protecţia anticorozivă a materialului tubular metalic din care se realizează conducta.

5. Condiţii speciale: - izolaţia de polietilenă în trei straturi se aplică numai în uzină - aplicarea izolaţiei de polietilenă în trei straturi în uzină se face conform unui process tehnologic care respectă procedurile realizate conform standardelor specifice în vigoare - izolaţia va corespunde prevederilor SR EN ISO 21809/1: 2011 clasa C50

- aderenţă: ≥ 70 N/cm - rezistenţă la impact: ≥ 14 N/m - rezistivitatea de volum: > 1012cm - străpungere dielectrică:max.25 kV - tip izolatie N-v cu grosimea de 2,2mm X 0,7mm conform Standard CONPET, capitolul 7.1 tabelul 3.

7. Condiţii de calitate: - conform SR EN ISO 21809/1: 2011 şi cerificatului de calitate al productorului.

8. Alte cerinţe - agrement tehnic conform legislaţiei în vigoare - Certificat de Calitate - documente de garanţie. - materiale şi tehnologia de reparare a defectelor accidentale apărute în urma transportului, manipulării şi depozitării materialului tubular izolat

9. Accesorii cerute: -

6. FOAIE DE DATE:MANŞON TERMOCONTRACTIBILPENTRU IZOLAREA ANTICOROSIVĂ A ZONELOR DE SUDURĂ ALE CUPOANELOR ŞI TRONSOANELOR DE CONDUCTĂ

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

- 1. Caracteristici generale - construcţie: conform fişei tehnice a producătorului - dimensiuni caracteristice: conform fişei tehnice a producătorului, funcţie de diametrul conductei (DN250) - materiale principale: polietilenă termocontractibilă clasa C50

- 2. Caracteristici de montaj - se vor respecta instrucţiunile de aplicare ale firmei producătoare / furnizoare şi indicaţiile din caietul de sarcini

- 3. Caracteristici de amplasament şi de mediu ambiant - se amplasează în locurile indicate în proiectul de execuţie; - se folosesc la temperatura mediului ambiant

- 4. Caracteristici tehnologice - asigură protecţia anticorosivă a zonelor de sudură a cupoanelor şi tronsoanelor de conductă metalică îngropată

5. Condiţii speciale: - se produc şi se livrează sub diferite coduri, funcţie de producător respectiv caracteristicile manşonului (diametrul minim şi maxim la care poate fi utilizat, temperature de regim a conductei la care se utilizează, etc.).

- 6. Caracteristici material: - elongaţie: min. 500% (ASTM D638:2010) - aderenţă: min 55 N/cm (SR EN 12068: 2002) - rezistenţă la rupere: 22 MPa (ASTM D638: 2010) - absorbţia de apă: max. 0,05% (ASTM D570: 2010) - străpungerea dielectrică: min 27 kV/mm (ASTM D149: 2013) - rezistivitate de volum: 2,5 x 1018 Ωcm (ASTM D257: 2007) - desprinderea catodică: 3 mm rad (ASTM G8: 2010)

- 7. Condiţii de calitate: - conform SR EN 12068: 2002 clasa C50 şi cerificatului de calitate al productorului

8. Alte cerinţe - Agrement Tehnic conform legislaţiei în vigoare. - Certificat de Calitate, - documente de garanţie - tehnologie de aplicare (cu menţiunea utilajelor agreeate pentu a fi folosite la aplicare).

- 9. Accesorii cerute: -

7. FOAIE DE DATE:MATERIALE PENTRU REPARAREA IZOLAŢIEI DE POLIETILENĂ

IN TREI STRATURI ŞI MATERIALE TERMOCONTRACTIBILE A

CONSTRUCŢIILOR METALICE ÎNGROPATE

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

- 1. Caracteristici generale: - construcţie: conform fişei tehnice a producătorului - dimensiuni caracteristice: conform fişei tehnice a producătorului - materiale principale: polietilenă termocontractibilă

- 2. Caracteristici de montaj - se vor respecta instrucţiunile de aplicare ale firmei furnizoare şi indicaţiile din Caietul de Sarcini

- 3. Caracteristici de amplasament şi de mediu ambiant - se amplasează în locurile indicate în proiectul de execuţie; - se folosesc la temperatura mediului ambiant

- 4. Caracteristici tehnologice - asigură protecţia anticorosivă prin reizolarea locurilor unde izolaţia de polietilenă în trei straturi sau materiale termocontractibile a construcţiilor metalice îngropate este necorespunzătoare.

5. Condiţii speciale: - Materialele pentru repararea izolaţiei de polietilenă în trei straturi sau materiale contractibile ale construcţiilor metalice îngropate se livrează sub diferite coduri, funcţie de producător, caracteristicile materialului (diametrul conductei pentru care se recomandă folosirea benzii, lăţimea benzii, temperatura maximă de regim a conductei la care se utilizează, etc.) - Materialele pentru reparaţii sunt: - adeziv (Melt Stick) (după caz) mastic - bandă (petic) pentru izolare - Materialele pentru repararea izolaţiei de polietilenă în trei straturi sau materiale contractibile ale construcţiilor metalice îngropate se livrează sub formă de kit de separare (funcţie de necesităţi şi opţiunea furnizorului).

- 6. Caracteristici material: - Adeziv (Melt Stick) - străpungere dielectrică: 5 kV/mm (SR EN 12068: 2002) - penetrare (la 230C): conf. Clasa C (SR EN 12068: 2002) - Mastic: - străpungere dielectrică: - 385 V/mil (ASTM D149:2013) - 14 kV/mm(IEC 243:1988) - rezistenta de impact: conf. Clasa C50 (SR EN 12068: 2002) - Bandă (petic) pentru reparaţie: - rezistenţă la rupere: 24 MPa (ASTM D638:2010) - elongaţie la PE sau oţel: 700% aderenţă : min. 65 N/cm (SR EN 12068: 2002, clasa C50) - absorbţie de apă: max. 0,05% (ASTM D 570:2010) - rezistivitate de volum: min.1017 Ωcm - străpungerea dielectrică: 27 kV/mm (ASTM D149:2013) - desprindere catodică: max. 17 mm rad.(ASTM G8:2010)

- 7. Condiţii de calitate: - conform SR EN 12068: 2002 clasa C50 şi cerificatului de calitate al productorului

8. Alte cerinţe - Agrement Tehnic conform legislaţiei în vigoare. - Certificat de Calitate, - documente de garanţie - tehnologie de aplicare (cu menţiunea utilajelor agreeate pentu a fi folosite la aplicare).

- 9. Accesorii cerute: -