ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ ŢIŢEI Ø 10¾” F2

SILIŞTE - PLOIEŞTI, ÎN ZONA STADION BRAZI – INTERIOR RAFINĂRIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA. 1170m ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE CURĂŢITOARE

- PROIECT NR. 160/4921  et.4

BREVIAR DE CALCUL

GARĂ PRIMIRE DISPOZITIVE DE CURĂŢIRE DE 10”, CLASA 300#

| 0 | 05. 2018 | Emis pentru avizare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Matei Stefania |  | Manzala Nicolae |  |
| Rev. nr. | Data | Descriere | Elaborat |  | Verificat |  |
| CLIENT : CONPET S.A. PLOIEŞTI |  |  | Codul documentului |  |  |  |
|  |  |  | MC | 01 | MS | 00 |

- CUPRINS

1.GENERALITATI	3

1.1.Scopul Documentului	3

1.2.  Lista Documentelor De Referinta	3

2.CARACTERISTICILE TEHNICE ALE ECHIPAMENTULUI SUB PRESIUNE	3

3.  DETERMINAREA TENSIUNILOR ADMISIBILE	4

3.1. TENSIUNI ADMISIBILE PENTRU TEVI	4

3.2. TENSIUNI ADMISIBILE PENTRU TABLE	4

4. CALCULUL DE DIMENSIONARE A ELEMENTELOR ECHIPAMENTULUI	5

4.1. MAJOR BARREL de 12”(DN300)	5

4.2. MINOR  BARREL SI CONDUCTE DE 10”(DN250)	5

4.3. CONDUCTE DN50	6

4.4. CONDUCTE DN80	7

5. CALCULUL DE DIMENSIONARE A TEULUI CU GRILA DN250xDN250, clasa 300#	7

5.1. DIMENSIONAREA CONDUCTEI PRINCIPALE SI A RAMIFICATIEI TEULUI	7

5.2. CALCULUL DE CONSOLIDARE A TEULUI CU GRILA	8

5.2.1.Verificarea raportului d/D:	8

5.2.2.Calculul lungimii placii de consolidare, lpl:	8

5.2.3.Verificarea conditiei de consolidare a conductei (fig.1):	9

6. CALCULUL DE DIMENSIONARE A TEULUI CU GRILA DN300xDN250, clasa 300#	10

6.1. DIMENSIONAREA CONDUCTEI PRINCIPALE	10

6.2. DIMENSIONAREA RAMIFICATIEI TEULUI	11

6.3. CALCULUL DE CONSOLIDARE A TEULUI CU GRILA	12

6.3.1.Verificarea raportului d/D:	12

6.3.2.Calculul lungimii placii de consolidare, lpl:	12

6.3.3.Verificarea conditiei de consolidare a conductei (fig.1):	13

6. CALCULUL PRESIUNII DE PROBA DE REZISTENTA SI VERIFICAREA EFORTULUI EFECTIV LA PROBA	13

7.1. CALCULUL PRESIUNII DE PROBA	13

Calculul presiunii de proba:	13

7.2. VERIFICAREA EFORTULUI EFECTIV LA PROBA DE REZISTENTA	13

7.2.1.  VERIFICAREA EFORTULUI  EFECTIV LA PROBA PENTRU MAJOR BARREL DN300	13

7.2.2.  VERIFICAREA EFORTULUI  EFECTIV LA PROBA PENTRU MINOR BARREL SI CONDUCTELE DN250	14

7.2.3.  VERIFICAREA EFORTULUI  EFECTIV LA PROBA PENTRU  CONDUCTELE DN50	15

# 1.GENERALITATI

## 1.1.Scopul Documentului

Scopul acestui document este de a prezenta breviarul de calcul al garii de primire dispositive de curatire de 10”, clasa 300#.

Gara de primire dispositive de curatire este un echipament sub presiune, se supune prescriptiilor HG123-2015 si va avea marcaj “CE”.

Proiectarea si executia echipamentului se va face conform standardelor SR EN 13480-1÷5-

“ Conducte metalice industriale”.

## 1.2. Lista Documentelor De Referinta

| Desen de ansamblu gara de primire dispozitive de curatire | AM-0096.00 |
| --- | --- |
| Schema de conducte si automatizare | BO-0229 |

# 2.CARACTERISTICILE TEHNICE ALE ECHIPAMENTULUI SUB PRESIUNE

Principalele caracteristici tehnice ale echipamentului sunt urmatoarele:

| -Tip echipament: | gara primire dispozitive curatire; |
| --- | --- |
| -Functie: | primire dispozitive curatire si PIG inteligent; |
| -Cod proiectare: | SR EN 13480; |
| -Diametru minor barrel: | 10”(DN250); |
| -Diametru major barrel: | 12”(DN300); |
| -Presiune de proiectare: | 50 bar; |
| -Temp. max. de proiectare: | +50°C; |
| -Temp. min. de proiectare: | -29°C; |
| -Presiune de operare: | max. 50 bar |
| -Temp. de operare: | +3÷+35°C; |
| -Fluid de lucru: - denumire: - grupa fluid: - densitate la +15°C: | TITEI: 1 ; 840÷935kg/m3; |
| -Adaos de corosiune: | 3mm; |
| -Categorie echipament: | II ; |
| -Proba hidraulica: - presiunea de proba: - fluid de proba: - timp de mentinere: | 71,5 bar; apa ; minim 30 min. |

## 3.  DETERMINAREA TENSIUNILOR ADMISIBILE

## 3.1. TENSIUNI ADMISIBILE PENTRU TEVI

- Material:            			                        P275NL1 SR EN10216-3 ;

- Limita minimă de curgere la +20ºC :	            Rp0.2    = 275 N/mm2   ;

- Limita minimă de curgere la +50ºC :	            Rp0.2    = 275 N/mm2   ;

- Rezistenţa minimă de rupere la întindere :                 Rm/20    = 390 N/mm2  ;

-  Coeficient de siguranta la curgere :                         SF1         = 1,5  ;

-  Coeficient de siguranta la rupere  :                          SF2         = 2,4  ;

-  Coeficient de siguranta la proba :                            SF/test     = 0,9  ;

- Efortul admisibil la 20°C  (fd/20) :

fa/20 = minRp.0.2,/20SF1;Rm20SF2= 162,5 N/mm2

- Efortul admisibil la 50°C  (fd/50) :

fa/50 = minRp.0.2,/50SF1;Rm20SF2= 162,5 N/mm2

## 3.2. TENSIUNI ADMISIBILE PENTRU TABLE

- Material:            			                        P275NL1 SR EN10028-3 ;

- Limita minimă de curgere la +20ºC :	            Rp0.2    = 275 N/mm2   ;

- Limita minimă de curgere la +50ºC :	            Rp0.2    = 275 N/mm2   ;

- Rezistenţa minimă de rupere la întindere :                 Rm/20    = 390 N/mm2  ;

-  Coeficient de siguranta la curgere :                         SF1         = 1,5  ;

-  Coeficient de siguranta la rupere  :                          SF2         = 2,4  ;

-  Coeficient de siguranta la proba :                            SF/test     = 0,9  ;

- Efortul admisibil la 20°C  (fd/20) :

fa/20 = minRp.0.2,/20SF1;Rm20SF2= 162,5 N/mm2

- Efortul admisibil la 50°C  (fd/50) :

fa/50 = minRp.0.2,/50SF1;Rm20SF2= 162,5 N/mm2

# 4. CALCULUL DE DIMENSIONARE A ELEMENTELOR ECHIPAMENTULUI

## 4.1. MAJOR BARREL de 12”(DN300)

-  presiunea de calcul :

pc              =  5  MPa ;

- diametrul exterior :

De             =  323,9  mm ;

- material  :  P275NL1 SR EN 10216-3 ;

- efortul unitar admisibil :

fa           = 162,5 N/mm2

Grosimea de rezistenta  (e) :

e = pc⋅De2fa⋅z+pc  (mm)                      e =4,907 mm

Grosimea minima necesara cu adaosuri  si tolerante (recomandata) (er) :

er= e+c0+ c1+ c2                              er = 9,47 mm

Grosimea de proiectare (eord):

eord = er+ e       (mm)                               eord = 12,5 mm

Grosimea de analiza (ea):

ea=eord-(c0+ c1+ c2)                            ea= 7,94 mm

unde :

c0 – adaos de corosiune si de eroziune :          c0 = 3 mm ;

c1 – toleranta negativa  :                                c1 =1,5625 mm (12,5% din eord) ;

c2 – adaos tehnologic :                                       c2 = 0   mm ;

z –  coeficientul imbinarii sudate  :                       z=1 ;

e – adaos de rotunjire pana la grosimea standardizata:    e=  3,03 mm  .

## 4.2. MINOR  BARREL SI CONDUCTE DE 10”(DN250)

-  presiunea de calcul :

pc              =  5  MPa ;

- diametrul exterior :

De             =  273  mm ;

- material  :  P275NL1 SR EN 10216-3 ;

- efortul unitar admisibil :

fa           = 162,5 N/mm2

Grosimea de rezistenta  (e) :

e = pc⋅De2fa⋅z+pc  (mm)                      e =4,136 mm

Grosimea minima necesara cu adaosuri  si tolerante (recomandata) (er) :

er= e+c0+ c1+ c2                              er = 8,69 mm

Grosimea de proiectare (eord):

eord = er+ e       (mm)                               eord = 12,5 mm

Grosimea de analiza (ea):

ea=eord-(c0+ c1+ c2)                            ea= 7,94 mm

unde :

c0 – adaos de corosiune si de eroziune :          c0 = 3 mm ;

c1 – toleranta negativa  :                                c1 =1,5625 mm (12,5% din eord) ;

c2 – adaos tehnologic :                                       c2 = 0   mm ;

z –  coeficientul imbinarii sudate  :                       z=1 ;

e – adaos de rotunjire pana la grosimea standardizata:    e=  3,81 mm  .

## 4.3. CONDUCTE DN50

-  presiunea de calcul :

pc              =  5  MPa ;

- diametrul exterior :

De             =  60,3  mm ;

- material  :  P275NL1 SR EN 10216-3 ;

- efortul unitar admisibil :

fa           = 162,5 N/mm2

Grosimea de rezistenta  (e) :

e = pc⋅De2fa⋅z+pc  (mm)                      e =0,913 mm

Grosimea minima necesara cu adaosuri  si tolerante (recomandata) (er) :

er= e+c0+ c1+ c2                              er = 4,801 mm

Grosimea de proiectare (eord):

eord = er+ e       (mm)                               eord = 7,1 mm

Grosimea de analiza (ea):

ea=eord-(c0+ c1+ c2)                            ea= 3,2125 mm

unde :

c0 – adaos de corosiune si de eroziune :          c0 = 3 mm ;

c1 – toleranta negativa  :                                c1 =0,8875 mm (12,5% din eord) ;

c2 – adaos tehnologic :                                       c2 = 0   mm ;

z –  coeficientul imbinarii sudate  :                       z=1 ;

e – adaos de rotunjire pana la grosimea standardizata:    e=  2,299 mm  .

## 4.4. CONDUCTE DN80

-  presiunea de calcul :

pc              =  5  MPa ;

- diametrul exterior :

De             =  88,9  mm ;

- material  :  P275NL1 SR EN 10216-3 ;

- efortul unitar admisibil :

fa           = 162,5 N/mm2

Grosimea de rezistenta  (e) :

e = pc⋅De2fa⋅z+pc  (mm)                      e =1,347 mm

Grosimea minima necesara cu adaosuri  si tolerante (recomandata) (er) :

er= e+c0+ c1+ c2                              er = 5,1345 mm

Grosimea de proiectare (eord):

eord = er+ e       (mm)                               eord = 6,3 mm

Grosimea de analiza (ea):

ea=eord-(c0+ c1+ c2)                            ea= 2,5125 mm

unde :

c0 – adaos de corosiune si de eroziune :          c0 = 3 mm ;

c1 – toleranta negativa  :                                c1 =0,7875 mm (12,5% din eord) ;

c2 – adaos tehnologic :                                       c2 = 0   mm ;

z –  coeficientul imbinarii sudate  :                       z=1 ;

e – adaos de rotunjire pana la grosimea standardizata:    e= 1,1655 mm  .

# 5. CALCULUL DE DIMENSIONARE A TEULUI CU GRILA DN250xDN250, clasa 300#

## 5.1. DIMENSIONAREA CONDUCTEI PRINCIPALE SI A RAMIFICATIEI TEULUI

-  presiunea de calcul :

pc              =  5,0  MPa ;

- diametrul exterior :

De             =  273  mm ;

- material  :  P275NL1 SR EN 10216-3 ;

- efortul unitar admisibil :

fa           = 162,5 N/mm2

Grosimea de rezistenta  (e) :

e = pc⋅De2fa⋅z+pc  (mm)                      e =4,136 mm

Grosimea minima necesara cu adaosuri  si tolerante (recomandata) (er) :

er= e+c0+ c1+ c2                              er = 8,699 mm

Grosimea de proiectare (eord):

eord = er+ e       (mm)                               eord = 12,5 mm

Grosimea de analiza (ea):

ea=eord-(c0+ c1+ c2)                            ea= 7,9375 mm

unde :

c0 – adaos de corosiune si de eroziune :            c0 = 3 mm ;

c1 – toleranta negativa  :                                     c1 =1,5625 mm (12,5% din eord) ;

c2 – adaos tehnologic :                                        c2 = 0   mm ;

z –  coeficientul imbinarii sudate  :                       z=1 ;

e – adaos de rotunjire pana la grosimea standardizata:    e=  3,801 mm  .

## 5.2. CALCULUL DE CONSOLIDARE A TEULUI CU GRILA

### 5.2.1.Verificarea raportului d/D:

d/D=1

unde :

d- diametrul exterior al ramificatiei, d=273 mm;

D-diametrul exterior al conductei principale, D=273 mm.

Deoarece echipamentul nu functioneaza in domeniul de fluaj, conform cap.8.4.4. din SR EN 13480-3, se aplica formulele pentru d/D≤0,8 de la cap. 8.4.3.b) -“Consolidare cu placi de consolidare”.

### 5.2.2.Calculul lungimii placii de consolidare, lpl:

Lungimea placii de consolidare trebuie sa indeplineasca conditia:

lpl≤ls

unde :

ls-lungimea de consolidare a conductei principale:

ls= 45,87 mm

unde:

Deq- diametrul echivalent al invelisului in central orificiului perpendicular pe invelis:

Deq=Do-eas =265,0625 mm;

Do-diametrul exterior al conuctei principale, Do=273 mm ;

eas- grosimea de analiza a conductei principale, eas=7,9375 mm.

Se adopta lpl=45 mm si  spl=12 mm(grosimea mansonului de intarire).

Lungimea partii din ramificatie care participa la consolidare, lb, este data de relatia:

lb= 45,869 mm

unde:

deb- diametrul echivalent al ramificatiei:

deb = do-eab =265,0675 mm;

do-diametrul exterior al ramificatiei, do=273 mm ;

eab - grosimea de analiza a ramificatiei, eab= 7,9375  mm

### 5.2.3.Verificarea conditiei de consolidare a conductei (fig.1):

Conditia de verificare a consolidarii este data de relatia urmatoare:

(fs-pc/2)(Afs+Afb+Afpl)≥pc.Ap

unde:

fs- efortul unitar admisibil al conductei nprincipale, fs=162,5N/mm2 ;

pc- presiunea de proiectare, pc=5 N/mm2 ;

Afs- aria suprafetei din conducta principal care participa la consolidare:

Afs=(ls+eab).eas= 427,0898 mm2 ;

Afb- aria suprafetei ramificatiei care participa la consolidare:

Afb=lb.eab = 364,0852 mm2 ;

Afpl- aria suprafetei placii de intarire care participa la consolidare:

Afpl=lpl.spl = 550,428 mm2 ;

Ap- aria care trebuie compensata:

Ap= (do/2+ls).(Do/2-eas)+ [(do/2-eab)].lb =30604,43 mm2

(fs-pc/2)(Afs+Afb+Afpl) = 214658 N ≥ pc.Ap=153022,15 N .

Conditia consolidarii este indeplinita.

# 6. CALCULUL DE DIMENSIONARE A TEULUI CU GRILA DN300xDN250, clasa 300#

## 6.1. DIMENSIONAREA CONDUCTEI PRINCIPALE

- presiunea de calcul :

pc              =  5  MPa ;

- diametrul exterior :

De             =  323,9  mm ;

- material  :  P275NL1 SR EN 10216-3 ;

- efortul unitar admisibil :

fa           = 162,5 N/mm2

Grosimea de rezistenta  (e) :

e = pc⋅De2fa⋅z+pc  (mm)                      e =4,907 mm

Grosimea minima necesara cu adaosuri  si tolerante (recomandata) (er) :

er= e+c0+ c1+ c2                              er = 9,47 mm

Grosimea de proiectare (eord):

eord = er+ e       (mm)                               eord = 12,5 mm

Grosimea de analiza (ea):

ea=eord-(c0+ c1+ c2)                            ea= 7,9375 mm

unde :

c0 – adaos de corosiune si de eroziune :          c0 = 3 mm ;

c1 – toleranta negativa  :                                c1 =1,5625 mm (12,5% din eord) ;

c2 – adaos tehnologic :                                       c2 = 0   mm ;

z –  coeficientul imbinarii sudate  :                       z=1 ;

e – adaos de rotunjire pana la grosimea standardizata:    e=  3,03 mm  .

## 6.2. DIMENSIONAREA RAMIFICATIEI TEULUI

-  presiunea de calcul :

pc              =  5,0  MPa ;

- diametrul exterior :

De             =  273  mm ;

- material  :  P275NL1 SR EN 10216-3 ;

- efortul unitar admisibil :

fa           = 162,5 N/mm2

Grosimea de rezistenta  (e) :

e = pc⋅De2fa⋅z+pc  (mm)                      e =4,136 mm

Grosimea minima necesara cu adaosuri  si tolerante (recomandata) (er) :

er= e+c0+ c1+ c2                              er = 8,699 mm

Grosimea de proiectare (eord):

eord = er+ e       (mm)                               eord = 12,5 mm

Grosimea de analiza (ea):

ea=eord-(c0+ c1+ c2)                            ea= 7,9375 mm

unde :

c0 – adaos de corosiune si de eroziune :            c0 = 3 mm ;

c1 – toleranta negativa  :                                     c1 =1,5625 mm (12,5% din eord) ;

c2 – adaos tehnologic :                                        c2 = 0   mm ;

z –  coeficientul imbinarii sudate  :                       z=1 ;

e – adaos de rotunjire pana la grosimea standardizata:    e=  3,801 mm  .

## 6.3. CALCULUL DE CONSOLIDARE A TEULUI CU GRILA

### 6.3.1.Verificarea raportului d/D:

d/D=0,843

unde :

d- diametrul exterior al ramificatiei, d=273 mm;

D-diametrul exterior al conductei principale, D=323,9 mm.

Deoarece echipamentul nu functioneaza in domeniul de fluaj, conform cap.8.4.4. din SR EN 13480-3, se aplica formulele pentru d/D≤0,8 de la cap. 8.4.3.b) -“Consolidare cu placi de consolidare”.

### 6.3.2.Calculul lungimii placii de consolidare, lpl:

Lungimea placii de consolidare trebuie sa indeplineasca conditia:

lpl≤ls

unde :

ls-lungimea de consolidare a conductei principale:

ls= 50,08 mm

unde:

Deq- diametrul echivalent al invelisului in central orificiului perpendicular pe invelis:

Deq=Do-eas =315,96 mm;

Do-diametrul exterior al conuctei principale, Do=323,9 mm ;

eas- grosimea de analiza a conductei principale, eas=7,9375 mm.

Se adopta lpl=50 mm si  spl=12 mm(grosimea mansonului de intarire).

Lungimea partii din ramificatie care participa la consolidare, lb, este data de relatia:

lb= 45,869 mm

unde:

deb- diametrul echivalent al ramificatiei:

deb = do-eab =265,0675 mm;

do-diametrul exterior al ramificatiei, do=273 mm ;

eab - grosimea de analiza a ramificatiei, eab= 7,9375  mm

### 6.3.3.Verificarea conditiei de consolidare a conductei (fig.1):

Conditia de verificare a consolidarii este data de relatia urmatoare:

(fs-pc/2)(Afs+Afb+Afpl)≥pc.Ap

unde:

fs- efortul unitar admisibil al conductei principale, fs=162,5N/mm2 ;

pc- presiunea de proiectare, pc=5 N/mm2 ;

Afs- aria suprafetei din conducta principal care participa la consolidare:

Afs=(ls+eab).eas= 459,8789 mm2 ;

Afb- aria suprafetei ramificatiei care participa la consolidare:

Afb=lb.eab = 364,0852 mm2 ;

Afpl- aria suprafetei placii de intarire care participa la consolidare:

Afpl=lpl.spl = 550,428 mm2 ;

Ap- aria care trebuie compensata:

Ap= (do/2+ls).(Do/2-eas)+ [(do/2-eab)].lb =34632,6855 mm2

(fs-pc/2)(Afs+Afb+Afpl) = 219902,736 N ≥ pc.Ap=173163,343 N .

Conditia consolidarii este indeplinita.

# 7. CALCULUL PRESIUNII DE PROBA DE REZISTENTA SI VERIFICAREA EFORTULUI EFECTIV LA PROBA

## 7.1. CALCULUL PRESIUNII DE PROBA

### Calculul presiunii de proba:

ptes = max[1,25.PS.( fd/20/fd) ;1,43 PS ]   (MPa),

ptest= 7,15 MPa = 71,5 bar

## 7.2. VERIFICAREA EFORTULUI EFECTIV LA PROBA DE REZISTENTA

### 7.2.1.  VERIFICAREA EFORTULUI  EFECTIV LA PROBA PENTRU MAJOR BARREL DN300

Conditie    :                 fef/test < fd/test  (N/mm2)

fef/test = ptest2z(1+Diea)N/mm2                                 fef/test = 176,84 N/mm2

unde :

fef/test – efortul efectiv in timpul probei ;

ptest= 7,15 MPa

Di = De  - 2xeord   (mm)             Di = 298,9 mm;

De = 323,9 mm;     eord = 12,5 mm ;    ea = 7,94 mm;      z=1;

- Efortul admisibil in conditii de proba    (fa/test)  :

fd/test  =SF/test* Rp0.2   N/mm2                                        fa/test  = 138,15 N/mm2

fef/test = 138,15 N/mm2 < fa/test  = 247,5 N/mm2

Conditiile de proiectare si de proba sunt satisfacute pentru:

- Teava Ø323,9x12,5mm ;

- Material : P275NL1 SR EN 10216-3.

### 7.2.2.  VERIFICAREA EFORTULUI  EFECTIV LA PROBA PENTRU MINOR BARREL SI CONDUCTELE DN250

Conditie    :                 fef/test < fd/test  (N/mm2)

fef/test = ptest2z(1+Diea)N/mm2                                 fef/test = 115,23 N/mm2

unde :

fef/test – efortul efectiv in timpul probei ;

ptest= 7,15 MPa

Di = De  - 2xeord   (mm)             Di = 248 mm;

De = 273 mm;     eord = 12,5 mm ;    ea = 7,94 mm ;      z=1 ;

- Efortul admisibil in conditii de proba    (fa/test)  :

fd/test  =SF/test* Rp0.2   N/mm2                                        fa/test  = 247,5 N/mm2

fef/test = 115,23 N/mm2 < fa/test  = 247,5 N/mm2

Conditiile de proiectare si de proba sunt satisfacute pentru:

- Teava Ø273x12,5mm ;

- Material : P275NL1 SR EN 10216-3.

### 7.2.3.  VERIFICAREA EFORTULUI  EFECTIV LA PROBA PENTRU  CONDUCTELE DN50

Conditie    :                 fef/test < fd/test  (N/mm2)

fef/test = ptest2z(1+Diea)N/mm2                                 fef/test = 70,242 N/mm2

unde :

fef/test – efortul efectiv in timpul probei ;

ptest= 7,15 MPa

Di = De  - 2xeord   (mm)             Di = 46,1 mm;

De = 60,3 mm;     eord = 7,1 mm ;    ea = 3,2125 mm ;      z=1 ;

- Efortul admisibil in conditii de proba    (fa/test)  :

fd/test  =SF/test* Rp0.2   N/mm2                                        fa/test  = 247,5 N/mm2

fef/test = 70,242 N/mm2 < fa/test  = 247,5 N/mm2

Conditiile de proiectare si de proba sunt satisfacute pentru:

- Teava Ø60,3x7,1mm ;

- Material : P275NL1 SR EN 10216-3.