ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 10.3/4” F2

SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI –

INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE

CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE

- PROIECT NR. 160/4921 ET. 2+4

- CAIET DE SARCINI – AMENAJARE TEREN

| 0 | 05.2018 | Emis pentru avizare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Constantin Adriana |  | Lambru Mihaela |  |
| Rev. nr. | Data | Descriere | Elaborat Proiectant de specialitate |  | Aprobat Şef proiect |  |
| CLIENT : CONPET S.A. PLOIEŞTI |  |  | Codul documentului |  |  |  |
|  |  |  | RS | 01 | CA | 00 |

Cuprins

1.DATE GENERALE	3

1.1.SCOPUL SI APLICABILITATEA DOCUMENTULUI	3

1.2.CERINTE DE VERIFICARE DE DOCUMENTE	4

1.3.LEGI, NORME SI STANDARDE APLICABILE	4

1.3.1.LEGI	4

1.3.2.NORMATIVE SI STANDARDE	5

2.SPECIFICATII TEHNICE GENERALE PENTRU EXECUTIA DRUMURILOR DE ACCES SI A

PLATFORMELOR	6

2.1.GENERALITATI	6

2.2.TERASAMENTE	7

2.3.FUNDATII DRUMURI SI PLATFORME	12

2.3.1.FUNDATII DIN PIATRA SPARTA	13

2.3.2.FUNDATIE DE BALAST SI / SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL	13

2.4.IMBRACAMINTE MACADAM	19

2.5.ÎMBRĂCĂMINTE DIN BETON DE CIMENT	23

3.ASIGURAREA CALITĂŢII	25

4.GARANŢII ŞI SERVICE	25

5.MĂSURI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, APĂRARE ÎMPOTRIVA

INCENDIILOR, PROTECŢIA MEDIULUI	25

6.DOCUMENTE	26

6.1.DOCUMENTE PENTRU ASIGURAREA CALITATII OBIECTIVULUI CONTRACTAT	26

6.2.PREDAREA OBIECTIVULUI LA BENEFICIAR (ACTE INSOTITOARE)	26

# anexa:

RA01CA000 – PROGRAM DE CONTROL PE FAZE DETERMINANTE

# DATE GENERALE

| Denumirea lucrării: | INLOCUIRE CONDUCTA TITEI Ø 10 3/4" F2 SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADIONULUI BRAZI – INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE cca. 1170m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE |
| --- | --- |
| Cod de identificare a proiectului: | 160/4921 ET. 2+4 |
| Client: | S.C. CONPET S.A. PLOIESTI |
| Amplasament investiţie: | localitatea Brazi, judeţul Prahova |
| Proiectant general: | S.C. PETROSTAR S.A. PLOIEŞTI |

## Scopul si aplicabilitatea documentului

Aceste specificatii definesc cerintele generale pentru executarea drumurilor de acces, a drumurilor interioare, cat si pentru realizarea platformelor din interiorul incintei .

Drumurile trebuie sa fie:  executate, inspectate, testate si livrate in conformitate cu aceasta specificatii si cu codurile si standardele de referinta aplicabile in Romania.

Elementele de constructie specificate in acest document vor fi fabricate, inspectate, testate si aprovizionate in concordanta cu aceasta specificatie si normele si standardele aplicabile.

In plus fata de cerintele acestei specificatii, contractorul va indeplini toate cerintele din normele si standardele aplicabile.

Aceasta specificatie este scrisa in concordanta cu Legea 10/1995 legata de calitatea in constructii.

Contractorul de Constructii trebuie sa demonstreze capabilitatea de a executa lucrarile de constructii conform cu aceasta specificatie si regulile aplicabile.

## Cerinte de verificare de documente

Acest document are nevoie de domeniul de verificare “A4”,”B2”, ”D” conform HG 925/1995.

## Legi, norme si standarde aplicabile

### Legi

- Legea nr. 10/1995 actualizata in 2007 privind calitatea in constructii;

- Legea nr. 50/1991 cu modificarile ulterioare: Lege privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

- HG 272/1994  pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii în constructii;

- HG 273/1994  privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferentea cestora;

- HG 766/1997 Privind aprobarea unor regulamente de calitate in constructii;

- HG 925/1995  Privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor;

- Regulament nr. 305/2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii;

- GP 121-2013 Ghid de proiectare si executie privind protectia impotiva coroziunii;

- Ordinul 1822/394 din 2004- pentru aprobarea regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor la foc.

### Normative si standarde

## STAS 863-1985: Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare;

## STAS 2914-1984 :Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice de calitate;

## STAS 6400-1984. Lucrari de drumuri. Straturi de baza si fundatie Conditii tehnice de calitate;

## SR 179-1995: Lucrari de drumuri. Imbracaminte din macadam. Conditii tehnice de calitate;

## SR183-1;1995: Lucrari de drumuri. Imbracaminte de ciment executate in cofraje fixe. Conditii tehnice de calitate;

## SR EN 13108-2008: Lucrari de drumuri. Imbracaminte bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice de calitate;

## STAS 2900-89: Lucrari de drumuri. Latimea drumurilor;

## SR EN 13242:  Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in lucrari de inginerie civila si in constructii.

## Normativul departamental privind proiectarea si construirea drumurilor petroliere C.D. 100-87;

## NE 012/1-2007 Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat - Partea 1; publicat prin Ordinul  nr. 577 / 2008

## NE 012/2-2010 Normativ pentru producerea şi executarea lucrarilor din beton- Partea 2-Execuţia lucrărilor din beton;

## STAS 438/1-1989-Produse din otel pentru armarea betonului.Otel beton laminat la cald

## C16-1984-Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente.

## SP-TD-001 :Standard privind proiectarea drumurilor petroliere.

## SP-TD-002 Standard privind amenajarea terenului pentru platforme industriale.

# SPECIFICATII TEHNICE GENERALE PENTRU EXECUTIA DRUMURILOR DE ACCES SI A PLATFORMELOR

## Generalitati

Reţelele subterane ce traversează drumul de acces, drumurile interioare cat si platformele impietruite ale incintei se vor executa odată cu terasamentele şi înaintea sistemelor rutiere, pentru a evita desfacerile ulterioare ale acestora.

Pentru aceasta, se va preda executantului şi documentaţia pentru execuţia reţelelor subterane iar reţelele de conducte vor fi astfel proiectate astfel încât să se evite suprapunerea cu traseele rutiere definitive.

Zonele de unde s-a luat pământ (gropi de împrumut) trebuie nivelate pentru asigurarea scurgerii apelor din aceste zone.

În porţiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul drumului, acestea trebuie preluate prin şanţuri de gardă, care să evacueze apa în afara amprizei drumului (înainte de începerea lucrărilor de terasamente).

În cazul excesului de pământ, ce rezultă din drumurile în săpătură, acesta va fi folosit pentru nivelarea terenurilor, fertilizarea şi ameliorarea solului, cu respectarea legii privind protecţia mediului înconjurător.

La execuţie antreprenorul va respecta prevederile din contract, din proiect şi din caietul de sarcini.

De asemenea va lua măsuri pentru protejarea mediului în timpul execuţiei.

Se precizează că nici o adaptare sau modificare la execuţie faţă de documentaţie, nu se poate face decât cu aprobarea beneficiarului sau/şi a proiectantului elaborator al documentaţiei.

La execuţie se va ţine seama de standardele, normativele şi prescripţiile în vigoare specifice lucrării.

Documentele principale pe baza cărora constructorul va realiza lucrarea sunt următoarele:

- planurile generale de situaţie, de amplasament şi dispoziţiile generale.

- studiul geotehnic cu precizarea condiţiilor din amplasament şi adecvate pentru fundaţii.

- detaliile tehnice de execuţie, planuri de cofraj şi armare, etc. pentru toate elementele componente lucrari de arta.

- prescripţii tehnice speciale pentru lucrarea respectivă.

- graficul de eşalonare a execuţiei lucrării.

- programul de Control al Calitatii pe faze determinante.

## Terasamente

Materiale pentru umpluturi (conform STAS 2914-1984).

Pământurile se împart în două categorii:

- pământuri necoezive (nisip cu pietriş, nisip mare, mijlociu sau fin, etc.);

- pământuri coezive (nisip prăfos, argilă prăfoasă, argilă grasă, etc.).

Categoriile şi tipurile de pământuri (clasificate conform SR EN ISO 14688-2:2005) care  se  folosesc  la executarea terasamentelor sunt date în Tabelul 1a şi 1b din STAS 2914-1984.

In cazul pământurilor a căror calitate este mediocră, se va analiza comportarea lor la îngheţ-dezgheţ, precum şi influenţa condiţiilor hidrologice (conform STAS 1709/1/2/3-1990).

Lucrarile de terasamente se vor executa in asa fel incat etapele procesului tehnologic sa se succeada fara decalaj intre ele, decalaje ce ar favoriza inmuierea patului din corpulul drumului de catre apele meteorice.

Pe timpul friguros, nu se admite intreruperea lucrarilor in faze intermdiare ale procesului tehnologic si nici executarea terasamentelor cu pamant inghetat.

Executia patului de fundare se va face cu respectarea conditiilor impuse de STAS 2914/1984 - Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate.

La executia terasamentelor se vor folosi pamanturi clasificate ca foarte bune sau bune, conform SR EN ISO 14688-2/2005 – SR EN ISO 14688-2:2005/A1:2014 Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare.

Pamanturile prafoase sau argiloase, clasificate ca mediocre, in cazul in care conditiile atmosferice si hidrologice locale sunt mediocre sau nefavorabile, se vor folosi numai cu respectarea prevederilor STAS 1709/1990. Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii tehnice.

Excavatiile se vor executa, de regula, cu buldoexcavatorul dar si manual, in zonele unde acesta nu are acces. Deseurile, resturile de materiale de constructii rezultate, se vor aduna in gramezi spre a fi incarcate si transportate la depozitul de deseuri.

Umpluturile se vor executa cu pamant corespunzator calitativ, rezultat din sapatura pentru drumuri si platforma. Aceste umpluturi se vor executa in straturi elementare de 15-20 cm grosime, dupa compactare, compactate cu cilindrul compactor la umiditatea optima de compactare, pana la realizarea gradului de compactare minim 98% Proctor, conform:

- STAS 2914/4 – 1989;

- STAS 1913/13 – 1983  Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea Proctor

- STAS 2914 – 1984  Lucrari de drumuri si de cale ferata. Determinarea modulului de deformatie liniara.

In cazul in care umiditatea pamantului pus in opera difera fata de umiditatea optima de compactare (Wopt), se vor lua masuri corespunzatoare pentru asigurarea gradului de compactare prescris.

Nu se vor utiliza in ramblee pamanturi organice, maluri, namoluri, pamanturi turboase si vegetale, pamanturile cu o consistenta redusa (care au indicele de consistenta sub 0.75%), precum si pamanturile cu un continut mai mare de 5% de saruri solubile in apa. Nu se vor introduce in umpluturi bulgari de pamant inghetat sau cu continut de materii organice in putrefactie (brazde, frunzis, radacini, crengi, etc.).

Abaterile limita la gradul de compactare vor fi de 3% sub imbracamintile de beton de ciment si de 4% sub celelalte imbracaminti si se accepta in maximum 10% din numarul punctelor de verificare.

Profile si taluze

Inclinarea taluzelor la deblee pentru adancimi de maxim 12 m, sunt date in tabelul 5 din STAS-ul 2914-84 in functie de natura materialelor existente in debleu :

| Natura materialelor din rambleu | Inaltimea maxima, m |
| --- | --- |
| Argile prafoase sau argile nisipoase | 6 |
| Nisipuri argiloase sau praf argilos | 7 |
| Nisipuri | 8 |

| Pietrisuri sau balasturi | 10 |
| --- | --- |
| Natura materialelor din debleu | Inclinarea taluzului |
| Pamanturi argiloase, nisipuri argiloase sau prafuri argiloase | 1,0:1,5 |
| Pamanturi marnoase | 1,0:1,0...1,0:0,5 |
| Pamanturi macroporice (loess si pamanturi loessoide) | 1,0 : 0,1 |
| Roci stancoase alterabile, in functie de gradul de alterabilitate si de adancimea debleelor | 1,0:1,5...1,0:1,0 |
| Roci stancoase nealterabile | 1,0:1,5...1,0:1,0 |
| Roci stancoase (care nu se degradeaza) cu stratificarea favorabila in ce priveste stabilitatea | de la 1,0:0,1 pana la pozitia verticala |

In debleele mai adanci de 12m sau amplasate in conditii hidrologice nefavorabile (zone umede, infiltratii, zone de baltiri) indiferent de adancimea lor, inclinarea taluzelor se va stabili printr-un calcul de stabilitate.

Inclinarea taluzelor rambleelor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitatea portanta corespunzatoare va avea inclinarea de 1:1,5 pana la inaltimile maxime pe verticala date in tabelul 3 din STAS-ul 2914-1984:

In cazul rambleelor cu inaltimi peste 10m dar pana la 12m, inclinarea taluzelor va fi de 1: 2 pana la baza rambleului.

In rambleele mai inalte de 12 m si la cele situate pe teren de fundatie alcatuit din particule fine si foarte fine, inclinarea taluzelor se va determina pe baza unui calcul de stabilitate, cu un coeficient de stabilitate de 1,3...1,5.

Taluzurile rambeelor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitatea portanta redusa si terenul de fundatie inclinat se proiecteaza tinand seama de recomandarile din tabelul 4 al STAS-ului 2914-1984 si de recomandarile studiului geotehnic pentru calculul de stabilitate.

Lucrarile trebuie sa fie executate de asa maniera incat dupa cilindrare profilele din proiect sa fie realizate cu tolerantele admisibile.

Finisarea platformei

Stratul superior al platformei va fi ingrijit compactat, nivelat si completat respectand cotele, declivitatile si latimile prevazute in proiect.

Gradul de compactare este dat in tabelul de mai jos:

Controlul executiei lucrarilor

Controlul calitatii lucrarilor de terasamente consta in :

- trasarea axelor drumului si platformelor in conformitate cu documentatia de executie;

- verificarea pregatirii terenului de fundare;

- verificarea calitatii si starii pamantului utilizat;

- controlul grosimii straturilor asternute;

- controlul compactarii terasamentului;

- controlul capacitatii portante.

Verificarile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a lucrarilor ce devin ascunse, specificanduse si eventualele remedieri necesare.

Numarul minim de probe, conform STAS 2914-1984 Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate pentru determinarea grosimii, umiditatii si a gradului  de compactare este de 3 incercari pentru fiecare 2000 mp suprafete compactate.

La nivelul terenului de fundatie se considera realizata capacitatea portanta necesara daca deformatia elastica corespunzatoare vehiculului etalon are valori mai mari decat cea admisibila in cel mult 10% din punctele masurate. Valorile admisibile ale deformatiei la nivelul terenului de fundatie se stabilesc in functie de tipul pamantului de fundatie, conform tabelului de mai sus.

Receptia lucrarilor de terasamente

Lucrarile de terasamente vor fi supuse unei receptii provizorii si a unei receptii definitive conform reglementerilor legale :

- la receptia provizorie se vor verifica :

- concordanta lucrarilor cu prevederile standardului si a proiectului de executie;

- natura pamantului din corpul drumului;

- concordanta gradului de compactare cu prevederile STAS 2914/1984;

Verificarea se face pe baza actelor de constatare la receptia pe faze si a probelor luate la receptia partiala pentru lucrarile care, in timpul lucrarilor, devin ascunse.

- la receptia definitiva se va examina daca lucrarile s-au comportat in bune conditiuni in cursul termenului de garantie si daca au fost intretinute corespunzator.

## Fundatii drumuri si platforme

Conditii tehnice pentru straturi rutiere de fundatie

Panta transversala a patului drumului trebuie sa fie:

- aceeasi cu cea a îmbracamintei rutiere, daca terasamentele sunt executate din pamânturi necoezive sau în cazul terasamentelor prevazute cu un strat de forma;

- de min. 4 %, daca terasamentele sunt executate din pamânturi coezive, fara strat de forma.

În profil longitudinal, patul drumului va avea aceleasi declivitati cu cele ale imbracamintii, admitindu-se aceleasi tolerante cu ale acesteia.

Pantele transversale si declivitatile suprafetei straturilor de fundatie sunt aceleasi cu cele ale îmbracamintilor sub care se executa si în conformitate cu reglementarile în vigoare.

Straturile rutiere de fundatii drum trebuie sa respecte principiile de alcatuire putând fi realizate din:

- agregate naturale (nisip, balast, piatra sparta);

- balast amestec optimal sau piatra

- sparta amestec optimal 0-63mm;

- piatra sparta mare, sort 63-90mm;

- blocaj din piatra bruta;

- pietruiri vechi;

- agregate naturale stabilizate mecanic;

- agregate naturale stabilizate cu ciment sau cu lianti puzzolanici.

Straturile de bază şi de fundaţie  din alcătuirea sistemelor rutiere nerigide şi rigide vor respecta prevederile STAS 6400-1984.

Stratul de fundatie alcatuit din balast sau din agregate minerale stabilizate mecanic se recomanda sa aiba cel mult 30 cm.

Denivelarile admise la executia straturilor de fundatie sunt urmatoarele:

- în profil transversal cu 0,5 cm diferite de cele admisibile pentru îmbracamintile sub care se executa;

Denivelarile admisibile in profil longitudinal ale suprafetei straturilor de fundatie sub dreptarul de 3,00m sunt de max. 2cm in cazul straturilor de fundatie din pamant stabilizat mecanic, agregate naturale, balast optimal, piatra sparta si de max. 1,5 cm in cazul straturilor de fundatie din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau lianti puzzolanici.

Straturile de fundatie din agregate naturale(balast, nisip) trebuie compactate astfel: pentru drumurile petroliere, clasa IV si V, trebuie sa se realizeze un grad minim de compactare 98% Proctor Modificat.

### Fundatii din piatra sparta

Condiţiile tehnice de calitate pentru produsele de piatră naturală, agregate şi piatră prelucrată, obţinute prin extragerea şi prelucrarea rocilor vor respecta prevederile  SR EN 13242:A1-2008.

Piatra spartă (split) este un agregat natural obţinut prin concasarea simplă a rocilor şi selecţionarea în sorturile 8-16mm, 16-25mm şi 25-40mm.

Piatra spartă mare este un agregat natural obţinut prin concasarea simplă a rocilor şi selecţionarea în sorturi: 40-63mm, 0-63m

Piatra brută este un produs natural obţinut prin sfărâmarea rocilor cu dimensiuni mai mari de 80 mm - se utilizează la drumuri, lucrări hidro şi consolidări.

Straturile de bază şi de fundaţie din alcătuirea sistemelor rutiere nerigide şi rigide vor respecta prevederile STAS 6400-1984.

### Fundatie de balast si / sau de balast amestec optimal

Prezentul  caiet  de  sarcini  se  refera la executia si receptia  straturilor  de fundatie  de balast si / sau balast amestec optimal pentru structuri rutiere ale drumurilor publice .

1 .   Domeniul de utilizare

Strat inferior de fundatie in alcatuirea sistemelor rutiere pentru drumuri de clasa tehnica   I…V .

2 .   Elemente geometrice

Grosimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect .

Latimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect .

Se admit abateri la latime de    5 cm .

Panta transversala a fundatiei de balast este cea a imbracamintii prevazuta in proiect .

Denivelarile in profil transversal sunt de    5 cm .

Denivelarile admisibile in profil longitudinal sunt de maxim   2 cm .

3 .   Materiale componente

3.1.   Agregate naturale ( balast )  conform  SR EN 13242+A1-2008.

Balastul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de admisibilitate :

- sort                                                       0 - 63 mm

- continut fractiuni :

  - sub 0,62 mm                        max. 3  %

  - 0…...7,1 mm                       15 – 70  %

- echivalent de nisip                               min. 30

- continut de elemente moi si gelive      max.   5 %

- uzura cu masina Los Angeles              max. 50 %

3.2.   Apa  conform  SR EN 1008:2003 .

4 .   Tehnologia de executie

- Se asterne si se niveleaza balastul in straturi de maxim 15 cm ( inainte de compactare ) . Grosimea balastului inainte de compactare poate depasi 15 cm in cazul unor utilaje de compactare ale caror caracteristici tehnice indica grosimi de compactare mai mari de 15 cm . In acest caz grosimea de asternere a materialului se stabileste pe santier  , inainte de inceperea executiei ;

- Se adauga prin stropire , cantitatea de apa necesara pentru asigurarea umiditatii optime de compactare , determinata prin incercarea Proctor modificata , conform  STAS 1913 / 13 - 83 ;

- Se compacteaza cu ajutorul compactoarelor cu rulouri netede usoare ( 6 - 8 t ) si apoi cu compactoare cu pneuri sau vibratoare (10 -14 t ) . Stratul de fundatie din balast trebuie compactat pana la realizarea gradului de compactare

95 - 98 % Proctor modificat pentru drumurile din clasele tehnice IV – V.

5 .   Verificarea calitatii

5.1.   Verificarea calitati materialelor  conform  SR EN 1008:2003  si

STAS 6400 - 84

  - Verificarea elementelor geometrice

- Latimea stratului se verifica conform  STAS 2900 - 89 si  STAS 1598 / 1 - 89 sau  1598 / 2 - 89 ;

- Grosimea stratului trebuie sa corespunda datelor prevazute in proiect ;

- Cotele profilului longitudinal  se verifica in axul drumului si trebuie sa corespunda celor din proiectul de executie .

6 .   Verificarea executiei lucrarilor

6.1.   Se verifica granulozitatea balastului ;

6.2.   Se verifica gradul de compactare a balastului ,care trebuie sa indeplineasca conditiile :

Pentru drumuri din clasa tehnica IV si V , minim 98 % din densitatea in stare uscata maxima , determinata prin incercarea Proctor modificata , in cel putin 93 % din punctele de masurare si de minim 95 % in toate punctele de masurare .

6.3.   Se verifica deformabilitatea prin masuratori cu deflectometrul cu pirghie , tip Benkelman , conform instructiunilor CD 31 . Capacitatea se considera realizata , daca deflexiunea are valori mai mari decat cea admisibila din tabel in cel mult 10 % din numarul punctelor de masurare .

| Grosimea stratelor de fundatie din balast cm | Stratul suport al terasamentelor este alcatuit din : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Strat de forma | Pamanturi de tipul : |  |  |
|  |  | Nisip prafos Nisip argilos | Praf nisipos Praf argilos Praf | Argila Argila nisipoasa Argila prafoasa |
|  | Deflexiuni , in sutimi de mm |  |  |  |
| 15 | 140 | 210 | 225 | 250 |
| 20 | 130 | 180 | 195 | 210 |
| 25 | 120 | 160 | 175 | 190 |

6.4.   Se verifica uniformitatea executiei , prin masuratori cu deflectometrul cu parghie , tip Benkelman  conform instructiunilor indicativ CD 31 . Uniformizarea executiei se considera satisfacatoare , daca coeficientul de variatie este sub 35 % .

7 .   Receptia lucrarilor

Lucrarile vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei ( pe faze , preliminare , finale ) conform programului pentru controlul calitatii aprobat de Inspectoratul Judetean in Constructii Prahova .

Receptia pe faze se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatia scrisa , desenata , in caietul de sarcini sau dispozitii de santier , pentru o anumita etapa , sunt terminate si se cere aprobarea pentru trecerea la etapa urmatoare .

Ea consta din intocmirea de procese verbale de lucrari ce devin ascunse ,  procese verbale de receptie calitativa sau de faze determinante .

Receptia pe faze nu va fi admisa daca nu vor exista documentele de atestare calitativa , adica :

- documente – furnizori ( dupa caz ) :

- certificate de calitate ;

- declaratie de conformitate ;

- buletine de analiza ;

- dosar al produsului ;

- agrement tehnic .

- documente – executie ( dupa caz ) :

- ordin de incepere a lucrarilor ;

- proces verbal de predare - primire a amplasamentului si a bornelor de reper ;

- proces verbal de trasare a lucrarilor ;

- proces verbal de verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse ;

- proces verbal de receptie calitativa ;

- proces-verbal de faza determinanta daca este cazul .

Receptia la terminarea lucrarii se efectueaza de catre comisia de receptie numita prin decizia investitorului , in urma careia se incheie proces verbal de receptie la terminarea lucrarii .

Receptia finala va avea loc dupa expirarea termenului de garantie si se va face in conditiile prezentului caiet de sarcini pe baza verificarii starii lucrarii , a eventualelor probleme specificate de comise la terminarea lucrarilor in procesul verbal .

8 .   Reglementari tehnice de executie

La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din standardele de mai jos si normativele in vigoare , in masura in care completeaza si nu contravin prezentului caiet de sarcini .

8.1. ACTE NORMATIVE :

- Ordin comun MT / MI nr. 411 / 1112 / 2000 publicat in MO 397 /      24 . 08 . 2000

Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului .

- NGPM / 1996

Norme generale de protectia muncii .

- NSPM nr. 79 / 1998

Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor .

- Ordin MI nr. 775 / 1998

Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere .

- Ordin AND nr. 116 / 1999

Instructiuni propii de securitatea muncii pentru lucrarile de intretinere , reparare si exploatare a drumurilor si podurilor .

  - REGLEMENTARI TEHNICE :

  - CD 31

Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide .

9.STANDARDE :

| SR EN 13242+A1-2008 | Agregate pentru materiale nelegate sau legate hidraulic pentru constructii de drumuri; |
| --- | --- |
| STAS 730 – 89 | Agregate naturale pentru lucrari c.f. si drumuri . Metode de incercare . |
| SR EN ISO 14688 – 1 : 2004 | Teren de fundare . Clasificarea si identificarea pamanturilor . |
| STAS 1709/1 – 90 | Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrarile de drumuri . Actiunea de inghet in complexul rutier . Prescriptii de calcul . |
| STAS 1709/2 – 90 | Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrarile de drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet . Prescriptii tehnice . |
| STAS 1709/3 – 90 | Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrarile de drumuri . Determinare sensibilitati la inghet a pamantului de fundatie . Metoda de determinare . |
| STAS 1913/1 – 82 | Teren de fundare . Determinarea umiditatii . |
| STAS 1913/3 – 76 | Teren de fundare . Determinarea densitatii pamantului . |
| STAS 1913/4 – 86 | Teren de fundare . Determinarea limitelor de plasticitate . |
| STAS 1913/5 – 85 | Teren de fundare . Determinarea granulozitatii . |
| STAS 1913/6 – 76 | Teren de fundare . Determinarea permeabilitatii in laborator . |
| STAS 1913/13 – 83 | Teren de fundare . Determinarea caracteristicilor de compactare . Incercarea Proctor . |
| STAS 1913/15 – 75 | Teren de fundare . Determinarea greutatii volumice pe teren . |
| STAS 4606 – 80 | Agregate naturale grele pt. mortare si betoane cu lianti minerali . Metode de incercare . |
| STAS 10473/1 – 87 | Lucrari de drumuri . Straturi din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu ciment . Conditii tehnice generale de calitate . |
| STAS 10473/2 – 86 | Lucrari de drumuri . Straturi rutiere din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici . Metode de determinare si incercare . |

| STAS 6400 – 84 | Lucrari de drumuri . Straturi de baza si fundatie .Conditii tehnice generale de calitate |
| --- | --- |
| STAS 12288-85 | Lucrari de drumuri . Determinarea densitatii straturilor rutiere cu dispozitivul cu con si nisip . |

## ImbracamintE MACADAM

# 1.  Domeniul de utilizare

Macadamul este folosit ca imbracaminte sau strat de fundatie in alcatuirea sistemelor rutiere suple si semirigide , pentru drumuri de clasa tehnica   I…V .

# 2.  Elemente geometrice

Grosimea macadamului folosit ca imbracaminte este de 10 cm dupa cilindrare , iar pentru strat de baza de 8 cm .

Latimea macadamului folosit ca imbracaminte este cea prevazuta in proiect si depaseste latimea partii carosabile cu 0,25 m pe ambele parti .

Latimea macadamului folosit ca strat de baza este cea prevazuta in proiect si se stabileste conform STAS 1598-1 si 1598-2 .

Pantele profilului transversal  :

- pentru macadam folosit ca strat de baza cea prevazuta in proiect;

- pentru macadam folosit ca imbracaminte :

- 3 % pentru drumuri si strazi , in aliniament , avand doua fire de circulatie ;

- 4 % pentru drumuri si strazi , avand un singur fir de circulatie ;

- 3%...4 % la trotuare si alei , in functie de latime .

Abaterile limita locale admise la grosimea imbracamintei sunt de   10 % fata de grosimea prevazuta in proiect .

Abaterile limita locale admise la latimea imbracamintii sunt de   5 cm .

Denivelarile in profil transversal sint de  maxim 2 mm / m .

Denivelarile admisibile in profil longitudinal sub dreptarul de 3 m  sunt de maxim

20 mm .

# 3 .   Materiale componente

3.1.   Agregate naturale :

Piatra sparta sort  40 - 63

Split sorturi 8-16 si 16-25

Savura sort 0 – 8 sau  criblura

3.2.   Apa  conform  SR EN 1008 : 2003 .

# 4 .   Tehnologia de executie

- Piatra sparta se asterne in strat uniform si se compacteaza la uscat pana la fixare , la inceput cu ajutorul compactoarelor cu rulouri netede usoare  (6-8 t) si apoi cu compactoare cu pneuri sau vibratoare (10-14 t) ;

- Se impaneaza suprafata stratului cu split  8 - 16 si 16 - 25 in minim doua reprize si prin stropire cu apa , concomitent cu cilindrarea ;

- Dupa asternerea fiecarei reprize se trece de 2 sau 3 ori cu compactorul cu rulouri netede , se uda cu apa si se continua cilindrarea pana la inclestarea completa a stratului de macadam .

- Dupa inclestare se face umplerea golurilor ramase cu savura sau nisip , asternute uniform in doua reprize , stropite cu apa si se compacteaza pana la fixarea definitiva .

- Fixarea definitiva a macadamului se considera terminata cand tamburii unui compactor greu , cu rulouri netede nu mai lasa nici un fel de urme pe suprafata macadamului , iar mai multe pietre de aceeasi marime si natura cu piatra concasata folosita nu mai patrund in macadam si sunt sfaramate de rulouri ( tabure ) .

- Dupa fixarea definitiva se asterne un strat de nisip grauntos sau savura in grosime de circa 1 cm pentru protectie .

- Nu este permisă schimbarea de direcţie a compactorului în cuprinsul sectorului care se cilindrează . Deplasarea utilajelor va fi lineară fără şerpuiri .

- Se recomandă ca la începerea lucrării să se execute sectoare de încercare , pentru stabilirea numarului optim de treceri .

- Numărul informativ de treceri necesare pentru întreaga fază de cilindrare a macadamului este :

  - 100 - 130 treceri pentru roci dure;

  - 90 - 100 treceri pentru roci de duritate mijlocie;

  - 50 -  70  treceri pentru roci moi .

- Macadamul neprotejat, pe tot timpul cât este supus circulaţiei trebuie întreţinut prin următoarele măsuri :

  - îndepărtarea imediată a noroiului, frunzelor, etc. de pe suprafaţa

  - îmbrăcăminţii ;

  - readucerea pe partea carosabilă a savurii sau nisipului de protecţie ,

  - aruncate de  circulaţie pe acostamente ;

  - repararea imediată cu split şi savură a denivelărilor sau degradărilor apărute .

# 5 .   Verificarea calitatii

5.1. Verificarea calitatii conform  STAS 6400-84 .

5.2.   Verificarea elementelor geometrice

Latimea stratului se verifica conform  STAS 1598 / 1 – 89  sau  1598 / 2 - 89

Grosimea stratului trebuie sa corespunda datelor prevazute in proiect

Cotele profilului longitudinal  se verifica in axul drumului si pe doua generatoare , situate de o parte si alta a drumului la un metru de marginea imbracamintii si trebuie sa corespunda celor din proiectul de executie .

# 6.   Verificare executiei lucrarilor

- compactarea se verifica prin supunerea la strivire a unei pietre sparte cu dimensiuni de cca 40 mm de acceasi natura petrografica cu a pietrei sparte din drum , aruncata in fata utilajului cu care s-a facut compactarea . Compactarea se considera corespunzatoare daca piatra respectiva este strivita , fara ca stratul sa sufere dizlocari sau deformari .

- uniformitatea executiei se verifica prin masuratori cu deflectometrul cu pirghie  , tip Benkelman , conform instructiunilor indicativ CD 31 . Uniformitatea se considera satisfacatoare , daca coeficientul de variatie este sub 35 % .

# 7 .   Receptia lucrarilor

Lucrarile vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei ( pe faze , preliminare , finale ) conform programului pentru controlul calitatii aprobat de Inspectoratul Judetean in Constructii Brasov .

Receptia pe faze se efectueaza atunci cind toate lucrarile prevazute in documentetia scrisa , desenata  in caietul de sarcini sau dispozitii de santier pentru o anumita etapa sint terminate si se cere aprobarea pentru trecerea la etapa urmatoare . Ea consta din intocmirea de procese verbale de lucrari ce devin ascunse , procese verbale de receptie calitativa sau de faze determinante .

Receptia pe faze nu va fi admisa daca nu vor exista documentele de atestare calitativa , adica:

a)    documente – furnizori ( dupa caz ) :

- certificate de calitate ;

- certificate de garantie ;

- buletine de analiza ;

- dosar al produsului ;

- agrement tehnic .

- documente – executie ( dupa caz ) :

- ordin de incepere a lucrarilor ;

- proces verbal de predare – primire a amplasamentului si a bornelor de reper ;

- proces verbal de trasare a lucrarilor ;

- proces verbal de verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse ;

- proces verbal de receptie calitativa ;

- proces-verbal de faza determinanta daca este cazul ;

Receptia la terminarea lucrarii se efectueaza de catre comisia de receptie numita prin decizia investitorului , in urma careia se incheie proces verbal de receptie la terminarea lucrarii .

Receptia finala va avea loc dupa expirarea termenului de garantie si se va face in conditiile prezentului caiet de sarcini pe baza verificarii starii lucrarii , a eventualelor probleme specificate de comise la terminarea lucrarilor in procesul verbal .

## ÎMBRĂCĂMINTE DIN BETON DE CIMENT

1. Generalităţi

1.1 – Lucrările necesare pentru executarea suprastructurii drumurilor cu îmbrăcăminte din beton de ciment vor  respecta prevederile din SR 183 – 1.

1.2 – Antreprenorul va ţine evidenţa zilnică a condiţiilor de  preparare şi turnare a betonului, a probelor de laborator prelevate şi a rezultatelor obţinute.

1.3 – Îmbrăcăminţile din beton de ciment se vor executa în intervalul de  temperatură atmosferică de + 5°C ÷ + 35°C. Temperatura betonului la punerea în operă nu va fi mai mare de + 30°C.

2. Prepararea şi transportul betonului

2.1 – Prepararea betonului se realizează în staţii de betoane cu amestecare forţată.

2.2 – Dozarea agregatelor şi a cimentului se face gravimetric.

2.3 – Dozarea agregatelor şi aditivilor se face volumetric.

2.4 – Betonul preparat se transportă cu autovehicule speciale de transport pentru betonul proaspăt.

3. Execuţia lucrărilor

3.1 – Înainte de aşternerea betonului, suprafaţa fundaţiei se acoperă cu un strat de nisip natural în grosime de cel puţin 2 cm.

3.2 – Pe suprafaţa nisipului se aşează hârtie Kraft sau polietilenă.

3.3 – Aşternerea betonului se face numai cu repartizoare mecanice, exceptând unele suprafeţe reduse (supralărgiri în curbe, locuri de întâlnire, racordări, etc.) la care aşternerea se face manual.

3.4 – Betonul se compactează cu ajutorul  vibrofinisoarelor.

Pentru  suprafeţe mici se pot folosi plăci sau grinzi vibratoare.

3.5 – Rosturile se vor executa  în mod obligatoriu şi acestea se vor realiza conform  prevederilor SR 183 – 1.

4. Verificarea calităţii

4.1 - Controlul calităţii betonului şi a materialelor componente se face în  staţiile de betoane conform SR EN 206-1,  iar caracteristicile ce se verifică şi frecvenţa verificărilor conform SR 183 – 1.

4.2 – Verificarea calităţii betonului din lucrare se efectuează prin extragerea de carote din îmbrăcăminte.

4.3 – Calitatea îmbrăcăminţii, apreciată prin calitatea betonului rutier pus în lucrare se consideră corespunzătoare dacă :

- nu se constată vizual defecte de execuţie;

- calitatea betonului livrat este corespunzătoare din punct de vedere  al rezistenţei la încovoiere, determinată pe epruvete prismatice;

- controlul prin metode nedistructive arată că betonul  are structură corespunzătoare.

4.4  - Se verifică denivelările în profil longitudinal pe axa drumului (sau benzii de circulaţie) la intervale de 50 m în 50 m şi transversal în dreptul  profilelor din proiect.

4.5 – Verificarea cotelor din axa drumului se face cu aparate de nivel.

4.6 – Verificarea grosimii îmbrăcăminţii de beton se efectuează prin măsurători directe la marginile benzii de beton la fiecare 200 m şi pe carote extrase din îmbrăcăminte.

5. Recepţia lucrărilor

5.1 – Recepţia preliminară se efectuează atunci când toate lucrările prevăzute în documentaţie sunt complet terminate şi cel puţin o lună de la darea în circulaţie .

5.2 – Recepţia finală se efectuează după expirarea perioadei de garanţie în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare privind recepţionarea lucrărilor în construcţii şi în condiţiile respectării SR 183 – 1.

# ASIGURAREA CALITĂŢII

3.1. Verificarea calitatii lucrarilor se va face pe parcursul executarii lucrarilor si se va consemna in procese verbale dupa executarea fiecarei faze.

3.2. Specificarea verificarilor :

- Verificarea aspectului

- Verificarea dimensiunilor

- Verificarea cotelor de fundare pentru lucrarile ascunse

- Verificarea gradului de compactare la umpluturile de pamant

- Incercarile de rezistenta la betoane

- Certificate de calitate pentru materialele folosite, prefabricate si semifabricate.

3.3. Proiectul cuprinde documentatia scrisa si desenata necesara executarii lucrarilor de constructii.

# GARANŢII ŞI SERVICE

4.1. Lucrarile executate sunt garantate la punerea in functiune la parametrii proiectaţi şi pentru o durata de exploatare în timp, conform cu prevederile din normativele pentru fiecare obiectiv în parte.

4.2. Se solicită ca perioada de garanţie a drumului de acces să fie de minim 2 luni de la punerea în opera + 2 ani. Garantia pentru îmbracamintea din macadam incepe la 2 luni de la punerea în operă şi recepţia parţială a acestui strat, timp în care drumul se afla sub trafic.

# MĂSURI privind securitatea şi sănătatea în muncă, apărare împotriva incendiilor, protecţia mediului

5.1. Constructorul lucrării este obligat să respecte toate normele şi normativele referitoare la tehnica securităţii muncii, apărara împotriva încendiilor şi protecţia mediului  prevăzute în proiectul tehnic.

Prin organizarea de şantier a constructorului, pentru protejarea mediului inconjurator, aceata are obligatia de a-şi asigura locuri pentru depozitarea utilajelor si materialelor utilizate la executarea platformei sondei.

Materialele de construcţie cum sunt piatra spartă, balastul, nisipul, se vor putea depozita şi în incinta proprietăţii, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecţie.

Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie în incinta unei magazii provizorii, care se va amplasa la început. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii.

Totodată prin propriile resurse va amplasa o toaletă ecologică şi pubele ecologice pentru colectare deşeuri (metal, sticlă, plastic, hârtie) şi va deţine contract cu o societate de salubrizare pentru colectarea deşeurilor.

# DOCUMENTE

## Documente pentru asigurarea calitatii obiectivului contractat

- plan de situaţie.

## Predarea obiectivului la beneficiar (acte insotitoare)

- cartea tehnica a obiectivului, care cuprinde documentatia cu modificari, verificari, probe executate;

- procesul - verbal de executie;

- procesul - verbal de predare-primire.