Înlocuire conductă ţiţei Ø 10 3/4 " F2 Silişte - Ploieşti, în zona Stadion Brazi - interior rafinărie Petrobrazi, pe o lungime

de cca 1170 m şi înlocuire instalaţie curăţitoare

PROIECT NR. 160/4921

- STUDIU GEOTEHNIC -

| 0 | 12.2016 | Emis pentru avizare | ing.Copaceanu D. |  |  | ing. Lambru M. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. nr. | Data | Descriere | Elaborat |  |  | Sef proiect |  |
| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  |  | Codul documentului |  |  |  |  |
|  |  |  | FH | 01 | CD |  | 00 |

CUPRINS

1. DATE GENERALE	3

1.1. Introducere	3

1.2. Denumirea şi amplasarea lucrării	4

2.    DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT	4

2.1. Date privind zonarea seismică	4

2.2. Date geologice generale	5

2.3. Cadrul geomorfologic, hidrografic şi hidrogeologic	5

2.4. Condiţii referitoare la vecinătăţiile lucrării	6

2.5. Încadrarea obiectivului în „ zone de risc “	6

3. PREZENTAREA INFORMAŢIILOR GEOTEHNICE	7

4. EVALUAREA INFORMAŢIILOR GEOTEHNICE	9

4.1. FISA SINTETICA A FORAJULUI GEOTEHNIC nr.1	11

4.2. FISA SINTETICA A FORAJULUI GEOTEHNIC nr.2	12

4.3. FISA SINTETICA A FORAJULUI GEOTEHNIC nr.3	13

4.4. FISA SINTETICA A FORAJULUI GEOTEHNIC nr.4	14

4.5. FISA SINTETICA A FORAJULUI GEOTEHNIC nr.5	15

Anexa 1: Raport de încercări efectuate pe probele prelevate din foraje.

Anexa 2: Plan de situaţie cu locaţiile forajelor geotehnice.

# 1. DATE GENERALE

## 1.1. Introducere

Pentru elaborarea proiectului ,, Înlocuire conductă ţiţei 10 3/4 ‘’ F2 Silişte - Ploieşti, în zona stadion Brazi - interior rafinărie Petrobrazi, pe o lungime de cca 1170 m şi înlocuire instalaţie curăţătorie ‘’, S.C. Petrostar S.A. Ploieşti a executat cercetarea geotehnică a terenului pe traseul conductei.

Cercetarea a avut ca scop:

- precizarea condiţiilor geomorfologice din zona amplasamentului;

- încadrarea terenului într-o anumită categorie geotehnică;

- identificarea constituţiei litologice a terenului de fundare şi prelevarea de probe în vederea determinării parametrilor fizico-mecanici ai rocilor din componenţa terenului respectiv;

- analiza şi interpretarea datelor lucrărilor de teren şi de laborator, precum şi a rezultatelor încercărilor;

- evaluarea stabilităţii generale şi locale a terenului;

- semnalarea unor categorii speciale de teren (terenuri constituite din pământuri cu umflări şi contracţii mari, pământuri foarte compresibile, terenuri cu un conţinut mare de materii organice etc.) sau procese geologice-dinamice (eroziuni, abrupturi, sufozii, crovuri, deplasări de teren, zone de sedimentaţie eoliană intensă etc.), care ar putea influenţa stabilitatea terenului şi siguranţa conductei proiectate;

- eventuale soluţii de îmbunătăţire a terenului;

- evaluarea presiunii convenţionale de bază;

- stabilirea situaţiei apei subterane şi eventuale măsuri  pentru  protejarea obiectivelor împotriva infiltraţiilor apei subterane şi a ascensiunii capilare, precum şi pentru prevenirea antrenării hidrodinamice.

Cercetarea geotehnică a terenului de fundare, precum şi elaborarea studiului geotehnic au fost realizate în conformitate cu ,,Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii’’ - indicativ NP 074-2014, publicat prin Ordin nr.597 bis din 11.08.2014.

## 1.2. Denumirea şi amplasarea lucrării

În cadrul proiectului ,, Înlocuire conductă ţiţei 10 3/4 ‘’ F2 Silişte - Ploieşti, în zona stadion Brazi - interior rafinărie Petrobrazi, pe o lungime de cca 1170 m şi înlocuire instalaţie curăţătorie ‘’, investitor/beneficiar: CONPET S.A. Ploieşti, proiectant general S.C. Petrostar S.A. Ploieşti, este preconizată amplasarea obiectivului: tronson conductă ţiţei.

Geografic, amplasamentul este situat în Câmpia Română, subunitatea Câmpia Ploieştiului la o altitudine de cca 136-139 m şi se află în zona Rafinăriei Petrobrazi, pe teritoriul administrativ al localităţii Brazi, judeţul Prahova.

Tronsonul de conductă are o lungime de cca 1655 m şi diametrul de 10 3/4 ‘’ şi este amplasat astel:

- un tronson cu lungimea de  270 m în exteriorul rafinăriei, pe latura nord vestică;

- un tronson cu lungimea de 1385 m în incinta rafinăriei.

# 2.    DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

## 2.1. Date privind zonarea seismică

Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri“, indicativ P100-1/2013, aprobat cu ordinul nr. 2465 din 8 august 2013 al viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 bis din 3 septembrie 2013, hazardul seismic pentru  proiectare  este  descris de valoarea de vârf a acceleraţiei orizontale a terenului ag determinată pentru intervalul mediu de recurenţă de referinţă IMR = 225 de ani (probabilitate de depăşire de 20% în 50 de ani) corespunzător stării limită ultime, valoare numită în continuare ''acceleraţia terenului pentru proiectare'', iar condiţiile locale de teren sunt descrise prin valoarea perioadei de control (de colţ) Tc a spectrului de răspuns  şi  reprezintă  graniţa dintre  zona  (palierul)  de  valori  maxime  în  spectrul de acceleraţii absolute si zona (palierul) de valori maxime in spectrul de viteze relative.

Valorile acceleraţiei terenului pentru proiectare, ag, respectiv, ale perioadei de control (de colt), Tc, sunt redate in zonarea seismica din Fig. 3.1, respectiv, Fig. 3.2 din normativul mai sus menţionat şi conform Anexa A, Tabelul A1. „Valorile acceleraţiei terenului pentru proiectare, ag şi valorile perioadei de control (colţ), Tc, pentru localitatile urbane din România”:

- acceleratia terenului pentru proiectare pentru zona de hazard seismic in care se situează amplasamentele stabilite de client pentru obiectivele preconizate: ag = 0,35g;

- perioada de control (de colt) a spectrului de răspuns, pentru componentele orizontale ale miscarii seismice: Tc = 1,0 sec.

## 2.2. Date geologice generale

Pe o suprafaţă destul de întinsă corespunzând şesului aluvial Prahova – Teleajen – Cricov s-au depus în Holocenul Superior, o serie de depozite tinere, în general uniforme şi alcătuite la partea superioară din nisipuri fine, argiloase şi spre bază din pietrişuri cu stratificaţie torenţială cu lentile subţiri de nisipuri grosiere şi mărunte.

Grosimea acestor depozite atinge în unele puncte 25 – 30 m şi dovedeşte o activitate de subsidenţă intensă. Această subsidenţă explică străpungerea de la Tinosu şi captarea Prahovei spre o luncă veche a râului Ialomiţa.

În legătură cu compoziţia  petrografică a pietrişurilor din zona şesului aluvial se constată predominarea elementelor originale din flişul cretacic inferior la care se adaugă, spre zona de confluenţă a Teleajenului cu Prahova, numeroase fragmente provenind din flişul paleogen.

## 2.3. Cadrul geomorfologic, hidrografic şi hidrogeologic

Din punct de vedere geomorfologic regiunea în care se situează amplasamentul  încadrează în Câmpia Ploieştiului, subunitate a Câmpiei Române, zona externă, necutată a avantfosei.

În imediata vecinătate a contactului cu avantfosa, se conturează câmpia subcolinară sub forma unei fâşii înguste ce mărgineşte spre sud ultimele coline. Mai la exterior, către sud şi sud est se formează câmpia de subsidenţă a Ploieştului.

În această zonă de subsidenţă, în care s-au acumulat cele mai tinere depozite din regiune, dispar terasele Prahovei, Teleajenului şi Cricovului, ca o consecinţă a proceselor, neotectonice de scufundare, persistente până în Holocen.

Din punct de vedere hidrografic zona este situată între pârâurile Prahova şi Dâmbu, bazinul hidrografic Ialomiţa.

Aici orizontul acvifer este format din nisipuri fluvio-lacustre, cu lentile de pietrişuri. Adâncimea nivelului apelor freatice variază între 10 si 30 m pe interfluvii, iar râurile încep să intercepteze unele surse prin care cursurile lor devin treptat semipermanente.

Apele de la mari adâncimi sunt în general puternic mineralizate, în schimb depozitele Pliocene şi Cuaternare conţin mari cantităţi de ape dulci, subarteziene dar ascensoriale în foraje. Astfel, se poate considera ca fiind prezentă zonalitatea chimică ABC: A - ape potabile, industriale, hidrocarbonatice; B - ape sulfatate; C - ape clorurice.

## 2.4. Condiţii referitoare la vecinătăţiile lucrării

Culoarul traseului de conductă din extreriorul rafinăriei se invecinează cu zona de nord vest a rafinăriei şi se întinde între un ştrand dezafectat şi terenul de sport.

Culoarul traseului de conductă din incinta rafinăriei urmăreşte drumurle betonate nr.12 şi respectiv nr.5 şi se invecinează cu construcţiile şi instalaţiile existente aici.

## 2.5. Încadrarea obiectivului în „ zone de risc “

Unitatea administrativ-teritorială, respectiv localitatea Brazi, judeţul Prahova, pe care se află terenurile din amplasamentele preconizate, conform “Planul  de  amenajare  a  teritoriului naţional – Secţiunea a V-a – Zone de risc natural”, din “Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a V-a – Zone de risc natural” adoptată de Parlamentul României cu Nr. 575 în data de 22 octombrie 2001, promulgată de Preşedintele României prin Decret Nr. 816 din 18 octombrie 2001, publicată in M.O. al României Nr. 726 din 14 noiembrie 2001, se încadrează astfel:

- cutremure de pamânt: în zona de intensitate seismică 81 pentru care intensitatea seismică este VIII (exprimată in grade MSK), cu o perioada medie de revenire de cca. 60 ani;

- zonă fără risc de inundaţii atât pe cursurile de apă dar şi pe torenţi;

- zonă fără poţential de producere al alunecărilor.

# 3. PREZENTAREA INFORMAŢIILOR GEOTEHNICE

În data de 11 noiembrie 2016 au fost efectuate cercetări geotehnice, constând din observaţii de ansamblu asupra zonei, precum şi din executarea a 5 foraje geotehnice pe traseul de conductă, la adâncimea de 4,00 - 6,00 m (vezi plan de situaţie cu locaţiile forajelor geotehnice):

Forajul F1 a interceptat:

0,00 - 1, 00 m = praf cafeniu, vârtos;

1,00 - 2,00 m = nisip prăfos cafeniu cenuşiu cu pietriş mic şi concreţiuni calcaroase, vârtos;

2,00 - 4,00 m = nisip prăfos cafeniu cenuşiu cu pietriş mic şi concreţiuni calcaroase, consistent;

4,00 - 6,00 m = pietriş mare şi mic cu nisip cafeniu.

Forajul F2 a interceptat:

0,00 - 0,50 m = pietriş mare şi mic cu nisip cafeniu cenuşiu;

0,50 - 1,00 m = praf nisipos cafeniu deschis cu concreţiuni calcaroase, consistent;

1,00 - 2,00 m = praf nisipos cafeniu cenuşiu cu concreţiuni calcaroase, vârtos;

2,00 - 4,00 m = pietriş mare şi mic cu nisip cafeniu;

4,00 - 6,00 m = bolovăniş cu pietriş mic şi mare şi nisip cafeniu.

Forajul F3 a interceptat:

0,00 - 1,00 m = praf nisipos cafeniu, consistent;

1,00 - 2,00 m = praf cafeniu, vârtos;

2,00 - 4,00 m = pietriş mic şi mare cu nisip cafeniu;

4,00 - 6,00 m = bolovăniş cu pietriş mare şi mic şi nisip cafeniu.

Forajul F4 a interceptat:

0,00 - 2,00 m = praf nisipos cafeniu cu pietriş mic, consistent;

2,00 - 4,00 m = praf cafeniu cu pietriş mic, vârtos.

Forajul F5 a interceptat:

0,00 - 2,00 m = pietriş mic şi mare cu nisip cafeniu;

2,00 - 4,00 m = bolovăniş cu pietriş mare şi mic şi nisip negricios.

În urma execuţiei forajelor geotehnice nu s-au interceptat infiltraţii de apă, până la adâncimea investigată.

Din forajele executate au fost recoltate probe de teren, care au fost analizate în laboratorul geotehnic al S.C. Petrostar S.A. Ploieşti, rezultatele obţinute fiind prezentate în buletinul de analiză nr.107/25.11.2016, anexat la prezentul, din care constatăm:

compoziţie granulometrică

- fracţia argilă…………………………………………......................................0 ÷ 11 %;

- fracţia praf……………………………….......................................................2 ÷ 62 %;

- fracţia nisip…………………………………. ..............................................14 ÷ 52 %;

- fracţia pietriş.………………………………. .................................................0 ÷ 80 %;

umiditate

- umiditatea naturală a terenului (W%)................ …………………..……...5,9 ÷ 25,7;

plasticitate

- indicele de plasticitate (IP) ...........................................................................10 ÷ 15;

- indicele de consistenţă (IC).....................................................................0,72 ÷ 0,86;

structură

- greutatea volumetrică (): - în stare naturală ..........................16,20 ÷ 19,88 kN/m3;

- în stare uscată ............................13,42 ÷ 16,40 kN/m3;

- porozitatea (n)………………………………………....................................38 ÷ 49 %;

- indicele de porozitate (e)…………………….......................................... 0,61 ÷ 0,72;

- gradul de umiditate (Sr)…………………………......................................0,58 ÷ 1,00;

forfecare

- unghi de frecare internă ()………………………………………............14,3 ÷ 28,2;

- coeziunea (c)…………………………………………………................6,2 ÷ 26,2 Kpa;

compresibilitatea

- modulul de compresibilitate (M2-3):……………………………........2000 ÷ 7692 kPa;

- coeficientul de tasare specifica (ep):………………………………….......4,4 ÷ 7,3 %;

- tasarea specifică la inundare (im3):………………………………….........…....…..0 %.

Litologia întâlnită în forajele executate evidenţiază o litologie alcătuită din prafuri nisipoase şi nisipuri prăfoase, în bază pietrişuri (bolovănişuri) şi nisipuri.

Din punct de vedere granulometric la pământurile întălnite, pănă la adâncimea investigată predomină fracţiile praf şi nisip urmate de pietrişuri.

Gradul de umiditate (Sr) relevă pe adâncimea investigată pământuri cu umiditate medie spre scăzută.

Pentru pământurile coezive:

- indicele de plasticitate (Ip) indică pământuri cu plasticitate medie;

- indicele de consistenţă (Ic) evidentiază prezenţa unor pământuri consistente până la vărtoase.

În conformitate cu reglementarea tehnică "Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii, indicativ NP 074-2014" terenul pe care va fi amplasat obiectivul se încadrează în categoria geotehnică după cum relevă punctajul prezentat in tabelul de mai jos.

| Factorii luaţi în considerare | Punctaj |
| --- | --- |
| Condiţiile de teren: teren bun | 2 |
| Apa subterană: fără epuismente | 1 |
| Clasificarea construcţiei după categoria de importanţă: normală | 3 |
| Vecinătăţi: risc moderat | 3 |
| Zona seismică de calcul: ag = 0,35 | 3 |
| Total | 12 |
| ###### Categoria geotehnică | 2 |
| ###### Riscul geotehnic | Moderat |

# 4. EVALUAREA INFORMAŢIILOR GEOTEHNICE

În cadrul proiectului ,, Înlocuire conductă ţiţei 10 3/4 ‘’ F2 Silişte - Ploieşti, în zona stadion Brazi - interior rafinărie Petrobrazi, pe o lungime de cca 1170 m şi înlocuire instalaţie curăţătorie ‘’, investitor/beneficiar: CONPET S.A. Ploieşti, proiectant general S.C. Petrostar S.A. Ploieşti, este preconizată amplasarea obiectivului: tronson conductă ţiţei.

Geografic, amplasamentul este situat în Câmpia Română, subunitatea Câmpia Ploieştiului la o altitudine de cca 136-139 m şi se află în zona Rafinăriei Petrobrazi, pe teritoriul administrativ al localităţii Brazi, judeţul Prahova.

Tronsonul de conductă are o lungime de cca 1655 m şi diametrul de 10 3/4 ‘’ şi este amplasat astel:

- un tronson cu lungimea de  270 m în exteriorul rafinăriei, pe latura nord vestică;

- un tronson cu lungimea de 1385 m în incinta rafinăriei.

La data cercetărilor (11.11.2016), terenul nu prezenta aspecte de instabilitate, eroziuni sau alte fenomene geologice-dinamice.

În urma execuţiei forajelor geotehnice nu s-au interceptat infiltraţii de apă.

Măsuri constructive:

- nu se recomandă lucrări de săpătură în perioadele de îngheţ si de ploi;

- după pozarea tronsonului de conductă, umplutura şanţului se va compacta corespunzător, pentru a evita infiltrarea apelor de precipitaţii prin stratul poros în şanţul conductei, ceea ce duce la tasări neuniforme ale umpluturii şanţului şi la dezvelirea şi ravenarea conductei pe tronsoanele de traseu cu pantă;

- acolo unde conducta traversează (subtraversează) drumuri de acces, canale, podeţe acestea trebuiesc protejate corespunzător;

La proiectarea conductei, pentru terenul de fundare, se poate considera o presiune convenţională de calcul Pconv = 220 kPa, la adâncimea de 2,00 m, pentru sarcini fundamentale si lăţimi ale tălpii fundaţiilor de 1,00 m, conform STAS 3300/2-85: „ Teren de fundare. Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe „.

Pentru alte lăţimi ale tălpii sau alte adâncimi de fundare presiunea convenţională se calculează conform STAS 3300/2-85 - anexa B , cu relaţiile punctului B.2.

Categoria de teren după modul de comportare la săpat, conform TS-1981 - “Indicator de norme de deviz, pentru lucrări de terasamente”, este redată în tabelul de mai jos:

| Denumirea pământului | Proprietăţi coezive | Manual | Mecanizat |
| --- | --- | --- | --- |
| Sol vegetal | slab coeziv | uşor | I |
| Praf nisipos, nisip prăfos | slab coeziv | mijlociu | I şi II |
| Pietrişuri (bolovănişuri) cu nisipuri | slab coeziv | tare | II |

Adâncimea maximă de îngheţ este de  80 - 90 cm, conform STAS 6054 /77 - ,,Zonarea României după adâncimea maximă de îngheţ ".

| Adâncimea |  | Grosimea | Descriere strat | Număr proba | ## GRANULOZITATE |  |  |  | Umiditate naturala | Limita curgere | Limita framantare | Indice plasticitate | Indice consistenta | Greutate volumetrica | Porozitate | Indice de porozitate | Gradul de umiditate | ### Forfecare |  | Compresibilitate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | < 0.005 (argila) | 0.005-0.05 (praf) | 0.05-2.00 (nisip) | 2.00-20.0 (pietris) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unghi de frecare interna | Coeziunea | Modul de compresibilitate | Coef. de tasare specifica | Tasare specifica la inundare |
| m | m | m |  | Interval | d1 | d2 | d3 | d4 | W % | wL % | wp % | Ip | IC | /d kN/m3 | n % | e | Sr |  | c kPa | M2-3 kPa | ep % | IM300 % |
| 0 1 2 3 4 5 6 | 1,00 | 1,00 | praf cafeniu, vârtos; | 0,00-1,00 1,00-2,00 2,00-4,00 4,00-6,00 | 11 8 | 60 38 30 14 | 43 42 35 66 | 2 31 66 | 21,2 18,8 25,7 9,2 | 34 27 33 | 19 17 23 | 15 10 10 | 0,86 0,82 0,73 | 18,85 15,56 19,47 16,39 19,54 15,54 | 41 38 41 | 0,69 0,61 0,69 | 0,83 0,83 1,00 | 25,6 | 19,6 | 5263 | 4,4 | 0 |
|  | 2,00 | 1,00 | nisip prăfos cafeniu cenuşiu cu pietriş mic şi concreţiuni calcaroase, vârtos; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,00 | 2,00 | nisip prăfos cafeniu cenuşiu cu pietriş mic şi concreţiuni calcaroase, vârtos; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,00 | 2,00 | pietriş mare şi mic cu nisip cafeniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.1. FISA SINTETICA A FORAJULUI GEOTEHNIC nr.1

## 4.2. FISA SINTETICA A FORAJULUI GEOTEHNIC nr.2

| Adâncimea |  | Grosimea | Descriere strat | Număr proba | ## GRANULOZITATE |  |  |  | Umiditate naturala | Limita curgere | Limita framantare | Indice plasticitate | Indice consistenta | Greutate volumetrica | Porozitate | Indice de porozitate | Gradul de umiditate | ### Forfecare |  | Compresibilitate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | < 0.005 (argila) | 0.005-0.05 (praf) | 0.05-2.00 (nisip) | 2.00-20.0 (pietris) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unghi de frecare interna | Coeziunea | Modul de compresibilitate | Coef. de tasare specifica | Tasare specifica la inundare |
| m | m | m |  | Interval | d1 | d2 | d3 | d4 | W % | wL % | wp % | Ip | IC | /d kN/m3 | n % | e | Sr |  | c kPa | M2-3 kPa | ep % | IM300 % |
| 0 1 2 3 4 5 6 | 0.50 | 0.50 | pietriş mare şi mic cu nisip cafeniu cenuşiu | 0,00-0,50 0,50-1,00 1,00-2,00 2,00-4,00 4,00-6,00 | 11 10 | 11 55 51 6 8 | 15 31 39 14 15 | 74 80 77 | 9.5 21,8 21.5 5.0 8.8 | 29 30 | 19 20 | 10 10 | 0,72 0,85 | 18,76 15,39 19,49 16,03 | 42 40 | 0,72 0,67 | 0,82 0,87 | 28.2 | 6,2 | 7692 | 5.3 | 0 |
|  | 1,00 | 0,50 | praf nisipos cafeniu deschis, concreţiuni calcaroase, consistent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,00 | 1,00 | praf nisipos cafeniu cenuşiu, concreţiuni calcaroase, vârtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,00 | 2,00 | pietriş mare şi mic cu nisip cafeniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,00 | 2,00 | bolovăniş cu pietriş mic şi mare şi nisip cafeniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.3. FISA SINTETICA A FORAJULUI GEOTEHNIC nr.3

| Adâncimea |  | Grosimea | Descriere strat | Număr proba | ## GRANULOZITATE |  |  |  | Umiditate naturala | Limita curgere | Limita framantare | Indice plasticitate | Indice consistenta | Greutate volumetrica | Porozitate | Indice de porozitate | Gradul de umiditate | ### Forfecare |  | Compresibilitate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | < 0.005 (argila) | 0.005-0.05 (praf) | 0.05-2.00 (nisip) | 2.00-20.0 (pietris) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unghi de frecare interna | Coeziunea | Modul de compresibilitate | Coef. de tasare specifica | Tasare specifica la inundare |
| m | m | m |  | Interval | d1 | d2 | d3 | d4 | W % | wL % | wp % | Ip | IC | /d kN/m3 | n % | e | Sr |  | c kPa | M2-3 kPa | ep % | IM300 % |
| 0 1 2 3 4 5 6 | 1,00 | 1,00 | praf nisipos cafeniu, consistent | 0,50-1,00 1,00-2,00 2,00-4,00 4,00-6,00 | 11 11 | 52 62 9 15 | 37 27 33 20 | 58 65 | 24,6 24,2 20,3 10,8 | 32 36 | 22 21 | 10 15 | 0,74 0,79 | 18,22 14,61 18,48 14,88 19,88 16,40 | 45 44 38 | 0,82 0,79 0,61 | 0,81 0,83 0,89 | 14,3 | 26,2 | 2000 | 7,3 | 0 |
|  | 2,00 | 1,00 | praf cafeniu, vârtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,00 | 2,00 | pietriş mic şi mare cu nisip cafeniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,00 | 2,00 | bolovăniş cu pietriş mare şi mic şi nisip cafeniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.4. FISA SINTETICA A FORAJULUI GEOTEHNIC nr.4

| Adâncimea |  | Grosimea | Descriere strat | Număr proba | ## GRANULOZITATE |  |  |  | Umiditate naturala | Limita curgere | Limita framantare | Indice plasticitate | Indice consistenta | Greutate volumetrica | Porozitate | Indice de porozitate | Gradul de umiditate | ### Forfecare |  | Compresibilitate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | < 0.005 (argila) | 0.005-0.05 (praf) | 0.05-2.00 (nisip) | 2.00-20.0 (pietris) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unghi de frecare interna | Coeziunea | Modul de compresibilitate | Coef. de tasare specifica | Tasare specifica la inundare |
| m | m | m |  | Interval | d1 | d2 | d3 | d4 | W % | wL % | wp % | Ip | IC | /d kN/m3 | n % | e | Sr |  | c kPa | M2-3 kPa | ep % | IM300 % |
| 0 1 2 3 4 | 2,00 | 2,00 | praf nisipos cafeniu cu pietriş mic, consistent | 0,00-2,00 2,00-4,00 | 11 11 | 55 60 | 31 27 | 3 2 | 20.6 23.8 | 29 36 | 19 214 | 10 15 | 0,74 0.81 | 16,20 13,42 18,03 14,56 | 49 45 | 0,79 0,82 | 0,58 0,78 |  |  |  |  |  |
|  | 4,00 | 2,00 | praf cafeniu cu pietriş mic, vârtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.5. FISA SINTETICA A FORAJULUI GEOTEHNIC nr.5

| Adâncimea |  | Grosimea | Descriere strat | Număr proba | ## GRANULOZITATE |  |  |  | Umiditate naturala | Limita curgere | Limita framantare | Indice plasticitate | Indice consistenta | Greutate volumetrica | Porozitate | Indice de porozitate | Gradul de umiditate | ### Forfecare |  | Compresibilitate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | < 0.005 (argila) | 0.005-0.05 (praf) | 0.05-2.00 (nisip) | 2.00-20.0 (pietris) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unghi de frecare interna | Coeziunea | Modul de compresibilitate | Coef. de tasare specifica | Tasare specifica la inundare |
| m | m | m |  | Interval | d1 | d2 | d3 | d4 | W % | wL % | wp % | Ip | IC | /d kN/m3 | n % | e | Sr |  | c kPa | M2-3 kPa | ep % | IM300 % |
| 0 1 2 3 4 | 2,00 | 2,00 | petriş mic şi mare cu nisip cafeniu | 0,00-2,00 2,00-4,00 |  | 13 2 | 35 20 | 52 78 | 10,2 15,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,00 | 2,00 | Bolovăniş cupietriş mare şi mic şi nisip negricios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |