###### ANEXA 12

###### FOAIE DE DATE PENTRU FILTRE TIP „BASKET”

| Foaie de date pentru filtre tip “Basket” |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nr. etichetă | 10D-21D-F-001/002/003 |
| 2. | Amplasare | Exterior –inainte de intrare in skid masura titei |
| 3. | Destinatie | Retinere impuritati solide |
| 4. | Fluidul de lucru | Titei brut cu densitatea la temperatura de operare = 830 - 905 Kg/m3 |
| 5. | Capacitatea maximă | 140 m3/h |
| 6. | Clasa de presiune | #300 |
| 7. | Conditii de operare/ |  |
|  | - Temperatura | min.+5 °C / max.+ 35 °C |
|  | - Presiune | 3 bar |
| 9. | Temperatura mediului ambiant | min. -30°C / max. +39.4 °C |
| 10. | Eficienţa de filtrare | >2000 µ |
| 11. | Legături | Flanges RF #300, SR EN 1759-1:2005 Flansa RF #300, SR EN 1759-1:2005 |
| 12. | Dimensiune nominală | DN 250 |
| 13. | Cantitate | 3 buc./ pcs. |
| 14. | Material | Otel carbon P285NH (SR EN 10222-4:2017) |
| 15. | Piese de rezerva | Pentru 2 ani, la nivelul a 2000 ore functionare/an |