| ANTEMASURATOARE DEMOLARE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.1-AM |
| Cod proiect : | A 636.1 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI CIRESU , JUD. BRAILA |  |  |

| Întocmit: | Ing. M.Tanase |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. B.Stroie |  |
| Aprobat: | Ing. A.Ionescu |  |

CAP.I DEMOLARE:

A. CLADIRI______________________________________________________________________pg2

B. REZERVOARE__________________________________________________________________pg2

C. PLATFORMA CF_______________________________________________________________pg2

CAP.II ARHITECTURA:

A. BARACA METALICA+SOPRON___________________________________________________pg4

B. CLADIRE BIROURI_____________________________________________________________pg6

C. CLADIRE SPUMA PSI ___________________________________________________________pg6

D. CLADIRE DEPOZIT COMBUSTIBIL_______________________________________________pg6

CAP.III CONSTRUCTII BETOANE:

A.FUNDATIE CLADIRE ADMINISTRATIVA ___________________________________________pg8

B. FUNDATIE CLADIRE DEPOZITE ________________________________________________pg10

C. FUNDATIE PASARELA METALICA CF____________________________________________pg13

D. CAMIN CANALIZARE, DE APA, ZID DE SPRIJIN, PLATFORMA_______________________pg15

E. IMPREJMUIRE, POARTA PIETONALA, POARTA AUTO______________________________pg17

F. RIGOLA_____________________________________________________________________ pg19

CAP.IV CONSTRUCTII METALICE:

A. BARACA METALICA+SOPRON __________________________________________________pg15

B. CLADIRE DEPOZIT COMBUSTIBIL ______________________________________________pg16

C. PASARELA METALICA CF______________________________________________________pg16

CAP.V CONDUCTE:

COLECTOR SI LEGATURI CONDUCTE LA BRATELE DE INCARCARE____________________pg18

CAP.VI INSTALATII SANITARE:

PAT ELASTIC____________________________________________________________________pg3

CAP.VII INSTALATII TERMICE:

PAT ELASTIC____________________________________________________________________pg3

CAP.VIII INSTALATII ELECTRICE: _______________________________________________pg

CAP.IX AUTOMATIZARI:  ________________________________________________________pg

CAP.X DRUMURI:

DRUMURI PAVAJE_______________________________________________________________pg34

A. DEMOLARE  CONSTRUCTII-CLADIRI-

Rezervor apa cazan abur inv.120281P, Casa pompe abur veche inv.110519P, Baraca metalica dedurizare inv.110275P (desen A636.1-D-01)

Baraca metalica, inv. 110754, materiale mentenanta (desen A636.1-D-04)

Baraca metalica fost vestiar inv.110514, Casa pompe PSI (fosta remiza) inv.110142, Baraca metalica magazie combustibil inv.110122 (desen A636.1-D-05)

Baraca metalica fost birou sef de tura inv.110391 (desen A636.1-D-06)

Baraca metalica tip brigadier inv. 110788 (desen A636.1-D-08)

Baraca metalica (fost garaj) inv. 110697 (desen A636.1-D-09)

Baraca metalica inv.110754, materiale mentenanta (desen A636.1-D-10)

Baraca metalica decantor inv. 110570, Pompa decantor DL12 inv.12009 OBI.P (desen A636.1-D-11)

Put vechi de apa, inv. 1224541P, cu imprejmuire (desen A636.1-D-12)

BARACA

| Nr. Crt. | Simbol art. deviz | Denumirea ansamblului, elementului CALCULE | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RPCXI05B | Demontat invelitori din tabla zincata 120.0 mp + 91.0 mp + 225.0 mp + 72.0 mp + 150.0 mp + 62.0 mp + 62.0 mp = | 120.0 mp |
|  | RPCXP05 | Demolarea confectii metalice | 3900.0 kg |
|  | # RPCT09A1 | Demolarea elementelor din beton simplu sau armat cu mijloace manuale | 14.0 mc |
|  | RPCT33A1 | Demontarea usilor si ferestrelor din lemn (1.9 m x 0.95 m + 1.9 m x0.75 m + 1.5 m x 0.85 m +0.75 m x 0.85 m + 0.75 m x 0.85 m) = 5.78 mp | 6.0 mp |
|  | - RPCXG06C | Demolare pereţi zidărie cărămida plină 8.7 m x 2.5 m x 0.25 m x2 pereti = 10.87 mc 4.2 m x 2.5 m x 0.25 m x3 pereti = 7.87 mc Total 18.75 mc – (1.9 m x 0.95 m x 0.25 m + 1.9 m x 0.75 m x 0.25 m + 1.5 m x 0.85 m x 0.25 m +0.75 m x 0.85 m x 0.25 m +0.75 m x 0.85 m x 0.25 m )= 17.30 mc | 18.0 mc |
| 7 | RPCXG07 | Curatarea şi stivuirea cărămizilor din demolare 8.7 mx 2.5 m x 2 pereti - (1.9 m x 0.95 m + 1.9 m x 0.75 m +0.75 m x 0.85 m + 0.75 m x 0.85 m ) = 40 mp 4.2 mx 2.5m x 2 pereti-(1.5 m x 0.85 m)= =20 mp 4.2 mx 2.5m x 1 perete = 10.5 mp Total 70.5 mp /0.375x0.238 mp = 789 buc | 790 buc |
| 8 | - RPCT15D1 | Demolarea planseului din lemn 8.7 m x 2.5 m = 21.75 mp | 22.0 mp |
| 9 | - RPCT08B1 | Demolare fundaţii pereţi manual (8.7 m + 4.2 m) x 2laturi x 0.9 m x 0.5m = 11.61 mc | 12.0 mc |
| 10 | - TRI1AA01E1 | Incarcat moloz prin aruncare directa in auto Confectii metalice: 3.9 t Beton: 14 mc x 2.5t/mc =35 t Caramida 17 mc x 2.3t/mc= 39.1 t Beton: 12 mc x 2.5t/mc =30 t Usa si fereastra: 15 kg/mp x 6 mp=90 kg Planseu: 15 kg/mp x 22 mp = 330 kg | 108.5 t |
| 11 | - TRA02A50 | Transportul rutier al materialelor cu autobasculanta | 108.5 t |

B. DEMOLARE  REZERVOARE-

Rezervor fier 4.5 mc, inv.120276P (desen A636.1-D-02)

Rezervor fier R5 100 mc, inv.120279P (desen A636.1-D-03)

Rezervor fier R2 apa, 500mc inv. 120301P (desen A636.1-D-07)

| Nr. Crt. | Simbol art. deviz | Denumirea ansamblului, elementului CALCULE | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| I. DEMONTARE INSTALATIE DE INCALZIRE - SERPENTINA |  |  |  |
| 1 | - M1M04A1 | Demontare fereastra tehnologica, gura de vizitare de pe manta DN500 | 1.6 t |
| 2 | - M1M08C1 | Demontat robineti DN50 | 2.0 buc |
| 3 | - RPIC71G1 | Taiere cu flacara oxiacetilenica conducte | 50.0 buc |
| 4 | - M1M07C1 | Demontat suporti cu greutate de 10-25 kg | 10 la 10kg |
| 5 | - TRI1AC21E1 | Manipulare prin ripare a subansamblelor rezultate din demontare | 3.15 t |
| II. DEMONTARE INSTALATIE DE SPUMA |  |  |  |
| 6 | - M1M08E1 | Demontare robineti DN80 | 2.0 buc |
| 7 | - RPIC71I1 | Taiere cu flacara oxiacetilenica conducte DN80 | 4.0 buc |
| 8 | - TRI1AC21E1 | Manipulare prin ripare a subansamblelor rezultate din demontare | 0.31 t |
| 9 | - GB05B1 | Montaj piese gata confectionate-flanse oarbe-blindare | 2.0 buc |
| 10 | - YC01M | Procurare materiale necesare: flanse oarbe DN80, PN10 – 2 buc,. prezoane tip 1B, SR EN 1515-4, 21CrMoV5-7, 8M16x110 – 16 buc,. piulite M16, SR ISO 4073, C45E – 32 buc,. garnituri tip IBC, suprf. etansare tip B1, SR EN-1514-1, gros 2mm, cauciuc cu insertie metalica-2 buc,. blinde – 2 buc vezi desen R-024. | lei |
| III. DEMONTARE INSTALATIE DE RACIRE |  |  |  |
| 11 | - RPIC71I1 | Taiere cu flacara oxiacetilenica conducte DN80 | 10.0 buc |
| 12 | - M1M07A1 | Demontat suporti cu greutate pana la 5 kg | 4.9 la 10kg |
| 13 | - TRI1AC21E1 | Manipulare prin ripare a subansamblelor rezultate din demontare | 0.49 t |
| 14 | - GB05B1 | Montaj piese gata confectionate-flansa oarba-blindare | 2buc |
| 15 | - YC01M | Procurare materiale necesare: flanse oarbe DN80, PN10 – 2 buc. prezoane tip 1B, SR EN 1515-4, 21CrMoV5-7, M16x110 – 16 buc. piulite M16, SR ISO 4073, C45E – 32 buc. garnituri tip IBC, suprf. etansare tip B1, SR EN-1514-1, gros 2mm, cauciuc cu insertie metalica-2 buc. blinde – 2 buc vezi desen R-024. | lei |
| IV. DEMONTARE LEGATURI CONDUCTE LA RACORDURILE REZERVORULUI |  |  |  |
| - DEMONTARE RACORD SCURGERE PRIN MANTA DN80 |  |  |  |
| 16 | - M1M08E1 | Demontat robinet in flanse DN80 existent in cuva de ventile | 1.0 buc |
| 17 | - M1M09E1 | Demontat flanse DN80 -2 buc | 1.0 per |
| 18 | - M1M06B1 | Demontat cot DN80 | 1.0 buc |
| 19 | - M1M05B1 | Demontat conducta DN80 | 1.0 m |
| - DEMONTARE LEGATURA LA RACORD INTRARE/IESIRE PRODUS DN200 |  |  |  |
| 20 | - M1M08I1 | Demontat robinet in flanse DN200 existent in cuva de ventile | 1.0 buc |
| 21 | - M1M09I1 | Demontat flanse DN200 | 2.0 per |
| 22 | - M1M06E1 | Demontat cot DN200 | 1.0 buc |
| 23 | - GB05F1 | Montaj piese gata confectionate-flansa oarba-blindare flansa cu gat flansa oarba | 0.03 t |
| 24 | - YC01M | Procurare materiale necesare: flansa oarba DN200, PN10 – 1 buc. prezoane tip 1B, SR EN 1515-4, 21CrMoV5-7, M24x160 – 12 buc. piulite M24, SR ISO 4073, C45E – 24 buc. garnituri tip IBC, suprf. etansare tip B1, SR EN-1514-1, gros 4.7mm, cauciuc cu insertie metalica-1 buc. blinda – 1 buc vezi desen R-024. | lei |
| - DEMONTARE LEGATURA LA RACORD INCARCARE PE SUS DN100 |  |  |  |
| 25 | - M1M08F1 | Demontat robinet in flanse DN100 existent | 1.0 buc |
| 26 | - M1M09F1 | Demontat flanse DN100 | 2.0 per |
| 27 | - M1M06E1 | Demontat cot DN100 | 2.0 buc |
| 28 | - M1M08H1 | Demontat robinet in flanse DN150 existent in cuva de ventile | 1.0 buc |
| 29 | - M1M09H1 | Demontat flanse DN150 | 1.0 per |
| 30 | - M1M06E1 | Demontat cot DN200, reductie DN200/150 | 2.0 buc |
| 31 | - M1M05C1 | Demontat conducta DN100 | 5.0 m |
| 32 | - GB05F1 | Montaj piese gata confectionate-flansa oarba-blindare flansa cu gat flansa oarba | 0.02 t |
| 33 | - YC01M | Procurare materiale necesare: flansa oarba DN200, PN10 – 1 buc. prezoane tip 1B, SR EN 1515-4, 21CrMoV5-7, M24x160 – 12 buc. piulite M24, SR ISO 4073, C45E – 24 buc. garnituri tip IBC, suprf. etansare tip B1, SR EN-1514-1, gros 4.7mm, cauciuc cu insertie metalica-1 buc. blinda– 1 buc vezi desen R-024. | lei |
| 34 | - TRI1AC21E1 | Manipulare materiale rezultate din demontare | 0.59 |
| V. DEMONTARE STRUCTURA SUSTINERE CAPAC SI TABLE CAPAC |  |  |  |
| 35 | - M1M04B1 | Demontarea completa in subansamble prin taiere oxiacetilenica -structura capac -table capac | 7.63 t |
| 36 | - CB47A1 | Montat si demontat schela metalica tubulara interioara (orizontala) necesara la lucrarile de demontare ale capacului | 20.0 mp |
| 37 | - AUT7606 | Ore folosire schela metalica | 48.0 ore |
| 38 | - TRI1AC21E1 | Manipulare prin ripare a subansamblelor rezultate din demontare | 7.63 t |
| VI. DEMONTARE CONSTRUCTII METALICE DE ACCES SI DESERVIRE |  |  |  |
| 39 | - M1M04B1 | Demontarea completa in subansamble prin taiere oxiacetilenica : -scara vertical acces de pe capac 2.0 buc -podet PSI 2.0 buc -balustrada pe capac -scara vertical acces pe capac -platforma pe capac | 2.96 t |
| 40 | - TRI1AC21E1 | Manipulare prin ripare a subansamblelor rezultate din demontare | 2.96 t |
| VII. DEMONTARE VIROLE MANTA |  |  |  |
| 41 | - M1M04B1 | Demontarea completa in subansamble prin taiere oxiacetilenica : -table manta -racorduri pe manta | 12.30 t |
| 42 | - CB47A1 | Montat si demontat schela metalica tubular exterioara necesara la lucrarile de demontare ale mantalei | 250.0 mp |
| 43 | - TRI1AC21E1 | Manipulare prin ripare a subansamblelor rezultate din demontare | 12.30 t |
| VIII. DEMONTARE TABLE FUND |  |  |  |
| 44 | - M1M04B1 | Demontarea completa in subansamble prin taiere oxiacetilenica : -table fund -inel cornier | 5.60 t |
| 45 | - TRI1AC21E1 | Manipulare prin ripare a subansamblelor rezultate din demontare | 5.60 t |
| IX. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR REZULTATE IN URMA DEMONTARII |  |  |  |
| 46 | - TRB22F3A | Manipulat materiale cu automacaraua, in vederea incarcarii si descarcarii, pentru evacuarea din santier | 33.03 t |
| 47 | - TRA02A50 | Transportul din santier a materialelor provenite din demontari 200km/50km=4(coefficient transport) 33.03tx4=132.12t | 132.12 t |

C. DEMOLARE  PLATFORMA RAMPA CF-(desen A636.1-D-13)

Inainte de inceperea demontarii conductele se vor curata si sufla de produs.

| Nr. Crt. | Simbol art. deviz | Denumirea ansamblului, elementului CALCULE | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - M1M04A1 | Demontarea completa in subansamble a pasarelei prin taiere cu disc | 16.5 t |
| 2 | - M1M02B1 | Demontat pompa | 0.5 t |
| 3 | - TRB22F3A | Manipulat materiale cu automacaraua, in vederea incarcarii si descarcarii, pentru evacuarea din santier | 17.0 t |
| 4 | - TRA02A50 | Transportul din santier a materialelor provenite din demontari 200km/50km=4(coeficient transport) 17tx4=68t | 68 t |

CAP.II ARHITECTURA

| Nr. Crt. | Simbol art. deviz | Denumirea ansamblului, elementului CALCULE | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Baraca metalica + sopron (desene A636.1-A-01, A636.1-A-02) |  |  |  |
| 1 | - CD24A1 | Pereti din panouri sandwich 5 cm grosime | 132.4 mp |
| 2 | - 6000015 | Panouri sandwich 5 cm tristrat cu termoizolatie spuma poliuretanica ignifugata PIR + accesoriile | 132.4 mp |
| 3 | - CE05A1 | Invelitoare acoperis panouri sandwich 5 cm gros. | 161.0 mp |
| 4 | - 6000016 | Panouri sandwich invelitoare 5 cm tristrat cu termoizolatie spuma poliuretanica ignifugata PIR + accesoriile | 161.0 mp |
| 5 | - CE13B1 | Jgheaburi tabla zincata | 32.4 m |
| 6 | - CE14B1 | Burlane tabla zincata | 13.0 m |
| 7 | - CK11G1 | Ferestre profile aluminiu | 8.4 mp |
| 8 | - 6000004 | Ferestre profile aluminiu tricameral, cu bariera termica, conf.tablaou tamplarie | 8.4 mp |
| 9 | CM06T1 | Geam termoizolant | 8.4 mp |
| 10 | - 6000005 | Geam termoizolant | 8.7 mp |
| 11 | - CK14J1 | Usi profile aluminiu, in doua canate | 5.0 mp |
| 12 | - 6000006 | Usi profile aluminiu tristrat, cu bariera termica, conf. tablou tamplarie | 5.0 mp |
| 13 | - CG19A1 | Pardoseli ciment sclivisit | 157.7 mp |
| 14 | - CZ0209E1 | Mortar de var ciment M100T | 3.31 mc |
| 15 | - CO02A1 | Trotuar dale prefabricate de beton 50x50x8, pe 10 cm nisip | 14.6 mp |
| B. Cladire birouri (desene A636.1-A-03, A636.1-A-04, A636.1-A-05) |  |  |  |
|  | Demolari |  |  |
| 1 | - RPCT26D1 | Desfacerea invelitorilor bituminoase | 104.0 mp |
| 2 | - RPCT10A1 | Desfacerea tencuielilor interioare 30% si exterioare la pereti | 93.40 mp |
| 3 | - RPCT11A1 | Desfacerea tencuielilor la tavane | 71.0 mp |
| 4 | - TRB01A12 | Transport cu roaba a materialelor rezultate din demolari | 6.50 t |
| 5 | - TRI1AA01C1 | Incarcare moloz prin aruncare directa in auto | 6.50 t |
| 6 | - TRA01A25 | Transportul rutier al molozului cu autobasculanta 25 km | 6.50 t |
|  | Invelitori si sarpante lemn |  |  |
| 7 | CE04B1 | Invelitoare tigla metalica (fara material) | 119.0 mp |
| 8 | 6000090 | Tigla metalica | 119.0 mp |
| 9 | 6000091 | Sipci rasinoase 28x18 mm | 4.80 mc |
| 10 | CE18A1 | Astereala la invelitori executata din scanduri de rasinoase, inclusiv tavanitul | 119.0 mp |
| 11 | CE17A1 | Sarpanta din lemn de rasinoase, pe scaune | 119.0 mp |
| 12 | 6000092 | Lemn rotund constructii | 1.43 mc |
| 13 | CE13B1 | Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 mm gros, inadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordere la burlane, tiranti si carlige de sustinere, dreptunghiulare cu sect 8x14 cm | 43.60 m |
| 14 | CE14B1 | Burlane din tabla zincata de 0,5 mm nadite prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari de otel zincat, inclusiv colturile, dreptunghiulare cu sectiunea 8x14 cm, cofectionate pe santier. | 12.0 m |
| 15 | CE19A1 | Pazii la streasina din scanduri geluite simplu | 43.60 m |
| 16 | 6000093 | Pazii, scanduri rasinoase gr=24 mm | 0.21 mc |
| 17 | IZF04C1 | Strat bariera de vapori cu strat de difuzie 2 mm (redus material) | 119.0 mp |
| 18 | 6000094 | Bariera de vapori cu strat de difuzie 2 mm gros | 119.0 mp |
| 19 | 6000095 | Amorsa pentru lipire (1,5 kg/mp) | 179.0 kg |
| 20 | 6000096 | Butelie butan gaz (60 mp/butelie) | 2.0 buc |
| 21 | CN15D1 | Vopsitoria lemnariei cu solutii antiseptice, hifrofuge | 357.0 mp |
| 22 | IZF13E1 | Strat termoizolant din polistiren extrudat peste placa parter, lipit cu amorsa (redus material) | 116.0 mp |
| 23 | 6000098 | Placi polistiren extrudat rigid 15 cm gros | 17.40 mc |
| 24 | CG01D1 | Strat suport pentru pardoseli executate cu mortar de ciment M100T de 3 cm grosime inclusiv strat protectie termoizolatie | 116.0 mp |
| 25 | CZ0209E1 | Mortar de var ciment pentru tencuieli marca M100-T, preparat cu ciment F25 si var pasta, manual | 3.60 mc |
| 26 | CC11A1 | Rabit pentru sapa protectie termoizolatie | 116.0 mp |
|  | Tencuieli |  |  |
| 27 | RPCJ13C1 | Reparatii tencuieli in jurul tocurilor la usi si ferestre | 33.60 m |
| 28 | CZ0206E1 | Mortar de var ciment pentru tencuieli M10T, preparat cu ciment F25 si var pasta, manual (0,007) | 0.24 mc |
| 29 | RPCJ08A1 | Tencuieli interioare driscuite, cu M25T pentru spit si mortar M10T pentru grund si stratul vizibil 30% | 55.40 mp |
| 30 | RPCJ27A1 | Tencuieli interioare drişcuite la tavane plane din beton monolit, cu mortar de var ciment marca M 100-T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si stratul vizibil, in gros. medie de 1.5 cm. | 71.0 mp |
| 31 | CZ0206E1 | Mortar de var ciment pentru tencuieli M10T, preparat cu ciment F25 si var pasta, manual (0,016) | 0.89 mc |
| 32 | CZ0207E1 | Mortar de var ciment pentru tencuieli marca M25-T, preparat cu ciment F25 si var pasta, manual. | 1.13 mc |
| 33 | CZ0209E1 | Mortar de var ciment pentru tencuieli marca M100-T, preparat cu ciment F25 si var pasta, manual. (0,006) | 0.43 mc |
| 34 | CF10C1 | Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite, manual, executat cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc var pasta | 255.60 mp |
| 35 | IZF10C1 | Polistiren expandat 10 cm grosime pentru termosistem | 97.50 mp |
| 36 | 6000097 | Polistiren expandat 10 cm gros, | 9.80 mc |
| 37 | RPCJ49A1 | Tencuieli exterioare pentru termosistem, driscuite, cu mortar de var ciment marca M50T pentru sprit si mortar M25T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avand pana la 5 cm iesitura in campul peretelui | 97.50 mp |
| 38 | CZ0207E1 | Mortar de var ciment pentru tencuieli marca M25-T, preparat cu ciment F25 si var pasta, manual. (0,017) | 1.66 mc |
| 39 | CZ0208E1 | Mortar de var ciment pentru tencuieli marca M50-T, preparat cu ciment F25 si var pasta, manual. (0,0081) | 0.79 mc |
| 40 | RPCG24C1 | Reparatii fisuri in zidarie prin injectarea de mortar de ciment cu aracet. | 60.0 m |
| 41 | RPCJ63E1 | Tencuieli exterioare in similipiatra, buciardate | 13.60 mp |
| 42 | CZ0209E1 | Mortar de var ciment pentru tencuieli marca M100-T, preparat cu ciment F25 si var pasta, manual | 0.23 mc |
| 43 | TRB01C15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri, incarcare aruncare, descarcare rasturnare, D=50 m | 11.80 t |
| 44 | TRB04B1 | Transportul materialelor cu roaba (max 3 m oriz sau 2 m vert), material fara aderenta, 1 lopatare | 11.80 t |
| 45 | TRA06A50 | Transportul rutier al betonului molozului cu autobasculanta de 5,5 mc, D=50 km | 11.80 t |
| 46 | TRA06A20 | Transportul rutier al betonului molozului cu autobasculanta de 5,5 mc, D=20 km | 11.80 t |
|  | Vopsitorii si zugraveli |  |  |
| 47 | RPCR24A1 | Vopsitorie (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil, pentru interior, pe tencuieli existente | 255.60 mp |
| 48 | RPCR54A1 | Vopsitorie (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil, pentru exterior, pe tencuieli existente, executate in trei straturi | 97.50 mp |
| 49 | 6000014 | Vopsea vinarom alba | 159.0 kg |
|  | Trotuar de protectie |  |  |
| 50 | - CO02A1 | Trotuar dale prefabricate de beton 50x50x8, pe 10 cm nisip | 20.10 mp |
| 51 | - RPCE34A1 | Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D | 38.80 mp |
| C. Cladire spuma PSI (desene A636.1-A-06, A636.1-A-07, A636.1-A-08) |  |  |  |
|  | Demolari |  |  |
| 1 | RPCT26D1 | Desfacerea invelitorilor bituminoase | 56.0 mp |
| 2 | RPCT33A1 | Demontarea usilor si ferestrelor | 8.0 mp |
| 3 | RPCT10A1 | Desfacerea tencuielilor interioare si exterioare la pereti 30% | 22.0 mp |
| 4 | RPCT11A1 | Desfacerea tencuielilor la tavane | 36.0 mp |
| 5 | RPCT20A1 | Desfacerea pardoselilor turnate pe loc | 36.0 mp |
| 6 | TRB01A12 | Transport cu roaba a materialelor rezultate din demolari | 2.60 t |
| 7 | TRI1AA01C1 | Incarcare moloz prin aruncare directa in auto | 2.60 t |
| 8 | TRA01A25 | Transportul rutier al molozului cu autobasculanta 25 km | 2.60 t |
|  | Invelitori si sarpante lemn |  |  |
| 9 | CE04B1 | Invelitoare tigla metalica (fara material) | 66.30 mp |
| 10 | 6000090 | Tigla metalica | 66.30 mp |
| 11 | 6000091 | Sipci rasinoase 28x18 mm | 2.65 mc |
| 12 | CE18A1 | Astereala la invelitori executata din scanduri de rasinoase, inclusiv tavanitul | 66.30 mp |
| 13 | CE17A1 | Sarpanta din lemn de rasinoase, pe scaune | 66.30 mp |
| 14 | 6000092 | Lemn rotund constructii | 1.30 mc |
| 15 | CE13B1 | Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 mm gros, inadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordere la burlane, tiranti si carlige de sustinere, dreptunghiulare cu sect 8x14 cm | 33.0 m |
| 16 | CE14B1 | Burlane din tabla zincata de 0,5 mm nadite prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari de otel zincat, inclusiv colturile, dreptunghiulare cu sectiunea 8x14 cm, cofectionate pe santier. | 13.0 m |
| 17 | CE19A1 | Pazii la streasina din scanduri geluite simplu | 33.0 m |
| 18 | 6000093 | Pazii, scanduri rasinoase gr=24 mm | 0.19 mc |
| 19 | RPCI29D1 | Glafuri din tabla zincata montate pe zidarie de caramida, din tabla de 0.5 mm | 1.50 m |
| 20 | IzF04C1 | Strat bariera vapori cu strat difuzie 2 mm (redus material) | 66.30 mp |
| 21 | 6000094 | Bariera vapori cu strat difuzie 2 mm gros | 66.30 mp |
| 22 | 6000095 | Amorsa pentru lipire (1,5 kg/mp) | 99.50 kg |
| 23 | 6000096 | Butelie butan gaz (60 mp/butelie) | 2.0 buc |
| 24 | CN15D1 | Vopsitoria lemnariei cu solutii antiseptice, hifrofuge | 200.0 mp |
|  | Tencuieli |  |  |
| 25 | RPCJ13C1 | Reparatii tencuieli in jurul tocurilor la usi si ferestre | 12.70 m |
| 26 | CZ0206E1 | Mortar de var ciment pentru tencuieli M10T, preparat cu ciment F25 si var pasta, manual (0,007) | 0.10 mc |
| 27 | RPCJ08A1 | Tencuieli interioare driscuite, cu M25T pentru spit si mortar M10T pentru grund si stratul vizibil | 65.80 mp |
| 28 | RPCJ27A1 | Tencuieli interioare drişcuite la tavane plane din beton monolit, cu mortar de var ciment marca M 100-T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si stratul vizibil, in gros. medie de 1.5 cm. | 36.0 mp |
| 29 | CZ0206E1 | Mortar de var ciment pentru tencuieli M10T, preparat cu ciment F25 si var pasta, manual (0,016) | 1.05 mc |
| 30 | CZ0207E1 | Mortar de var ciment pentru tencuieli marca M25-T, preparat cu ciment F25 si var pasta, manual. | 1.10 mc |
| 31 | CZ0209E1 | Mortar de var ciment pentru tencuieli marca M100-T, preparat cu ciment F25 si var pasta, manual. (0,006) | 0.22 mc |
| 32 | CF10C1 | Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite, manual, executat cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc var pasta | 102.0 mp |
| 33 | IZF10C1 | Polistiren expandat 10 cm grosime pentru termosistem | 85.10 mp |
| 34 | 6000097 | Polistiren expandat 10 cm gros | 8.50 mc |
| 35 | RPCJ49A1 | Tencuieli exterioare pentru termosistem, driscuite, cu mortar de var ciment marca M50T pentru sprit si mortar M25T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avand pana la 5 cm iesitura in campul peretelui | 85.10 mp |
| 36 | CZ0207E1 | Mortar de var ciment pentru tencuieli marca M25-T, preparat cu ciment F25 si var pasta, manual. (0,017) | 1.45 mc |
| 37 | CZ0208E1 | Mortar de var ciment pentru tencuieli marca M50-T, preparat cu ciment F25 si var pasta, manual. (0,0081) | 0.43 mc |
| 38 | RPCG24C1 | Reparatii fisuri in zidarie prin injectarea de mortar de ciment cu aracet. | 20.0 m |
| 39 | RPCJ63E1 | Tencuieli exterioare in similipiatra, buciardate | 8.50 mp |
| 40 | CZ0209E1 | Mortar de var ciment pentru tencuieli marca M100-T, preparat cu ciment F25 si var pasta, manual (0,029) | 0.25 mc |
| 41 | TRB01C15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri, incarcare aruncare, descarcare rasturnare, D=50 m | 10.10 t |
| 42 | TRB04B1 | Transportul materialelor cu roaba (max 3 m oriz sau 2 m vert), material fara aderenta, 1 lopatare | 10.10 t |
| 43 | TRA06A50 | Transportul rutier al betonului molozului cu autobasculanta de 5,5 mc, D=50 km | 10.10 t |
| 44 | TRA06A20 | Transportul rutier al betonului molozului cu autobasculanta de 5,5 mc, D=20 km | 10.10 t |
|  | Pardoseli |  |  |
| 45 | IZF13E1 | Strat termoizolant din polistiren extrudat peste placa parter, lipit cu amorsa (redus material) | 46.70 |
| 46 | 6000098 | Placi polistiren extrudat rigid 15 cm gros | 7.00 |
| 47 | CG01D1 | Strat suport pentru pardoseli executate cu mortar de ciment M100T de 3 cm grosime inclusiv strat protectie termoizolatie | 46.70 |
| 48 | CZ0209E1 | Mortar de var ciment pentru tencuieli marca M100-T, preparat cu ciment F25 si var pasta, manual | 1.45 |
| 49 | CC11A1 | Rabit pentru sapa protectie termoizolatie | 46.70 |
| 50 | CG19A1 | Pardoseli ciment sclivisit | 36.00 |
| 51 | CZ0209E1 | Mortar de var ciment pentru tencuieli marca M100-T, preparat cu ciment F25 si var pasta, manual. (0,006) | 0.76 |
| 52 | TRB01C15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri, incarcare aruncare, descarcare rasturnare, D=50 m | 59.00 |
| 53 | TRB04B1 | Transportul materialelor cu roaba (max 3 m oriz sau 2 m vert), material fara aderenta, 1 lopatare | 1.80 |
| 54 | TRA06A50 | Transportul rutier al betonului cu autobasculanta de 5,5 mc, D=50 km | 1.80 |
| 55 | TRA06A20 | Transportul rutier al betonului cu autobasculanta de 5,5 mc, D=20 km | 1.80 t |
|  | Tamplarie |  |  |
| 56 | CK11G1 | Ferestre din profile aluminiu | 1.50 mp |
| 57 | 7000004 | Ferestre profile aluminiu | 1.50 mp |
| 58 | CK14J1 | Usa exterioara din profile aluminiu | 6.50 mp |
| 59 | 7000006 | Usa de exterior profile aluminiu in doua canate |  |
| 60 | CM06G1 | Geamuri termoizolante pe tamplarie de lemn |  |
| 61 | - 6000005 | Geam termoizolant | 1.50 mp |
| 62 | CP37E1 | Etansare rosturi contur tamplarie, cu vata minerala si chit | 12.70 m |
| 63 | 6000099 | Spuma poliuretanica | 1.0 buc |
| 64 | 6000100 | Chit siliconic | 1.0 buc |
| 65 | CK09A1 | Glafuri interioare PVC pentru ferestre (asimilat) | 1.5 m |
| 66 | 6000101 | Glafuri PVC pentru ferestre | 1.5 m |
| 67 | CK25C1 | Lucrari accesorii la tamplarie: broasca aplicata sistem Yale | 1.0 buc |
| 68 | 6000102 | Dispozitiv inchidere broasca Yale | 1.0 buc |
|  | Vopsitorii si zugraveli |  |  |
| 69 | RPCR24A1 | Vopsitorie (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil, pentru interior, pe tencuieli existente | 102.0 mp |
| 70 | RPCR54A1 | Vopsitorie (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil, pentru exterior, pe tencuieli existente, executate in trei straturi | 85.10 mp |
| 71 | 6000014 | Vopsea vinarom alba | 84.20 kg |
|  | Trotuar de protectie |  |  |
| 72 | CO02A1 | Trotuar din placi de beton pentru pavaje, 50x50x8 | 50.0 mp |
| 73 | RPCE34A1 | Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D | 45.20 mp |
| D. Cladire depozit combustibil (desene A636.1-A-09) |  |  |  |
| 1 | CB47A1 | Pereti din panouri sandwich 5 cm grosime | 54.0 mp |
| 2 | 6000015 | Panouri sandwich 5 cm tristrat cu termoizolatie spuma poliuretanica ignifugata PIR + accesoriile | 54.0 mp |
| 3 | CE05A1 | Invelitoare acoperis panouri sandwich 5 cm gros. | 16.75 mp |
| 4 | 6000016 | Panouri sandwich invelitoare 5 cm tristrat cu termoizolatie spuma poliuretanica ignifugata PIR + accesoriile | 16.75 mp |
| 5 | CE13B1 | Jgheaburi tabla zincata | 8.10 m |
| 6 | CE14B1 | Burlane tabla zincata | 13.0 m |
| 7 | CK11G1 | Ferestre profile aluminiu | 1.40 mp |
| 8 | 6000004 | Ferestre profile aluminiu tricameral, cu bariera termica, conf.tablaou tamplarie | 1.40 mp |
| 9 | CM06T1 | Geam termoizolant | 1.50 mp |
| 10 | 6000005 | Procurare geam termoizolant (6-16-4) | 1.50 mp |
| 11 | CK14J1 | Usi profile aluminiu, in doua canate | 5.0 mp |
| 12 | 6000006 | Usi profile aluminiu tristrat, cu bariera termica, conf. tablou tamplarie | 5.0 mp |
| 13 | CF08A1 | Tencuieli exterioare in similipiatra | 6.50 mp |
| 14 | CZ0209A1 | Mortar de var ciment M100T | 0.13 mc |
| 15 | CG19A1 | Pardoseli ciment sclivisit | 16.4 mp |
| 16 | CZ0209E1 | Mortar de var ciment M100T | 0.34 mc |
| 17 | CO02A1/1 | Trotuar dale prefabricate de beton 50x50x8, pe 10 cm nisip | 10.3 mp |

CAP.X DRUMURI

| Nr. Crt. | Simbol art. deviz | Denumirea ansamblului, elementului CALCULE | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| Drumuri pavaje (desen A636.2-DP-01, A636.2-DP-02 ) |  |  |  |
| 1 | DG06A1 | Spargeri si desfaceri pavaje din beton ciment existente | 19.0 mc |
| 2 | TSC19B1 | Sapatura mecanizata la cutie pat, inclusiv impingere la 10m, 80%: -drum beton: 2943.0 mp x 0.59 m= 1737.0 mc -drum macadam: 442.0 mp x 0.47 m= 208.0 mc => 1945.0 mc x 80% = 1556.0 mc => 15.56 sute mc | 15.56 la 100 mc |
| 3 | TSC22D1 | Spor pentru fiecare 10m in plus la TSC19B1 3x15.56 sute mc= 46.68 sute mc | 46.68 la 100 mc |
| 4 | TSA01C1 | Sapatura manuala la cutie pat 20% -drumuri: 1945.0 mc x 20% = 389.0 mc -acostamente:72 mp x 0.25m= 18.0 mc -trotuare:236.5 mp x 0.27 m = 64.0 mc -borduri: 1002 m x 0.3 m x 0.15 m = 45.0 mc | 516.0 mc |
| 5 | TRI1AA01C3 | Incarcarea manuala a pamantului in auto 20% 516.0 mcx1.97t/mc= 1017.0 t | 1017.0 t |
| 6 | TSC03F1 | Incarcare mecanizata a pamantului in auto 80% 1945.0 mcx80% = 1556.0 mc=> 15.56 sute mc | 15.56 la 100 mc |
| 7 | TRA01A05P | Transport pamant excedent cu auto 2072.0 mcx1.97t/mc=4082.0 t | 4082.0 t |
| 8 | TSC26C1 | Impingere pamant depozitat in gramezi 2072.0 mc => 20.72 sute mc | 20.72 la 100 mc |
| 9 | TSC27C1 | Spor la TSC 26 3x20.72 sute mc=62.16 sute mc | 62.16 la 100 mc |
| 10 | TSD07G1 | Compactare fund cutie pat mecanizat -drum beton:2943 mp x 0.15 m = 442.0 mc -drum macadam: 442.0 mp x 0.15 m= 66.0 mc =>508.0 mc=> 5.08 sute mc | 5.08 la 100 mc |
| 11 | TSD14A1 | Udarea pentru compactare mecanizata fund cutie pat 508.0 mcx0.1 = 50.8 mc | 50.8 mc |
| 12 | TRA05A01 | Transport apa cu auto 50.8 mc x 1t/mc= 50.8 t | 50.8 t |
| 13 | TSD04D1 | Compactare manuala fund cutie pat -acostamente: 72.0 mpx0.10 m = 7.5 mc -trotuare:236.5 mp x 0.10 m =23.5 mc -borduri: 1002 m x 0.30 m x 0.10 m = 30.1 mc | 61.1 mc |
| 14 | TSE06B1 | Pregatirea cutiei patului pentru aplicare strat fund. -drum beton: 2943.0 mp => 3621.5 mp = 36.21 sute mp -drum macadam: 442.0 mp -trotuare: 236.5 mp -acostamente: 72.0 mp -borduri: 1002 m x 0.3 m = 301.0 mp | 10.9 la 100 mp |
| 15 | DA06B1 | Fundatie de balast cilindrat -drum beton: 2943.0 mp x 0.30 m= 883.0 mc -drum macadam: 442.0 mp x 0.30 m= 133.0 mc -trotuare:236.5 mp x 0.15 m = 36.0 mc | 1052.0 mc |
| 16 | DA06A2 | Strat de nisip -drum beton: 2943.0 mp x 0.09 m = 2650.0 mc -drum macadam:442 mp x 0.07 m=31.0 mc -trotuare:236.5 mc x 0.02 m=5.0mc -acostamente:72.0 mp x 0.10 m = 7.0 mc | 308.0 mc |
| 17 | TRA01A05 | Transport agregate cu auto (balast, nisip) -balast:1052.0 mc x 1.9t/mc = 1999.0 t -nisip:308.0 mc x 1.85t/mc=570.0 t | 2569.0 t |
| 18 | DC05C1 | Imbracaminte beton BcR4.5 h=20cm grosime -drum beton: 2943.0 mp | 2943.0 mp |
| 19 | 6000086 | Mortar pentru benzi 2943.0 mp x 0.006 = 18.0 mc | 18.0 mc |
| 20 | 6000087 | Preparare beton ciment in statie -fund.bord: 0.30 m x0.15 m x1002 m = 45.0 mc -carosabil: 2943.0 mp x 0.20 m = 589.0 mc -benzi: 2943.0 mp x 0.006 m=18.0 mc -trotuare: 236.5 mp x 0.10 m = 24 mc | 676.0 mc |
| 21 | TRA06A05 | Transport beton de la statie 676.0 mc x 2.5t/ mc = 1690.0 t | 1690.0 t |
| 22 | CA02C1 | Turnare beton C25/30, C30/37 -fund.bord: 0.30x0.15x1002.0 m = 45.0 mc -trotuare: 236.5 mpx0.10 = 24 mc | 69.0 mc |
| 23 | DA13B1 | Executare imbracaminte macadam la drum acces h=10cm grosime -piatra sparta : 442.0 mp x 0.10m = 44.2 mc -nisip: 442.0 mp x 0.07m = 31.0 mc | 442.0 mp |
| 24 | DE01A1 | Acostamente consolidate cu piatra sparta la drum acces macadam -piatra sparta: 72.0 mp x 0.15 m = 11.0 mc -nisip:72.0 mp x 0.10 m=7.2 mc | 72.0 mp |
| 25 | TRA02A50 | Transport rutier piatra sparta -piatra sparta : 55.2 mc x 1.5t/mc = 82.8 t -nisip: 38.2 mc x 1.85t/mc = 70.67 t | 153.47 t |
| 26 | IZF04J1 (Asimilat) | Folie polietilena (0.150kg/mp) | 3179.5 mp |
| 27 | 6000088 | Folie polietilena (0.150kg/mp) 3179.5 mp x 0.150kg/mp = 477.0 kg | 477.0 kg |
| 28 | CE19A1 | Pene din lemn pentru rosturi: 530.0 m | 530.0 m |
| 29 | 6000089 | Pene din lemn 530.0 mx1.01= 535.0 m | 535.0 m |
| 30 | DI08A1 (Asimilat) | Rosturi etansate cu mastic rezistent la produse petroliere la imbracaminti din beton ciment | 1170.0 m |
| 31 | CC01C1 | Montare plasa armare OB37 -drum betØ8/15cm: 2943.0 mp x 5.53kg/mp =16275.0 kg -trotuare Ø6/10cm:236.5 mpx4.40kg/mp=1041.0 kg | 17316.0 kg |
| 32 | CZ0302D1 | Plasa OB37 kg=17316.0 | 17316.0 kg |
| 33 | TRA02A20 | Transport rutier plasa armare OB37 | 17.40 t |
| 34 | DE10A1 | Borduri prefabricate bet ciment 20x25cm montate pe fund bet cim. (30x15cm) | 1002.0 m |
| 35 | TRA01A05 | Transport auto borduri prefabricate 20x25cm | 110.0 t |