| MEMORIU TEHNIC DRUMURI PAVAJE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A | Cod document : | A636.1-DP-MT |
| Cod proiect : | A 636.1 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI CIRESU, JUD.BRAILA |  |  |

| Întocmit: | Ing. Dima Constantin |
| --- | --- |
| Verificat: | Ing. Stroie Bogdan |
| Aprobat: | Ing. Ionescu Androne |

CUPRINS

1. DATE GENERALE	3

2. AMPLASARE	3

3. SOLUTII TEHNICE	3

4. NORME, STANDARDE ŞI REGLEMENTARI	5

5. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII	6

6. MĂSURI PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR	7

MEMORIU TEHNIC

- 1. DATE GENERALE

Prezenta documentaţie tehnică faza  PT+DDE aferenta lucrarii ,,Proiectare si executie lucrari de drumuri, pavaje din rampa de incarcare titei Ciresu, s-a intocmit pentru reabilitarea drumurilor existente si trotuarelor (alei pietonale) din incinta.

Beneficiarul proiectului este S.C. CONPET S.A. Ploiesti.

Amplasarea obiectelor existente, sistemul de coordonate si cote de nivel sunt conform planului de Ridicare topografica  pus la dispozitie de beneficiar.

- 2. AMPLASARE

Amplasamentul (terenul) pe care se vor efectua lucrarile de drumuri pavaje este situat in incinta Rampei de incarcare titei Ciresu jud. Braila şi aparţine domeniului privat al  CONPET S.A.

Destinatia actuala a terenului este curţi, construcţii (Cc).

Categoria de importanţă a lucrării este “C”, iar domeniul de exigentă este “A4, B2”.

Conform “CODULUI DE PROIECTARE SEISMICĂ” – partea I: Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013 obiectivul este situat într-o zona cu valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare ag=0.30g, pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR=225 ani.

Perioada de control (colţ) Tc a spectrului de răspuns este de 1,0 sec.

Adancimea maxima de inghet specifica acestei zone este de 0,80-0,90m.

- 3. SOLUTII TEHNICE

Prin proiect s-a prevazut reabilitarea drumurilor interioare din macadam, partial sau total degradate si realizarea de drumuri pentru acces autocisterne si PSI cu sistem rutier alcatuit astfel:

- Drum cu imbracaminte din beton ciment conform sectiunii tip I-I

- beton de ciment rutier Bc R4.5 h=20cm gros. executat intr-un singur strat conform SR183,

- plasa armare OB37Ø8 /150mm,

- strat de nisip h=2cm gros si folie polietilena 0.150kg/m2

- fundatie de balast h=30 cm gros. dupa compactare la min. 98% Proctor STAS 9850,

- substrat anticapilar din nisip h=7 cm grosime,

- compactare fund cutie pat Proctor minim 97% STAS 9850, STAS 2914.

- Drum cu imbracaminte din macadam conform sectiunii tip II-II

- macadam ordinar h=10 cm gros. conform STAS 179/1995

- fundatie din ballast h=30 cm gros. dupa compactare la min 98% Proctor conf. STAS 9850,

- substrat anticapilar din nisip h=7 cm gros.

- compactare fund cutie pat Proctor min 97% STAS 9850, STAS2914.

Drumurile cu imbracamintea din beton ciment sunt prevazute in profil transversal cu pante de 2%, iar cele cu imbracamintea din macadam sunt prevazute in profil transversal cu pante de 3%. Drumurile cu imbracamintea din beton se vor realiza cu rosturi etansate conform SR183.

Incadrarea drumurilor cu imbracamintea din beton ciment este prevazuta cu borduri prefabricate din beton ciment 20x25cm, clasa C30/37 conform SREN1340.

Montarea bordurilor prefabricate va fi realizata pe fundatie din beton ciment (30x15cm) clasa 25/30, fara fante pe zona platformei si a drumului adiacent cladirii pentru birouri si cu fante de 10 cm latime amplasate la distanta de 2,50m intre ele pe  lungimea ramasa de incadrare a drumurilor  proiectate.

Incadrarea drumurilor cu imbracamintea din macadam este prevazuta cu acostamente de 50 cm latime, impietruite cu piatra Sparta, h=15cm grosime dupa compactare STAS 6400, asezata pe fundatie din nisip pilonat h=10cm grosime si compactare fund cutie pat la min 97% Proctor STAS 9850.

Latimea drumurilor proiectate este prevazuta de 3.50 si 4.50 m iar razele de racordare la intersectii sunt cuprinse intre 2.75 si 9.0m.

Suprafata carosabilului proiectat este de 2910 m2.

Apele meteorice ce cad pe suprafata carosabila proiectata este dirijata si transportata la rigola proiectata si catre exterior prin panta (decliviatate) in profil transversal.

- Trotuare (alei pietonale) cu imbracaminte din beton ciment alcatuite conform sectiunii tip III-III, IV-IV astfel:

- beton ciment clasa 25/30 h=10 cm grosime conform NE012-CP012-1 turnat in dale cu lungimea de 2.5 m si rosturi etansate cu mastic bituminous,

- plasa armare OB37 Ø6/100mm,

- strat de nisip h=2cm grosime si folie polietilena 0.150kg/m2

- fundatie balast h=15cm grosime dupa compactare Proctor minim 98% STAS 9850,

- compactare fund cutie pat Proctor minim 97% STAS 9850

Trotuarele existente ce cad pe amplasamentul celor proiectate sunt prevazute a fi demolate (desfacute) prin spargere, incarcare si transport.

Suprafata trotuarelor (alei pietonale) proiectate este de 337.5 m2.

Pentru colectare si transport ape pluviale de pe platforma carosabila adiacenta cladirii pentru birouri s-a prevazut o rigola carosabila conform detaliu tip si camin decantare (basa) racordat la suprafata indiguita existenta, pe latura de est ,,Acumulare apa nepermanenta,,

La executie vor fi respectate obligatoriu masurile de sanatate si securitate in munca, inclusiv masuri PSI si protectia mediului pentru toate lucrarile din prezenta documentatie (sapaturi, spargeri pavaje beton ciment, compactari terasamente , turnari beton ciment, armare, incarcari material in auto si transporturi) specifice lucrului in incinta rampei de incarcare titei Ciresu-SC Conpet S.A. anexate la proiect.

Siguranta circulatiei

Pentru fluidizarea si siguranta circulatiei, pe perioada executiei vor fi prevazute indicatore rutiere executate conform SR 1848: limitare de viteza 5km/h, balize directionale, ocolire, lucrari, etc.

La iesirea din incinta depozitului se va monta indicator rutier «Oprire».

# 4. NORME, STANDARDE ŞI REGLEMENTARI

Proiectul a fost întocmit respectându-se cerinţele şi recomandările cuprinse în normele şi standardele în vigoare:

NORME ŞI STANDARDE:

SR EN ISO 14688-2:2005/C91:2007 - Clasificarea şi identificarea pământurilor

STAS 1709/2        - Prevenirea si remedierea degradărilor din îngheţ-dezgheţ

STAS 1709/3   - Actiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Determinarea sensibilitati la îngheţ a pământurilor din fundatie

STAS 1913/1       - Teren de fundare . Pământuri. Determinarea umidităţii

STAS 1913/4       - Teren de fundare . Determinarea limitelor de plasticitate

STAS1913/3        - Teren de fundare. Determ. caracteristicilor de compactare. Incercarea

Proctor

STAS 2914          -  Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii generale de calitate

STAS 9850          -  Lucrări de drumuri. Verificarea compactării terasamentelor

STAS 6400          -  Lucrări de drumuri. Straturi de bază si de fundaţie

STAS 10092        -  Ciment pentru drumuri

SR EN 13242+A1:2008 - Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru

utilizare în inginerie civilă şi în construcţii de drumuri

SR EN 12620+A1:2008 - Agregate pentru beton

SR EN 13108-1     - Mixturi asfaltice

SR EN 1008:2003 - Apa de preparare pentru beton. Specificaţii

CP 012 -1:2007     - Cod de practică pentru producerea betonului

SR 183                  -  Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi de beton ciment. Conditii tehnice de

calitate

SR 179                  -  Lucrări de drumuri. Macadam

STAS 6054            - Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ

P100 /1-2013         - Normativ privind proiectarea antiseismică a construcţiilor

C56 - 85                 - Normativ privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor în construcţii

REGLEMENTĂRI LEGALE:

Legea 10/95+123/2007-  Legea privind calitatea în construcţii cu modificarile si

completarile ulterioare;

Legea 50/91          -  Legea privind autorizarea executării construcţiilor;

Legea 453/2001    -  Legea pentru modificarea şi completarea Legii 50/1991 privind

autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

HGR  777/2003     - Regulament de atestare tehnico – profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii;

HGR  272/1994     - Regulament privind controlul calităţii în construcţii;

HGR 273/94+HGR 51/96+HG 343/2017 -  Regulament de recepţie a lucrărilor de

construcţii şi instalaţii aferente acestora;

HGR 925/95          - Regulamentul de expertizare şi verificare tehnică a execuţiei lucrărilor

de construcţii.

- 5. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII

La elaborarea proiectului s-au respectat prevederile din următoarele legi si acte normative:

- L319/2006 - Legea securității și sănătății muncii

- HG1425-2006 - Regulament de implementare a L319-2006

- Regulament privind protecția și igiena muncii în construcții aprobat cu ordin MLPAT nr.9/N/15.03.1993

Pe parcursul execuției în afara reglementărilor de mai sus se vor respecta următoarele acte normative:

- HG 300/2006 - privind cerințe de securitate și sănătate referitoare la șantiere

- HG 493/2006 - cerințe de securitate referitoare la expuneri la zgomot

- HG 1048/2006 - cerințe de securitate și sănătate pentru utilizarea echipamentelor individuale de protecție

- HG 1146/2006 - cerinte de securitate și sănătate pentru utilizarea echipamentelor de muncă

- HG 1051/2006 - cerințe minnime de securitate și sănătate pentru manipularea maselor

La execuție se vor respecta prescripțiile din Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții, în special capitolele referitoare la instructajul de P.M.; echipament de protecție și de muncă ; scule și unelte de mână ; dispozitate de securitate a muncii ; lucrari de terasamente ; montaj prefabricate ; instalații și mașini de ridicat ; utilaje mașini și instalații pentru construcții ; măsuri de electrosecuritate.

Pe toată durata de execuție șantierul va fi dotat cu panouri de avertizare și/sau de restricție pentru drumuri. Personalul de conducere și supraveghere al lucrărilor la punctul de lucru va verifica în permanență respectarea măsurilor de securitate pentru desfășurarea în siguranță a lucrărilor.

- 6. MĂSURI PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Pentru prevenirea și stingerea incendiilor se vor respecta prevederile din L307/2006 - Legea pentru apărare împotriva incendiilor și normativul C300/94 cu norme PSI pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații.

Executantul are obligația dotării șantierului cu dotările minime impuse în norme (stingatoare cu spumă și/sau pulbere, lopeți, topoare, lăzi cu nisip) necesare intervenției pentru stingerea incendiilor.