| ANTEMASURATOARE DRUMURI PAVAJE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A | Cod document : | A636.1-DP-AM |
| Cod proiect : | A 636.1 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI CIRESU, JUD.BRAILA |  |  |

| Întocmit: | Ing. Dima Constantin |
| --- | --- |
| Verificat: | Ing. Stroie Bogdan |
| Aprobat: | Ing. Ionescu Androne |

| Nr. Crt. | Simbol art. deviz | Denumirea ansamblului,subansamblului, elementului CALCULE | U.M | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0101 | DG06A1 | Spargeri şi desfaceri pavaje din beton ciment existente | m3 | 19.0 |
| 0102 | TSC19B1 | Săpătură mecanizata la cutie pat, inclusiv împingere la 10m, 80%: -drum beton:2943m2x0.59m=1737m3 -drum macadam:442m2x0.47m=208m3 =>1945m3x80% = 1556m3=>15.56sute m3 | sute m3 | 15.56 |
| 0103 | TSC22D1 | Spor pentru fiecare 10m în plus la TSC19B1 3x15.56sute m3=46.68sute m3 | sute m3 | 46.68 |
| 0104 | TSA01C1 | Săpătură manuală la cutie pat 20% -drumuri:1945m3x20%=389m3 -acostamente:72m2x0.25m=18m3 -trotuare:357m2x0.27m=97m3 | m3 | 504.0 |
| 0105 | TRI1AA01C3 | Încărcarea man a pamantului în auto 20% 504m3x1.8t/m3=907to | to | 907.0 |
| 0106 | TSC03F1 | Încărcare mecanizată a pamantului în auto 80% 1945m3x80% = 1556m3=>15.56sute m3 | sute m3 | 15.56 |
| 0107 | TRA01A05P | Transport pământ excedent cu auto 2060m3x1.8t/m3=3708to | to | 3708.0 |
| 0108 | TSC26C1 | Împingere pamant depozitat în grămezi 2060m3 => 20.60 sute m3 | sute m3 | 20.60 |
| 0109 | TSC27C1 | Spor la TSC 26 3x20.60 sute m3=61.80 sute m3 | sute m3 | 61.80 |
| 0110 | TSD07G1 | Compactare fund cutie pat mecanizat -drum beton:2943m2x0.15=442m3 -drum macadam:442m2x0.15=66m3 =>508m3=>5.08 sute m3 | sute m3 | 5.08 |
| 0111 | TSD14A1 | Udarea pentru compactare mecanizată fund cutie pat 508m3x0.1 =50.8 m3 | m3 | 50.80 |
| 0112 | TRA05A01 | Transport apă cu auto 50.8mcx1t/mc=50.8to | to | 50.80 |
| 0113 | TSD04D1 | Compactare manuală fund cutie pat -acostamente:72m2x0.10=7.5m3 -trotuare:357m2x0.10=35.5m3 | m3 | 43.0 |
| 0114 | TSE06B1 | Pregătirea cutiei patului pentru aplicare strat fund. -drum beton:2943m2 =>3742 m2 =37.42 sute m2 -drum macadam:442m2 -trotuare:357m2 | sute m2 | 37.42 |
| 0115 | # DA06B1 | Fundatie de balast cilindrat -drum beton:2943m2x0.30=883m3 -drum macadam:442m2x0.30=133m3 -trotuare:357m2x0.15=54m3 | m3 | 1070.0 |
| 0116 | DA06A2 | Strat de nisip -drum beton:2943m2x0.09=265m3 -drum macadam:442m2x0.07=31m3 -trotuare:357m2x0.02=7.0m3 -acostamente:72m2x0.10=7.0m3 | m3 | 310.0 |
| 0117 | TRA01A05 | Transport agregate cu auto (balast, nisip) -balast:1070m3x1.7t/m3=1819to -nisip:310m3x1.35t/m3=418.5to | to | 2237.50 |
| 0118 | DC05C1 | Îmbrăcăminte beton BcR4.5 h=20cm grosime -drum beton: 2943 m2 | m2 | 2943.0 |
| 0119 | Listă 10174/005 Cod 21.01.18.3 | Mortar pentru benzi 2943m2x0.006=18m3 | m3 | 18.0 |
| 0120 | Cod 21.00.97.2 | Preparare beton ciment in statie -fund.bord: (0.30x0.15+0.1x0.25)x771m = 54 m3 -carosabil: 2943 m2x0.20 = 589 m3 -benzi: 2943 m2x0.006=18 m3 -trotuare: 357 m2x0.10 = 36 m3 | m3 | 697.0 |
| 0121 | TRA06A05 | Transport beton de la statie 697 m3 x 2.5to/ m3 = 1742.5 to | to | 1742.5 |
| 0122 | CA02C1 | Turnare beton C25/30 -fund.bord: (0.30x0.15+0.1x0.25)x771m = 54 m3 -trotuare: 357 m2x0.10 = 36 m3 | m3 | 90.0 |
| 0123 | # DA13B1 | Executare îmbrăcăminte macadam la drum acces h=10cm grosime | m2 | 442.0 |
| 0124 | # DE01A1 | Acostamente consolidate cu piatra sparta la drum acces macadam | m2 | 72.0 |
| 0125 | 2206232 | Procurare piatra sparta -Acostamente: 72m2x0.15 = 11m3 -Macadam: 442m2x0.10 = 45m3 | m3 | 56.0 |
| 0126 | TRA02A50 | Transport rutier piatra sparta 56m3x1.6t/m3=90to | to | 90.0 |
| 0127 | IZF04J1 (Asimilat) | Folie polietilena (0.150kg/m2) | m2 | 3179.50 |
| 0128 | Procurare 7324962 | Folie polietilena (0.150kg/m2) 3179.5m2x0.150kg/m2 = 477.0kg | kg | 477.0 |
| 0129 | CE19A1 | Pene din lemn pentru rosturi: 530m | m | 530.0 |
| 0130 | Procurare 2948232 | Pene din lemn 530mx1.01=535m | m | 535.0 |
| 0131 | DI08A1 (Asimilat) | Rosturi etansate cu mastic rezistent la produse petroliere la imbracaminti din beton ciment | m | 1170.0 |
| 0132 | CC01C1 | Montare plasa armare OB37 -drum betØ8/15cm:2943m2x5.53kg/m2=16275kg -trotuare Ø6/10cm:236.5m2x4.40kg/m2=1041kg | kg | 17316.0 |
| 0133 | CZ0302D1 | Procurare plasa OB37 kg=17316.0 | kg | 17316.0 |
| 0134 | TRA02A20 | Transport rutier plasa armare OB37 | to | 17.40 |
| 0135 | DE10A1 | Borduri prefabricate bet ciment 20x25cm montate pe fund bet cim. (30x15cm) | m | 771.0 |
| 0136 | TRA01A05 | Transport auto borduri prefabricate 20x25cm | to | 85.0 |

RIGOLA DE SCURGERE SI BASA

| Nr. Crt. | Simbol art. deviz | Denumirea ansamblului,subansamblului, elementului CALCULE | U.M | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0101 | TSA02C1 | Săpătură manuală de pamant - Rigola: 39.95x0.315 m2 = 12.58m3 - Basa:0.80x0.80x1.05m=0.67m3 - Sant teava racord: 43mx0.40x0.40m=6.9m3 | m3 | 20.2 |
| 0102 | TRB01C15 | Transport pamant cu roaba 20.2m3x1.8t/m3=36.5to | to | 36.50 |
| 0103 | TRI1AA01C3 | Încărcarea man a materialului în auto 20% - Pamant:20.2m3x1.8t/m3=36.5to Tot=36.5tox20%=7.30to | to | 7.30 |
| 0104 | TSC03F1 | Încărcare mecanizată a materialului în auto 80% - Pamant:20.2mc =0.202sute m3x80%=0.16 sute m3 | sute m3 | 0.16 |
| 0105 | TRA01A05P | Transport pământ excedent cu auto - Pamant:20.2m3x1.8t/m3=36.5to | to | 36.50 |
| 0106 | TSC26C1 | Împingere pamant depozitat în grămezi 20.2m3 => 0.20 sute m3 | sute m3 | 0.20 |
| 0107 | TSC27C1 | Spor la TSC 26 3x0.202 sute m3=0.61 sute m3 | sute m3 | 0.61 |
| 0108 | Cod 21.00.97.2 | Preparare beton ciment in statie: -rigola: 0.208m3x339.95m = 8.31m3 -basa: 0.45m3 | m3 | 8.76 |
| 0109 | TRA06A05 | Transport beton de la statie 8.76m3 x 2.5to/m3 = 21.9to | to | 21.9 |
| 0110 | CA02C1 | Turnare beton C25/30 | m3 | 8.76 |
| 0111 | CC01C1 | Montare armaturi OB37 - rigola (Ø6): 39.95m x 0.14kg/m=5.59kg - rigola (Ø8): 39.95m x 6.62kg/m=265kg - gratar (Ø20): 39.95m x 17.30kg/m=691kg - basa (Ø6): 1.1kg - basa (Ø8): 12.5kg - basa (Ø20): 32.5kg | kg | 1008 |
| 0112 | CZ0301A1 | Confectionat armaturi OB37 kg=1008 | kg | 1008 |
| 0113 | RPCP14A1 | Corniere metalice pentru rigole de scurgere - L50x50x5mm: 39.95ml x 2m=80m (rigola) - L45x45x4,5mm: 39.95ml x 2m=80m (rigola) - L50x50x5mm: 3.20ml (basa) - L45x45x4,5mm: 2.30ml (basa) | m | 165.5 |
| 0114 | TRA02A20 | Transport rutier otel beton OB37si cornier 1008+314+252=1574kg….1.574to | to | 1.574 |
| 0115 | ACB08F1 | Teava de otel ingropata Dn 250mm pentru racordare rigola si basa | m | 43.0 |
| 0116 | IZD01C1 | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive a confectiilor si constructiilor metalice cu nisip curators | to | 1.60 |
| 0117 | IZD03A1 fara materiale | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu plumb | to | 1.60 |
| 0118 | # IZD10A1- fara materiale | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mana a confectiilor si constructiilor metalice | to | 1.60 |
| 0119 | # YC01 | Procurat vopsea anticoroziva email epoxi 2K OCTAREP G- 3042 in doua straturi | kg | 20.0 |
| 0120 | # YC01 | Procurat grund epoxi 2K OCTAREP G-3042 | kg | 8.0 |