| MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | S.C. CONPET S.A. | Cod document : | A636.1-A-MT |
| Cod proiect : | A636 | Faza : | PTh |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE ÎNCĂRCARE ȚIȚEI CIREȘU, JUD. BRĂILA |  |  |

| Întocmit: | Arh. S.Ionescu |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. A.Ionescu |  |
| Aprobat: | Ing. A.Ionescu |  |

- GENERALITĂŢI

  - Date generale

Denumire  proiect: REABILITARE RAMPA DE ÎNCĂRCARE ȚIȚEI CIREȘU, JUD BRĂILA.

Beneficiar: S.C. CONPET S.A. Ploiești

Amplasament: Rampa de încărcare ţiţei Cireșu,  Localitatea Cireșu – Jud. Brăila.

Proiectant:  S.C. ELLIS’92  S.R.L. – Ploieşti, Prahova

Nr. proiect:  A636

  - Amplasare obiectiv

Obiectivele sunt amplasate în incinta SC CONPET SA  , Rampa de incarcare țiței Cireșu,  localitatea Cireșu, judeţul Brăila, zona cu pericol de explozie, conform planului A.....-PA .

Accesul la amplasament se realizează prin drumurile existente în incinta Rampei de încărcare Berca.

Date climatice :

Vânt : qref = 0.6kPa , presiunea de referinţă mediată pe 10 minute, având  IMR=50 ani conform Tabel A1 din Codul CR1-1-4 –2012

Zăpadă : s0k = 2.5 kN/m2, conform  Tabel A1 , Anexa A, Cod CR1-1-3 –2012.

Zona de protecţie seismică : conform P100-1/2013: ag = 0.35g, Tc = 1.6s.

Adâncimea de îngheţ : hî = 0.70…0.80m

Clasa de importanţă şi de expunere la cutremur III.

Categoria de importanţă C.

  - Investitorul şi beneficiarul lucrării

Investitorul şi beneficiarul  lucrării este S.C. CONPET S.A. cu sediul în Ploieşti, str. Anul 1848 nr.1-3, cod 100559, Jud. Prahova tel : 0244/401360, fax : 0244/516451.

  - Proiectantul lucrării

Proiectantul lucrării este S.C. ELLIS'92 S.R.L., Ploieşti, str. Roşiori, nr. 32, 100405, tel / fax 0244-407.550.

# OBIECTUL ŞI NECESITATEA INVESTIŢIEI

Beneficiarul doreşte modernizarea  sistemului de pompare din rampa de încarcare ţiţei Cireșu, Localitatea Cireșu, judeţ Brăila.

3. CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIEI PROPRIU ZISE:

- Cladire baracă metalic + șopron

Functiunea: cladire depozit;

Regim de inaltime: P;

H streașină baracă: +3,25 m;

H coamă baracă : +3,55 m;

H streașină șopron: +3,20 m;

H coamă șopron : +4,30 m;

Aria construită, Ac=157,70 mp;

Aria desfașurată, Ad=157,70 mp;

Aria utilă, Au=113,35 mp;

Volumul construit, Vc=532,00 mc

- Cladire birouri

Functiunea: cladire administrativa;

Regim de inaltime: P;

H streașină: +3,10 m;

H coamă baracă : +4,85 m;

Aria construită, Ac=88,00 mp;

Aria desfașurată, Ad=88,00 mp;

Aria utilă, Au=70,80 mp;

Volumul construit, Vc=391,60 mc

- Cladire spuma PSI

Functiunea: cladire tehnologica;

Regim de inaltime: P;

H streașină: +3,25 m;

H coamă: +4,45 m;

Aria construită, Ac=43,90 mp;

Aria desfașurată, Ad=43,90 mp;

Aria utilă, Au=36,00 mp;

Volumul construit, Vc=160,00 mc

- Clădire depozit combustibil

Functiunea: cladire depozit;

Regim de inaltime: P;

H streasină: +3,25 m;

H coamă : 3,55 m;

Aria construită, Ac=16,40 mp;

Aria desfașurată, Ad=16,40 mp;

Aria utilă, Au=14,15 mp;

Volumul construit, Vc=55,70 mc

Constructiile se incadrează  la Categoria “C” de importanță, conform HGR nr. 766/1997, clasa de importanță a construcției: III  cf. Normativ antiseismic P 100/1-2013.

4. DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ

- Clădire baracă metalică + șopron

Construcția nou proiectată P, are funcțiune depozit.

Clădire baracă metalică este la 15 cm față de nivelul terenului amenajat iar șopronul la 5 cm față de terenul amenajat.

- Clădire birouri

Construcția nou proiectată P, are funcțiune administrativa.

Clădirea este la 5 cm față de nivelul terenului amenajat.

- Clădire spuma PSI

Construcția nou proiectată P, are funcțiune tehnologica.

Clădirea este la 5 cm față de nivelul terenului amenajat.

- Clădirea depozit combustibil

Construcția nou proiectată P, are funcțiune depozit.

Clădirea este la 15 cm față de nivelul terenului amenajat.

5.SOLUTIA CONSTRUCTIVA SI DE FINISAJ

- Clădire baracă metalică + șopron

Construcția clădirii baracă metalica + șopron are o structură metalică cu închideri exterioare si acoperis din panouri sandwich de 5 cm grosime.

Tabla din oțel este zincată și protejată cu mai multe straturi succesive, asigurand o durata de viață de peste 50 de ani. Acoperirea este fără  PVC. Panourile sandwich sunt sistem tristrat (2 tabla 0.5 mm grosime + spuma poliuretanica ignifugata- PIR). Culoarea panourilor sanwich este conform nomenclatorui de culori RAL 9007, gri aluminiu.

Pentru acoperiș  s-au folosit panouri sandwich de acoperiș de 5 cm grosime.  Pentru pereții exteriori si compartimentare s-au folosit panouri sandwich de 5 cm grosime. Panourile pentru pereți au 1 m lățime și montarea lor se face pe verticală.

Detaliile de montaj ale panourilor sandwich sunt date de producatorul panourilor, stabilindu-se și accesoriile, garniturile etc  și modul de prindere.

Constructia are urmatoarele functiuni:

-Magazie 				S=20,95 mp

-Șopron				S= 92,40 mp

Construcția se desfasoară pe un singur nivel, parter  și are forma dreptunghiulară, cu dimensiunile exterioare la panouri 16,20x4,0 m baraca si 13,20x7,00 m șopronul.

Structura metalică a barăcii este compusă din 3 travei, repectiv doua travei de 5,30 m și o travee de 5,26 m, cu deschiderea de 3,58 m. Panourile sandwich se vor monta pe această structură prin intermediul unor profile metalice.

Structura metalică a șopronului este compusă din 2 travei, doua travei de 6,43 m, cu deschiderea de 6,00 m cu stalpi intermediari. Panourile sandwich se vor monta pe această structură prin intermediul unor profile metalice.

Construcția barăcii va avea un acoperiș în doua ape, cu coama pe axul central de simetrie, iar cea a șopronului intr-o singura apă, astfel încât pantele să fie dirijate către jgheaburile marginale ale construcției. Apele vor fi preluate prin intermediul unor jgheaburi din tablă zincată (8x14 cm, 0.5 mm gros), marginale și a unor burlane din tablă zincată (10x14 cm, 0.5 mm gros).

Panourile sandwich de închidere și de acoperiș se vor monta conform prevederilor și detaliilor producătorului, care va furniza toate elementele auxiliare necesare (benzi de etansare, sorturi, etc).

Pentru asigurarea unui iluminat și a unei ventilații naturale, se vor monta ferestre din profile de aluminiu tricamerale, cu bariera termică, cu geam termoizolator cu sticla LowE (6-16-4), cu dimensiunile de 1,00x1,40m  – 6 buc, hparapet =0,90 m , conform tabloului de tâmplărie.

Accesul la baracă din exterior este asigurat o  ușă din profile de aluminiu tricameral, cu barieră termică, în două canate, cu dimensiunile de 2.00x2.50 m – 1 buc, cu deschidere exterioară ,  conform tabloului de tâmplărie.

Pardoselile sunt ciment sclivisit.

Structura metalică se va grundui și vopsi cu o vopsea de protecție anticorozivă de culoare RAL 9007 gri-aluminiu (conf. mem. rezistență).

Construcția barăcii este protejată de un trotuar din dale prefabricate de beton, 50x50x8 cm, pe un stat de 10 cm nisip și rostuit cu bitum.

- Clădire birouri

Clădirea destinată personalului s-a degradat din punct de vedere al finisajelor, uzura inerentă datorată timpului și neintretinerii ei.

Clădirea are în plan o forma poligonală, cu dimensiunile maximale în plan de 11,20x8,20 m și se desfășoară pe un nivel, parter.

Construcția are următoarele funcțiuni:

- Hol				S=3,10 mp

- Grup sanitar 			S=4,60 mp

- Birou				S=16,00 mp

- Magazie 			S=18,05 mp

- Bucatarie 			S=13,05 mp

- Birou				S=16,00 mp

Clădirea are o structură din zidărie portantă pe fundații din beton și plansee de beton armat.

Tâmplaria este de PVC, nefiind ncesară inlocuirea ei. Pardoselile sunt din gresie ceramică și un necesită inlocuirea lor.

Construcția are un acoperiș tip terasă, cu o învelitoare bituminoasă si unul din tabla cutata, sisteme care datorită degradării nu mai asigura etanseitatea acoperișului, permițând astfel infilatrarea apelor meteorice în interior, unde se observă zone cu tencuială degradată, atât la nivelul planșeului cât și la pereți.

În aceste condiții se impune executarea unor lucrări de reabilitare care să satisfacă necesitățile actuale din punct de vedere al exigențelor de calitate stipulate de Legea 10/1995 (2015), privind calitatea în construcții și obtinerea unor spații cu funcțiunile necesare dorite de beneficiar.

Lucrările de reabilitare propuse a se executa la constructie cuprind urmatoarele:

- Desfacerea învelitorilor bituminoase, inclusiv a jghaburilor și burlanelor;

- Desfacere sapă pantă acoperis;

- Desfacerea invelitorii din tabla cutata

- Desfaceri de tencuieli interioare și exterioare și tratarea fisurilor zidăriei cu rășini epoxidice;

- Execuție tencuieli interioare drișcuite, inclusiv în jurul golurilor;

- Execuție glet de ipsos pe tencuielile interioare la pereți și tavane;

- Executarea de zugrăveli interioare lavabile (alb);

- Execuție termosistem cu termoizolație polistiren expandat 10 cm grosime și tencuială

structurată (amorsă, adeziv polistiren, polistiren, adeziv, plasă fibra sticlă, dibluri polistiren, grund tencuială, tencuială structurată);

    - Executie acoperiș nou: șarpanta lemn rășinoase pe scaune, astereală scânduri de rășinoase,

strat difuzie a vaporilor peste astereală, învelitoare țiglă metalică, inclusiv șipcile și contrașipcile, jgheaburi și burlane, dupa executarea lucrarilor de structura respectiv placa noua din beton armat de completare a celei existente, impreuna cu completarile de zidarie.

    - Țigla metalică, jgheaburile și burlanele vor fi din tablă zincată prevopsită;

    - Toate elementele din lemn vor fi ignifugate și tratate antibacterian și antiumezeală;

    - Execuție termoizolație vată minerală bazaltică rigidă 15 cm, protejată cu șapă armată, peste

planșeul parterului inclusiv strat difuzie vapori;

-Executie perete despartitor Rigips pe structura metalica.

    - Execuție trotuare dale prefabricate 50x50x8 cm pe un strat de nisip 10 cm și rostuit cu mastic

Bituminous, completare la trotuarul existent;

- Clădire spuma PSI

Clădirea tehnologica s-a degradat din punct de vedere al finisajelor, uzura inerentă datorată timpului și neintretinerii ei.

Clădirea are în plan o forma poligonală, cu dimensiunile maximale în plan de 8,80x5,30 m și se desfășoară pe un nivel, parter.

Construcția are funcțiune tehnologică, cu o incapere unică cu S=36,00 mp

Clădirea are o structură din zidărie portantă pe fundații din beton și plansee de beton armat.

Tâmplaria este din profile laminate ce va fi  inlocuita. Pardoselile sunt din ciment sclivisit.

Construcția are un acoperiș tip terasă, cu o învelitoare bituminoasă, sistem care datorită degradării nu mai asigura etanseitatea acoperișului, permițând astfel infilatrarea apelor meteorice în interior, unde se observă zone cu tencuială degradată, atât la nivelul planșeului cât și la pereți.

În aceste condiții se impune executarea unor lucrări de reabilitare care să satisfacă necesitățile actuale din punct de vedere al exigențelor de calitate stipulate de Legea 10/1995 (2015), privind calitatea în construcții și obtinerea unui spațu cu funcțiunea necesară dorită de beneficiar.

Lucrările de reabilitare propuse a se executa la constructie cuprind urmatoarele:

- Desfacerea învelitorilor bituminoase, inclusiv a jghaburilor și burlanelor;

- Desfacere sapă pantă acoperis;

- Desfacerea tamplariei existenteș

- Desfaceri de tencuieli interioare și exterioare și tratarea fisurilor zidăriei cu rășini epoxidice;

- Desfeceri pardoseli existente degradate;

- Dezafectare trotuar existent;

- Montare ferestre tâmplărie profile aluminiu, cu geam termoizolator low-e, inclusiv a glafurilor

de aluminiu;

- Montare ușă metalică profile aluminiu;

- Execuție tencuieli interioare drișcuite, inclusiv în jurul golurilor;

- Execuție glet de ipsos pe tencuielile interioare la pereți și tavane;

- Executarea de zugrăveli interioare lavabile (alb);

- Execuție pardoseli ciment sclivisit;

- Execuție termosistem cu termoizolație polistiren expandat 10 cm grosime și tencuială

structurată (amorsă, adeziv polistiren, polistiren, adeziv, plasă fibra sticlă, dibluri polistiren, grund tencuială, tencuială structurată);

    - Executie acoperiș nou: șarpanta lemn rășinoase pe scaune, astereală scânduri de rășinoase,

strat difuzie a vaporilor peste astereală, învelitoare țiglă metalică, inclusiv șipcile și contrașipcile, jgheaburi și burlane.

    - Țigla metalică, jgheaburile și burlanele vor fi din tablă zincată prevopsită;

    - Toate elementele din lemn vor fi ignifugate și tratate antibacterian și antiumezeală;

    - Execuție termoizolație vată minerală bazaltică rigidă 15 cm, protejată cu șapă armată, peste

planșeul parterului inclusiv strat difuzie vapori;

    - Execuție trotuare dale prefabricate 50x50x8 cm pe un strat de nisip 10 cm și rostuit cu mastic

bituminous;

- Clădirea depozit combustibil

Construcția clădirii depozit combustibil are o structură metalică cu închideri exterioare si acoperis din panouri sandwich de 5 cm grosime.

Tabla din oțel este zincată și protejată cu mai multe straturi succesive, asigurand o durata de viață de peste 50 de ani. Acoperirea este fără  PVC. Panourile sandwich sunt sistem tristrat (2 tabla 0.5 mm grosime + spuma poliuretanica ignifugata- PIR). Culoarea panourilor sanwich este conform nomenclatorui de culori RAL 9007, gri aluminiu.

Pentru acoperiș  s-au folosit panouri sandwich de acoperiș de 5 cm grosime.  Pentru pereții exteriori si compartimentare s-au folosit panouri sandwich de 5 cm grosime. Panourile pentru pereți au 1 m lățime și montarea lor se face pe verticală.

Detaliile de montaj ale panourilor sandwich sunt date de producatorul panourilor, stabilindu-se și accesoriile, garniturile etc  și modul de prindere.

Constructia are functiunea depozit combustibil cu S=20,30 mp

Construcția se desfasoară pe un singur nivel, parter  și are forma dreptunghiulară, cu dimensiunile exterioare la panouri 4,10x4,00.

Structura metalică este compusă dintr-o travee de 3,76, cu deschiderea de 3,58 m. Panourile sandwich se vor monta pe această structură prin intermediul unor profile metalice.

Construcția va avea un acoperiș în doua ape, cu coama pe axul central de simetrie, iar cea a șopronului intr-o singura apă, astfel încât pantele să fie dirijate către jgheaburile marginale ale construcției. Apele vor fi preluate prin intermediul unor jgheaburi din tablă zincată (8x14 cm, 0.5 mm gros), marginale și a unor burlane din tablă zincată (10x14 cm, 0.5 mm gros).

Panourile sandwich de închidere și de acoperiș se vor monta conform prevederilor și detaliilor producătorului, care va furniza toate elementele auxiliare necesare (benzi de etansare, sorturi, etc).

Pentru asigurarea unui iluminat și a unei ventilații naturale, se vor monta ferestre din profile de aluminiu tricamerale, cu bariera termică, cu geam termoizolator cu sticla LowE (6-16-4), cu dimensiunile de 1,00x1,40m  – 1 buc, hparapet =0,90 m , conform tabloului de tâmplărie.

Accesul la baracă din exterior este asigurat o  ușă din profile de aluminiu tricameral, cu barieră termică, în două canate, cu dimensiunile de 2.00x2.50 m – 1 buc, cu deschidere exterioară ,  conform tabloului de tâmplărie.

Pardoselile sunt ciment sclivisit.

Structura metalică se va grundui și vopsi cu o vopsea de protecție anticorozivă de culoare RAL 9007 gri-aluminiu (conf. mem. rezistență).

Construcția este protejată de un trotuar din dale prefabricate de beton, 50x50x8 cm, pe un stat de 10 cm nisip și rostuit cu bitum.

6. MĂSURI PENTRU PREVENIREA RISCURILOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ (SSM)

În vederea executării lucrărilor prevăzute în documentaţie, şeful de şantier şi de lot trebuie să cunoască temeinic prevederile tuturor documentelor, legilor şi actelor normative în vigoare, care se referă la problemele de tehnică a securităţii muncii și să aplice Planul General de Securitate și Sănătate în Muncă (PGSSM).

Planul General de Securitate și Sănătate în Munca (PGSSM) va fi întocmit în conformitate cu legislația în vigoare:

Legea 319/2006 Legea Securităţii  şi  Sănătăţii  în  Muncă și Normele metodologice de aplicare a Legii 319 : HG 1242/2011, HG 955/2010 si HG 1425/2006,

HG 300/2006 Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate  pentru şantiere temporare sau mobile.

Planul General de Securitate și Sănătate în Muncă (PGSSM) va conține : informații generale, o prezentare generală a lucrarii și informații administrative, măsuri de organizare și coordonare generală a șantierului, măsuri de coordonare pentru prevenirea riscurilor generate de interferare a activităților din șantier, procedurile de salvare în caz de accident și identificarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională și măsuri specifice de prevenire și protecție pentru principalele categorii de lucrări executate.

Planul PGSSM va conține :  parțile contractante, o prezentare generală a lucrărilor, calendarul general de execuție, previziuni privind efectivul global maxim, managerul de proiect, coordonatorul/coordonatorii  în materie de securitate și sănătate în muncă, informații administrative, servicii de urgență.

Măsurile de organizare și coordonare generală a șantierului se refera la :

- delimitarea amplasamentului – vecinătăți,

- accesul  și deplasarea în incinta șantierului a personalului și a vizitatorilor,

- identificare personal,

- organizare  prim-ajutor,

- instrucțiuni privind accidente minore și majore,

- instalații în caz de incendiu,

- instalații electrice,

- spații de depozitare,

- asigurarea evacuării deseurilor și a curațeniei.

Măsurile de coordonare pentru prevenirea riscurilor generale de interferare a activităților din șantier conțin obligațiile generale ale lucrătorilor, obligațiile privind informarea și comunicarea, procedurile de lucru – permise de lucru, protecția împotriva căderii de la înalțime, controlul zgomotului și al vibrațiilor, manipularea manuală a sarcinilor, măsuri de protecție individuală - echipamente individuale de protecție (E.I.P.), căile de circulație comune, utilizarea și interferarea utilajelor și instalațiilor de ridicat.

Identificarea riscurilor de accidentare și îmbolnavire profesională și măsuri specifice de prevenire și protecție se vor face pentru  toate categoriile de lucrări executate

7. MĂSURI PENTRU ASIGURAREA CERINȚELOR FUNDAMENTALE CONFORM LEGII NR.10/1995 (2015)

Cerinta A, rezistenta mecanica si stabilitate, conf. memoriu de specialitate – structura.

Cerinta B, securitate la incendiu, prin modul de respectare a prevederilor din Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor și a Normativului P 118/1999  privind siguranța la foc, respectiv gradul II de rezistenta la foc, categoria “C” pericol de incendiu.

Întregul spațiu se încadrează într-un singur compartiment de incendiu.

Cladirile se încadrează în categoria ” risc mare de incendiu”, urmare a amplasarii lor.

Cerinta C, igienă, sănătate și mediul înconjurător,

Se asigura microclimatul prescris în :

Ordinului Ministerului Sănătății nr. 536/23.07.1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației,

Legea nr.114/ 11.10.1996-Legea locuinței,

Ordinului Ministerului Sănătății nr. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor,

STAS 6472 / serie (temperatura și umiditate);

NP 008 (puritatea aerului);

STAS 6156 (nivele de zgomot);

STAS 6221 (iluminat natural);

STAS 6646 (iluminat artificial);

Nu se utilizeaza materiale care să emane mirosuri urâte sau să conțină urme de radioactivitate. Finisajele permit o întretinere ușoară și menținerea curățeniei: pardoseli gresie și ciment sclivisit,

panouri sandwich. Încăperile au prevăzute deschideri directe către aer liber – uși, ferestre – care permit o ventilație naturală suficientă, imparțirea interioară asigură o circulație comodă, nu există trepte inutile, planuri înclinate etc.

Împotriva zgomotelor, mirosurilor și vaporilor, este asigurată deschiderea comodă a ușilor de acces, materialele alese în construcție, finisarea și dotările sunt alese astfel încât să nu polueze aerul interior și să asigure izolarea higrotermică și acustică corespunzătoare

Pe durata execuției molozul rezultat se evacuează de către serviciul de salubritate, pe bază de contract.

Cerinta D, siguranța și accesibilitate în exploatare,  sunt conforme cu normativul NP 068 – 02 (geometrie,  finisaje) și prin îndeplinirea prevederilor din STAS 6131 privind dimensionarea parapetelor și balustradelor, corelarea naturii pardoselilor cu specificul funcțional.

Stratul de uzură al pardoselilor este prevazut din materiale de calitate, cu reducerea la minim a riscului de alunecare accidental (pardoseli antiderapante).

Siguranța utilizatorilor este asigurată atât prin modul de compartimentare functională a spațiului, cât și prin folosirea materialelor și flinisajelor corespunzătoare, urmărindu-se securitatea miscării și circulației persoanelor care îl utlizează.

Cerinta E, protectia împotriva zgomotului,

Nu este cazul

Cerinta F; Economia de energie și izolarea termică,

Izolarea hidrofugă a fost respectata conform NP 069-2002 privind alcătuirea și executarea învelitortilor la construcții.

Cerinta G; Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale

Construcțiile are o structură metalică din panouri sandwich sau zidărie portantă astfel încât utilizarea sustenabilă resurselor naturale a fost asigurată prin:

-reutilizarea și reciclarea materialelor și parților componente folosite, după demolare

-durabilitate mare a construcției;

-au fost utilizate materii prime și secundare compatibile cu mediul.

8. CATEGORIA DE IMPORTANTĂ ȘI CLASA DE IMPORTANȚĂ

Cladirile se încadrează în:

-categoria de importanță “C” – normală – cf. HGR 766/97.

-clasa de importanță a construcției: III  cf. Normativ antiseismic P 100/1-2013.

Categoria “C” de pericol de incendiu și risc mare de incendiu – cf. P118/1999

În conformitate cu Legea 50/1995, privind calitatea în construcții și HG 925/1995 proiectul va fi supus verificării tehnice privind exigențele: A1;