| MEMORIU TEHNIC CONSTRUCŢII BETOANE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.1-CB-MT |
| Cod proiect : | A 636.1 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI CIRESU, JUD BRAILA |  |  |

| 1. GENERALITATI |  |  |
| --- | --- | --- |

| Întocmit | Ing. I. Petrosanu |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. A. Ionescu |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

- 1.1 Date generale

Denumire  proiect: REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  TITEI, CIRESU JUD BRAILA

Beneficiar:  CONPET S.A.

Amplasament: RAMPA DE INCARCAREA A TITEIULUI  ciresu, JUD BRAILA

Proiectant :  S.C. ELLIS’92  S.R.L. – Ploiesti, str Rosiori, nr 32, jud. Prahova

Nr. proiect :  A636.1

1.2 Amplasare obiectiv:

Obiectivul este amplasat in incinta Rampei de incarcare a titeiului Ciresu jud Braila, conform planului A636.1-P.S.

Accesul in rampa se realizeaza din Drumul Judetean 203R si pe drumurile interioare existente.

1.3. Investitorul si beneficiarul lucrarii;

Investitorul si beneficiarul  lucrarii este CONPET S.A. cu sediul in PLOIESTI, str. ANUL 1848, nr.1-3, cod 100559, tel. 0244/401 360, fax 0244 516451, e-mail: conpet@conpet.ro, jud. Prahova

1.4. Proiectantul lucrarii

Proiectantul lucrarii este S.C. ELLIS'92 S.R.L., Ploiesti, str. Rosiori, nr. 32, 100405, tel / fax 0244 – 407550, mail: ellis92ploiesti@yahoo.com

Date climatice:

Incarcarea la vant, conform NP-082-04: gv=0.5 kN/mp.

Incarcarea cu zapada, conform CR1-1-3-2005: gz=2.5 kN/mp.

Zona de protectie seismica, conform P100-1/2006: ag=0.3g, Tc=1.0s.

Adancimea de inghet hi=0.80-0.90 m.

Zona climatica – litoral Marea Neagra cu h =  80 cmB cu g = 1,2 kN/mp

2. DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE

In documentatia de fata, lucrările aferente sunt reprezentate de :

- Trasarea în plan a construcţiilor - se realizează  conform Plan amplasare construcţii;

- Săpături la dimensiuni ;

- Turnarea betonului de egalizare ;

- Confecţionare elemente înglobate în beton (distanţieri, buloane,  stuturi) ;

- Cofrare ;

- Poziţionare armături şi alte elemente ;

- Turnare beton.

Proiectul de Constructii metalice pentru “Reabilitare rampa de incarcare titei Ciresu, Jud Braila”, constă în realizarea urmatoarelor obiective:

2.1. Cladire baracă metalic + șopron

Functiunea: cladire depozit;

Regim de inaltime: P;

H streașină baracă: +3,25 m;

H coamă baracă : +3,55 m;

H streașină șopron: +3,20 m;

H coamă șopron : +4,30 m;#

Aria construită, Ac=157,70 mp;

Aria desfașurată, Ad=157,70 mp;

Aria utilă, Au=113,35 mp;

Volumul construit, Vc=532,00 mc

2.2. Cladire depozit combustibil

Functiunea: cladire depozit;

Regim de inaltime: P;

H streasină: +3,25 m;

H coamă : 3,55 m;

Aria construită, Ac=16,40 mp;

Aria desfașurată, Ad=16,40 mp;

Aria utilă, Au=14,15 mp;

Volumul construit, Vc=55,70 mc

Se va realiza din panouri sandwich cu structură din profile metalice.

- Fundaţiile  sunt de tip fundatii izolate cu grinzi continue pentru intregire  şi se  va realiza din beton de clasa C16/20, armătură de tip PC52 şi OB37 – conform A636.1-CB-03.

- Buloanele de ancoraj se vor îngloba în beton la turnare cu ajutorul unor şabloane metalice ce nu vor permite deformarea pe verticală sau orizontală în timpul turnării betonului.

2.3. Pasarela metalica consta in realizarea unei platforme pentru incarcare cisterne CF . Platforma va fi dotata cu podete rabatabile si brate de incarcare.  Dimensiunile in plan sunt 73.94m x 1.10m; inaltimea platformei este 3.60m; accesul pe platforma se realizeaza prin 2 scari  inclinate amplasate conform planurilor de constructii metalice. Stalpii pasarelei se sprijina pe fundatii izolate din beton armat cu dimensiuni conform planurilor de constructii betoane.

Platforma de beton din zona rampei CF: Fundatia si straturile componente se vor realiza conform desen  , din beton armat de clasa C16/20 si armatura de tip OB37.

Fundatiile pentru stalpi pasarela metalica din zona rampei CF: Fundatiile sunt de tip fundatii izolate si se vor realiza din beton armat de clasa C16/20 si armatura OB37 si PC52 conform desene.  Buloanele de ancoraj se vor îngloba în beton la turnare cu ajutorul unor şabloane metalice ce nu vor permite deformarea pe verticală sau orizontală în timpul turnării betonului , conform desenelor de executie A636.1-CB-02, A636.1-CB-03.

2.4 Reabilitare rigole colectare ape pluviale : sunt amplasate in lungul liniei CF si in zona rampei CF conform planului de amplasare si se vor realiza din beton de clasă  C20/25  şi armătură de tip OB37, PC52. Rigolele vor fi acoperite cu gratar metalic din otel zincat. Apele pluviale colectate in rigole vor deversa in decantorul existent.

2.5 Reabilitare cuva betonata: va consta in refacerea peretilor precum si a platformei interioare conform desenelor de executie.

2.6 Realizare fundatie rezervor R1: va consta constructia fundatie aferente rezervorului de tip modular cu un volum de 500 mc, conform desenelor de executie A636.1-CB-07, A636.1-CB-08.

2.7 Realizare platforma betonata pentru cabina supraveghere : va consta constructia unei platforme aferente cabinei de tip container , conform desenelor de executie.

2.8 Realizare platforma betonata depozitare deseuri: va consta in  constructia unei platforme cu dimensiubile 10x10m prevazuta cu gura de scurgere vidanjabila, conform desenelor de executie A636.1-CB-13.

2.9 Realizare camin C17 canalizare : va consta in constructia unui camin cu dimensiunile 1450x1450x1510mm, conform desen A636.1-CB-11.

2.10 Realizare camin C18 canalizare : va consta in constructia unui camin cu dimensiunile 3000x1500x1870mm, conform desen A636.1-CB-09.

2.11 Realizare sopron magazie : va consta in constructia unui sopron cu dimensiunile 6000x14060mm, conform desen A636.1-CB-06.

2.12 Realizare magazie : va consta in constructia unei magazii cu dimensiunile 4800x16860mm, conform desen A636.1-CB-05.

Măsuri suplimentare  la execuţia lucrărilor

Se  atrage atenţia că pe tot parcursul betonării să se urmărească:

- o bună curăţirea a cofrajelor;

- solidarizarea corespunzătoare a cofrajelor;

- buna compactare a betoanelor prin vibrare;

- asigurarea unui flux continuu de betonare.

Înainte de turnarea betonului se vor monta în cofraj toate piesele încastrate (piese de trecere, rame pentru capace, piese pentru montaj utilaje etc).

Dacă în urma săpăturilor apare prezenţa apei, se vor realiza epuismente astfel încât lucrările să se execute în teren uscat;

Pe toată durata execuţiei lucrărilor se vor respecta cu precădere prevederile caietului de sarcini A636.2-CB-CS.

3. MĂSURI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR  DE    FUNDAŢII

Înainte de începerea săpăturilor pentru fundaţii, este absolut necesar ca suprafaţa terenului să fie  curăţată şi nivelată, cu pante spre exterior, spre a nu se permite stagnarea apelor din precipitaţii şi scurgerea lor în săpăturile pentru fundaţii.

Înainte de turnarea betonului simplu se va solicita prezenţa proiectantului geotehnician pentru confirmarea caracteristicilor şi naturii terenului de fundare la cota săpăturii pentru fundaţii.

4. SISTEMUL DE ASIGURARE ŞI CONTROLUL CALITĂŢII:

În vederea asigurării calităţii lucrărilor, Cod de practică  NE 012/1 :2007, Capitolul 15 reglementează controlul producţiei şi execuţiei, astfel;

- controlul materialelor componente, al echipamentului, fabricării şi caracteristicilor betonului;

- controlul înainte de punerea în operă a betonului;

- controlul în timpul transportului şi turnării;

- controlul tratării betonului după turnare;

- criterii de conformitate;

- sisteme de verificare.

5. RECEPŢIA  LUCRĂRILOR:

Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii se efectuează conform, normativului
C 56 – 85 (Caiet II “Trasare”, Caiet IV “ Fundaţii, Caiet  V “Betonare”) şi Regulamentul M.L.P.A.T.

Fazele recepţiei se vor stabili conform prevederilor HG 51/1996 şi HG273-2004 Regulament de receptie lucrari de constructii.

Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de încheierea procesului verbal referitor la faza precedentă, dacă aceasta urmează a deveni ascunsă. Documentele şi buletinele de analiză privind calitatea betonului şi a componentelor sale, calitatea armăturilor şi a altor materiale,vor fi introduse în CARTEA CONSTRUCŢIEI. De asemenea, orice alt document tehnic referitor la modificarea proiectului, sau construcţiei (notă de şantier, revizie) va fi introdus în CARTEA CONSTRUCŢIEI, pentru identificarea şi evaluarea stării tehnice şi fizice a construcţiei şi evoluţiei acesteia în timp.

Prezentele instrucţiuni nu sunt limitative.

Pe parcursul desfăşurării lucrărilor, executantul va ţine seama de recomandările, sau cererile exprese ale investitorului şi proiectantului, menite să asigure realizarea unor construcţii de calitate corespunzătoare.

6. MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII:

Proiectul a fost elaborat cu respectarea prescripţiilor din Legea 319/2006- privind securitatea  şi sănătatea în muncă, a normelor generale şi specifice de protecţie, respectiv securitate a muncii în vigoare la data elaborării - având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea  procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii angajaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă.

Măsurile de securitate şi sănătate în munca vor fi respectate de toate persoanele juridice şi fizice la care activitatea se desfăşoara cu personal angajat pe baza de contract individual de muncă sau în alte condiţii prevăzute de lege.

Documentele care vor fi respectate în mod obligatoriu, pe lânga cele menţionate mai jos (pct.2,3,4,5), de către toţi factorii participanţi la realizarea lucrărilor - Investitor, Proiectant, Antreprenor - sunt:

- Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;

- Legea 130/1999 privind unele măsuri de protectie pentru persoanele încadrate în muncă;

- Legea 245/2004 privind securitatea generală a produselor;

- Legea 360/2003 privind regimul subsţantelor şi preparatelor chimice periculoase;

- H.G. nr. 300/2006 –Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile;

- H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;

- H.G. nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate pentru locul de muncă;

- H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

- H.G. nr. 493/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot ;

- H.G. nr. 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii ;

- H.G. nr. 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului;

- H.G. nr. 584/2004 – Hotărâre privind stabilirea condiţilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările şi completările din HG 1168/2005;

- H.G nr. 1058/2006 - Hotărâre privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expusi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;

- H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

- Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii, avizat cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993 - Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului-M.L.P.T.L.

- Ordinul MAI nr. 647/2005 privind elaborarea planurilor de urgenţe în caz de accidente cu substante periculoase ;

Proiectantul garantează că la elaborarea documentaţiei au fost respectate şi aplicate prevederile regulamentelor şi normelor de securitate şi sănătate în muncă în vigoare, măsurile de securitate şi sănătate în munca cuprinse în proiect asigurând condiţii normale de lucru şi prevenirea accidentelor de muncă.

La execuţia de către constructor se vor respecta şi aplica prescriptiile corespunzătoare lucrărilor executate, prevăzute în urmatoarele normative:

- Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;

- PD 207-83-Instrucţiuni tehnice departamentale pentru proiectarea, montarea şi verificarea sistemelor de fixare a utilajelor şi echipamentelor din industria chimică, pe elemente de susţinere-aprobat de MICh şi MCInd;

În timpul exploatării, reviziilor şi reparaţiilor, beneficiarul va respecta şi aplica prescripţiile, corespunzătoare lucrărilor executate, prevăzute în următoarele normative:

- Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;

- PD 178-82/84/89- Instrucţiuni tehnice departamentale pentru conducte tehnologice sub presiune în instalaţiile chimice şi rafinării, aprobat de MICh şi MCInd;

Proiectantul atrage atenţia Investitorului şi Antreprenorului că au obligaţia legală de a respecta Normele de igiena muncii, elaborate de către Ministerul Sănătăţii, specificate în proiect sau specifice tuturor operaţiilor de pe durata execuţiei lucrarii sau în exploatarea obiectivului.

Respectarea normelor de protecţie şi igiena muncii este obligatorie:

- la execuţia proiectelor în uzine sau pe şantiere;

- la punerea în funcţiune a obiectivului;

- în exploatarea acestuia;

- pe durata reviziilor sau reparaţiilor.

Măsurile de protecţia, securitatea şi igiena muncii indicate de către proiectant nu au caracter limitativ, ele urmând a fi adaptate  şi completate corespunzător de cei în drept - constructor, beneficiar -  pe baza normelor în vigoare la data execuţiei, respectiv exploatării, precum şi pe baza instrucţiunilor şi măsurilor proprii ale acestora.

În cazul ivirii de accidente umane în timpul executării lucrarilor de montaj sau în timpul exploatării, reviziei şi reparaţiei, executantul şi beneficiarul se vor îngriji de acordarea primului ajutor, aplicând indicaţiile corespunzătoare prevăzute în normativele în vigoare. Concomitent cu primul ajutor acordat, se va cere şi ajutorul organului sanitar local.

7. MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

  - La întocmirea acestui proiect, au fost respectate şi aplicate prescripţiile corespunzătoare din următoarele normative:

- Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor în industria chimică (NPCICh/1977);

- Norme departamentale de prevenire şi stingere a incendiilor în industria chimică şi petrochimică (NDPSI-MIChP/1988).

  - La execuţia, exploatarea, întreţinerea şi repararea investiţiei proiectate, se vor respecta aceleaşi normative de la punctul 1.

Prezentele măsuri de securitate şi sănătate în muncă şi PSI nu sunt limitative şi nu absolvă constructorul şi beneficiarul de vina de a nu fi aplicat şi alte măsuri specifice situaţiilor de executare a lucrărilor de construcţii-montaj şi exploatare.

Măsurile pentru prevenirea incendiilor se vor lua la indicaţiile reprezentantului PSI al constructorului (beneficiarului), care va stabili aceste măsuri şi va elibera permisul de lucru în zonă.

8. NORME, STANDARDE, ALTE REGLEMENTĂRI

  - Norme şi standarde:

SR EN 1991-1-1-2004	- Acţiuni generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încercări utile pentru clădiri;

SR EN 1991-1-1-2004 NA-2006	- Acţiuni generale - Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări din exploatare pentru construcţii. Anexă naţională;

SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008	- Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri;

STAS 3300/ 1 – 85	- Teren de fundare. Principii generale de calcul;

STAS 3300/ 2 – 85	- Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe;

STAS 6054 – 77	- Adâncimi maxime de îngheţ;

CR 0 – 2012	- Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcţii;

CR 1-1-3 – 2012	- Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor;

CR 1-1-4-2012	- Cod de proiectare. Bazele proiectării şi acţiunii asupra construcţiilor.Acţiunea vântului;

NP112 – 04	- Normativ privind proiectarea şi lucrărilor de fundare directă;

C169 – 88	- Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale;

P100/1 – 2013	- Cod de proiectare seismic

C56 – 85	- Normativ privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor în construcţii;

NE 012 – 2-2010	- Ghid de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat;

NE 012/1: 2007	- Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat; Partea 1:Producerea betonului

  - Reglementări legale:

Legea 10/95 actualizata	- Legea privind calitatea în construcţii;

Legea 50/91	- Legea privind autorizarea executării construcţiilor;

Legea 453/2001	- Legea pentru modificarea şi completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

HGR  777/2003	- Regulament de atestare tehnico – profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii;

HGR  272/1994	- Regulament privind controlul calităţii în construcţii;

HGR 273/94+HGR 51/96	- Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;

HGR 925/95	- Regulamentul de expertizare şi verificare tehnică a execuţiei lucrărilor de construcţii.