| PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂŢII CONSTRUCTII BETOANE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.1-CB-PCC |
| Cod proiect : | A 636.1 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI CIRESU, JUD. BRAILA |  |  |

| Întocmit: | Ing. Petrosanu Ionel |
| --- | --- |
| Verificat: | Ing. Ionescu Androne |
| Aprobat: | Ing. Ionescu Androne |

| B | CONPET S.A. | Reprezentat prin: |
| --- | --- | --- |
| P | S.C. ELLIS’92 S.R.L. | Reprezentat prin: Ing. Androne Ionescu |
| E |  | Reprezentat prin: |

În conformitate cu legea nr. 10/1995 actualizata  privind calitatea în constructii şi OG 2/1994 privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii se stabileşte de comun acord PROGRAMUL PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR

| Nr.crt | Lucrări ce se controleaza, se verifica, sau se receptioneaza calitativ | Document intocmit | Responsabil Participanti | Nr şi data document |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Predare amplasament | P.V.R.A. | B + E +P |  |
| 2. | Trasarea axelor si lucrărilor de constructii | P.V. | B + E |  |
| 3. | Verificare trasare | P.V.R. | B + E |  |
| FUNDATII MAGAZIE, SOPRON, BARACA METALICA |  |  |  |  |
| 4. | Verificare natura terenului de fundare la cota săpăturii proiectate. | P.V.R.C | B + E + G |  |
| 5. | Verificare montaj armătură în fundaţii | P.V.R. | B + E |  |
| 6. | Receptie calitativă a lucrărilor de armare şi cofrare fundaţii | P.V.L.A. | B + E |  |
| 7. | Verificare piese metalice înglobate | P.V. | B + E |  |
| 8. | Verificarea armaturii si pieselor metalice inglobate inaintea turnării betonului în fundaţii | P.V.F.D. | B + E +P+I |  |
| 9. | Verificare şi consemnare cote de nivel | P.V.L.A. | B + E |  |
| RIGOLA, FUNDATII STALPI PASARELA METALICA, CAMIN APA, CAMIN SCURGERE |  |  |  |  |
| 10. | Verificare natura terenului de fundare la cota săpăturii proiectate. | P.V.R.C | B + E + G |  |
| 11. | Verificare montaj armătură în fundaţii | P.V.L.A. | B + E |  |
| 12. | Receptie calitativă a lucrărilor de armare şi cofrare | P.V.L.A. | B + E |  |
| 13. | Verificare piese metalice înglobate | P.V.L.A. | B + E+P+I |  |
| 14. | Verificare şi consemnare cote de nivel | P.V. | B + E |  |
| PLATFORMA BETONATA RAMPA CF, PLATFORMA SEPARATOR, PLATFORMA DEPOZITARE DESEURI , PLATFORMA CABINA SUPRAVEGHERE |  |  |  |  |
| 15. | Compactare umpluturi nivelare Compactare fund cutie pat. Natura teren de fundare. | P.V.L.A. | B + E |  |
| 16. | Verificare montaj armătură în fundaţii | P.V.R. | B + E +I |  |
| 17. | Receptie calitativă a lucrărilor de armare şi cofrare fundaţii | P.V.L.A. | B + E |  |
| 18. | Imbracaminte beton ciment. | P.V.R. | B + E |  |
| 19. | Recepţia la terminare a lucrărilor de construcţii | P.V.R. | E + P + B- comisie recepţie |  |

BENEFICIAR :                            PROIECTANT :                            CONSTRUCTOR:

DATA :                                         DATA :                                       DATA :

NOTA :

1. Conform cu art. 13 din OG 2/1994 definitivarea prezentului program dintre constructor beneficiar şi proiectant, se va face în maxim 15 zile de la primirea lui pe şantier. Dacă în cadrul acestui termen nu va fi invitat proiectantul pe şantier pentru definitivare, acest program se va considera însuşit şi semnat de constructor şi beneficiar.

2. Executantul va anunta în scris şi ceilalţi factori interesaţi cu minimum 5 zile înaintea datei la care urmează să se facă verificarea şi va pune la dispoziţie instrumente de control şi echipament de protecţie.

3. Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului respectiv. În cazul în care spatiul din coloana 4. nu este suficient se va intocmi o anexa.

4. La receptie, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la “Cartea Constructiei “

LEGENDA :

-P.V.L.A 	- proces verbal de lucrări ascunse             	E– executant

-P.V.R.A.          - process verbal de recepţie amplasament      B– beneficiar

- P.V.R    	- proces verbal de recepţie                              P– proiectant

- P.V.        	- proces verbal                                           	L –laborant

- P.V.F.D  	- proces verbal faza determinantă	    	G -geotehnician

- P.V.R.C  	- proces verbal de recepţie calitativă

I– Inspectia de Stat în Construcţii – (care va decide faza la care participă)