| PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII CONSTRUCŢII METALICE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.1-CM-PCC |
| Cod proiect : | A 636.1 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI CIRESU, JUD. BRAILA |  |  |

| Întocmit: | Ing. I. Petrosanu |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. A. Ionescu |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

| B | CONPET S.A. | Reprezentat prin: |
| --- | --- | --- |
| P | S.C. ELLIS’92 S.R.L. | Reprezentat prin: Ing. Androne Ionescu |
| E |  | Reprezentat prin: |

Prezentul program s-a întocmit în conformitate cu prevederile  art. 22 litera “c” din LEGEA 10/1995 actualizata , privind calitatea în  construcţii şi cu prevederile HGR 272/1994 art. 5, litera “b” alineatul 7, în vederea asigurării controlului calităţii în construcţii.

| Nr. Crt. | Fazele determinante ce se controleaza , se verifica sau se receptioneaza calitativ si pentru care trebuie intocmite documente scrise |  | Documentul scris care se incheie: P.V.L.A. = proces verbal de lucrari ascunse P.V.R.C. = proces verbal de receptie calitativa P.V.F.D. = proces verbal de faza determinanta | Cine intocmeste si sem - neaza: I = I.S.C. PH. E = executant P = proiectant D = diriginte (reprez. al Beneficiarul ) R = responsabil executie | Nr. si data actului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  | Executia subansamblelor metalice in uzina | P.V. | E, R, |  |
| 2. |  | Recepţia calitativă şi cantitativă a construcţiilor metalice în uzină sau la primirea în şantier conform STAS 767/0-88, 2punctual 5.2., Normativ C150/99, pct. 5.9-5.12 şi Normativ C56-85 | P.V. | E,R,D, |  |
| 3. |  | Montajul si verificarea elementelor metalice: -verificarea sudurilor(cu lichide penetrante sau radiatii penetrante) | P.V. | E,D,R, |  |
| 4. |  | Verificarea calităţii montajului construcţiilor metalice conform STAS 767/0-88, pct.5.3., Normativ C150/99 şi Normativ C56-85. | P.V. P.V.L.A. Înainte de vopsitorie | E + D+R |  |
| 5. |  | Verificare structură elemente de rezistenţă (bare şi îmbinări).- verificare sudurii | P.V. | E ,D, R, |  |
| 6. |  | Realizarea protectiei anticorozive | P.V. | E ,D, R, |  |
| 7. |  | Receptia calitativa a protectiei anticorozive | P.V. | E ,D, R, |  |
| 8. |  | Faze de execuţie determinate: A. Verificare fizică - la terminarea montajului. | P.V.R. | I* + E + B + P |  |
| 9. |  | Receptie la terminarea lucrarilor | P.V terminarea lucrarilor | I, P, E, R, D, |  |

BENEFICIAR :                            PROIECTANT :                            CONSTRUCTOR:

DATA :                                         DATA :                                          DATA :

NOTA:

1. În conformitate cu HGR 272/1994, înainte de începerea lucrărilor, investitorul prin grija proiectantului va trimite un exemplar din prezentul Program de Control la  I.S.C. – BRAILA, care va decide fazele determinante la care va participa.

2. Conform art. 14 din HGR 272/1994, prin grija investitorului şi a constructorului, proiectantul va fi anunţat în scris, cu minimum 5 zile înainte de realizarea stadiului fizic indicat în program, privind faza determinantă cerută de acesta, pentru a participa la verificarea calităţii lucrărilor  de construcţii şi vor fi create condiţiile necesare efectuării controlului de calitate.

3. Faza determinantă reprezintă stadiul fizic la care o lucrare de construcţii, odată ajunsă, nu mai poate continua fără acceptul scris al investitorului, proiectantului şi executantului.

4. La recepţia lucrărilor, un exemplar din acest Program de Control, însoţit de toate documentele indicate în el (proiectul, buletine de analiză care să ateste calitatea materialelor , procese – verbale de lucrări ascunse, procese – verbale de recepţie, note de şantier, etc.…), se anexează la CARTEA CONSTRUCŢIEI.

LEGENDA :

-P.V.L.A 	- proces verbal de lucrări ascunse             	     E– executant

-P.V.R.A.          - process verbal de recepţie amplasament           B– beneficiar

- P.V.R    	- proces verbal de recepţie                                   P– proiectant

- P.V.        	- proces verbal                                                      L –laborant

- P.V.F.D  	- proces verbal faza determinantă	    	     G -geotehnician

- P.V.R.C  	- proces verbal de recepţie calitativă

I – Inspectia de Stat în Construcţii – (care va decide faza la care participă).