| MEMORIU TEHNIC MONTAJ CONDUCTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A | Cod document : | A636.1-MC-MT |
| Cod proiect : | A 636.1 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI CIRESU jud. BRAILA |  |  |

| Întocmit: | Ing.B.Stroie |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing.R. Nita |  |
| Aprobat: | Ing. A.Ionescu |  |

- 1. GENERALITATI

- 1.1 Date generale

Denumire  proiect: REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  TITEI, CIRESU JUD BRAILA

Beneficiar:  CONPET S.A.

Amplasament: RAMPA DE INCARCAREA A TITEIULUI , JUD BRAILA

Proiectant :  S.C. ELLIS’92  S.R.L. – Ploiesti, str Rosiori, nr 32, jud. Prahova

Nr. proiect :  A636.1

1.2 Amplasare obiectiv:

Obiectivul este amplasat in incinta Rampei de incarcare a titeiului Ciresu jud Braila, conform planului A636.1-P.S.

Accesul in rampa se realizeaza din drumul judetean 203R si pe drumurile interioare existente.

Date climatice:

Incarcarea la vant, conform NP-082-04: gv=0.5 kN/mp.

Incarcarea cu zapada, conform CR1-1-3-2005: gz=2.5 kN/mp.

Zona de protectie seismica, conform P100-1/2006: ag=0.20g, Tc=1.0s.

Adancimea de inghet hi=0,80-0.9m.

Zona climatica – litoral Marea Neagra cu h =  80 cmB cu g = 1,2 kN/mp

1.3. Investitorul si beneficiarul lucrarii;

Investitorul si beneficiarul  lucrarii este CONPET S.A. cu sediul in PLOIESTI, str. ANUL 1848, nr.1-3, cod 100559, tel. 0244/401 360, fax 0244 516451, e-mail: conpet@conpet.ro, jud. Prahova

1.4. Proiectantul lucrarii

Proiectantul lucrarii este S.C. ELLIS'92 S.R.L., Ploiesti, str. Rosiori, nr. 32, 100405, tel / fax 0244 – 407550, mail: ellis92ploiesti@yahoo.com .

- 2. NECESITATE SI OPORTUNITATE

- Avand in vedere ca Rampa de incarcare titei Ciresu, jud.Braila functioneaza in regim continuu iar lucrarile de modernizare au fost facute de-a lungul timpului si partial, scopul proiectului este acela de a reabilita (moderniza) Rampa de incarcare titei conform legilor, standardelor si normativelor in vigoare.

- Unul din motivele de modernizare, il reprezinta faptul ca garniturile CF sunt constituite (in prezent) din vagoane cisterna de provenienta diferita (lungimea acestora variaza intre 10m si 17m). Din aceasta cauza,  garnitura de vagoane o data introdusa in rampa nu se poate cupla la cele 12 guri de incarcare existente (cu o vechime in exploatare de peste 20 de ani),  fiind necesare o serie de operatiuni de manevra costisitoare si ineficiente.

- 3. DESCRIEREA LUCRARILOR DIN CADRUL PROIECTULUI

Aceasta vizeaza in principal următoarele tipuri de lucrari:

LUCRARI MECANICE

a) Rampa  de incarcare

Colectorul existent ce alimenteaza bratele va fi inlocuit cu un colector nou de DN200 din material P235GH, EN10216-2 si izolat termic ( vata minerala gros. 40mm). Robinetul de sectionare existent DN150, montat pe conducta de alimentare colector se va inlocui cu un robinet cu sertar de DN200 material GP240 GH.  Colectorul va alimenta 12 brate de incarcare de DN100 articulate ce vor avea ca raza de manevra 2.5m -3.0m, conform specificatie tehnica A636.1-SP- B. Gurile de incarcare vor fi echipate cu sistem automat de semnalizare a nivelui de lichid din vagonul CF si inchiderea rapida a gurii de incarcare la atingerea nivelului maxim setat (se va vedea proiectul de automatizare).

Pentru golirea colectorului atat in caz de avarie cat si pentru facilitatea montajului si al utilizarii partiale a rampei s-a prevazut un racord de golire de DN50 prevazut cu flansa de legatura pentru furtun. Golirea in caminul tehnologic aflat in imediata apropeiere a rampei se va face cu un furtun flansat pentru a evita scurgerile accidentale datorate operatiunilor. Colectorul cu o lungime totala de 72.5 m va avea suporturi alunecatoare si mobile si se sprijina pe riglele pasarelei metalice, distanta maxima de suportare nu va fi mai mare de 9.5m.

Colectorul de refulare al pompelor (existent) va fi dotat cu un traductor de presiune ce va controla prin intermediul unui convertizor de frecventa turatia pompelor.

Conductele vor fi din material P 235 GH conform 10216-2 si vor fi imbinate prin sudura sau cu flanse din material P 280 GH confom SREN 1092-1. Suporturile conductelor vor fi de tip alunecator cat si ghidat si  se vor executa conform desen R-008.

Flansele se vor imbina cu ajutorul prezoanelor din material 21CrMoV5-7 conform EN 1515-4:2009 cu piulite C45E - 8121/3 iar pentru evitarea scurgerilor se vor prevedea garnituri din inox/graf/OC conform EN1514-2.

b) Pasarela metalica va fi dotata cu podete rabatabile, in constructie antialunecare si care sa permita coborarea pe cisterna CF in siguranta , acestea se vor achizitiona conform specificatie A636.1-MC-SPP.

Conductele proiectate se realizeaza din teava din otel carbon, calitate de material P235GH (w1.0345) sau echivalent, grupa 1.1 de material, conform SR EN 10220-2003, SR EN 102016-2 cu caracteristici precizate in tabelul 1 :

Tabel l

| Limita de curgere (ReH sau Rp0,2) - Mpa - | Rezistenţa la tracţiune (Rm) - MPa - | Alungirea Amin - % - | Energia medie absorbită minimă, KVJ la temperatura de oC - t - |
| --- | --- | --- | --- |
| 235 (minim) | 360 (minim) | Longitudinal: 25 | Longitudinal: 40 (0oC), 28 (-10oC) |
|  |  | Transversal: 23 | Transversal: 27 (0oC) |

Flansele cu gat (FG) tip 11, oarbe (FO) tip 05, cu suprafata de etansare tip B, PN 25 sunt din otel carbon, forjat, din calitate de material P280GH (w1.0426), grupa 1.2 de material, conform SR EN 10222-2 cu dimensiuni conform SR EN 1092-1+A1:2013, cu caracteristici precizate in tabelul 2.

Tabel 2

| Limita de curgere (ReH sau Rp0,2) - Mpa - | Rezistenţa la tracţiune (Rm) - MPa - | Alungirea Amin - % - | Energia medie absorbită minimă, KV la temperatura de oC - J - |
| --- | --- | --- | --- |
| 280 (minim) | 460 (minim) | Longitudinal: 23 | Longitudinal: 48 (20oC) |
|  |  | Transversal: 21 | Transversal: 27 (20oC) |

Armaturile ce se vor monta sunt realizate din otel carbon, calitate de material GP240GH (w 1.0619), interioare 13%Cr, conform SR EN 1984, cu caracteristici precizate in tabelul 3.

Tabel 3

| Limita de curgere (ReH sau Rp0,2) - Mpa - | Rezistenţa la tracţiune (Rm) - MPa - | Alungirea Amin - % - | Energia medie absorbită minimă, KV la temperatura de oC - J - |
| --- | --- | --- | --- |
| 240 (minim) | 420 (minim) | min 22 | min 27 |

Prezentele cerinte pentru produsele petroliere, au caracter de minim, utilizarea altor materiale inclusiv echivalente dupa alte standarde, cu caracteristici sub cele precizate nu sunt permise.

NOTA: Toate flansele se vor sunta electric conform desen R-095 sau cf. proiect electrice.

- MĂSURI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ (MSSM)

Atât în execuţie cât şi în exploatarea lucrărilor proiectate se vor respecta prevederile Legii nr.319 din iulie 2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă. Redăm mai jos capitolele legii şi hotărârile de guvern care reglementează la modul concret măsurile ce trebuie luate în spiritul legii, de către persoanele implicate în procesul de muncă:

Capitolele Legii 319 sunt:

- Cap. I Dispoziţii generale

- Cap. II Domeniu de aplicare

- Cap. III Obligaţiile angajaţiilor

- Cap. IV Obligaţiile lucrătorilor

- Cap. V Supravegherea sănătăţii

- Cap. VI Comunicarea, cercetarea,inregistrarea şi raportarea evenimentelor

- Cap. VII Grupuri sensibile la riscuri

- Cap. VIII Infracţiuni

- Cap. IX Contravenţii

- Cap. X Autorităţi competente şi instituţii cu atribuţii în domeniu

- Cap. XI Dispoziţii finale

Respectarea normelor de protecţia muncii pe toata perioada execuţiei lucrărilor prezintă o obligaţie a cărei îndeplinire revine în exclusivitate Antreprenorului, în funcţie de echipamentele şi tehnologiile adoptate.

Lista informativa a normelor de protecţia muncii ce trebuie respectate:

- Legea 10/1995 privind calitea în constructii cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea 319/206 cu privire la S.S.M. publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 646/26.07.2006;

- HG 1425/2006 11. XI pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/06;

- HG 917/06 – Cerinţe minime pentru Semnalizarea de Securitate şi/sau Sănătate la locul de muncă;

- Hotărârea de guvern nr. 1425 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă, nr. 319 / 2006, completata de H.G. 955 / 2010;

- Hotărârea nr. 1050 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrărilor din industria extractivă şi de foraj;

- Hotărârea de Guvern nr. 493 din 12/04/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;

- Hotărârea de Guvern nr. 1022/10.09.2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului (MO nr. 711/30.09.2002);

- Ordinul  M.E.F./M.M.F.E.S. nr.1636/392 din 25.04.2007, pentru aprobarea privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive";

- Ordonanţă de Urgenţă   Nr. 99 / 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;

- Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Familiei Nr. 427 / 2002 pentru aprobarea componenţei trusei sanitare şi a baremului de materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale;

- HG nr. 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii;

- HG nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şanţierele temporare sau mobile;

- HG 355/07 – Hotarare privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;

- HG 439/06 – Riscuri generate de zgomot;

- Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civila, modificata şi completata de legea 212 din 2006;

- Ordin nr.638/420 din 12 mai 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice şi poluari accidentale;

- HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;

- HG nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

- HG nr.1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezită riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare;

- HG nr. 1091/2006 privind cerinţele de securitate şi sănătate la locul de muncă;

- HG nr.1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenţii biologici în muncă;

- HG nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de mucă;

- HG nr. 1218/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţii chimici în muncă;

- Ord. 706/26 sept. 2006 privind cerinţele minime de SSM referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiaţii optice artificiale.

- Ord. Nr. 508/933 din 2002 privind aprobarea Normelor generale de protecţia muncii;

Normele menţionate mai sus mentionate nu sunt limitative, ele putând fi completate, după caz, cu instructiuni pe care constructorul şi beneficiarul le consideră necesare.

Principalele măsuri şi acţiuni pentru asigurarea protecţiei, siguranţei şi igienei muncii sunt:

- luarea măsurilor tehnice şi organizatorice pentru asigurarea condiţiilor de securitate a muncii;

- realizarea instructajelor de protecţie a muncii ale întregului personal şi consemnarea acestora în fisele individuale sau alte formulare specifice, semnate individual;

- controlul aplicării şi respectării normelor specifice de către întregul personal;

- verificarea periodică a personalului privind cunoasterea normelor şi măsurilor de protecţie a muncii;

Pe toată durata execuţiei în lungul conductelor se va asigura o zonă de lucru şi de protecţie. În interiorul zonei de lucru şi de protecţie nu este permis accesul persoanelor şi a utilajelor străine de şantier. Lăţimea zonei de protecţie se stabileste funcţie de diametrul conductei şi de condiţiile locale.

Instructajele de protecţie a muncii la executarea lucrărilor se referă cu prioritate la:

- semnalizarea şi supravegherea lucrărilor;

- executia săpăturilor şi sprijinirilor;

- executia îmbinărilor conductelor;

- semnalizarea devierii circulaţiei, iluminatul pe timpul nopţii;

- manevrarea materialelor grele manual sau cu utilaje de ridicat;

- protecţia împotriva intoxicării;

- obligativitatea folosirii echipamentului de protecţie şi de lucru;

- lucrări în spaţii inchise;

- folosirea utilajelor de execuţie.

- PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR

Respectarea reglementărilor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi echiparea cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor sunt obligatorii atât la execuţia lucrărilor cât şi 
în timpul exploatării acestora. Răspunderea pentru prevenirea şi stingerea incendiilor revine atât beneficiarului cât şi executantului lucrărilor.

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative şi reglementări în domeniul apărării împotriva incendiilor:

- Ordinul M.I. nr. 108 / 2001 – DGPSI - 004, pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcari electrostatice;

- -NP 086-05/2005-  Normativ pentru proiectarea,executarea şi exploatarea instalaţiilor

- de stingere a incendiilor-cap. 6,cap.12,cap.14.

- C300-1994 Normativ de prevenirea incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii şi instalaţii aferente acestora.

- Ord. M.I. nr. 381/1993 Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor.

- PE 009/93-P 118-99 Norme tehnice de proiectare şi realizare a constructiilor pentru protectia la actiunea focului.

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

- HG nr.1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării de securitate la incendiu;

- HG nr. 525/1996 republicat în anul 2002, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările ulterioare;

- OMI nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor;

- Ordinul MI nr. 88/2001 - Dispoziţii generale privind echipare şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor,

- D.G.P.S.I. - 003, cu modificările ulterioare;

- P 118 - 1999 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor;

- HG nr. 1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor care pot fi expusi riscului datorat atmosferelor explosive;

Pentru lucrările executate în spaţii închise (cămine, galerii, tuneluri) se prevăd măsurile necesare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor în funcţie de natura lucrărilor şi a condiţiilor locale. Conducătorul formaţiei de lucru asigură instruirea personalului şi urmăreste permanent respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor .

- MĂSURI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  ÎNCONJURĂTOR

Instalaţiile proiectate nu sunt poluante şi nu impun luarea de măsuri speciale pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta următoarele prevederi legislative de mediu: Ordonanţa de urgenţă nr. 195/22.12.2005 privind proteţtia mediului, aprobată, modificată şi completată prin Legea 265/2007 precum şi următoarele acte legislative:

  - pentru protecţia solului:

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata şi completata prin Legea 426/2001, modificată şi completată prin OU nr.61/2007;

- HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

- HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deseurilor de ambalaje;

- HG 448/19.05.2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

  - pentru protecţia apelor:

- Legea apelor nr. 107/1996, modificată şi completata prin Legea 310/2004;

  - pentru protecţia atmosferei

- OU nr. 243/2000 – privind protecţia atmosferei aprobată prin LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001.