| SPECIFICATIE PODET RABATABIL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.1-MC-SPP |
| Cod proiect : | A 636.1 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI CIRESU jud. BRAILA |  |  |

| Întocmit: | Ing. R.Nita |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. B. Stroie |  |
| Aprobat: | Ing. A.Ionescu |  |

FUNCTIE

Podet rabatabil cu acces sigur si usor la cisternă CF, de pe o pasarela metalica .

NUMAR

Se vor achizitiona 13 bucati  (1 bucata rezerva).

DESCRIERE

• manipularea usoară de către un operator;

• cu actionare hidraulica;

• dotarea standard cu mana curenta (stanga / dreapta);

• dispozitiv de blocare pentru pozitia depozitat (numai pentru operare manuală);

• bara de protectie din cauciuc pe ultimul pas , prevenire de scantei si daune cisterna;

• sistem siguranta trepte pentru a preveni prinderea picioarelor;

• trepte non alunecare;

• lătimea platforma acces 800 mm;

• complet echilibrat în orice pozitie;

• aparatoare de genunchi .

ACCESORII

• sistem de sigurantă de pe ambele parti ale scarii pentru a închide deschiderea dintre platformă si

vehicul;

• podetul va fi construit astfel incat sa poata fi echipat cu o cuscă de sigurantă în cazul în care se va cere ulterior;

• sistem detectare pozitie;

• executie galvanizata;

• lant de blocare, să retină treapta  în orice pozitie pentru a preveni deteriorarea izolatiei cisternei.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

Model      Step            A               B	           C	            D	             E	            F	           R

6	        2450        3020	        1900         1700          1760         560	          2000

Podetul rabatabil va fi:

- testat si certificat ;

- livrat cu Certificat de Conformitate.