| SPECIFICAŢIE DE PROIECT SEPARATOR DE HIDROCARBURI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A 6363.1-IS-SPSH |
| Cod proiect : | A 636.1 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA CIRESU, JUD. BRAILA |  |  |

| Întocmit: | Ing. S. Vasile |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. B. Stroie |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

SPECIFICATIE TEHNICA

- Separator de hidrocarburi NS 20 , clasa de epurare I, conform EN 858. Echipat cu decantor integrat de namol cu volum = 4000 litri, si dispozitiv automat de inchidere, calibrat pentru titei avand densitatea cuprinsa intre 0,85 - 0,95 g. / cm3. Este prevazut cu piese superioare din polimer de aducere la cota teren amenajat si capace din fonta pt. clasa de sarcina D - 40 tf..

- Clasa I in conformitate cu SR EN 858-1:2002/A1 :2005 si NTPA 001,

- Confectionat din PEHD/PP,

- Racord intrare/iesire DN200,

- Rame si capace din fonta, clasa A15.

Accesorii:

- Cămin de prelevare probe destinat instalării subterane ;

- Sisteme de alarmă locala care semnalizează atingerea nivelului maxim a grosimii stratului de uleiuri şi apariţia unei situaţii de reflux a apelor uzate (necesar potrivit prevederilor standardului EN 858, Partea 1) ;

- Sistem de aspiraţie a uleiurilor şi nămolului, elemente de intercalaţie reprezentând filtre de coalescenţă pentru transformarea (modernizarea) separatoarelor de uleiuri / produse petroliere în separatoare cu filtre de coalescenţă.

Necesar = 1 buc.