| SPECIFICAŢIE DE PROIECT REZERVOARE VIDANJABILE DIN PE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.1-IS-SP |
| Cod proiect : | A 636.1 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA CIRESU, JUD. BRAILA |  |  |

| Întocmit: | Ing. S.Vasile |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. B.Stroie |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

REZERVOR SUBTERAN DE INMAGAZINARE

VIDANJABIL - RA

SPECIFICATII TEHNICE REZERVOR - 15mc

- Materialul de bază al rezervorului: Polipropilenă (PP) sau  polietilenă (PE): duritate, rigiditate şi rezistenţă bună chiar şi la temperaturi scăzute;

- Diametru rezervor: 3000 mm;

- Inaltime rezervor: 2150 mm;

- Volum rezervor: 15,00 mc – 1 buc ;

- Diametru conducta  intrare: 225mm;

- Diametru gura vizitare / vidanjare : 600mm; inaltime 1600mm – la cerere ;

- Capac din PP.

REZERVOR SUBTERAN DE INMAGAZINARE

VIDANJABIL – RM1

SPECIFICATII TEHNICE REZERVOR - 10mc

- Materialul de bază al rezervorului: Polipropilenă (PP) sau  polietilenă (PE): duritate, rigiditate şi rezistenţă bună chiar şi la temperaturi scăzute;

- Diametru rezervor: 3000 mm;

- Inaltime rezervor: 1500 mm;

- Volum rezervor: 10,00 mc – 1 buc ;

- Diametru conducta  intrare: 125mm;

- Diametru gura vizitare / vidanjare : 600mm; inaltime 1600mm – la cerere ;

- Capac din PP.

NOTA

Caracteristicile constructive au rol informativ, ele difera de la un producator la altul.

CARACTERISTICI

- Domeniu de utilizare a rezervoarelor: colectarea apei de ploaie, depozitarea apelor uzate,  depozitarea alcoolului, acizilor, leșiei, depozitarea de apă potabilă, depozit de produse agricole, stocare a apei de incendiu, depozitare de produse chimice ;

- Este rezistent la coroziune datorită tensiunii, are densitate mică, îşi menţine forma temică, are duritate de suprafaţă, rezistent la acid, leşie şi îngheţ.