| MEMORIU TEHNIC INSTALATII TERMICE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.1-IT-MT |
| Cod proiect : | A 636.1 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev. 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA CIRESU, JUD. BRAILA |  |  |

| Întocmit: | Ing. S. Vasile |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. B. Stroie |  |  |
| Aprobat: | Ing. A.Ionescu |  |  |

# 1.GENERALITATI

- 1.1 Date generale

Denumire  proiect: REABILITARE RAMPA CIRESU, JUD. BRAILA

Beneficiar:  CONPET S.A. Ploiesti

Amplasament: REABILITARE RAMPA CIRESU, JUD. BRAILA

Proiectant :  S.C. ELLIS’92  S.R.L. – Ploieşti, Prahova

Nr. proiect : A631.5

1.2. Obiectul lucrarii:

Prezenta documentaţie rezolvă modul de asigurare a încălzirii spațiilor din Cladire grup sanitar și dușuri respectiv Cabină supraveghere.

1.3 Amplasare obiectiv:

Cladire grup sanitar și dușuri respectiv respectiv Cabină supraveghere sunt amplasate în incinta rampei încărcare țiței Cireșu, jud. Brăila.

1.4  Investitorul şi beneficiarul lucrării :

Investitorul şi beneficiarul  lucrării este CONPET S.A. cu sediul în Ploieşti, str. Anul 1848 nr.1-3, cod 100559, Jud. Prahova tel : 0244/401360, fax : 0244/516451.

1.5 Baza legala de proiectare :

- Contract de proiectare,

- Ridicări topo, studii geotehnice, relevee teren.

# 2. DESCRIEREA LUCRARII

2.1. INSTALATII TERMICE.

Incălzire Cladire grup sanitar și dușuri constă în încălzirea spțiului în care se va amplasa un vas WC, racordat la rețeaua de canalizare menajeră proiectată. Noul spațiu va fi încălzit prin amplasarea unui corp de încălzire, racordat la instalația existentă. Acesta va fi echipat cu robineți de reglaj atât pe tur cât și pe retur. Montarea radiatorului se va realiza cu ajutorul consolelor și susținătoarelor de perete dar numai după probarea prealabilă la presiune a acestuia.

Cabina supraveghere se va amplasa în vecinătatea decantorului și va fi destinată urmăririi activității de încărcare cu țiței a vagoanelor cisternă. In interiorul cabinei se va monta un convectoradiator alimentat din rețeaua de abur de joasă presiune aflată în vecinătate. Convectoradiatorul și legăturile la rețeaua de abur de joasă presiune, se vor realiza din țeavă oțel SR EN 10216/2(a se vedea Antemăsurătoarea). Convectoradiatorul va fi echipat cu robineți de reglaj atât pe tur cât și pe retur.     Montarea radiatorului se va realiza cu ajutorul consolelor și susținătoarelor de perete dar numai după probarea prealabilă la presiune a acestuia.

3. NORMATIVE SI STANDARDE:

-  I13/2015 – Normativ pentru proiectarea, execuatrea și exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală.

-  SR 1907/1 – 2014 – Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Metodă de calcul.

- SR 1907/2 – 2014 – Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi convenționale de calcul.

-  SR 4839/97 – Instalații de încălzire. Numărul anual de grade – zile.

- STAS 1797/1– 1979 – Instalații de încălzire centrală. Dimensionarea corpurilor de încălzire. Prescripți generale.

4. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA:

La întocmirea acestui proiect au fost respectate şi aplicate prescripţiile din următoarele acte normative:

1.  Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă.

2. Legea nr. 130/1999 republicata şi completată de Legea 403/2005 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă.

3. Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.

4. Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii – 1993, aprobat de  MLPAT cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993.

5. MASURI DE SECURITATE LA INCENDIU:

La întocmirea acestui proiect au fost respectate şi aplicate prescripţiile din următoarele acte normative:

- Legea 307/2006 privind apărarea înpotriva incendiilor,

- Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor, aprobate cu ordinul MI nr. 775/1998,

- Ordinul nr. 1312/2006 al Ministerului Administraţiei Publice pentru aprobarea normelor

metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor,

4.	Ordinul MI nr. 88/2001 – Dispoziţii generale pentru echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi platformelor amenajate cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor,

5. Norme generale de aparare impotriva incendiilor – aprobate prin ordinul MAP nr. 163/2007 in vigoare,

6.  Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor – P118-99.

7. C 300–1994–Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.