| ANTEMASURATOARE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A 636.1-IT-AM |
| Cod proiect : | A 636.1 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA CIRESU, JUD. BRAILA Întocmit:; Ing. S. Vasile. Verificat:; Ing. B. Stroie. Aprobat:; Ing. A.Ionescu. |

INSTALATII TERMICE

CABINA SUPRAVEGHERE SI CLADIRE GRUP SANITAR SI DUSURI

| Nr. Crt. | Cod Articol | Denumire Articol | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IB02I1 | Montare convectoradiator tip panou 1 rând, racordat cu flanșă, H=624mm având < 15 țevi verticale | buc | 1 |
| 2 | YCO1 | Procurare | buc | 1 |
| 3 | IB22B1 | Elemente de susținere a corpurilor de încălzire având 2-5kg/buc | kg | 2,5 |
| 4 | IB23A1 | Procurare elemente de susținere corpuri de încălzire | kg | 2,5 |
| 5 | IC12A1 | Teavă fără sudură, încălzire centrală la conducte distribuție De=21,3x2,6 mm | m | 12 |
| 6 | YCO1 | Procurare | m | 12 |
| 7 | IC35C1 | Brătări pentru fixare țevi oțel montate pe zid de cărămidă sau beton | buc | 4 |
| 8 | YCO1 | Procurare | buc | 4 |
| 9 | IC40B1 | Confecționarea, montarea și cimentarea țevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri D=1 1/4" | buc | 2 |
| 10 | YCO1 | Procurare | buc | 2 |
| 11 | ID10A1 | Robinet oblic pentru abur de trecere cu scaun înclinat pentru instalație de încălzire centrală D=1/2'' | buc | 2 |
| 12 | YCO1 | Procurare | buc | 2 |
| 13 | ID19A1 | Oală de condens termodinamică cu filtru D=1/2'' | buc | 1 |
| 14 | YCO1 | Procurare | buc | 1 |
| 15 | IEO1A1 | Efectuare probă de etanșeitate la presiune a instalaței de încălzire centrală, suprafața totală încălzire a corpurilor este până la 100 m² | m² | 2,5 |
| 16 | IEO2A1 | Efectuare probă dilatare-contractare și funcționare instalație încălzire central, suprafața totală de încălzire este până 100m² | m² | 2,5 |
| 17 | IEO5A1 | Demontarea de pe poziție a corpurilor de radiator pentru vopsire sau reparatie și remontare | m² | 2,5 |
| 18 | IZA04A1 | Pregătirea suprafețelor de beton sau metal prin curățirea cu peria de sârmă | m² | 4 |
| 19 | IZA08B1 | Vopsitorii la instalații executate manual cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior > 34mm | m² | 4 |