| Nr. crt. | Etichetă echipament | Descriere echipament | Pn [kW] | Un [V] | Eficiență (η) | Factor de putere (cosφ) | In [A] | Curent de pornire Ip/In | Alimentat de la tabloul: | Rev. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | Robinet acționat cu motor electric | 0.35 | 230 | 0.95 | 0.85 | 1.9 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
|  | M2 | Robinet acționat cu motor electric | 0.35 | 230 | 0.95 | 0.85 | 1.9 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
|  | M3 | Robinet acționat cu motor electric | 0.35 | 230 | 0.95 | 0.85 | 1.9 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
|  | M4 | Robinet acționat cu motor electric | 0.35 | 230 | 0.95 | 0.85 | 1.9 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
|  | M5 | Robinet acționat cu motor electric | 0.35 | 230 | 0.95 | 0.85 | 1.9 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
|  | M6 | Robinet acționat cu motor electric | 0.35 | 230 | 0.95 | 0.85 | 1.9 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
|  | M7 | Robinet acționat cu motor electric | 0.35 | 230 | 0.95 | 0.85 | 1.9 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
|  | M8 | Robinet acționat cu motor electric | 0.35 | 230 | 0.95 | 0.85 | 1.9 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
|  | M9 | Robinet acționat cu motor electric | 0.35 | 230 | 0.95 | 0.85 | 1.9 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
|  | M10 | Robinet acționat cu motor electric | 0.35 | 230 | 0.95 | 0.85 | 1.9 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
|  | M11 | Robinet acționat cu motor electric | 0.35 | 230 | 0.95 | 0.85 | 1.9 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
|  | M12 | Robinet acționat cu motor electric | 0.35 | 230 | 0.95 | 0.85 | 1.9 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
|  | TE-03 | Tablou electric aferent Baracă Metalică + Șopron | 4 | 230 | 0.95 | 0.92 | 19,9 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
|  | IL | Instalație de iluminat interior Clădire Depozit Combustibil | 0,2 | 230 | 0.95 | 0.92 | 1 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
|  | ILP | Instalație de iluminat și prize grup sanitar pentru personal | 2,1 | 230 | 0.95 | 0.92 | 10 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
|  | DMI-01 | Dispozitiv de monitorizare a legării la priza de pământ cisternă CF_Punct de încărcare 1 | 0,1 | 230 | 0.95 | 0,92 | 0.5 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
|  | DMI-02 | Dispozitiv de monitorizare a legării la priza de pământ cisternă CF_Punct de încărcare 2 | 0,1 | 230 | 0.95 | 0,92 | 0.5 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
|  | DMI-03 | Dispozitiv de monitorizare a legării la priza de pământ cisternă CF_Punct de încărcare 3 | 0,1 | 230 | 0.95 | 0,92 | 0.5 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
|  | DMI-04 | Dispozitiv de monitorizare a legării la priza de pământ cisternă CF_Punct de încărcare 4 | 0,1 | 230 | 0.95 | 0,92 | 0.5 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
|  | DMI-05 | Dispozitiv de monitorizare a legării la priza de pământ cisternă CF_Punct de încărcare 5 | 0,1 | 230 | 0.95 | 0,92 | 0.5 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
|  | DMI-06 | Dispozitiv de monitorizare a legării la priza de pământ cisternă CF_Punct de încărcare 6 | 0,1 | 230 | 0.95 | 0,92 | 0.5 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
|  | DMI-07 | Dispozitiv de monitorizare a legării la priza de pământ cisternă CF_Punct de încărcare 7 | 0,1 | 230 | 0.95 | 0,92 | 0.5 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
|  | DMI-08 | Dispozitiv de monitorizare a legării la priza de pământ cisternă CF_Punct de încărcare 8 | 0,1 | 230 | 0.95 | 0,92 | 0.5 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
|  | DMI-09 | Dispozitiv de monitorizare a legării la priza de pământ cisternă CF_Punct de încărcare 9 | 0,1 | 230 | 0.95 | 0,92 | 0.5 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
|  | DMI-10 | Dispozitiv de monitorizare a legării la priza de pământ cisternă CF_Punct de încărcare 10 | 0,1 | 230 | 0.95 | 0,92 | 0.5 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
|  | DMI-11 | Dispozitiv de monitorizare a legării la priza de pământ cisternă CF_Punct de încărcare 11 | 0,1 | 230 | 0.95 | 0,92 | 0.5 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
|  | DMI-12 | Dispozitiv de monitorizare a legării la priza de pământ cisternă CF_Punct de încărcare 12 | 0,1 | 230 | 0.95 | 0,92 | 0.5 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
|  | IE-RI | Încălzitor electric automat - Rezervor incendiu | 3 | 230 | 0,95 | 1 | 13,7 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
|  | ZA | Tablou de monitorizare/ alarmare poziție braț și podeț rabatabil | 1 | 230 | 0,95 | 0,92 | 10 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
|  | TE-04 | Tablou utilități cabină pază rampa încarcare | 2 | 230 | 0,95 | 0,92 | 10 | - | TE-02, Tablou electric nou |  |
| PUTERE ELECTRICĂ SIMULTAN CONSUMATĂ DE CONSUMATORII ELECTRICI NOI: 17,7kW, 230Vc.a. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |