| Nr. crt. | Denumire material | Cantitate | Rev. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |  |
| I. | Tablou electric |  |  |
|  | Tablou electric TE-02, cf. următoarelor documente: - Tablou electric_Specificație tehnică de procurare – doc. nr. 2017-298-EL-202; - Tablou electric_Schema electrică monofilară – doc. nr. 2017-298-EL-203; - Tablou electric_Schema electrică detaliată (trifilară) – doc. nr. 2017-298-EL-204; - Tablou electric_Fișă tehnică – doc. nr. 2017-298-EL-206 | 1 buc. |  |
|  | Echipament montat în tabloul electric existent TE-01: întreruptor de linie, cu relee de protecție la suprasarcină și scurtcircuit, 32A, 4P, 10kA | 1 buc. |  |
| II. | Cabluri electrice. Accesorii cabluri electrice |  |  |
|  | Cablu tip CYAb(z)Y-F, 4x16 mmp | 10 m |  |
|  | Cablu tip CYAb(z)Y-F, 3x16 mmp | 175 m |  |
|  | Cablu tip CYAb(z)Y-F, 3x4 mmp | 320 m |  |
|  | Cablu tip CYAb(z)Y-F, 3x2,5 mmp | 6125 m |  |
|  | Papuci Cu 16 mmp | 14 buc. |  |
|  | Papuci Cu 4 mmp | 12 buc. |  |
|  | Etichete cabluri | 620 buc. |  |
| III. | Trasee cabluri electrice |  |  |
|  | Țeavă metalică Dn110mm (5 tuburi x 3m pentru protecția cablurilor electrice în fundația tabloului electric, inclusiv cot 45°) | 15 m |  |
|  | Țeavă metalică Dn150mm (2 tuburi x 13m pentru protecția cablurilor electrice la rampa CF, inclusiv cot 45°) | 26 m |  |
|  | Țeavă metalică Dn150mm (2 tuburi x 6m și 1 tub x 18m pentru protecția cablurilor electrice la subtraversare drumuri) | 30 m |  |
|  | Țeavă metalică Dn32mm (pentru protecția cablului electric la derivația spre grupul sanitar) | 10 m |  |
|  | Folie avertizoare inscripționtă cu textul “Atenție cabluri electrice”, lățime 0,25m | 350 m |  |
|  | Plăcuțe avertizoare inscripționate cu textul “Atenție circuite electrice. Pericol de electrocutare”, dimensiuni estimative 1000x250x2mm | 42 buc |  |
|  | Nisip | 230 mc |  |
|  | Tavă cabluri mecano-zincată, tip scară 400x45mm | 55 m |  |
|  | Consolă mecano zincată, 410mm | 15 buc. |  |
|  | Tavă cabluri mecano-zincată, tip jgheab perforat 200x45mm | 55 m |  |
|  | Consolă mecano zincată, 210mm | 15 buc. |  |
|  | Profil “I”, L=0,5m | 15 buc. |  |
| IV. | Materiale pentru priza de pământ și paratrăsnet |  |  |
|  | Platbandă OlZn 40x4mm | 450 m |  |
|  | Electrod OlZn 2 1/2”, l=2m | 10 buc. |  |
|  | Conductor Cu flexibil izolat, verde galben 35mmp | 10 m |  |
|  | Conductor Cu flexibil izolat, verde galben 16mmp | 15 m |  |
|  | Papuci Cu 35 mmp | 42 buc. |  |
|  | Papuci Cu 16 mmp | 52 buc. |  |
|  | Piese separație | 10 buc. |  |
|  | Paratoner tijă 0,25mm cu catarg și materiale de fixare pe acoperiș de tablă | 2 buc. |  |
|  | Confecții metalice diferite | 25 kg |  |
| V. | Materiale diverse, instalații interioare de iluminat și prize |  |  |
|  | Corp de iluminat cu LED și sensor de mișcare încorporat | 2 buc. |  |
|  | Confecții metalice diferite | 20 kg |  |
|  | Corp de iluminat de siguranță (EVACUARE), echipat cu LED-uri de putere cu temperatură de culoare alb rece - lumina zile, 6500K, flux total 1317lm (echivalent fluorescent 2x8W), cu acumulatori Ni-Cd 3,6V/3Ah, IP 44 minim, autonomie de funcționare min. 30 min., cu folie adezivă pentru inscripționarea dispersorului cu textul "EXIT"; | 2 buc. |  |
|  | Corp de iluminat de siguranță (EVACUARE), echipat cu LED-uri de putere cu temperatură de culoare alb rece - lumina zile, 6500K, flux total 1317lm (echivalent fluorescent 2x8W), cu acumulatori Ni-Cd 3,6V/3Ah, IP 44 minim, autonomie de funcționare min. 30 min., cu folie adezivă pentru inscripționarea dispersorului cu textul "EXIT"; cu protecție antiexplozivă Ex IIA T3 | 2 buc. |  |
|  | Corp de iluminat echipat cu LED-uri de putere cu temperatură de culoare alb rece - lumina zilei, 6500K, flux total 5268lm (echivalent fluorescent 2x36W); 230V, 50Hz, (-5 - +35°C), min. IP20, IK02; | 2 buc. |  |
|  | Corp de iluminat echipat cu LED-uri de putere cu temperatură de culoare alb rece - lumina zilei, 6500K, flux total 5268lm (echivalent fluorescent 2x36W); 230V, 50Hz, (-5 - +35°C), min. IP20, IK02; "; cu protecție antiexplozivă Ex IIA T3 | 2 buc. |  |
|  | Corp de iluminat echipat cu LED-uri de putere cu temperatură de culoare alb rece - lumina zilei, 6500K, flux total 5268lm (echivalent fluorescent 2x36W); 230V, 50Hz, (-5 - +35°C), min. IP20, IK02; cu kit de iluminat de siguranță, autonomie min 30 min. | 2 buc. |  |
|  | Întrerupător iluminat, montaj aparent, IP 31, 230V, 16A | 4 buc. |  |
|  | Întrerupător iluminat, montaj aparent, IP 31, 230V, 16A, cu protecție antiexplozivă Ex IIA T3 | 1 buc. |  |
|  | Priză dublă, montaj aparent, 230V, 16A, cu contact de protecție | 4 buc. |  |
|  | Doză derivație, montaj aparent, IP65, 230V, cu 3 intrări de cabluri tip CYY-F 3x2,5mm | 1 buc. |  |
|  | Doză derivație, montaj aparent, IP3x, 230V, cu 5 intrări de cabluri tip CYY-F 3x2,5mm | 6 buc. |  |
|  | Doză derivație, montaj aparent, IP3x, 230V, cu 4 intrări de cabluri tip CYY-F 3x2,5mm, cu protecție antiexplozivă Ex IIA T3 | 1 buc. |  |
|  | Tablou electric utilități baracă metalică (TE-03) | 1 buc. | 01 |
|  | Cablu CYY-F 3x1,5mm | 60 m | 01 |
|  | Cablu CYY-F 4x1,5mm | 30 m | 02 |
|  | Cablu CYY-F 3x2,5mm | 50 m | 01 |
|  | Tub PVC IPEY 25mm | 100 m | 01 |