| Nr. Crt. | Faza de lucrare supusă controlului | Metoda de control | Participanţi |  |  | Tip document emis | Nr./dată document |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | B | C |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Predare / primire front de lucru | - | - | Da | Da | PV |  |
| 2 | Contractare materiale, servicii şi utilaje necesare | Verificare conformitate cu proiectul | - | Da | Da | PV | Conform cu LG08/2001 |
| 3 | Recepţie şi verificare materiale | Verificare conformitate cu proiectul | - | Da | Da | PV | Conform cu LG08/2001 |
| 4 | Instalare tablou electric | Vizual + măsuratori | - | Da | Da | PV |  |
| 6 | Montare echipamente în teren (corpuri de iluminat, cutii de joncțiune) | Verificare conformitate cu proiectul | - | Da | Da | PVC |  |
| 7 | Stabilire/Identificare trasee cabluri electrice + montare pat cabluri + săpătură şant pentru instalare subterană cabluri electrice | Vizual + masuratori | - | Da | Da | PV + PV de lucrari ascunse |  |
| 8 | Montare cabluri electrice | Măsurare rezistenţă de izolaţie + continuitate electrică | - | Da | Da | BV |  |
| 9 | Conectarea cablurilor la echipamente | Verificări specifice | - | Da | Da | PV |  |
| 10 | Execuţie priză de pământ – FAZĂ DETERMINANTĂ | Vizual şi prin măsurători | Da | Da | Da | PV de lucrări ascunse |  |
| 11 | Conectarea echipamentelor la priza de pământ şi măsurarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ la eclisele de separaţie – FAZĂ DETERMINANTĂ | Vizual şi prin măsurători | Da | Da | Da | BV |  |
| 12 | Probe de punere sub tensiune şi control funcţionare – FAZĂ DETERMINANTĂ | Măsuratori specifice | Da | Da | Da | PVC |  |
| 13 | Recepţia la terminarea lucrărilor – FAZĂ DETERMINANTĂ | Vizual, verificări având ca referinţă documentaţia de proiectare | Da | Da | Da | PVR |  |

ABREVIERI:

P = Proiectant; B = Beneficiar; C = Constructor;

PV = Proces verbal, BV = Buletin de verificare; PVC = Proces verbal de control; PVR = Proces verbal de recepţie

NOTE:

- Prin grija Beneficiarului şi a Constructorului, Proiectantul va fi convocat în scris cu minimum două zile înaintea fiecarei faze, pentru a participa la Controlul de Calitate;

- Procesele Verbale de Control de Calitate se vor anexa la Cartea Construcţiei Lucrării pentru a fi puse la dispoziţia comisiilor de recepţie (HG 51/05.02.1996).

- Beneficiarul va trimite Proiectantului o copie a Programului având semnăturile corespunzătoare.

PROIECTANT 	EXECUTANT / CONSTRUCTOR	BENEFICIAR

S.C. Damproiect S.R.L.		    CONPET S.A. ROMANIA