| Nr. crt. | Denumire lucrare | Cantitate | Rev. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |  |
| I. | Tablou electric |  |  |
|  | Instalare tablou electric, dimensiuni informative 2500x800x2000mm | 1 buc. |  |
|  | Echipament montat în tabloul electric existent TE-01: întreruptor de linie, cu relee de protecție la suprasarcină și scurtcircuit, 32A, 4P, 10kA | 1 buc. |  |
| II. | Cabluri electrice. Accesorii cabluri electrice |  |  |
|  | Instalare subterană, cablu tip CYAb(z)Y-F, 4x16 mmp | 10 m |  |
|  | Instalare subterană cablu tip CYAb(z)Y-F, 3x16 mmp | 175 m |  |
|  | Instalare subterană cablu tip CYAb(z)Y-F, 3x4 mmp | 320 m |  |
|  | Instalare subterană cablu tip CYAb(z)Y-F, 3x2,5 mmp | 5475 m |  |
|  | Instalare supraterană cablu tip CYAb(z)Y-F, 3x2,5 mmp, pe tavă de cabluri la înălțimea de aprox. 3m | 650 m |  |
|  | Execuție cap terminal pentru cablu tip CYAb(z)Y-F, 4x16 mmp | 2 buc. |  |
|  | Execuție cap terminal pentru cablu tip CYAb(z)Y-F, 3x16 mmp | 2 buc. |  |
|  | Execuție cap terminal pentru cablu tip CYAb(z)Y-F, 3x4 mmp | 4 buc. |  |
|  | Conectarea la borne a conductoarelor de Cu, cu secțiunea de 2,5mmp | 180 buc. |  |
|  | Execuție și montare etichete cabluri | 620 buc. |  |
| III. | Trasee cabluri electrice |  |  |
|  | Instalare țeavă metalică Dn110mm (5 tuburi x 3m pentru protecția cablurilor electrice în fundația tabloului electric, inclusiv cot 45°) | 15 m |  |
|  | Instalare țeavă metalică Dn150mm (2 tuburi x 13m pentru protecția cablurilor electrice la rampa CF, inclusiv cot 45°) | 26 m |  |
|  | Instalare țeavă metalică Dn150mm (2 tuburi x 6m și 1 tub x 18m pentru protecția cablurilor electrice la subtraversare drumuri) | 30 m |  |
|  | Instalare țeavă metalică Dn32mm (pentru protecția cablului electric la derivația spre grupul sanitar) | 10 m |  |
|  | Instalare folie avertizoare, lățime 0,25m | 350 m |  |
|  | Instalare plăcuțe avertizoare, dimensiuni estimative 1000x250x2mm | 42 buc |  |
|  | Strat de nisip pentru protecție cabluri subterane | 232 mc |  |
|  | Instalare tavă cabluri mecano-zincată, tip scară 400x45mm, la înălțimea de aprox. 3m | 55 m |  |
|  | Instalare consolă mecano-zincată, 410mm | 15 buc. |  |
|  | Instalare tavă cabluri mecano-zincată, tip jgheab perforat 200x45mm, la înălțimea de aprox. 2,7m | 55 m |  |
|  | Instalare consolă mecano zincată, 210mm | 15 buc. |  |
|  | Montare profil “I”, L=0,5m, la înălțimea de aprox. 3m | 15 buc. |  |
|  | Săpătură manuală | 340 mc |  |
|  | Compactare pământ | 108 mc |  |
|  | Transport pământ excedentar, la dist. de aprox. 100m | 232 mc |  |
| IV. | Materiale pentru priza de pământ |  |  |
|  | Instalare subterană platbandă OlZn 40x4mm | 300 m |  |
|  | Instalare aparentă, pe acoperiș, platbandă OlZn 40x4mm | 150 m |  |
|  | Instalare electrod OlZn 2 1/2”, l=2m | 10 buc. |  |
|  | Legare echipamente la priza de pământ cu conductor Cu flexibil izolat, verde galben 35mmp | 21 buc. |  |
|  | Legare echipamente la priza de pământ cu conductor Cu flexibil izolat, verde galben 16mmp | 26 buc. |  |
|  | Instalare paratoner tip tijă, pe acoperis, la înălțimea de aprox. 3,5m | 2 buc. |  |
|  | Instalare piese de separație | 10 buc. |  |
|  | Săpătură manuală | 51 mc |  |
| V. | Materiale diverse, instalații interioare de iluminat și prize |  |  |
|  | Instalare corp de iluminat tip proiector cu LED-uri | 2 buc. |  |
|  | Instalare confecții metalice diferite | 20 kg |  |
|  | Instalare corp de iluminat de siguranță (EVACUARE) | 2 buc. |  |
|  | Instalare corp de iluminat de siguranță (EVACUARE), cu protecție antiexplozivă Ex IIA T3 | 2 buc. |  |
|  | Instalare corp de iluminat echipat cu LED-uri | 4 buc. |  |
|  | Instalare corp de iluminat echipat cu LED-uri, cu protecție antiexplozivă Ex IIA T3 | 2 buc. |  |
|  | Instalare aparentă întrerupător iluminat | 4 buc. |  |
|  | Instalare aparentă întrerupător iluminat cu protecție antiexplozivă Ex IIA T3 | 1 buc. |  |
|  | Instalare aparentă priză dublă | 4 buc. |  |
|  | Instalare aparentă doză derivație | 7 buc. |  |
|  | Instalare aparentă doză derivație cu protecție antiexplozivă Ex IIA T3 | 1 buc. |  |
|  | Instalare aparentă tablou electric utilități baracă metalică | 1 buc. |  |
|  | Instalare ST cablu tip CYY-F 3x1,5mm, în tub de protecție PVC IPEY 25mm, ST | 60 m |  |
|  | Instalare ST cablu tip CYY-F 4x1,5mm, în tub de protecție PVC IPEY 25mm, | 30 m |  |
|  | Instalare ST cablu tip CYY-F 3x2,5mm, în tub de protecție PVC IPEY 25mm, | 50 m |  |
| VI. | Probe și verificări |  |  |
|  | Încercarea continuității conductoarelor de protecție și a legăturilor de egalizare a potențialelor | 88 buc. |  |
|  | Măsurarea rezistenței de izolație a cablurilor electrice | 26 buc. |  |
|  | Măsurarea rezistenței electrice a prizei de pământ | 2 buc. |  |
|  | Verificare circuit de iluminat | 3 buc. |  |
|  | Verificare circuit de priză | 1 buc. |  |
|  | Probe funcționale de ansamblu în vederea recepției | 1 buc. |  |
|  | Recepția și punerea sub tensiune | 1 buc. |  |