LISTA MATERIALE INSTRUMENTATIE SI AUTOMATIZARI

| Nr. crt. | Denumire material | Cantitate | Furnizori recomandati |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| I. | Instrumente si materiale de montaj aferente |  |  |
|  | Sistem de legare la pamant a cisternelor (inclusiv tablou de monitorizare) CY+CA | 12 buc. (HOLD) | INTEC Automatizari |
|  | Senzor/ semnalizator pozitie brat de incarcare si podet rabatabil (a) cu tablou de semnalizare dedicat sau b) fara tablou de semnalizare) ZY(+ZA) | 12 buc. (HOLD) | HOLD |
|  | Tablou de alarmare vizuala si acustica (lampa stroboscopica si hupa) pentru pozitie prat de incarcare si podet rabatabil ZA (pentru cazul b) prezentat in specificatie) | 1 buc. (HOLD) | HOLD |
|  | Elemente de instrumentatie si automatizare livrate (preferabil) impreuna cu bratul de incarcare: - Robinet on-off actionat cu motor electric plus accesorii, inclusiv cabluri (MOV) | 12 buc. (HOLD) | HOLD |
|  | Manometru cu presostat (contact de presiune maxima) PI/ PSH | 2 buc. | Fidelis, Afriso |
|  | Materiale metalice pentru fixarea tablourilor de la punctele 1 si 3 pe stalpi metalici existenti: bride, suruburi, piulite | 50 kg | Eaton, Schneider, ABB |
|  | Dulap de automatizare cu lampi, butoane, comutator, siruri de cleme | 1 buc | Honeywell, ABB, Yokogawa |
| II. | Cabluri pentru instrumentatie si accesorii in camp |  |  |
|  | Cablu de semnalizare si comanda tip CSYAbY 2x1.5mm2 | 3000 m | IPROEB |
|  | Teava de protectie cablu | 230 m | OBO Bettermann |
|  | Constructie mecano-zincata pentru trasee de cabluri, inclusiv accesorii de montaj | 60 kg | OBO Bettermann |
|  | Cablu de semnalizare si comanda tip CSYAbY 28x1.5mm2 (HOLD) | 180 m | IPROEB |
|  | Cablu de semnalizare si comanda pentru MOV tip CSYAbY 12x1.5mm2 (HOLD) | 2000 m | IPROEB |

CANTITATI DE LUCRARI INSTRUMENTATIE SI AUTOMATIZARI

| Nr. crt. | DESCRIERE | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Montaj tablou pe stalp existent | buc. | 25 (HOLD) |
| 2. | Montaj manometru | buc. | 2 |
| 3. | Cap terminal pentru cablu semnalizare si comanda | buc | 90 (HOLD) |
| 4. | Cablu de semnalizare si comanda montat in teava de protectie, pozat aerian | metri | 350 |
| 5. | Cablu de semnalizare si comanda montat ingropat, din care: - traseu comun cu cablu electric: 1400m - traseu individual: 400 m | metri | 1800 |
| 6. | Cablu de comanda montat pe pat de cabluri existent | metri | 330 |
| 7. | Teste, probe si incercari | - |  |
| 8. | Montaj dulap de automatizare in dispecerat | buc. | 1 |