| MEMORIU TEHNIC DEZAFECTARE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.4-D-MT |
| Cod proiect : | A 636.4 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD. BIHOR |  |  |

| Întocmit: | Ing. M. Parvulescu |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. R. Nita |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

- 1.GENERALITATI

- 1.1 Date generale

Denumire proiect: REABILITARE RAMPA INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD. BIHOR

Beneficiar: CONPET S.A. Ploiesti

Amplasament: Rampa de incarcare ţiţei, localitatea MARGHITA – Jud. BIHOR

Proiectant :  S.C. ELLIS’92  S.R.L. – Ploieşti, Prahova

Nr. proiect :  A636.4

1.2 Obiectul lucrarii:

Prezenta documentatie se refera la lucrarile solicitate de beneficiar pentru modernizarea rampei de incarcare, si anume prin dezafectare de constructii administrative, tehnologice si instalatiilor aferente, conform unei documentatii in accord cu reglementarile in domeniu.

1.3 Amplasare obiectiv:

Obiectivele sunt amplasate în incinta CONPET SA, RAMPĂ DE ÎNCĂRCARE  ŢIŢEI MARGHITA, judetul BIHOR, conform doc. A636.4-D-01 Plan amplasare.

Accesul la amplasament se realizează din Strada Garii si drumurile din zona şi din incinta Rampei Marghita.

Suprafaţa totală a Rampei de incarcare titei Marghita este de 24862 mp

1.4  Investitorul şi beneficiarul lucrării:

Investitorul şi beneficiarul  lucrării este CONPET S.A. cu sediul în Ploieşti, str. Anul 1848 nr.1-3, cod 100559, Jud. Prahova tel : 0244/401360, fax : 0244/516451.

1.5 Baza legala de proiectare

- Constatari si masuratori executate pe teren impreuna cu delegatii beneficiarului;

- Discutii cu beneficiarul;

- Contract de proiectare;

- 2. DESCRIEREA LUCRARII

În zona Marghita, Conpet operează rampa de incărcare a ţiţeiului, colectat in zona, in vagoane CF. Manevra acestor vagoane este efectuată de Conpet cu doua locomotive de 450 CP, respectiv 700 CP;

Garniturile de vagoane CF, sunt constituite din vagoane-cisternă de provenienţă diferită, lungimea acestora variind intre 10 si 17 m. Din această cauză garnitura de vagoane odată introdusă in rampă, pentru a utiliza gurile de incărcare existente, necesită diferite ajustări, neputând fi utilizate simultan toate gurile (3 buc) de incărcare existente – ceea ce duce la operatiuni de manevra costisitoare si ineficiente;

Gurile de incarcare actuale au o vechime in exploatare de peste 30 de ani si nu mai prezinta din punct de vedere al protectiei si securitatii muncii solutii viabile privind functionarea. In acest moment, rampa Marghita este o rampa ce dispune de 3 brate de incarcare, ce sunt uzate moral, cu o stare de degradare fizica avansata, reprezentand un pericol in exploatare.

Lucrarile de dezafectare se refera la:

a. Baraca metalica veche ( Casa pompe ), degradată construita din tabla ondulata pe structura metalica;

b. Rampă CF - constructie metalica, colector titei, legaturi conducte, guri încărcare pozate necorespunzător ;

c. Demolare platforma betonata si fundatii pentru rampa CF;

d. Dezafectare rezervor titei 1000mc;

e. Demolare inel beton si pat elastic existent;

f. Reconfigurare dig pamant;

g. Demolare decantor existent.

Constructii propuse pentru demolare:

- Baraca metalica – casa pompe (foto 1,2) este o constructie metalica cu dimensiunile 13,50 x 4,00 x 4,20m; supraterana si este asezata pe fundatie continua din beton.

- Regim inaltime:	parter (P)

- Pereti:			tabla ondulata

- Acoperis:		in doua ape din tabla ondulata

- Tamplarie:		metalica

- Suprafata construita:	Ac = 54.00 mp (conf. releveu)

- Stare tehnica:		deteriorata

Finisajele sunt simple, respectiv la interior pardoseli din ciment,  iar la exterior pereti exteriori si invelitori din tabla. Tamplaria exterioara este din metal.

- Conducta tehnologica, compusa din:

- colector titei din otel DN150, montat ingropat in lungime de 50m;

- conducta alimentare racord titei – trei bucati, din otel DN100, in lungime totala de 6m;

- racord titei DN80 pentru incarcare brat – trei bucati, in lungime totala de 15m;

- armaturi: DN80 – 3 buc; DN100 – 3 buc;

- brate incarcare – 3 buc;

in greutate de aproximativ 4000.00 kg – se recupereaza;

- Pasarela metalica Rampa CF (foto 3,4) – constructie metalica in greutate de aproximativ 4600.00 kg - se recupereaza.

- Platforma betonata Rampa CF (foto 5,6) cu un volum estimat de 80.00 mc - irecuperabile.

- Fundatii beton Rampa CF cu un volum estimat de 10.00 mc - irecuperabile.

- Rigola betonata in lungul rampei CF (foto 7,8), in suprafata de 70m x 1.5 m x 0.20m = 21.00 mc - irecuperabile.

- Inel beton  (foto 9) cu un volum estimat de 5.00 mc - irecuperabile.

- Rezervor titei V=1000mc (foto 10) – constructie metalica in greutate estimata de 37000.00 kg - se recupereaza.

- Decantor de dimensiuni 7.00x5.50x2.00m, volum total estimate de beton irecuperabil V = 16.00mc;

Partea lichida ce se afla in camin se va goli prin vidanjare, iar ce ramane respectiv partea solida, va fi scoasa cu lopata sau cu galeata si evacuata in locuri special amenajate, prin societati autorizate, pe baza de contract. La sfarsit se vor curata peretii si fundul caminului cu rumegus, iar betonul va fi spart si transportat in locuri special amenajate.

Amplasarea obiectivelor este conform Plan amplasare A636.4-D-01.

I. Lucrari necesare pentru dezafectare baraca magazie metalica, decantor:

- Demolare fundaţii beton;

- Demolare structură de rezistenţă – pereti din beton, panouri de  tabla ondulata  şi stâlpi metalici;

- Demolare acoperiş: tip şarpantă metalică si învelitoare din tabla odulata;

II. Lucrari necesare pentru dezafectare rampa CF constau in:

a. Demontarea armaturilor existente;

b. Debitari conducte;

c. Demontare constructie metalica;

III. Lucrari de demolare fundatii beton, platforme betonate, rigole betonate.

Lucrarile de dezafectare sunt precedate de :

- intreruperea tuturor legaturilor cu sursele exterioare de alimentare cu titei;

- interzicerea  accesului persoanelor neautorizate sau neinstruite in zona lucrarilor prin imprejmuirea acestora;

- asigurarea iluminatului artificial corespuzator cu semnalarea zonelor de pericol de accidentare;

- stabilirea tehnologiilor de executie adecvate.

Lucrarile se desfasoara dupa cum urmeaza:

- golire conducte supraterane;

- demontari legaturi conducte;

- taiere conducte astfel incat lungimea tronsoanelor sa faca posibil transportul la locul de depozitare;

- demontat armaturi cu scule si dispozitive adecvate mediului de lucru;

- elementele de asamblare se demonteaza, verifica si sorteaza functie de gradul de uzura;

- daca gradul de uzura nu este avansat, cupoanele se recupereaza astfel incat sa faca posibila utilizarea ulterioara;

- structurile metalice si constructiile metalice eliberate de legaturile de conducte, se demoleaza de pe locatii, se sorteaza si se taie in subansamble, functie de gradul de uzura constatata, functie de destinatie ulterioara stabilita de beneficiar si conforme cu mijloacele de transport repartizate; lucrarile se executa cu scule si dispozitive adecvate, cu echipamente de manevra si manipulare conforme, cu personal instruit si autorizat specific lucrarilor planificate;

- constructiile ingineresti in elevatie, lucrarile de constructii din echiparea incintei, se demoleaza folosind mijloace mecanice si manuale, se indeparteaza de pe locatiile initiale, se indeparteaza deseurile ramase din constructia anterioara (mecanic sau manual), se sorteaza si se incarca in vederea transportarii catre depozite stabilite de comun acord cu beneficiarul; deseurile sortate si recuperate vor fi depozitate fie pentru indepartarea fara recuperare, fie in vederea reciclarii si valorificarii ulterioare;

- deseurile recuperate din demolari, se analizeaza in vederea stabilirii gradului de contaminare.

Toate materialele rezultate in urma operatiilor de demolare vor fi transportate si depozitate la centrul de colectare cu care beneficiarul are contract.

Materialul marunt ca si alte materiale rezultate din dezafectare, exceptie teava si robinetii, nu se vor depozita direct pe sol, ci in lazi din metal prevazute cu urechi de ridicare.

Inainte de ridicarea materialelor grele cu utilaje adecvate, se va verifica integritatea legaturilor pentru prevenirea despinderii acestora si accidentarea personalului.

Elementele din teava si robinetii se vor depozita pe suporti, ori incarca direct in camioane, avandu-se grija la asigurarea stabilitatii acestora la manevrare sau in pozitii statice.

Se defineste « Lucrare de demolare » executarea unor operatii de indepartare prin diverse metode (demontare, taiere etc) a componentelor instalatiilor (utilaje tehnologice, conducte tehnologice, constructii etc).

Instalatiile regasindu-se la nivelul solului, nu sunt necesare amenajari speciale cu rolul de a evita posibilitatea producerii unor accidente (schele, poduri, podete, nacele etc.).

Toate lucrarile de dezafectare vor presupune organizarea locului de munca cu respectarea tuturor masurilor pentru evitarea accidentelor de orice tip.

- 3. MENTIUNI:

- 3.1 Din cauza complexitatii lucrarilor din santier, din punct de vedere al pericolului aparitiei incendiului/exploziei, pe timpul interventiilor la rampa CF, recomandam ca incredintarea lucrarii sa fie facuta unui Contractor cu experienta in astfel de lucrari si conditii de lucru (mediu Ex).

- 3.2 Responsabilul PSI din partea Beneficiarului, va preciza Contractantului lucrarilor, inainte de demararea lucrarilor in santier urmatoarele:

- accesul si traseul de urmat, in cadrul Rampei de incarcare, pentru autovehicule si utilajele ce trebuie folosite;

- accesul, regulamentul de ordine interioara si traseul de urmat, pentru personalul utilizat in realizarea lucrarilor contractate; efectuarea instructajului privind respectarea normelor PSI specifice, pe toata durata desfasurarii lucrarilor;

- zona destinata stocarii materialelor rezultate in urma demontarii;

- masurile de protectie la incendiu/explozie ce vor trebui luate pentru vecinatatile obiectivelor ce fac obiectele lucrarilor;

- 3.3 Beneficiarul lucrarii se va obliga, sa puna la dispozitie rezervorul curat si damfuit, pregatit pentru interventia cu foc sau alte mijloace producatoare de scantei;

- Se interzice, strict din punct de vedere PSI (raspund responsabilii cu PSI din partea Beneficiarului si Contractorului lucrarilor din santier), “pornirea/inceperea” lucrarilor in santier, atata timp cat nu sunt indeplinite cerintele mentionate mai sus la pct.3.2. si pct.3.3 cat si urmatoarele conditii:

- a) daca zonele de lucru si zona din imediata apropiere a obiectivelor supuse demolarilor, nu au fost pregatite pentru “lucrul cu foc”, in conformitate cu ultimele reglementari in vigoare;

b) daca nu a fost eliberat zilnic “permisul de lucru cu foc” (sau in anumite conditii, de temperatura, curenti de aer, etc., se poate solicita avizarea executarii lucrarilor dupa intervale de timp mai mici, de mai multe ori pe zi), de catre reprezentantul cu PSI din partea Beneficiarului prin grija Contractantului lucrarii, in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru ca  interventiile cu foc sau producatoare de scanteie sa se desfasoare in deplina siguranta;

c) daca nu sunt asigurate permanent, la fata locului, mijloacele de interventie la aparitia unui eventual incendiu (apa de stingere si racire, spuma pentru inabusire foc, nisip pentru inabusire etc.);

d) daca intreg personalul, angrenat in operatiile ce trebuie executate, nu a fost instruit din punct de vedere al succesiunii operatiilor, al responsabilitatilor ce le revin, al respectarii masurilor de protectie a muncii si al respectarii masurilor PSI specifice lucrului in “instalatii in functiune”, pentru fiecare loc de munca (raspunde responsabilii cu PSI si PM, din partea Contractantului lucrarilor de executat in santier);

e) - daca nu sunt prezenti la fata locului:

- conducatorul lucrarii, din partea Contractantului lucrarilor de executat;

- reprezentantul/reprezentantii Contractantului lucrarilor, cu PM si respectiv PSI;

- reprezentantul PSI al Beneficiarului (CONPET S.A.), pe toata durata executarii lucrarilor;

- daca nu a fost elaborata-verificata-completata-insusita, in amanunt, “tehnologia de demontare” specifica realizarii interventiilor in vederea demontariilor; elaborarea “tehnologiei de demontare” revine in sarcina Contractantului lucrarii, pe baza precizarilor scrise si desenate din cadrul proiectului.

Echipamentul individual de protectie utilizat la lucrarile de dezafectare

Se va utiliza echipamentul individual de protectie specific activitatii efectuate la dezafectare.

Pericole posibile de accidentare in activitatea de dezafectare din instalatii tehnologice

In cursul lucrarilor de dezafectare personalul ce participa la acestea este expus riscului unor traumatisme, electrocutari, arsuri, incendii, explozii si intoxicatii datorate urmatoarelor pericole potentiale de accidentare :

a. Loviri, taieri si striviri mecanice datorita nerespectarii instructiunilor specifice de securitatea muncii pentru activitatea de intretinere si reparatii;

b. Alunecari sau caderi pe suprafata de lucru si adiacenta datorate purtarii de incaltaminte neadecvata sau materiale ce impiedica circulatia;

c. Potentiala intoxicare cu gaze care pot sa apara datorate necuratarii perfecte a instalatiei in conformitate cu prevederile legale;

Masuri pregatitoare

Atat pentru conducatorul lucrarii cat si pentru intreaga echipa este deosebit de utila descrierea lucrarii. In functie de necesitatile impuse de lucrare, personalul va fi repartizat dupa meserii si dupa aptitudini la activitati mai importante. De asemenea, in conditii concrete ale lucrarii se vor stabili si intreprinde si alte masuri menite sa mareasca gradul de siguranta in executie.

1. In cazul de dezafectare in instalatiile tehnologice este obligatoriu sa se ia masuri de blindare si deconectare a conductelor catre si de la instalatia la care se lucreaza (daca acestea nu s-au efectuat la data opririi instalatiei). Nu este admis sa se conteze pe robinetii de izolare.

2. SE VOR ELIMINA TOATE POSIBILITATILE DE INTOXICARE, DE EXPLOZIE SI DE INCENDIU.

3. CONSTATAREA LIPSEI SUBSTANTELOR PERICULOASE SE VA FACE NUMAI PE BAZA ANALIZELOR DE LABORATOR, A DETECTOARELOR AUTORIZATE.

4. In cazul lucrarilor care necesita lucru cu foc, zonele invecinate locului interventiei vor fi lipsite de prezenta substantelor inflamabile.

5. In cazul utilizarii mijloacelor de ridicat, inainte de inceperea lucrarilor se va verifica starea in care se afla acestea. Exploatarea acestora se va face numai de catre personal autorizat.

Masurile care se respecta pe tot parcursul executarii lucrarii

Modul de organizare a locului de munca trebuie sa cuprinda toate masurile pentru evitarea accidentelor de munca cauzate de efectuarea lucrarilor de dezafectare. In acest sens trebuie luate toate masurile, dupa cum urmeaza :

1.Inainte de inceperea lucrarii, seful de formatie impreuna cu delegatul CONPET S.A. vor verifica pe teren daca au fost indeplinite toate masurile din planul de actiune ;

2.Lucrarile de dezafectare se vor efectua conform celor stabilite de seful de formatie la inceputul lucrarii. Orice modificare in tehnologia de lucru se va face numai cu aprobarea sefului de formatie.

3.In functie de conditiile concrete ale lucrarii, se vor delimita clar zonele de lucru. Acestea vor fi ingradite si marcate cu placute de avertizare, functie de situatiile care se pot crea (ex. : « Trecerea Oprita ».).

4.Utilizarea la lucrari a altor persoane decat cele instruite este interzisa.

5.Pentru utilizarea sculelor, dispozitivelor de lacatuserie, aparate de sudura si instalatiilor de ridicat este obligatoriu a se respecta normele specifice de securitate a muncii pentru aceste tipuri de utilaje (instructiuni specifice de securitate a muncii pentru lacatusi mecanici, norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor etc).

6.Inainte de inceperea lucrului, dupa repartizarea clara a sarcinilor ce revin fiecarui membru din formatia de lucru, seful de formatie va verifica personal starea fiecarui membru din formatia de lucru, seful de formatie va verifica personal starea corespunzatoare a sculelor, dispozitivelor de lucru si a echipamentului individual de protectia muncii recomandat pentru astfel de lucrari ;

7.In timpul lucrarilor de dezafectare se vor respecta masurile corespunzatoare cuprinse in normele specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de demontaj utilaje tehnologice si constructii.

8.Toate materialele rezultate in urma dezafectarilor vor fi depozitate in locuri special amenajate pentru aceasta, respectandu-se masurile cuprinse in normele specifice de securitatea muncii pentru manipularea, transportul prin purtare directa sau cu mjloace mecanizate si depozitarea materialelor.

In cazul efectuarii transportului materialelor rezultate prin dezafectare se vor respecta masurile corespunzatoare din normele specifice de securitate a muncii pentru transportul intern.

Interdictii

1.Se interzice executarea lucrarilor de dezafectare fara intocmirea in prealabil a Planului de actiune.

2.Se interzice acceptarea la lucrari de dezafectare a persoanelor care nu au fost instruite in acest sens.

3.Se interzice folosirea muncitorilor sub 18 ani sau inapti temporar, care sunt in stare de oboseala, boala, ori anumite dizabilitati ce poate limita capacitatea motorie.

4.Se interzice depalasrea prin rostogolire a pieselor sau materialelor grele.

5.La intreruperea si terminarea lucrarilor de dezafectare nu se vor lasa componente de instalatii tehnologice nedepozitate corespunzator sau neasigurate pe pozitiile lor (ex.: tronsoane de conducte taiate si lasate in pozitii instabile, subansamble demontate ramase in echilibru precar etc).

Date tehnice privind demontarea :

In vederea demontarii se fac urmatoarele precizari :

1. Toate sculele trebuie sa fie in stare buna de functionare ;

2. Efectuarea oricarei operatii se va face de catre personal instruit pentru actiunile pe care le realizeaza ;

3. Se vor folosi numai scule in stare buna de functionare, care sa nu puna in pericol (ca urmare a dezmembrarii lor) persoanele aflate la sol.

4. Toate polizoarele, fierastraiele disc se prevad cu carcase de protectie corespunzatoare (in cazul in care se folosesc astfel de scule);

5..Se va acorda atentia cuvenita detectarii fisurilor in pietrele de polizare, inainte de folosirea acestora (se va face o verificare vizuala cat si o verificare “la sunet” cu ciocan de lemn);

6. Se vor respecta cu strictete normele privind sanatatea si securitatea in munca specifice lucrului cu generatoarele de acetilena si tuburile de oxigen (incarcarea max. de carbid, alimentarea posturilor de sudura cu acetilena, utilizarea pe timp de iarna/vara a generatoarelor de acetilena, verificarea dispozitivelor de siguranta, lucrul cu carbidul, depozitarea buteliilor de oxigen pe timp de iarna/vara si in general, amplasarea buteliilor de oxigen fata de flacarile deschise si fata de orice sursa de caldura, verificarea “datelor de scadenta” a buteliilor inainte de umplere, respectarea stricta a ordinei de manevrare a robinetilor pentru oxigen si acetilena ale arzatoarelor la aprinderea si stingerea flacarii, etc.);

7. Se vor respecta cu strictete prevederile in vigoare privind lucrul cu macaraua si anume, dar nu numai: existenta autorizatiei ISCIR de functionare, servirea de catre persoane instruite si autorizate, stabilirea sarcinilor maxime de ridicare in functie de lungimea bratului de purtare, dotarea cu dispozitive de franare corespunzatoare pentru o functionare sigura, dotarea macaralei cu dispozitive acustice de avertizare, manipularea sarcinilor uniforma fara producerea socurilor, utilizarea pentru prinderile in carligul macaralei a cablurilor/ lanturilor / chingilor, standardizate recomandate pentru sarcina maxima nominala de ridicat si transportat neadmitandu-se depasirea limitei de siguranta, utilizarea elementelor/dispozitivelor de prindere stabilite prin tehnologia de demontare si care prezinta o stare buna de functionare. Este interzisa functionarea macaralelor si mecanismelor de ridicat descompletate ori cu urme avansate de uzura.

8. Se interzice, deplasarea sarcinii aflate in macara, pe deasupra zonelor de lucru a personalului implicat in executarea lucrarii. Se interzice stationarea persoanelor sub bratul macaralei sau dispozitivului de ridicat ori in raza de actiune a acesteia.

9.Caile de acces sau / si spatiile de lucru vor fi mentinute permanent in stare de curatenie.

10. Orice dispozitiv de ridicat folosit va primi avizul factorilor de raspundere privind conceptia, prinderea, sarcina max. de ridicat, aria de actionare, pozitia pentru care a fost construit, etc.

11.Cablurile / lanturile / chingile utilizate la prinderea sarcinilor in carligul macaralei sau dispozitivului de ridicat se vor supune unui control amanuntit zilnic, inainte de inceperea lucrului. Nu se vor admite folosirea cablurilor / lanturilor / chingilor inadite. Vor fi protejate corespunzator pentru protectia anticoroziva atmosferica.

12. Cablurile / lanturile / chingilor nu vor fi incarcate brusc la sarcina nominala ci treptat si vor fi astfel utilizate incat sa nu vina in contact direct cu muchiile ascutite.

13. Prinderea cablurilor / lanturilor / chingilor la macara si dispozitivul de ridicare se va face prin cleme, pane sau suruburi corespunzatoare sistemului de prindere adoptat (avizat). Capetele cablurilor de legatura vor fi impletite si matisate de catre persoane specializate in acest gen de lucrari.

14. Pentru lucrarile de incarcare-descarcare si transport executate manual se va folosi personal care va intruni calitati fizice pentru astfel de lucrari.

- AMPLASAMENT  FAŢĂ DE  REŢELELE DE  TELECOMUNICAŢII

Realizarea operaţiilor de dezafectare nu afectează sistemul de telecomunicaţii existent în zonă.

- DOTĂRI CU INSTALAŢII P.S.I.

Pentru obiectivele menţionate nu au fost prevăzute instalaţii PSI.

Conform normativelor, intervenţia în caz de necesitate se va face cu mijloace mobile de intervenţie aflate în dotarea societăţii CONPET .

- ALIMENTARE CU APĂ ŞI  EVACUARE APE UZATE

Obiectivele supuse dezafectarii nu au fost prevăzute cu sistem de alimentare cu apă şi nu afectează reţelele de apă şi canalizare existente în zonă.

PERIOADA  DE  EXECUŢIE PROPUSĂ

Obiectivul este prevăzut a se executa în anul 2018-2019.

ATENTIE !

Masurile privind securitatea si sanatatea in munca precizate mai sus nu sunt exhaustive. Acestea vor fi completate, obligatoriu, in amanunt, de catre reprezentantul cu sanatatea si securitatea in munca din partea Contractorului si aduse la cunostinta (inclusiv verificarea retinerii lor) personalului din echipele antrenate in realizarea intregii lucrari.